1.图中所有人行出入口转弯半径均为1M。  2.图中未标注车位尺寸均为2.5x5.3M。

3.道路做法：                     40厚中粒式沥青混凝土面层，碾压平整  60厚粗粒式沥青混凝土             300厚3:7灰土分两步夯实

素土夯实，压实度≥93%            4.植草砖做法：                    80厚嵌草砖，孔内填黄土拌草子种子   30厚1:1黄土粗砂层                100厚1:6水泥豆石(无砂)大孔混凝土 300厚天然级配碎砾石

素土夯实   5.建筑图例：

规划用地界线  规划建筑     种植绿化     植草砖

建筑总平面图

注  册  师  章

吉林省长春市茂泰设计院

建设单位：吉林省长春市茂泰设计院

工程名称：吉林省长春市茂泰办公楼

项目负责人

校 对

图名：

建筑总平面图 1:500

2017 设 007

专业负责人

审 核

总 施  1-1

设计 制图

审 定

2018 年 7 月

- 垃圾站

1、新修道路做法：

挖土、基底压实、分两次铺设300㎜厚山皮石并压实、  铺设200㎜厚C35素混凝土(覆膜养护)、砌筑路缘石、 喷洒乳化沥青透油层、铺设60㎜厚中粒式沥青混凝土、  铺设40㎜厚细粒式沥青混凝土。

2、原路面刨铣做法：

将原沥青混凝土路面刨铣去3㎜、清扫吹灰、  喷洒乳化沥青透油层、

铺设60㎜厚中粒式沥青混凝土、  铺设40㎜厚细粒式沥青混凝土。

3、植草砖做法(停车位)：        80厚嵌草砖，孔内填黄土拌草子种子   30厚1:1黄土粗砂层                100厚1:6水泥豆石(无砂)大孔混凝土 300厚天然级配碎砾石

素土夯实

A.建筑图例：

有组织排水  葡萄架

植草砖停车位  石子地面

细石混凝土地面

停车位

建筑总平面图

2#厂房

变压器

1#厂房

绿化

2#厂房 总平面图竣工说明： 创新街 1、项目规划用地面面积为：10341平方米 2、总建筑面积为：8944.23平方米 (1)其中1#厂房建筑面积为：5633.61平方米 (2)其中2#厂房建筑面积为：3310.62平方米 3、容积率：0.86 4、绿地率：30.01% 5、停车数：30 辆车 创新街 A.建筑图例： 1#厂房 绿化 有组织排水 葡萄架 植草砖停车位 石子地面 细石混凝土地面 1、新修道路做法： 挖土、基底压实、分两次铺设300㎜厚山皮石并压实、 铺设200㎜厚C35素混凝土(覆膜养护)、砌筑路缘石、 喷洒乳化沥青透油层、铺设60㎜厚中粒式沥青混凝土、 铺设40㎜厚细粒式沥青混凝土。 公交站点(164路/239路) 停车位 2、原路面刨铣做法： 将原沥青混凝土路面刨铣去3㎜、清扫吹灰、 喷洒乳化沥青透油层、 创新路 创新路 铺设60㎜厚中粒式沥青混凝土、 铺设40㎜厚细粒式沥青混凝土。 3、植草砖做法(停车位)： 80厚嵌草砖，孔内填黄土拌草子种子 30厚1:1黄土粗砂层 100厚1:6水泥豆石(无砂)大孔混凝土 300厚天然级配碎砾石 素土夯实 创新街 建筑总平面图 吉林省长春市茂泰设计院 建设单位：吉林省长春市茂泰设计院 工程名称：吉林省长春市茂泰办公楼 图名： 项目负责人 总 施 1-1 建筑总平面图 1:500 校 对 审 核 审 定 专业负责人 设计 制图