建筑碳排放计算与评价示例

1. 示例简介

碳排放核算示例为普通办公大楼，建设基地面积 2706 平米，总建筑面积17366.4 平米（地下建筑面积为 4857 平方米），建筑地下 3 层，地上 12 层，建筑总高度 51.8 米。地下为车库和人防工程，一至十一层为办公室，十二层为会议室。建筑结构形式为框架结构，总投资 8683.2 万元。

2. 建造阶段碳排放 CJZ 核算

由于该建筑已竣工多年，施工资料缺失，按照本导则 3.1 节的规定，可以采取经验公式法对建造阶段的碳排放进行估算。

采用经验公式 Y=X+1.99，

得到单位面积 CO2 排放量=12+1.99=13.99kg CO/m2

则建造阶段碳排放估算值为 13.99×17366.4=242956 kgCO2=242.96 tCO2

3. 运行阶段碳排放 CM 核算

根据能耗监测系统数据，该项目运行阶段的能源消耗全部为电力消耗，2019 年全年能耗总量为 117.03 万 kWh，参考本导则附录 1，可知电力碳排放因子为0.3748kgCO2/kWh，因此若只计算当年运行碳排放数据，则该项目 2019 年运行产生的碳排放为：

117.03×0.3748=438.63 tCO2

由于该项目尚处于运营中，若要进行整个使用期碳排放核算，则可按照建筑等设计年限 50 年作为建筑寿命，以 2019 年运行碳排放为基准值估算整个使用期运行碳排放，即为：

117.03×50×0.3748=2.19 万 tCO2

4. 拆除阶段碳排放 CCC 核算

由于该项目尚处于运营中，未到拆除阶段，因此可以参考建造阶段碳排放的估算方法，采用经验公式，粗略估算拆除阶段的碳排放。

采用经验公式 Y=X+1.99，

得到单位面积 CO2 排放量=12+1.99=13.99kg CO2/㎡

则拆除阶段碳排放估算值为 13.99×17366.4=242956 kgCO2=242.96 tCO2

5. 碳汇量 Cp 核算

本项目碳汇主要是各种绿化，包括：屋顶绿化、垂直绿化以及场地绿化。根据各种绿化面积和植被种类，选择相应的碳汇因子，计算得到年度碳汇量为 8.00tCO2，若按照 50 年的建筑使用寿命估算，则建筑整个使用期的碳汇量为 400.00tCO2。详细计算如表 4-1 所示。

表 1项目碳汇量计算明细

| 绿化位置 | 面积（m2） | 植物配置 | 碳汇因子（kg/m2） | 年度碳汇量（tCO2/年） | 全使用期（50 年） 碳汇量（tCO2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 垂直绿化 | 430.1 | 多年生蔓藤 | 2.58 | 1.11 | 55.5 |
| 主入口花池绿化 | 106.9 | 密植灌木丛，高约 0.45m | 5.13 | 0.55 | 27.4 |
| 屋顶绿化 | 308.2 | 密植灌木丛，高约 0.9m | 8.15 | 2.51 | 125.6 |
| 北面绿化 | 267.8 | 乔木 | 14.3 | 3.83 | 191.5 |
| 总计 |  |  |  | 8.00 | 400.00 |

6. 计算结果汇总

（1） 建筑年度运行净碳排放量年度运行净碳排放量

=消耗能源产生的碳排放量（Cm）－碳汇量（Cp）

=438.63－8.00=430.63 tCO2

（2） 建筑整个使用期各阶段碳排放量

| 阶段 | 分类 | 数值（tCO2） |
| --- | --- | --- |
| 建造阶段 | 施工 CJZ | 242.96 |
| 运行阶段 | 运行 CM | 21931.50 |
| 拆除阶段 | 拆除 CCC | 242.96 |
| / | 碳汇 Cp | 400 |

（3） 总量和单位指标

| 名称 | 核算公式 | 核算结果 |
| --- | --- | --- |
| TCEL 建筑总体碳排放 | CJZ+CM+CCC-Cp | 2.20 万 tCO2 |
| ICEA 单位面积碳排放 | TCEL/AREA | 1.27 tCO2/m2 |
| ICEB 单位面积年度碳排放（2019） | （CM(2019)-Cp(2019)）/AREA | 24.80kgCO2/m2 |