4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。

4.1.1极限状态可分为承载能力极限状态、正常使用极限状态和耐久性极限状态。极限状态应符合下列规定： 1 当结构或结构构件出现下列状态之一时，应认定为超过了承载能力极限状态： 1） 结构构件或连接因超过材料强度而破坏，或因过度变形而不适用于继续承载； 2） 整个结构或其一部分作为刚体失去平衡； 3） 结构转变为机动体系； 4） 结构或者结构构件丧失稳定； 5） 结构因局部破坏而发生连续倒塌； 6） 地基丧失承载能力而破坏； 7） 结构或者结构构件的疲劳破坏。 2 当结构或者结构构件出现下列状态之一时，应认定为超过了正常使用极限状态： 1） 影响正常使用或外观的变形； 2） 影响正常使用的局部损坏； 3） 影响正常使用的振动； 4） 影响正常使用的其他特定状态。 3 当结构或者结构构件出现下列状态之一时，应认定为超过了耐久性极限状态： 1） 影响承载能力和正常使用的材料性能劣化； 2） 影响耐久性能的裂缝、变形、缺口、外观、材料削弱等； 3） 影响耐久性能的其他特定状态。 对应具体建筑物，建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求可表现为： 1） 结构设计按现行《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068、《建筑抗震设计规范》GB 50011、《建筑结构荷载规范》GB 50009要求，结合建筑物及场地条件，对应国家现行相关标准的规定，验算结构的各种极限状态，并在结构设计图的结构设计总说明中规定明确的标志或限值要求； 2） 运营期内，对建筑物进行可靠性管理，制定结构在使用期间的定期检修和维护制度。对可能出现的地基不均匀沉降、超载使用及使用环境影响导致的耐久性问题，包括结构构件裂缝、钢材（筋）锈蚀、混凝土剥落、化学离子腐蚀导致结构材料劣化等进行管理，使结构在设计使用年限内不因材料的劣化而影响其安全与正常使用。 本条第2句主要是对建筑围护结构。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。围护结构应与建筑主体结构连接可靠，经过结构验算确定能适合主体结构在多遇地震及各种荷载工况下的承载力与变形要求。同时围护结构应满足（日晒雨淋环境下）防护要求。对于门窗、幕墙， 应满足《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019的防护要求：

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；

2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；

3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。

实际提交材料：