生态补偿方案

三星级绿色建筑项目位于自然环境优美的城市之中，建筑结合地貌分散布局，利用地形组织丰富变化的景观。设计中还利用建筑前后高差设置采光高侧窗，为地下空间提供自然采光。

项目利用现场内自然形成的冲沟，作为雨水收集的叠水景观，自建了生态水池兼做雨水收集池，充分利用场地原有的河流用做排洪和生态水池的溢流，不仅保护了自然水域，还结合自然水域形成低影响开发的雨水收集系统。

场地内的植被在建成后进行修复，并通过屋顶绿化和垂直绿化增加场地的有效绿化，自然区域的绿化通过生态修复，恢复成自然生长的山地植被。场地的表层土也进行了单独收集，建成后用于场地的绿化表层土。