5.1.1 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

请对室内空气质量达标情况进行简要说明：

室内新风除霾空调一体机上有空气参数显示面板，当空气参数超标时进行预警，并联动新风机进行空气处理。 主要功能建筑均采用新风换气机送新风，卫生间排风的方式（排风量为送风量的80~90%）保证室内空气质量。其他房间合理布置送回风口位置，使气流组织合理，房间无死角。

请对室内禁烟标志设置情况进行简要说明：

（一）标识图案：禁止吸烟标识统一使用《中国公民健康素养66条》和《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）中规定的国家标准图案（见附件），标牌文字内容为：“禁止吸烟”并附英文对照，标牌版面设计为：白底红框、红黑图案、黑色字体。 （二）标识尺寸：标识标牌可选用泡沫板、即时贴、PVC等材质制作，规格大小分为两种。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关专业竣工图及说明文件；

2）选用装修材料的种类、用量及相关检测报告；

3）室内空气质量检测报告；

4）禁烟标志设置情况。

实际提交材料：

装修设计图纸及设计说明；建筑专业图纸及设计说明；建筑碳排放测评报告书；禁烟标志设置情况；室内空气污染物浓度预评估分析报告。