5.2.9 具有良好的室内热湿环境。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | □自然通风、复合通风： 主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例 | 30% | 2 | 12（6+6） |
|  |  | 40% | 3 |  |
|  |  | 50% | 4 |  |
|  |  | 60% | 5 |  |
|  |  | 70% | 6 |  |
|  |  | 80% | 7 |  |
|  |  | 90%及以上 | 8 |  |
| 2 | □人工冷热源： 主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级面积比例 | 60% | 5 |  |
|  |  | 70% | 6 |  |
|  |  | 80% | 7 |  |
|  |  | 90% | 8 |  |

2 评价要点

请对室内热湿环境及热舒适保持时间进行简要说明：

1、在选择供暖系统时，相对于传统的对流供暖系统，采用如低温热水地面辐射供暖系统等辐射供暖系统,因其可以减少人体的辐射散热量，使人感觉更为舒适。 2、 选择Low-E 玻璃等低辐射玻璃和合理的遮阳措施,防止夏季太阳辐射导致室内过热。 33、在窗台、阳台种植一定数量的绿色植物，利用植物本身的蒸腾作用和光合作用，消耗一定量的太阳能，以改善环境的温度。 4 、合理控制中央空调的送风温度、风速,合理设置风口位置。在南方地区的梅雨季节，应利用空调除湿功能降低室内空气湿度，减少人体的热感。 5 、 在调节室内热湿环境的时候，不可避免的会额外消耗能源,在传统化石能源日益紧缺的背景下，建筑用能可以根据实际情况考虑除化石能源外，如工业余热、可再生能源中的太阳能等其他能源的利用。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通竣工图及设计说明、室内温度模拟分析报告和舒适温度预计达标比例分析报告；

2）预计达标比例计算报告或室内热湿环境实测值及PMV和PPD达标比例计算报告；

3）室内温度模拟分析报告；

4）舒适温度预计达标比例分析报告。

实际提交材料：

- 热负荷计算书 - 室内气流组织分析报告书 - 工程说明