[image: image48.png]




建筑可开启面积比例计算书


建筑可开启面积比例计算书
	工程名称
	

	工程地点
	南平

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	


[image: image1.png]



	采用软件
	建筑通风Vent2022

	软件版本
	20200808（SP1）

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18250986440


建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	南平

	建筑面积
	13507m2

	建筑层数
	地上5层

	建筑高度
	20.5m


计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)
2. 《绿色建筑评价技术细则》
3.  相关建筑图纸
计算目的
为了使室内人员在较好的室外气象条件下，可通过开启外窗通风来获得热舒适性和良好的室内空气品质。另外，做好自然通风气流组织设计，保证一定的外窗可开启面积，可以减少房间空调设备的运行时间，节约能源，提高舒适性。
《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)中规定：
5.2.2 外窗、玻璃幕墙的可开启部分能使建筑获得良好的通风，评价总分值为6 分，并按下列规则评分：
1 设玻璃幕墙且不设外窗的建筑，其玻璃幕墙透明部分可开启面积比例达到5 % ，得4 分；达到1 0 %，得6 分。
2 设外窗且不设玻璃幕墙的建筑，外窗可开启面积比例达到3 0 %，得4 分；达到3 5 %，得6 分。
3 设玻璃幕墙和外窗的建筑，对其玻璃幕墙透明部分和外窗分别按本条第1 款和第2 款进行评价，得分取两项得分的平均值。
《绿色建筑评价技术细则》5.2.2的【具体评价方式】中规定：
当建筑层数大于18层时，18层以上部分不参评，仅对其第18层及以下各层的外窗和玻璃幕墙可开启面积比例进行评价。
本计算书主要通过对建筑18层及18层以下部分的外窗与玻璃幕墙可开启面积比例的计算，判断设计建筑对该条文的符合情况。
计算内容和方法
计算内容
本计算书为建筑可开启面积比例的计算书。
计算方法
4.2.1 外窗可开启面积比例计算：
[image: image2.wmf]wk

wk

w

Σ

S

A%100%

Σ

S

=´

 

式中：
[image: image3.wmf]wk

A%

 —外窗可开启面积比例（%）；
[image: image4.wmf]wk

Σ

S

  —18层及18层以下部分的外窗可开启面积之和（m2）；
[image: image5.wmf]w

Σ

S

   —18层及18层以下部分的外窗面积之和（m2）；

注：可开启面积即可开启窗扇的洞口面积。如图1所示。
4.2.2 玻璃幕墙可开启面积比例计算：
[image: image6.wmf]Mk

Mk

M

Σ

S

A%100%

Σ

S

=´

 

式中：
[image: image7.wmf]Mk

A%

 —玻璃幕墙可开启面积比例（%）；
[image: image8.wmf]Mk

Σ

S

  —18层及18层以下部分的玻璃幕墙可开启面积之和（m2）；
[image: image9.wmf]M

Σ

S

   —18层及18层以下部分的玻璃幕墙透明部分面积之和（m2）；
[image: image10.png]foEn| [ TRERR

PN





图1
可开启面积和通风开口面积关系示意图
可开启面积比例统计
表1-建筑可开启面积比例统计计算表
外窗
南向
	外窗
	外窗尺寸
	外窗可开启面积尺寸
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	C1821
	推拉窗-向左开
	7
	1.80
	2.10
	3.78
	0.60
	2.10
	1
	1.26
	33

	C1830
	推拉窗-向左开
	6
	1.80
	3.00
	5.40
	0.60
	3.00
	1
	1.80
	33

	C5515
	推拉窗-向左开
	1
	5.60
	1.50
	8.40
	1.86
	1.50
	1
	2.80
	33

	C5521
	推拉窗-向左开
	2
	5.50
	2.10
	11.55
	1.83
	2.10
	1
	3.85
	33

	C5530
	推拉窗-向左开
	2
	5.50
	3.00
	16.50
	1.83
	3.00
	1
	5.50
	33

	C7521
	推拉窗-向左开
	10
	7.50
	2.10
	15.75
	2.50
	2.10
	1
	5.25
	33

	C7530
	推拉窗-向左开
	9
	7.50
	3.00
	22.50
	2.50
	3.00
	1
	7.50
	33

	C7615
	推拉窗-向左开
	1
	7.60
	1.50
	11.40
	2.55
	1.50
	1
	3.83
	34

	合计
	—
	38
	—
	—
	494.76
	—
	—
	8
	143.75
	29


北向
	外窗
	外窗尺寸
	外窗可开启面积尺寸
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	C1521
	推拉窗-向左开
	2
	1.50
	2.10
	3.15
	0.50
	2.10
	1
	1.05
	33

	C1530
	推拉窗-向左开
	3
	1.50
	3.00
	4.50
	0.50
	3.00
	1
	1.50
	33

	C1815
	推拉窗-向左开
	2
	1.80
	1.50
	2.70
	0.60
	1.50
	1
	0.90
	33

	C1821
	推拉窗-向左开
	6
	1.80
	2.10
	3.78
	0.60
	2.10
	1
	1.26
	33

	C1830
	推拉窗-向左开
	6
	1.80
	3.00
	5.40
	0.60
	3.00
	1
	1.80
	33

	C3715
	推拉窗-向左开
	1
	3.73
	1.50
	5.59
	1.24
	1.50
	1
	1.86
	33

	C3815
	推拉窗-向左开
	1
	3.85
	1.50
	5.77
	1.28
	1.50
	1
	1.92
	33

	C5515
	推拉窗-向左开
	1
	5.60
	1.50
	8.40
	1.86
	1.50
	1
	2.80
	33

	C5521
	推拉窗-向左开
	2
	5.50
	2.10
	11.55
	1.83
	2.10
	1
	3.85
	33

	C5530
	推拉窗-向左开
	2
	5.50
	3.00
	16.50
	1.83
	3.00
	1
	5.50
	33

	C5915
	推拉窗-向左开
	1
	5.96
	1.50
	8.94
	1.99
	1.50
	1
	2.98
	33

	C7521
	推拉窗-向左开
	8
	7.50
	2.10
	15.75
	2.50
	2.10
	1
	5.25
	33

	C7530
	推拉窗-向左开
	10
	7.50
	3.00
	22.50
	2.50
	3.00
	1
	7.50
	33

	合计
	—
	45
	—
	—
	516.08
	—
	—
	13
	155.81
	30


东向
	外窗
	外窗尺寸
	外窗可开启面积尺寸
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	C1215
	推拉窗-向左开
	3
	1.20
	1.50
	1.80
	0.40
	1.50
	1
	0.60
	33

	C1521
	推拉窗-向左开
	4
	1.50
	2.10
	3.15
	0.50
	2.10
	1
	1.05
	33

	C1530
	推拉窗-向左开
	5
	1.50
	3.00
	4.50
	0.50
	3.00
	1
	1.50
	33

	C1815
	推拉窗-向左开
	3
	1.80
	1.50
	2.70
	0.60
	1.50
	1
	0.90
	33

	C1821
	推拉窗-向左开
	10
	1.80
	2.10
	3.78
	0.60
	2.10
	1
	1.26
	33

	C1830
	推拉窗-向左开
	4
	1.80
	3.00
	5.40
	0.60
	3.00
	1
	1.80
	33

	C7521
	推拉窗-向左开
	6
	7.50
	2.10
	15.75
	2.50
	2.10
	1
	5.25
	33

	C7530
	推拉窗-向左开
	9
	7.50
	3.00
	22.50
	2.50
	3.00
	1
	7.50
	33

	合计
	—
	44
	—
	—
	405.00
	—
	—
	8
	117.24
	29


西向
	外窗
	外窗尺寸
	外窗可开启面积尺寸
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	C1521
	推拉窗-向左开
	8
	1.50
	2.10
	3.15
	0.50
	2.10
	1
	1.05
	33

	C1530
	推拉窗-向左开
	1
	1.50
	3.00
	4.50
	0.50
	3.00
	1
	1.50
	33

	C1815
	推拉窗-向左开
	5
	1.80
	1.50
	2.70
	0.60
	1.50
	1
	0.90
	33

	C1821
	推拉窗-向左开
	8
	1.80
	2.10
	3.78
	0.60
	2.10
	1
	1.26
	33

	C1830
	推拉窗-向左开
	18
	1.80
	3.00
	5.40
	0.60
	3.00
	1
	1.80
	33

	C7521
	推拉窗-向左开
	6
	7.50
	2.10
	15.75
	2.50
	2.10
	1
	5.25
	33

	C7530
	推拉窗-向左开
	8
	7.50
	3.00
	22.50
	2.50
	3.00
	1
	7.50
	33

	合计
	—
	54
	—
	—
	445.14
	—
	—
	7
	137.07
	31


总计
	外窗
	外窗尺寸
	外窗可开启面积尺寸
	可开启面积比例(%)

	编号
	类型
	数量(个)
	宽度(m)
	高度(m)
	面积(㎡)
	宽度(m)
	高度(m)
	数量(个)
	面积(㎡)
	

	C1215
	推拉窗-向左开
	3
	1.20
	1.50
	1.80
	0.40
	1.50
	1
	0.60
	33

	C1521
	推拉窗-向左开
	14
	1.50
	2.10
	3.15
	0.50
	2.10
	1
	1.05
	33

	C1530
	推拉窗-向左开
	9
	1.50
	3.00
	4.50
	0.50
	3.00
	1
	1.50
	33

	C1815
	推拉窗-向左开
	10
	1.80
	1.50
	2.70
	0.60
	1.50
	1
	0.90
	33

	C1821
	推拉窗-向左开
	31
	1.80
	2.10
	3.78
	0.60
	2.10
	1
	1.26
	33

	C1830
	推拉窗-向左开
	34
	1.80
	3.00
	5.40
	0.60
	3.00
	1
	1.80
	33

	C3715
	推拉窗-向左开
	1
	3.73
	1.50
	5.59
	1.24
	1.50
	1
	1.86
	33

	C3815
	推拉窗-向左开
	1
	3.85
	1.50
	5.77
	1.28
	1.50
	1
	1.92
	33

	C5515
	推拉窗-向左开
	2
	5.60
	1.50
	8.40
	1.86
	1.50
	1
	2.80
	33

	C5521
	推拉窗-向左开
	4
	5.50
	2.10
	11.55
	1.83
	2.10
	1
	3.85
	33

	C5530
	推拉窗-向左开
	4
	5.50
	3.00
	16.50
	1.83
	3.00
	1
	5.50
	33

	C5915
	推拉窗-向左开
	1
	5.96
	1.50
	8.94
	1.99
	1.50
	1
	2.98
	33

	C7521
	推拉窗-向左开
	30
	7.50
	2.10
	15.75
	2.50
	2.10
	1
	5.25
	33

	C7530
	推拉窗-向左开
	36
	7.50
	3.00
	22.50
	2.50
	3.00
	1
	7.50
	33

	C7615
	推拉窗-向左开
	1
	7.60
	1.50
	11.40
	2.55
	1.50
	1
	3.83
	34

	合计
	—
	181
	—
	—
	1860.98
	—
	—
	15
	620.35
	33


结论
建筑外窗可开启面积比例为33%，按照5.2.2中条款2的规定，得4分。

附录：门窗详图

说明：红色线框表示窗洞，绿色线框表示开启扇。

	门窗编号
	C0615
	门窗编号
	C1215

	门窗面积(㎡)
	0.90
	门窗面积(㎡)
	1.80

	开启面积(㎡)
	0.30
	开启面积(㎡)
	0.60

	[image: image11.wmf]
	[image: image12.wmf]


	门窗编号
	C1515
	门窗编号
	C1521

	门窗面积(㎡)
	2.25
	门窗面积(㎡)
	3.15

	开启面积(㎡)
	0.75
	开启面积(㎡)
	1.05

	[image: image13.wmf]
	[image: image14.wmf]


	门窗编号
	C1530
	门窗编号
	C1815

	门窗面积(㎡)
	4.50
	门窗面积(㎡)
	2.70

	开启面积(㎡)
	1.50
	开启面积(㎡)
	0.90

	[image: image15.wmf]
	[image: image16.wmf]


	门窗编号
	C1821
	门窗编号
	C1830

	门窗面积(㎡)
	3.78
	门窗面积(㎡)
	5.40

	开启面积(㎡)
	1.26
	开启面积(㎡)
	1.80

	[image: image17.wmf]
	[image: image18.wmf]


	门窗编号
	C1915
	门窗编号
	C2115

	门窗面积(㎡)
	2.85
	门窗面积(㎡)
	3.15

	开启面积(㎡)
	0.95
	开启面积(㎡)
	1.05

	[image: image19.wmf]
	[image: image20.wmf]


	门窗编号
	C2415
	门窗编号
	C2421

	门窗面积(㎡)
	3.60
	门窗面积(㎡)
	5.04

	开启面积(㎡)
	1.20
	开启面积(㎡)
	1.68

	[image: image21.wmf]
	[image: image22.wmf]


	门窗编号
	C2515
	门窗编号
	C2615

	门窗面积(㎡)
	3.75
	门窗面积(㎡)
	3.90

	开启面积(㎡)
	1.25
	开启面积(㎡)
	1.30

	[image: image23.wmf]
	[image: image24.wmf]


	门窗编号
	C2715
	门窗编号
	C3715

	门窗面积(㎡)
	4.05
	门窗面积(㎡)
	5.59

	开启面积(㎡)
	1.35
	开启面积(㎡)
	1.86

	[image: image25.wmf]
	[image: image26.wmf]


	门窗编号
	C3815
	门窗编号
	C5515

	门窗面积(㎡)
	5.78
	门窗面积(㎡)
	8.39

	开启面积(㎡)
	1.93
	开启面积(㎡)
	2.80

	[image: image27.wmf]
	[image: image28.wmf]


	门窗编号
	C5521
	门窗编号
	C5530

	门窗面积(㎡)
	11.55
	门窗面积(㎡)
	16.50

	开启面积(㎡)
	3.85
	开启面积(㎡)
	5.50

	[image: image29.wmf]
	[image: image30.wmf]


	门窗编号
	C5730
	门窗编号
	C5915

	门窗面积(㎡)
	17.10
	门窗面积(㎡)
	8.94

	开启面积(㎡)
	5.70
	开启面积(㎡)
	2.98

	[image: image31.wmf]
	[image: image32.wmf]


	门窗编号
	C7515
	门窗编号
	C7521

	门窗面积(㎡)
	11.25
	门窗面积(㎡)
	15.75

	开启面积(㎡)
	3.75
	开启面积(㎡)
	5.25

	[image: image33.wmf]
	[image: image34.wmf]


	门窗编号
	C7530
	门窗编号
	C7615

	门窗面积(㎡)
	22.50
	门窗面积(㎡)
	11.48

	开启面积(㎡)
	7.50
	开启面积(㎡)
	3.83

	[image: image35.wmf]
	[image: image36.wmf]


	门窗编号
	C7815
	门窗编号
	C7830

	门窗面积(㎡)
	11.70
	门窗面积(㎡)
	23.40

	开启面积(㎡)
	3.90
	开启面积(㎡)
	7.80

	[image: image37.wmf]
	[image: image38.wmf]


	门窗编号
	C8415
	门窗编号
	M0821

	门窗面积(㎡)
	12.75
	门窗面积(㎡)
	1.68

	开启面积(㎡)
	4.25
	开启面积(㎡)
	0.56

	[image: image39.wmf]
	[image: image40.wmf]


	门窗编号
	M1021
	门窗编号
	M1221

	门窗面积(㎡)
	2.10
	门窗面积(㎡)
	2.52

	开启面积(㎡)
	0.70
	开启面积(㎡)
	0.84

	[image: image41.wmf]
	[image: image42.wmf]


	门窗编号
	M1521
	门窗编号
	M1530

	门窗面积(㎡)
	3.15
	门窗面积(㎡)
	4.50

	开启面积(㎡)
	1.05
	开启面积(㎡)
	1.50

	[image: image43.wmf]
	[image: image44.wmf]


	门窗编号
	M1621
	门窗编号
	M3621

	门窗面积(㎡)
	3.36
	门窗面积(㎡)
	7.56

	开启面积(㎡)
	1.12
	开启面积(㎡)
	2.52

	[image: image45.wmf]
	[image: image46.wmf]


	门窗编号
	M5021

	门窗面积(㎡)
	10.50

	开启面积(㎡)
	3.50

	[image: image47.wmf]


	http://www.gbsware.cn/
	第3页 共5页
	VENT2020



[image: image48.png][image: image49.png]


[image: image50.png]


