[image: image3.png]




建筑节能设计报告书
公共建筑
甲类  分散供暖空调
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	福建-南平

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2022年12月26日


[image: image1.bmp]
	采用软件
	节能设计BECS2022

	软件版本
	20200923

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18250986440


目  录
3

1
建筑概况

3

2
设计依据

3

3
规定性指标检查

3

3.1
工程材料

4

3.2
围护结构作法简要说明

5

3.3
体形系数

5

3.4
窗墙比

5

3.4.1
窗墙比

5

3.4.2
外窗表

6

3.5
可见光透射比

7

3.6
天窗

7

3.6.1
天窗屋顶比

7

3.6.2
天窗类型

7

3.7
屋顶构造

7

3.7.1
屋顶构造一(1)

8

3.8
外墙构造

8

3.8.1
外墙相关构造

8

3.8.2
外墙平均热工特性

9

3.9
挑空楼板构造

9

3.9.1
挑空楼板构造一(1)

10

3.10
外窗热工

10

3.10.1
外窗构造

10

3.10.2
外遮阳类型

10

3.10.3
平均传热系数

12

3.10.4
综合太阳得热系数

15

3.10.5
外窗热工性能

15

3.10.6
总体热工性能

16

3.11
有效通风换气面积

18

3.12
非中空窗面积比

19

3.13
外窗气密性

19

3.14
幕墙气密性

19

3.15
规定性指标检查结论




建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	福建-南平

	地理位置
	北纬：27.00°
	东经：118.16°

	气候分区
	夏热冬冷

	建筑面积
	地上17920㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上6          地下0

	建筑高度
	22.9m

	建筑（节能计算）体积
	66092.78

	建筑（节能计算）外表面积
	13529.33

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


设计依据
1. 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019

2. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

3. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

5. 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

规定性指标检查

工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	0.870
	10.750
	1700.0
	1074.4
	0.0000
	

	聚苯颗粒砂浆
	0.060
	0.950
	230.0
	899.3
	0.0000
	墙体保温层，修正系数=1.20

	喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料
	0.025
	0.270
	40.0
	1002.4
	0.0000
	修正系数=1.20

	防水钢筋混凝土水池底板
	1.740
	17.200
	2500.0
	935.2
	0.0000
	

	低标号砂浆隔离层
	0.930
	11.370
	1800.0
	1061.9
	0.0000
	

	1:3水泥砂浆找平层
	0.930
	11.370
	1800.0
	1061.9
	0.0000
	

	轻集料混凝土2%找坡层
	0.450
	7.500
	1600.0
	1074.3
	0.0000
	

	岩棉板
	0.069
	2.300
	1000.0
	1000.0
	0.0000
	

	钢筋混凝土屋面板
	1.740
	17.200
	2500.0
	935.2
	0.0000
	

	石灰石膏砂浆
	0.760
	9.440
	1500.0
	1074.9
	0.0000
	


围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一(1)：（由上到下）
    防水钢筋混凝土水池底板 50mm＋低标号砂浆隔离层 10mm＋1:3水泥砂浆找平层 20mm＋轻集料混凝土2%找坡层 30mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料 50mm＋钢筋混凝土屋面板 100mm
2. 外墙：外墙构造一(1)：（由外到内）

    石灰水泥砂浆（混合砂浆） 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋岩棉板 20mm＋聚苯颗粒砂浆 20mm＋喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料 20mm＋石灰石膏砂浆 12mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一(1)：（由上到下）

    水泥砂浆 100mm＋钢筋混凝土 50mm＋水泥砂浆 200mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 50mm＋水泥砂浆 20mm

5. 外窗构造：6中透光Low-E+12氩气+6透明-隔热金属窗框：
    传热系数2.300W/m^2.K，太阳得热系数0.348

体形系数

	外表面积
	13529.33

	建筑体积
	66092.78

	体形系数
	0.20


窗墙比

窗墙比

	朝向
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比
	限值
	结论

	南向
	457.58
	1546.51
	0.30
	0.70
	适宜

	北向
	474.19
	1547.91
	0.31
	0.70
	适宜

	东向
	437.31
	1469.36
	0.30
	0.70
	适宜

	西向
	394.26
	1468.78
	0.27
	0.70
	适宜

	标准依据
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.1.3条

	标准要求
	甲类公共建筑各单一朝向窗墙面积比不宜大于0.70

	结论
	适宜


外窗表

	朝向
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	南向
457.57
	
	1.20×1.50
	1
	2
	1.80
	3.60

	
	
	7.60×1.50
	1,4~5
	5
	11.40
	57.00

	
	
	5.60×1.50
	1~5
	5
	8.40
	42.00

	
	
	7.00×3.00
	2
	1
	21.00
	21.00

	
	
	7.80×3.00
	2~3
	6
	23.40
	140.40

	
	
	1.80×3.00
	2~3
	5
	5.40
	27.00

	
	
	1.80×1.50
	2~5
	8
	2.70
	21.60

	
	
	7.60×3.00
	2~3
	2
	22.80
	45.60

	
	
	5.45×1.50
	3
	1
	8.18
	8.18

	
	
	2.40×3.00
	3
	1
	7.20
	7.20

	
	
	7.80×1.50
	4~5
	6
	11.70
	70.20

	
	
	5.60×1.50
	6
	1
	8.40
	8.40

	
	
	1.80×1.50
	6
	2
	2.70
	5.40

	北向
474.19
	
	3.73×1.50
	1
	1
	5.59
	5.59

	
	
	3.85×1.50
	1
	1
	5.78
	5.78

	
	
	1.80×1.50
	1~2,4~5
	12
	2.70
	32.40

	
	
	5.59×1.50
	1
	1
	8.39
	8.39

	
	
	5.96×1.50
	1
	1
	8.94
	8.94

	
	
	7.00×3.00
	2~3
	2
	21.00
	42.00

	
	
	1.20×1.50
	2~3
	5
	1.80
	9.00

	
	
	1.80×3.00
	2~3
	3
	5.40
	16.20

	
	
	25.00×3.00
	2
	1
	75.00
	75.00

	
	
	5.60×1.50
	2,4~5
	3
	8.40
	25.20

	
	
	7.60×3.00
	2~3
	2
	22.80
	45.60

	
	
	7.80×3.00
	3
	3
	23.40
	70.20

	
	
	2.10×3.00
	3
	1
	6.30
	6.30

	
	
	5.60×3.00
	3
	1
	16.80
	16.80

	
	
	7.80×1.50
	4~5
	6
	11.70
	70.20

	
	
	7.60×1.50
	4~5
	2
	11.40
	22.80

	
	
	5.60×1.50
	6
	1
	8.40
	8.40

	
	
	1.80×1.50
	6
	2
	2.70
	5.40

	东向
437.31
	
	1.80×1.50
	1~5
	24
	2.70
	64.80

	
	
	1.20×1.50
	1,3~5
	11
	1.80
	19.80

	
	
	7.60×1.50
	1,4~5
	4
	11.40
	45.60

	
	
	7.80×1.50
	1,4
	4
	11.70
	46.80

	
	
	7.00×3.00
	2~3
	4
	21.00
	84.00

	
	
	9.50×3.00
	2
	1
	28.50
	28.50

	
	
	8.40×3.00
	2
	1
	25.20
	25.20

	
	
	1.20×1.20
	2
	4
	1.44
	5.76

	
	
	1.80×3.00
	2~3
	3
	5.40
	16.20

	
	
	1.20×3.00
	3
	1
	3.60
	3.60

	
	
	27.70×3.00
	3
	1
	83.10
	83.10

	
	
	7.50×1.50
	5
	1
	11.25
	11.25

	
	
	1.80×1.50
	6
	1
	2.70
	2.70

	西向
394.26
	
	1.80×1.50
	1~5
	22
	2.70
	59.40

	
	
	7.00×3.00
	2~3
	4
	21.00
	84.00

	
	
	1.80×3.00
	2~3
	16
	5.40
	86.40

	
	
	7.80×3.00
	3
	3
	23.40
	70.20

	
	
	1.80×2.70
	3
	1
	4.86
	4.86

	
	
	7.60×1.50
	4~5
	2
	11.40
	22.80

	
	
	7.80×1.50
	4~5
	4
	11.70
	46.80

	
	
	1.20×1.50
	4~5
	8
	1.80
	14.40

	
	
	1.80×1.50
	6
	2
	2.70
	5.40


可见光透射比

	朝向
	窗墙比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	南向
	0.30
	
	0.80
	0.60

	北向
	0.31
	
	0.80
	0.60

	东向
	0.30
	
	0.80
	0.60

	西向
	0.27
	
	0.80
	0.60

	标准依据
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.1.4条

	标准要求
	单一朝向窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;单一朝向窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4;

	结论
	满足


天窗

天窗屋顶比


本工程无此项内容

天窗类型


本工程无此项内容

屋顶构造

屋顶构造一(1)

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	防水钢筋混凝土水池底板
	50
	1.740
	17.200
	1.00
	0.029
	0.494

	低标号砂浆隔离层
	10
	0.930
	11.370
	1.00
	0.011
	0.122

	1:3水泥砂浆找平层
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	轻集料混凝土2%找坡层
	30
	0.450
	7.500
	1.00
	0.067
	0.500

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.00
	0.667
	0.227

	喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料
	50
	0.025
	0.270
	1.20
	1.667
	0.540

	钢筋混凝土屋面板
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	2.518
	3.116

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.37

	标准依据
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.1条

	标准要求
	K应满足表4.2.1-1的规定(K≤0.50)

	结论
	满足


外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一(1)

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	岩棉板
	20
	0.069
	2.300
	1.00
	0.290
	0.667

	聚苯颗粒砂浆
	20
	0.060
	0.950
	1.20
	0.278
	0.317

	喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料
	20
	0.025
	0.270
	1.20
	0.667
	0.216

	石灰石膏砂浆
	12
	0.760
	9.440
	1.00
	0.016
	0.149

	各层之和∑
	292
	－
	－
	－
	1.388
	3.573

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.65

	数据来源
	福建省居住建筑节能设计使用手册第25页


热桥柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.11


外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一(1)
	主墙体
	977.55
	0.917
	0.65
	3.57
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	88.07
	0.083
	1.11
	2.94
	0.75

	合计
	
	1065.62
	1.000
	0.68
	3.52
	0.75


2.　北向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一(1)
	主墙体
	989.35
	0.940
	0.65
	3.57
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	62.95
	0.060
	1.11
	2.94
	0.75

	合计
	
	1052.30
	1.000
	0.67
	3.54
	0.75


3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一(1)
	主墙体
	908.87
	0.905
	0.65
	3.57
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	95.22
	0.095
	1.11
	2.94
	0.75

	合计
	
	1004.09
	1.000
	0.69
	3.51
	0.75


4.　西向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一(1)
	主墙体
	975.36
	0.934
	0.65
	3.57
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	68.50
	0.066
	1.11
	2.94
	0.75

	合计
	
	1043.86
	1.000
	0.68
	3.53
	0.75


5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一(1)
	主墙体
	3851.13
	0.924
	0.65
	3.57
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	314.75
	0.076
	1.11
	2.94
	0.75

	合计
	
	4165.88
	1.000
	0.68
	3.53
	0.75

	标准依据
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.1条

	标准要求
	K应满足表4.2.1-1的规定(K≤0.80)

	结论
	满足


挑空楼板构造

挑空楼板构造一(1)

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	100
	0.930
	11.370
	1.00
	0.108
	1.223

	钢筋混凝土
	50
	1.740
	17.200
	1.00
	0.029
	0.494

	水泥砂浆
	200
	0.930
	11.370
	1.00
	0.215
	2.445

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	50
	0.030
	0.340
	1.20
	1.389
	0.567

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	420
	－
	－
	－
	1.762
	4.973

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.52

	标准依据
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.1条

	标准要求
	K≤0.70

	结论
	满足


外窗热工

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	太阳得热系数
	可见光透射比
	备注

	1
	6中透光Low-E+12氩气+6透明-隔热金属窗框
	18
	2.30
	0.35
	0.800
	摘自《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇》，窗框面积约20%


外遮阳类型

百叶遮阳

[image: image2.jpg]L7 ]

AEER

B, €





	序号
	编号
	挑出
A (m)
	百叶间距
D (m)
	下垂
C (m)

	1
	百叶遮阳0
	0.200
	0.400
	0.200


平均传热系数

1. 南向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	2
	1.800
	3.600
	18
	2.300

	2
	
	1,4~5
	5
	11.400
	57.000
	18
	2.300

	3
	
	1~5
	5
	8.400
	42.000
	18
	2.300

	4
	
	2
	1
	21.000
	21.000
	18
	2.300

	5
	
	2~3
	6
	23.400
	140.400
	18
	2.300

	6
	
	2~3
	5
	5.400
	27.000
	18
	2.300

	7
	
	2~5
	8
	2.700
	21.600
	18
	2.300

	8
	
	2~3
	2
	22.800
	45.600
	18
	2.300

	9
	
	3
	1
	8.175
	8.175
	18
	2.300

	10
	
	3
	1
	7.200
	7.200
	18
	2.300

	11
	
	4~5
	6
	11.700
	70.200
	18
	2.300

	12
	
	6
	1
	8.400
	8.400
	18
	2.300

	13
	
	6
	2
	2.700
	5.400
	18
	2.300

	朝向总面积(㎡)
	457.575
	朝向平均传热系数
	2.300


2. 北向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	5.588
	5.588
	18
	2.300

	2
	
	1
	1
	5.775
	5.775
	18
	2.300

	3
	
	1~2,4~5
	12
	2.700
	32.400
	18
	2.300

	4
	
	1
	1
	8.387
	8.387
	18
	2.300

	5
	
	1
	1
	8.938
	8.938
	18
	2.300

	6
	
	2~3
	2
	21.000
	42.000
	18
	2.300

	7
	
	2~3
	5
	1.800
	9.000
	18
	2.300

	8
	
	2~3
	3
	5.400
	16.200
	18
	2.300

	9
	
	2
	1
	75.000
	75.000
	18
	2.300

	10
	
	2,4~5
	3
	8.400
	25.200
	18
	2.300

	11
	
	2~3
	2
	22.800
	45.600
	18
	2.300

	12
	
	3
	3
	23.400
	70.200
	18
	2.300

	13
	
	3
	1
	6.300
	6.300
	18
	2.300

	14
	
	3
	1
	16.800
	16.800
	18
	2.300

	15
	
	4~5
	6
	11.700
	70.200
	18
	2.300

	16
	
	4~5
	2
	11.400
	22.800
	18
	2.300

	17
	
	6
	1
	8.400
	8.400
	18
	2.300

	18
	
	6
	2
	2.700
	5.400
	18
	2.300

	朝向总面积(㎡)
	474.188
	朝向平均传热系数
	2.300


3. 东向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1~5
	24
	2.700
	64.800
	18
	2.300

	2
	
	1,3~5
	11
	1.800
	19.800
	18
	2.300

	3
	
	1,4~5
	4
	11.400
	45.600
	18
	2.300

	4
	
	1,4
	4
	11.700
	46.800
	18
	2.300

	5
	
	2~3
	4
	21.000
	84.000
	18
	2.300

	6
	
	2
	1
	28.500
	28.500
	18
	2.300

	7
	
	2
	1
	25.200
	25.200
	18
	2.300

	8
	
	2
	4
	1.440
	5.760
	18
	2.300

	9
	
	2~3
	3
	5.400
	16.200
	18
	2.300

	10
	
	3
	1
	3.600
	3.600
	18
	2.300

	11
	
	3
	1
	83.100
	83.100
	18
	2.300

	12
	
	5
	1
	11.250
	11.250
	18
	2.300

	13
	
	6
	1
	2.700
	2.700
	18
	2.300

	朝向总面积(㎡)
	437.310
	朝向平均传热系数
	2.300


4. 西向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1~5
	22
	2.700
	59.400
	18
	2.300

	2
	
	2~3
	4
	21.000
	84.000
	18
	2.300

	3
	
	2~3
	16
	5.400
	86.400
	18
	2.300

	4
	
	3
	3
	23.400
	70.200
	18
	2.300

	5
	
	3
	1
	4.860
	4.860
	18
	2.300

	6
	
	4~5
	2
	11.400
	22.800
	18
	2.300

	7
	
	4~5
	4
	11.700
	46.800
	18
	2.300

	8
	
	4~5
	8
	1.800
	14.400
	18
	2.300

	9
	
	6
	2
	2.700
	5.400
	18
	2.300

	朝向总面积(㎡)
	394.260
	朝向平均传热系数
	2.300


综合太阳得热系数

1. 南向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	2
	1.800
	3.600
	18
	0.348
	百叶遮阳0
	0.557
	0.194

	2
	
	1,4~5
	5
	11.400
	57.000
	18
	0.348
	百叶遮阳0
	0.544
	0.189

	3
	
	1~5
	5
	8.400
	42.000
	18
	0.348
	百叶遮阳0
	0.545
	0.190

	4
	
	2
	1
	21.000
	21.000
	18
	0.348
	
	1.000
	0.348

	5
	
	2~3
	6
	23.400
	140.400
	18
	0.348
	百叶遮阳0
	0.544
	0.189

	6
	
	2~3
	5
	5.400
	27.000
	18
	0.348
	百叶遮阳0
	0.552
	0.192

	7
	
	2~5
	8
	2.700
	21.600
	18
	0.348
	百叶遮阳0
	0.552
	0.192

	8
	
	2~3
	2
	22.800
	45.600
	18
	0.348
	百叶遮阳0
	0.544
	0.189

	9
	
	3
	1
	8.175
	8.175
	18
	0.348
	
	1.000
	0.348

	10
	
	3
	1
	7.200
	7.200
	18
	0.348
	百叶遮阳0
	0.549
	0.191

	11
	
	4~5
	6
	11.700
	70.200
	18
	0.348
	百叶遮阳0
	0.544
	0.189

	12
	
	6
	1
	8.400
	8.400
	18
	0.348
	
	1.000
	0.348

	13
	
	6
	2
	2.700
	5.400
	18
	0.348
	
	1.000
	0.348

	朝向总面积(㎡)
	457.575
	综合太阳得热系数
	0.588
	0.205


2. 北向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	1
	5.588
	5.588
	18
	0.348
	百叶遮阳0
	0.611
	0.213

	2
	
	1
	1
	5.775
	5.775
	18
	0.348
	百叶遮阳0
	0.611
	0.213

	3
	
	1~2,4~5
	12
	2.700
	32.400
	18
	0.348
	百叶遮阳0
	0.613
	0.213

	4
	
	1
	1
	8.387
	8.387
	18
	0.348
	百叶遮阳0
	0.611
	0.213

	5
	
	1
	1
	8.938
	8.938
	18
	0.348
	百叶遮阳0
	0.611
	0.212

	6
	
	2~3
	2
	21.000
	42.000
	18
	0.348
	
	1.000
	0.348

	7
	
	2~3
	5
	1.800
	9.000
	18
	0.348
	百叶遮阳0
	0.615
	0.214

	8
	
	2~3
	3
	5.400
	16.200
	18
	0.348
	百叶遮阳0
	0.613
	0.213

	9
	
	2
	1
	75.000
	75.000
	18
	0.348
	百叶遮阳0
	0.610
	0.212

	10
	
	2,4~5
	3
	8.400
	25.200
	18
	0.348
	百叶遮阳0
	0.611
	0.213

	11
	
	2~3
	2
	22.800
	45.600
	18
	0.348
	百叶遮阳0
	0.610
	0.212

	12
	
	3
	3
	23.400
	70.200
	18
	0.348
	百叶遮阳0
	0.610
	0.212

	13
	
	3
	1
	6.300
	6.300
	18
	0.348
	百叶遮阳0
	0.613
	0.213

	14
	
	3
	1
	16.800
	16.800
	18
	0.348
	百叶遮阳0
	0.611
	0.213

	15
	
	4~5
	6
	11.700
	70.200
	18
	0.348
	百叶遮阳0
	0.610
	0.212

	16
	
	4~5
	2
	11.400
	22.800
	18
	0.348
	百叶遮阳0
	0.610
	0.212

	17
	
	6
	1
	8.400
	8.400
	18
	0.348
	
	1.000
	0.348

	18
	
	6
	2
	2.700
	5.400
	18
	0.348
	
	1.000
	0.348

	朝向总面积(㎡)
	474.188
	综合太阳得热系数
	0.657
	0.228


3. 东向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1~5
	24
	2.700
	64.800
	18
	0.348
	百叶遮阳0
	0.537
	0.187

	2
	
	1,3~5
	11
	1.800
	19.800
	18
	0.348
	百叶遮阳0
	0.538
	0.187

	3
	
	1,4~5
	4
	11.400
	45.600
	18
	0.348
	百叶遮阳0
	0.535
	0.186

	4
	
	1,4
	4
	11.700
	46.800
	18
	0.348
	百叶遮阳0
	0.535
	0.186

	5
	
	2~3
	4
	21.000
	84.000
	18
	0.348
	
	1.000
	0.348

	6
	
	2
	1
	28.500
	28.500
	18
	0.348
	百叶遮阳0
	0.535
	0.186

	7
	
	2
	1
	25.200
	25.200
	18
	0.348
	百叶遮阳0
	0.535
	0.186

	8
	
	2
	4
	1.440
	5.760
	18
	0.348
	百叶遮阳0
	0.538
	0.187

	9
	
	2~3
	3
	5.400
	16.200
	18
	0.348
	百叶遮阳0
	0.537
	0.187

	10
	
	3
	1
	3.600
	3.600
	18
	0.348
	百叶遮阳0
	0.538
	0.187

	11
	
	3
	1
	83.100
	83.100
	18
	0.348
	百叶遮阳0
	0.535
	0.186

	12
	
	5
	1
	11.250
	11.250
	18
	0.348
	百叶遮阳0
	0.535
	0.186

	13
	
	6
	1
	2.700
	2.700
	18
	0.348
	
	1.000
	0.348

	朝向总面积(㎡)
	437.310
	综合太阳得热系数
	0.628
	0.218


4. 西向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1~5
	22
	2.700
	59.400
	18
	0.348
	百叶遮阳0
	0.535
	0.186

	2
	
	2~3
	4
	21.000
	84.000
	18
	0.348
	
	1.000
	0.348

	3
	
	2~3
	16
	5.400
	86.400
	18
	0.348
	百叶遮阳0
	0.535
	0.186

	4
	
	3
	3
	23.400
	70.200
	18
	0.348
	百叶遮阳0
	0.533
	0.186

	5
	
	3
	1
	4.860
	4.860
	18
	0.348
	百叶遮阳0
	0.535
	0.186

	6
	
	4~5
	2
	11.400
	22.800
	18
	0.348
	百叶遮阳0
	0.533
	0.186

	7
	
	4~5
	4
	11.700
	46.800
	18
	0.348
	百叶遮阳0
	0.533
	0.186

	8
	
	4~5
	8
	1.800
	14.400
	18
	0.348
	百叶遮阳0
	0.536
	0.187

	9
	
	6
	2
	2.700
	5.400
	18
	0.348
	
	1.000
	0.348

	朝向总面积(㎡)
	394.260
	综合太阳得热系数
	0.640
	0.223


外窗热工性能

	朝向
	窗编号
	窗构造
编号
	K值
	K限值
	窗墙比
	是否满足

	南向
	
	18
	2.30
	3.00
	0.29
	满足

	
	
	18
	2.30
	3.00
	
	满足

	北向
	
	18
	2.30
	3.00
	
	满足

	
	
	18
	2.30
	3.00
	
	满足

	东向
	
	18
	2.30
	3.00
	
	满足

	
	
	18
	2.30
	3.00
	
	满足

	西向
	
	18
	2.30
	3.00
	
	满足

	
	
	18
	2.30
	3.00
	
	满足

	标准依据
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-62-2019第4.2.1条

	标准要求
	每个外窗和透光幕墙传热系数应满足不大于3.0W/(m2·K)的要求

	结论
	满足


注：达标朝向最多列出10项，不达标朝向列出全部不达标项

总体热工性能

	朝向
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	457.58
	2.30
	0.20
	0.30
	K≤3.00, SHGC≤0.44
	满足

	北向
	474.19
	2.30
	0.23
	0.31
	K≤2.60, SHGC≤0.44
	满足

	东向
	437.31
	2.30
	0.22
	0.30
	K≤3.00, SHGC≤0.44
	满足

	西向
	394.26
	2.30
	0.22
	0.27
	K≤3.00, SHGC≤0.44
	满足

	综合平均
	1763.33
	2.30
	0.22
	0.29
	
	

	标准依据
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.1条

	标准要求
	外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表4.2.1-1的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

有效通风换气面积

	楼层
	房间编号
	房间面积（㎡）
	立面面积（㎡）
	门窗编号
	门窗面积（㎡）
	有效通风面积比
	门窗类型
	有效通风面积/外窗面积
	有效通风面积/立面面积
	结论

	1
	1001
	31.34
	51.45
	未编号
	5.59
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	5.78
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1004
	26.24
	40.95
	未编号
	8.94
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	1005
	14.90
	19.04
	未编号
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	1.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	X001
	678.60
	348.22
	未编号
	11.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	11.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	11.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	X005
	31.54
	42.67
	未编号
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	8.39
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	X006
	39.92
	93.80
	未编号
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	X007
	38.46
	33.63
	未编号
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	X009
	34.94
	52.15
	未编号
	11.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	X010
	31.56
	35.70
	未编号
	8.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	X011
	22.77
	42.70
	未编号
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	X012
	20.48
	37.10
	未编号
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	X016
	8.97
	14.35
	未编号
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	X017
	8.28
	13.30
	未编号
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	2
	2004
	93.88
	97.00
	未编号
	5.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	5.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	5.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	5.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	5.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2006
	42.44
	21.50
	未编号
	5.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	2007
	42.24
	21.50
	未编号
	5.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	2008
	39.48
	24.50
	未编号
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2009
	38.36
	48.00
	未编号
	5.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	5.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2011
	31.56
	51.00
	未编号
	8.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2012
	31.56
	61.00
	未编号
	8.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2017
	22.84
	24.00
	未编号
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	2018
	18.84
	46.00
	未编号
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	2021
	15.08
	14.00
	未编号
	1.44
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	1.44
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2024
	11.65
	15.50
	未编号
	1.44
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	2025
	8.41
	12.39
	未编号
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	2027
	7.88
	11.61
	未编号
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	2029
	5.60
	11.00
	未编号
	1.44
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	2036
	38.36
	38.00
	未编号
	5.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	3
	3003
	111.75
	99.00
	未编号
	3.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	8.18
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3005
	38.36
	48.00
	未编号
	5.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	5.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3006
	34.96
	62.00
	未编号
	5.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	4.86
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	5.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3007
	34.20
	46.00
	未编号
	5.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	5.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3011
	31.56
	61.00
	未编号
	8.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	5.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3015
	23.52
	30.00
	未编号
	5.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	3021
	15.08
	14.00
	未编号
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	1.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3022
	11.65
	15.50
	未编号
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	3023
	11.08
	24.00
	未编号
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	1.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	1.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3026
	9.24
	17.50
	未编号
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	4
	4010
	31.56
	42.70
	未编号
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	8.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	4013
	23.60
	35.70
	未编号
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	1.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	4014
	18.36
	12.60
	未编号
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	1.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	4016
	12.84
	17.85
	未编号
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	1.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	1.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	5
	5001
	32.41
	10.50
	未编号
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	5003
	113.78
	91.70
	未编号
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	11.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	11.40
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	5006
	38.36
	33.60
	未编号
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	5007
	38.36
	33.60
	未编号
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	5011
	23.60
	35.70
	未编号
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	1.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	5012
	18.36
	12.60
	未编号
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	1.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	5014
	12.84
	17.85
	未编号
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	1.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	1.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	6
	6001
	38.36
	52.32
	未编号
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	
	
	
	未编号
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	通风换气装置
	有

	标准依据
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.1.8条

	标准要求
	甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% 

	结论
	满足


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

	朝向
	非中空玻璃面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	0.00
	457.58
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	0.00
	474.19
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	0.00
	437.31
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	0.00
	394.26
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.7条

	标准要求
	非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


外窗气密性

	层数
	1～9层
	10层以上

	最不利气密性等级
	－
	－

	外窗气密性措施
	
	

	标准依据
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.5条
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.5条

	标准要求
	10层以下外窗气密性应满足《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015中的6级
	10层及以上外窗气密性应满足《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015的7级

	结论
	－
	－


幕墙气密性

	最不利气密性等级
	－

	幕墙气密性措施
	

	通风换气装置
	有

	标准依据
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.6条

	标准要求
	幕墙气密性应满足《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015的3级

	结论
	－


规定性指标检查结论

	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	窗墙比
	适宜
	

	2
	可见光透射比
	满足
	

	3
	天窗类型
	无屋顶透光部分
	

	4
	屋顶构造
	满足
	

	5
	外墙构造
	满足
	

	6
	挑空楼板构造
	满足
	

	7
	外窗热工
	满足
	

	8
	有效通风换气面积
	满足
	

	9
	非中空窗面积比
	满足
	

	10
	外窗气密性
	满足
	

	11
	幕墙气密性
	满足
	

	结论
	满足
	


□说明：本工程所有规定性设计指标满足《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019的要求。
 4 / 4

[image: image3.png]