表层土利用方案

1、表层土收集

在施工期平整过程基本不改变原有整体的地形坡度，且施工后将在厂区范围进行硬化、绿化等工作，施工期厂区水土流失量不会有显著增加,加之绿化措施的实施，可改善区域生态环境，降低工程雨水漫流造成的土壤侵蚀。

拟建地块场平标高 29654~298.713m,场地坡度总体较平缓，场地内部不进行分阶放坡，西、东向整体纵坡约 0.9%.南、北向整体纵坡约0.5%:场地北侧将形成2~5m 填方边坡，拟采用坡率 1: 1.0 放坡处理本工程场地南侧为现状重大北路、东侧为现状纵五路，场地北侧社区公园，平场标高顺接外侧市政道路。场地内无常年性地表流水，地表水主要靠大气降雨补给。

收集场地内 10cm 的表层土，建设场地面积约XXR12,总量约XXm3收集后的表层土统一保护收集，后期用于绿化覆土和景观造型。

2分布与保存

线状项目总体应采用“大分散、小集中”的保存方案，点状项目应采用“分区、分片集中保存”。表土临时堆存应尽量占用场内空闲地，如场内无适合堆处则应另行征。表土保存过程中应设有临时防护措施。

对于线性工程能够根据剥离量和堆放的条件每 10001、200m500m.1000m 分段进行堆放，四周用编制土袋临时挡护。编织袋外0.5m1.0m 处设临时排水沟，堆积形成后可利用铲车或推土机对顶部和边坡稍作压实，顶部应向外侧做成一定坡度，便于排水。如堆放量小，可用塑料彩条布或薄膜覆盖即可，四周用土袋压脚:如保存期较长，超过1个生长季，可撒播草籽临时绿化，草种应该选择有培肥地力的 (豆科) 牧草:如堆放在渣场，一般应集中堆放在渣场下游或者两侧地势平缓处，避开低洼及水流汇集处。

对剥离的表层土，堆放在空地上，施工结束后作为后期复耕或者绿化用土，堆放具体位置由监理指定或需要得其认可。

3、表层土场防护与排水

表层土具有较为松散，含水率高的等特点，储存在弃土场中因为弃土场较表层土干燥、土壤自身重力等因素土壤中的水会流出，加上自然界雨水等，所以需要做到以下几点措施:

3.1 在弃土场周围设置干片石护脚、采用袋装加固、局部设置干砌片石护脚矮挡墙，挡墙尺寸等符合实际需要

3.2在弃土场最低处设置排水管，存储区周沿坡脚外侧 5cm,开挖排水沟将汇集的水排出弃土场，弃土场周围撒播绿化，防止雨水等的冲刷。

3.3 存储区回填顶部向外侧做成一定坡度，以利于排水。

3.4 加强对定点堆放表层土的检查和监控，并做好相关检查、监控与问题整改记录

3.5因为弃场内表层含水率较高、较松散应在弃场周围设围设置合理的排水设施，保障弃土场内的排水畅通。4、表层土利用情况

4.1 建设面积、收集量分析

项目建设场地面积约15420.8㎡。

4.2 表层土利用方案及使用量

表层土具体使用明细:

1)绿化用土;

2)景观堆土;