玻璃幕墙光污染分析报告

| 项目名称 | 天津某商务城 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 计算日期 | 2023年02月16日 |

| 采用软件 | 绿建斯维尔日照分析SUN2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20191010 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T17634935151 |
| 服务热线 | 400-094-1228 |

目  录

1.	建筑概况	3

2.	评价依据	3

2.1	标准依据	3

2.2	标准要求	3

3.	分析概述	3

3.1	软件选用	4

3.2	分析条件	5

4.	光污染分析结果	6

4.1	窗反射表	6

4.2	路反射表	41

4.3	最不利路段	43

5.	评价结论	44

# 建筑概况

| 工程名称 | 天津某商务城 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 天津 |
| 地理位置 | 东经:117度10分 北纬:39度 8分 |

# 评价依据

## 标准依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

- 《玻璃幕墙光热性能》GB/T 18091-2015

- 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJT_449-2018

- 《绿色建筑评价技术细则》2015

- 《民用建筑设计通则》GB 50352—2005

- 项目总平面图、建筑设计图纸、设计效果图等图纸资料

- 项目其它相关资料

## 标准要求

■ 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019提出明确要求：

8.2.7 建筑幕墙的可见光反射比及反射光对周边环境的影响符合《玻璃幕墙光热性能》GB/T 18091-2015的规定，得5分。

■ 《玻璃幕墙光热性能》GB/T 18091

4.11  在周边建筑窗台面的连续滞留时间不应超过30min

4.12  在驾驶员前进方向垂直角20°，水平角±30°内，行车距离100m内，玻璃幕墙对机动车驾驶员不应造成连续有害反射光。

# 分析概述

玻璃幕墙是一种美观新颖的建筑墙体装饰方法，是现代主义高层建筑时代的显著特征。它赋予建筑的最大特点是将建筑美学、建筑功能、建筑节能和建筑结构等因素有机地统一起来，建筑物从不同角度呈现出不同的动态的美。玻璃幕墙也存在着一些局限性，例如光污染、能耗较大等问题。

光污染——废气、废水、废渣和噪声等污染之后的一种新的环境污染源，主要分为三类：白亮污染、人工白昼污染和彩光污染。玻璃幕墙存在的“光污染”即由玻璃幕墙反射阳光(强光)而产生的有害光反射。高层建筑的幕墙上采用了涂膜玻璃或镀膜玻璃，当直射日光和天空光照射到玻璃表面时由于玻璃的镜面反射而产生的反射眩光。具体来说，太阳光可以近似看作是平行光，当一束平行光入射到光滑的平面上时，发生镜面反射，反射光也是平行光。平行光只沿一个方向传播，在该方向上光强较强，看起来非常耀眼，形成反射眩光.玻璃幕墙由一块块大块玻璃构成，表面光滑，对太阳光进行镜面反射而形成的眩光射入人眼就会使人看不清东西，这种情况尤其对行驶在公路上的驾驶员的危害更为明显，反射光进入高速行驶的汽车内，会造成人的突发性暂时失明和眩晕，导致意外交通事故。同时，光污染也给附近的居民生活带来了麻烦，尤其是居民小区附近的玻璃幕墙，会对周围的建筑形成反光，影响人们的正常居住使用，长期生活、工作在此的人们可能出现生理和心理问题。所以，需要控制玻璃幕墙反光对道路和周边建筑的影响。

控制玻璃幕墙的有害光反射可从两个方面考虑，一是降低幕墙玻璃产品的反射比，二是合理地设计和安置玻璃幕墙。

1.限制位置：

在城市人群密集的地段及交通主干道两侧应尽量少采用玻璃幕墙，居民区内要少采用、商业区可多采用；十字路口、T字路口不宜采用玻璃幕墙，避免反射光直接进入驾驶员正视线方向；学校周围不应采用玻璃幕墙，以防止反射光进入教室。

2.限制面积

在低层人眼视线能触及到的地方玻璃幕墙不要面积太大，避免出现亮点、小凹面；大片玻璃幕墙可采用隔断、直条、中间加分隔。

3.玻璃幕墙的颜色要与周围环境相协调，保证玻璃幕墙的平直度，避免引起畸变；同时加强城市绿化，可有效地防止玻璃幕墙引起的有害反射。

## 软件选用

本项目采用绿建斯维尔日照分析软件Sun进行模拟分析，利用软件根据模型中的玻璃幕墙位置，全年取冬至、小寒、大寒、立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷水、立夏、小满、芒种、夏至13个典型日模拟玻璃幕墙反射光日对周边建筑窗台和周边道路的影响。

日照分析软件Sun为建筑规划提供日照分析工具、绿色建筑指标及太阳能利用模块，包含丰富的定量分析手段、直观的可视化日照仿真及多种彩图展示，并通过共享模型技术解决日照分析、绿色建筑指标分析、太阳能计算问题。软件计算快速、结果准确，通过了国家住建部科技项目验收认证及国家建筑工程质量监督检验中心鉴定。

## 分析条件

玻璃幕墙光污染分析是对玻璃幕墙反射光对道路和周边建筑的影响进行定量计算。首先就需要确定玻璃幕墙安装位置以及周边建筑、周边道路的布局情况，并对计算参数进行设置。

采样间距：

对道路的采样间距为1米；

计算间隔：

窗反射分析取1分钟，道路分析取5秒；

计算时间：

按照《玻璃幕墙光热性能》GB/T 18091、《建筑日照计算参数标准》GB/T50947-2014的要求，基准年选择公元2001年：

- 玻璃幕墙反射光分析应选取典型日进行。

- 玻璃幕墙反射光对周边建筑的影响分析选择日出后至日落前太阳高度角不低于10°的时段进行。

| 节气 | 日期 | 开始时刻 | 结束时刻 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冬至 | 1987年12月22日 | 08:23 | 15:37 |
| 小寒 | 1987年 1月 6日 | 08:19 | 15:41 |
| 大寒 | 1987年 1月20日 | 08:07 | 15:53 |
| 立春 | 1987年 2月 4日 | 07:50 | 16:10 |
| 雨水 | 1987年 2月19日 | 07:30 | 16:30 |
| 惊蛰 | 1987年 3月 6日 | 07:10 | 16:50 |
| 春分 | 1987年 3月21日 | 06:49 | 17:11 |
| 清明 | 1987年 4月 5日 | 06:30 | 17:30 |
| 谷雨 | 1987年 4月20日 | 06:13 | 17:47 |
| 立夏 | 1987年 5月 6日 | 05:56 | 18:04 |
| 小满 | 1987年 5月21日 | 05:44 | 18:16 |
| 芒种 | 1987年 6月 6日 | 05:35 | 18:25 |
| 夏至 | 1987年 6月22日 | 05:32 | 18:28 |

# 光污染分析结果

## 窗反射表

窗反射表用于分析幕墙对周围建筑窗的影响，超标数据以灰色底纹显示。

T1楼冬至日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 1～2,5 | 0.25 | 0 | 00:00 |
| 2 | 1～2,5 | 3.25 | 0 | 00:00 |
| 3 | 1～2,5 | 6.25 | 0 | 00:00 |
| 4 | 1～2,5 | 9.25 | 0 | 00:00 |
| 5 | 1～2,5 | 12.25 | 0 | 00:00 |
| 6 | 1～2,5 | 15.25 | 0 | 00:00 |
| 7 | 1～2,5 | 18.25 | 0 | 00:00 |
| 8 | 1～2,5 | 21.25 | 0 | 00:00 |
| 9 | 1～2,5 | 24.25 | 0 | 00:00 |
| 10 | 1～2,5 | 27.25 | 0 | 00:00 |
| 11 | 1～2,5 | 30.25 | 0 | 00:00 |
| 12 | 1～2,5 | 33.25 | 0 | 00:00 |
| 13 | 1～2,5 | 36.25 | 0 | 00:00 |
| 14 | 1～2,5 | 39.25 | 0 | 00:00 |
| 15 | 1～2,5 | 42.25 | 0 | 00:00 |
| 16 | 1～2,5 | 45.25 | 0 | 00:00 |

T2楼春分日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 2,9 | 0.25 | 0 | 00:00 |
| 2 | 2,9 | 3.25 | 0 | 00:00 |
| 3 | 2,9 | 6.25 | 0 | 00:00 |
| 4 | 2,9 | 9.25 | 0 | 00:00 |
| 5 | 2,9 | 12.25 | 0 | 00:00 |
| 6 | 2,9 | 15.25 | 0 | 00:00 |
| 7 | 2,9 | 18.25 | 0 | 00:00 |
| 8 | 2,9 | 21.25 | 0 | 00:00 |
| 9 | 2,9 | 24.25 | 0 | 00:00 |
| 10 | 2,9 | 27.25 | 0 | 00:00 |
| 11 | 2,9 | 30.25 | 0 | 00:00 |
| 12 | 2,9 | 33.25 | 0 | 00:00 |
| 13 | 2,9 | 36.25 | 0 | 00:00 |
| 14 | 2,9 | 39.25 | 0 | 00:00 |
| 15 | 2,9 | 42.25 | 0 | 00:00 |
| 16 | 2,9 | 45.25 | 0 | 00:00 |

T3楼春分日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 4 | 0.25 | 0 | 00:00 |
| 2 | 4 | 3.25 | 0 | 00:00 |
| 3 | 4 | 6.25 | 0 | 00:00 |
| 4 | 4 | 9.25 | 0 | 00:00 |
| 5 | 4 | 12.25 | 0 | 00:00 |
| 6 | 4 | 15.25 | 0 | 00:00 |
| 7 | 4,10 | 18.25 | 0 | 00:00 |
| 8 | 4,10 | 21.25 | 0 | 00:00 |
| 9 | 4,10 | 24.25 | 0 | 00:00 |
| 10 | 4,10 | 27.25 | 0 | 00:00 |
| 11 | 4,10 | 30.25 | 0 | 00:00 |
| 12 | 4,10 | 33.25 | 0 | 00:00 |
| 13 | 4,10 | 36.25 | 0 | 00:00 |
| 14 | 4,10 | 39.25 | 0 | 00:00 |
| 15 | 4,10 | 42.25 | 0 | 00:00 |
| 16 | 4,10 | 45.25 | 0 | 00:00 |

清明日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 1,3～3,6,8,11 | 0.25 | 0 | 00:00 |
| 2 | 1,3～3,6,8,11 | 3.25 | 0 | 00:00 |
| 3 | 1,3～3,6,8,11 | 6.25 | 0 | 00:00 |
| 4 | 1,3～3,6,8,11 | 9.25 | 0 | 00:00 |
| 5 | 1,3～3,6,8,11 | 12.25 | 0 | 00:00 |
| 6 | 1,3～3,6,8,11 | 15.25 | 0 | 00:00 |
| 7 | 1,3～3,6,8,11 | 18.25 | 0 | 00:00 |
| 8 | 1,3～3,6,8,11 | 21.25 | 0 | 00:00 |
| 9 | 1,3～3,6,8,11 | 24.25 | 0 | 00:00 |
| 10 | 1,3～3,6,8,11 | 27.25 | 0 | 00:00 |
| 11 | 1,3～3,6,8,11 | 30.25 | 0 | 00:00 |
| 12 | 1,3～3,6,8,11 | 33.25 | 0 | 00:00 |
| 13 | 1,3～3,6,8,11 | 36.25 | 0 | 00:00 |
| 14 | 1,3～3,6,8,11 | 39.25 | 0 | 00:00 |
| 15 | 1,3～3,6,8,11 | 42.25 | 0 | 00:00 |
| 16 | 1,3～3,6,8,11 | 45.25 | 0 | 00:00 |

T1楼惊蛰日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 1～2,5 | 0.25 | 0 | 00:00 |
| 2 | 1～2,5 | 3.25 | 0 | 00:00 |
| 3 | 1～2,5 | 6.25 | 0 | 00:00 |
| 4 | 1～2,5 | 9.25 | 0 | 00:00 |
| 5 | 1～2,5 | 12.25 | 0 | 00:00 |
| 6 | 1～2,5 | 15.25 | 0 | 00:00 |
| 7 | 1～2,5 | 18.25 | 0 | 00:00 |
| 8 | 1～2,5 | 21.25 | 0 | 00:00 |
| 9 | 1～2,5 | 24.25 | 0 | 00:00 |
| 10 | 1～2,5 | 27.25 | 0 | 00:00 |
| 11 | 1～2,5 | 30.25 | 0 | 00:00 |
| 12 | 1～2,5 | 33.25 | 0 | 00:00 |
| 13 | 1～2,5 | 36.25 | 0 | 00:00 |
| 14 | 1～2,5 | 39.25 | 0 | 00:00 |
| 15 | 1～2,5 | 42.25 | 0 | 00:00 |
| 16 | 1～2,5 | 45.25 | 0 | 00:00 |

T2楼清明日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 2,9 | 0.25 | 0 | 00:00 |
| 2 | 2,9 | 3.25 | 0 | 00:00 |
| 3 | 2,9 | 6.25 | 0 | 00:00 |
| 4 | 2,9 | 9.25 | 0 | 00:00 |
| 5 | 2,9 | 12.25 | 0 | 00:00 |
| 6 | 2,9 | 15.25 | 0 | 00:00 |
| 7 | 2,9 | 18.25 | 0 | 00:00 |
| 8 | 2,9 | 21.25 | 0 | 00:00 |
| 9 | 2,9 | 24.25 | 0 | 00:00 |
| 10 | 2,9 | 27.25 | 0 | 00:00 |
| 11 | 2,9 | 30.25 | 0 | 00:00 |
| 12 | 2,9 | 33.25 | 0 | 00:00 |
| 13 | 2,9 | 36.25 | 0 | 00:00 |
| 14 | 2,9 | 39.25 | 0 | 00:00 |
| 15 | 2,9 | 42.25 | 0 | 00:00 |
| 16 | 2,9 | 45.25 | 0 | 00:00 |

T3楼雨水日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 4 | 0.25 | 0 | 00:00 |
| 2 | 4 | 3.25 | 0 | 00:00 |
| 3 | 4 | 6.25 | 0 | 00:00 |
| 4 | 4 | 9.25 | 0 | 00:00 |
| 5 | 4 | 12.25 | 0 | 00:00 |
| 6 | 4 | 15.25 | 0 | 00:00 |
| 7 | 4,10 | 18.25 | 0 | 00:00 |
| 8 | 4,10 | 21.25 | 0 | 00:00 |
| 9 | 4,10 | 24.25 | 0 | 00:00 |
| 10 | 4,10 | 27.25 | 0 | 00:00 |
| 11 | 4,10 | 30.25 | 0 | 00:00 |
| 12 | 4,10 | 33.25 | 0 | 00:00 |
| 13 | 4,10 | 36.25 | 0 | 00:00 |
| 14 | 4,10 | 39.25 | 0 | 00:00 |
| 15 | 4,10 | 42.25 | 0 | 00:00 |
| 16 | 4,10 | 45.25 | 0 | 00:00 |

谷雨日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 1 | 0.25 | 06:34～06:36 | 00:02 |
|  | 3～3,6,8,11 | 0.25 | 0 | 00:00 |
| 2 | 1 | 3.25 | 06:31～06:36 | 00:05 |
|  | 3～3,6,8,11 | 3.25 | 0 | 00:00 |
| 3 | 1 | 6.25 | 06:29～06:36 | 00:07 |
|  | 3～3,6,8,11 | 6.25 | 0 | 00:00 |
| 4 | 1 | 9.25 | 06:27～06:36 | 00:09 |
|  | 3～3,6,8,11 | 9.25 | 0 | 00:00 |
| 5 | 1 | 12.25 | 06:24～06:36 | 00:12 |
|  | 3～3,6,8,11 | 12.25 | 0 | 00:00 |
| 6 | 1 | 15.25 | 06:22～06:35 | 00:13 |
|  | 3～3,6,8,11 | 15.25 | 0 | 00:00 |
| 7 | 1 | 18.25 | 06:20～06:33 | 00:13 |
|  | 3～3,6,8,11 | 18.25 | 0 | 00:00 |
| 8 | 1 | 21.25 | 06:18～06:30 | 00:12 |
|  | 3～3,6,8,11 | 21.25 | 0 | 00:00 |
| 9 | 1 | 24.25 | 06:16～06:27 | 00:11 |
|  | 3～3,6,8,11 | 24.25 | 0 | 00:00 |
| 10 | 1 | 27.25 | 06:14～06:25 | 00:11 |
|  | 3～3,6,8,11 | 27.25 | 0 | 00:00 |
| 11 | 1 | 30.25 | 06:13～06:21 | 00:08 |
|  | 3～3,6,8,11 | 30.25 | 0 | 00:00 |
| 12 | 1 | 33.25 | 06:13～06:18 | 00:05 |
|  | 3～3,6,8,11 | 33.25 | 0 | 00:00 |
| 13 | 1 | 36.25 | 06:13～06:15 | 00:02 |
|  | 3～3,6,8,11 | 36.25 | 0 | 00:00 |
| 14 | 1,3～3,6,8,11 | 39.25 | 0 | 00:00 |
| 15 | 1,3～3,6,8,11 | 42.25 | 0 | 00:00 |
| 16 | 1,3～3,6,8,11 | 45.25 | 0 | 00:00 |

T1楼雨水日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 1～2,5 | 0.25 | 0 | 00:00 |
| 2 | 1～2,5 | 3.25 | 0 | 00:00 |
| 3 | 1～2,5 | 6.25 | 0 | 00:00 |
| 4 | 1～2,5 | 9.25 | 0 | 00:00 |
| 5 | 1～2,5 | 12.25 | 0 | 00:00 |
| 6 | 1～2,5 | 15.25 | 0 | 00:00 |
| 7 | 1～2,5 | 18.25 | 0 | 00:00 |
| 8 | 1～2,5 | 21.25 | 0 | 00:00 |
| 9 | 1～2,5 | 24.25 | 0 | 00:00 |
| 10 | 1～2,5 | 27.25 | 0 | 00:00 |
| 11 | 1～2,5 | 30.25 | 0 | 00:00 |
| 12 | 1～2,5 | 33.25 | 0 | 00:00 |
| 13 | 1～2,5 | 36.25 | 0 | 00:00 |
| 14 | 1～2,5 | 39.25 | 0 | 00:00 |
| 15 | 1～2,5 | 42.25 | 0 | 00:00 |
| 16 | 1～2,5 | 45.25 | 0 | 00:00 |

T2楼谷雨日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 2,9 | 0.25 | 0 | 00:00 |
| 2 | 2,9 | 3.25 | 0 | 00:00 |
| 3 | 2,9 | 6.25 | 0 | 00:00 |
| 4 | 2,9 | 9.25 | 0 | 00:00 |
| 5 | 2,9 | 12.25 | 0 | 00:00 |
| 6 | 2,9 | 15.25 | 0 | 00:00 |
| 7 | 2,9 | 18.25 | 0 | 00:00 |
| 8 | 2,9 | 21.25 | 0 | 00:00 |
| 9 | 2,9 | 24.25 | 0 | 00:00 |
| 10 | 2,9 | 27.25 | 0 | 00:00 |
| 11 | 2,9 | 30.25 | 0 | 00:00 |
| 12 | 2,9 | 33.25 | 0 | 00:00 |
| 13 | 2,9 | 36.25 | 0 | 00:00 |
| 14 | 2,9 | 39.25 | 0 | 00:00 |
| 15 | 2,9 | 42.25 | 0 | 00:00 |
| 16 | 2,9 | 45.25 | 0 | 00:00 |

T3楼谷雨日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 4 | 0.25 | 0 | 00:00 |
| 2 | 4 | 3.25 | 0 | 00:00 |
| 3 | 4 | 6.25 | 0 | 00:00 |
| 4 | 4 | 9.25 | 0 | 00:00 |
| 5 | 4 | 12.25 | 0 | 00:00 |
| 6 | 4 | 15.25 | 0 | 00:00 |
| 7 | 4,10 | 18.25 | 0 | 00:00 |
| 8 | 4,10 | 21.25 | 0 | 00:00 |
| 9 | 4,10 | 24.25 | 0 | 00:00 |
| 10 | 4,10 | 27.25 | 0 | 00:00 |
| 11 | 4,10 | 30.25 | 0 | 00:00 |
| 12 | 4,10 | 33.25 | 0 | 00:00 |
| 13 | 4,10 | 36.25 | 0 | 00:00 |
| 14 | 4,10 | 39.25 | 0 | 00:00 |
| 15 | 4,10 | 42.25 | 0 | 00:00 |
| 16 | 4,10 | 45.25 | 0 | 00:00 |

立夏日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 1 | 0.25 | 06:30～06:49 | 00:19 |
|  | 3～3,6,8,11 | 0.25 | 0 | 00:00 |
| 2 | 1 | 3.25 | 06:30～06:49 | 00:19 |
|  | 3～3,6,8,11 | 3.25 | 0 | 00:00 |
| 3 | 1 | 6.25 | 06:28～06:47 | 00:19 |
|  | 3～3,6,8,11 | 6.25 | 0 | 00:00 |
| 4 | 1 | 9.25 | 06:25～06:45 | 00:20 |
|  | 3～3,6,8,11 | 9.25 | 0 | 00:00 |
| 5 | 1 | 12.25 | 06:22～06:42 | 00:20 |
|  | 3～3,6,8,11 | 12.25 | 0 | 00:00 |
| 6 | 1 | 15.25 | 06:19～06:39 | 00:20 |
|  | 3～3,6,8,11 | 15.25 | 0 | 00:00 |
| 7 | 1 | 18.25 | 06:17～06:36 | 00:19 |
|  | 3～3,6,8,11 | 18.25 | 0 | 00:00 |
| 8 | 1 | 21.25 | 06:17～06:31 | 00:14 |
|  | 3～3,6,8,11 | 21.25 | 0 | 00:00 |
| 9 | 1 | 24.25 | 06:17～06:26 | 00:09 |
|  | 3～3,6,8,11 | 24.25 | 0 | 00:00 |
| 10 | 1 | 27.25 | 06:17～06:20 | 00:03 |
|  | 3～3,6,8,11 | 27.25 | 0 | 00:00 |
| 11 | 1,3～3,6,8,11 | 30.25 | 0 | 00:00 |
| 12 | 1,3～3,6,8,11 | 33.25 | 0 | 00:00 |
| 13 | 1,3～3,6,8,11 | 36.25 | 0 | 00:00 |
| 14 | 1,3～3,6,8,11 | 39.25 | 0 | 00:00 |
| 15 | 1,3～3,6,8,11 | 42.25 | 0 | 00:00 |
| 16 | 1,3～3,6,8,11 | 45.25 | 0 | 00:00 |

T1楼立春日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 1～2,5 | 0.25 | 0 | 00:00 |
| 2 | 1～2,5 | 3.25 | 0 | 00:00 |
| 3 | 1～2,5 | 6.25 | 0 | 00:00 |
| 4 | 1～2,5 | 9.25 | 0 | 00:00 |
| 5 | 1～2,5 | 12.25 | 0 | 00:00 |
| 6 | 1～2,5 | 15.25 | 0 | 00:00 |
| 7 | 1～2,5 | 18.25 | 0 | 00:00 |
| 8 | 1～2,5 | 21.25 | 0 | 00:00 |
| 9 | 1～2,5 | 24.25 | 0 | 00:00 |
| 10 | 1～2,5 | 27.25 | 0 | 00:00 |
| 11 | 1～2,5 | 30.25 | 0 | 00:00 |
| 12 | 1～2,5 | 33.25 | 0 | 00:00 |
| 13 | 1～2,5 | 36.25 | 0 | 00:00 |
| 14 | 1～2,5 | 39.25 | 0 | 00:00 |
| 15 | 1～2,5 | 42.25 | 0 | 00:00 |
| 16 | 1～2,5 | 45.25 | 0 | 00:00 |

T2楼立夏日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 2,9 | 0.25 | 0 | 00:00 |
| 2 | 2,9 | 3.25 | 0 | 00:00 |
| 3 | 2,9 | 6.25 | 0 | 00:00 |
| 4 | 2,9 | 9.25 | 0 | 00:00 |
| 5 | 2,9 | 12.25 | 0 | 00:00 |
| 6 | 2,9 | 15.25 | 0 | 00:00 |
| 7 | 2,9 | 18.25 | 0 | 00:00 |
| 8 | 2,9 | 21.25 | 0 | 00:00 |
| 9 | 2,9 | 24.25 | 0 | 00:00 |
| 10 | 2,9 | 27.25 | 0 | 00:00 |
| 11 | 2,9 | 30.25 | 0 | 00:00 |
| 12 | 2,9 | 33.25 | 0 | 00:00 |
| 13 | 2,9 | 36.25 | 0 | 00:00 |
| 14 | 2,9 | 39.25 | 0 | 00:00 |
| 15 | 2,9 | 42.25 | 0 | 00:00 |
| 16 | 2,9 | 45.25 | 0 | 00:00 |

T3楼夏至日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 4 | 0.25 | 0 | 00:00 |
| 2 | 4 | 3.25 | 0 | 00:00 |
| 3 | 4 | 6.25 | 0 | 00:00 |
| 4 | 4 | 9.25 | 0 | 00:00 |
| 5 | 4 | 12.25 | 0 | 00:00 |
| 6 | 4 | 15.25 | 0 | 00:00 |
| 7 | 4,10 | 18.25 | 0 | 00:00 |
| 8 | 4,10 | 21.25 | 0 | 00:00 |
| 9 | 4,10 | 24.25 | 0 | 00:00 |
| 10 | 4,10 | 27.25 | 0 | 00:00 |
| 11 | 4,10 | 30.25 | 0 | 00:00 |
| 12 | 4,10 | 33.25 | 0 | 00:00 |
| 13 | 4,10 | 36.25 | 0 | 00:00 |
| 14 | 4,10 | 39.25 | 0 | 00:00 |
| 15 | 4,10 | 42.25 | 0 | 00:00 |
| 16 | 4,10 | 45.25 | 0 | 00:00 |

小满日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 1 | 0.25 | 06:38～06:57 | 00:19 |
|  | 3～3,6,8,11 | 0.25 | 0 | 00:00 |
| 2 | 1 | 3.25 | 06:38～06:52 | 00:14 |
|  | 3～3,6,8,11 | 3.25 | 0 | 00:00 |
| 3 | 1 | 6.25 | 06:38～06:48 | 00:10 |
|  | 3～3,6,8,11 | 6.25 | 0 | 00:00 |
| 4 | 1 | 9.25 | 06:38～06:43 | 00:05 |
|  | 3～3 | 9.25 | 0 | 00:00 |
|  | 6 | 9.25 | 18:04～18:08 | 00:04 |
|  | 8,11 | 9.25 | 0 | 00:00 |
| 5 | 1,3～3 | 12.25 | 0 | 00:00 |
|  | 6 | 12.25 | 18:04～18:12 | 00:08 |
|  | 8,11 | 12.25 | 0 | 00:00 |
| 6 | 1,3～3 | 15.25 | 0 | 00:00 |
|  | 6 | 15.25 | 18:08～18:16 | 00:08 |
|  | 8,11 | 15.25 | 0 | 00:00 |
| 7 | 1,3～3 | 18.25 | 0 | 00:00 |
|  | 6 | 18.25 | 18:12～18:16 | 00:04 |
|  | 8,11 | 18.25 | 0 | 00:00 |
| 8 | 1,3～3 | 21.25 | 0 | 00:00 |
|  | 6 | 21.25 | 05:44～05:45 | 00:01 |
|  | 8,11 | 21.25 | 0 | 00:00 |
| 9 | 1,3～3 | 24.25 | 0 | 00:00 |
|  | 6 | 24.25 | 05:44～05:45 | 00:01 |
|  | 8,11 | 24.25 | 0 | 00:00 |
| 10 | 1,3～3,6,8,11 | 27.25 | 0 | 00:00 |
| 11 | 1,3～3,6,8,11 | 30.25 | 0 | 00:00 |
| 12 | 1,3～3,6,8,11 | 33.25 | 0 | 00:00 |
| 13 | 1,3～3,6,8,11 | 36.25 | 0 | 00:00 |
| 14 | 1,3～3,6,8,11 | 39.25 | 0 | 00:00 |
| 15 | 1,3～3,6,8,11 | 42.25 | 0 | 00:00 |
| 16 | 1,3～3,6,8,11 | 45.25 | 0 | 00:00 |

T1楼大寒日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 1～2,5 | 0.25 | 0 | 00:00 |
| 2 | 1～2,5 | 3.25 | 0 | 00:00 |
| 3 | 1～2,5 | 6.25 | 0 | 00:00 |
| 4 | 1～2,5 | 9.25 | 0 | 00:00 |
| 5 | 1～2,5 | 12.25 | 0 | 00:00 |
| 6 | 1～2,5 | 15.25 | 0 | 00:00 |
| 7 | 1～2,5 | 18.25 | 0 | 00:00 |
| 8 | 1～2,5 | 21.25 | 0 | 00:00 |
| 9 | 1～2,5 | 24.25 | 0 | 00:00 |
| 10 | 1～2,5 | 27.25 | 0 | 00:00 |
| 11 | 1～2,5 | 30.25 | 0 | 00:00 |
| 12 | 1～2,5 | 33.25 | 0 | 00:00 |
| 13 | 1～2,5 | 36.25 | 0 | 00:00 |
| 14 | 1～2,5 | 39.25 | 0 | 00:00 |
| 15 | 1～2,5 | 42.25 | 0 | 00:00 |
| 16 | 1～2,5 | 45.25 | 0 | 00:00 |

T2楼小满日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 2,9 | 0.25 | 0 | 00:00 |
| 2 | 2,9 | 3.25 | 0 | 00:00 |
| 3 | 2,9 | 6.25 | 0 | 00:00 |
| 4 | 2,9 | 9.25 | 0 | 00:00 |
| 5 | 2,9 | 12.25 | 0 | 00:00 |
| 6 | 2,9 | 15.25 | 0 | 00:00 |
| 7 | 2,9 | 18.25 | 0 | 00:00 |
| 8 | 2,9 | 21.25 | 0 | 00:00 |
| 9 | 2,9 | 24.25 | 0 | 00:00 |
| 10 | 2,9 | 27.25 | 0 | 00:00 |
| 11 | 2,9 | 30.25 | 0 | 00:00 |
| 12 | 2,9 | 33.25 | 0 | 00:00 |
| 13 | 2,9 | 36.25 | 0 | 00:00 |
| 14 | 2,9 | 39.25 | 0 | 00:00 |
| 15 | 2,9 | 42.25 | 0 | 00:00 |
| 16 | 2,9 | 45.25 | 0 | 00:00 |

T3楼小满日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 4 | 0.25 | 0 | 00:00 |
| 2 | 4 | 3.25 | 0 | 00:00 |
| 3 | 4 | 6.25 | 0 | 00:00 |
| 4 | 4 | 9.25 | 0 | 00:00 |
| 5 | 4 | 12.25 | 0 | 00:00 |
| 6 | 4 | 15.25 | 0 | 00:00 |
| 7 | 4,10 | 18.25 | 0 | 00:00 |
| 8 | 4,10 | 21.25 | 0 | 00:00 |
| 9 | 4,10 | 24.25 | 0 | 00:00 |
| 10 | 4,10 | 27.25 | 0 | 00:00 |
| 11 | 4,10 | 30.25 | 0 | 00:00 |
| 12 | 4,10 | 33.25 | 0 | 00:00 |
| 13 | 4,10 | 36.25 | 0 | 00:00 |
| 14 | 4,10 | 39.25 | 0 | 00:00 |
| 15 | 4,10 | 42.25 | 0 | 00:00 |
| 16 | 4,10 | 45.25 | 0 | 00:00 |

芒种日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 1,3～3 | 0.25 | 0 | 00:00 |
|  | 6 | 0.25 | 17:50～18:00 | 00:10 |
|  | 8,11 | 0.25 | 0 | 00:00 |
| 2 | 1,3～3 | 3.25 | 0 | 00:00 |
|  | 6 | 3.25 | 17:54～18:04 | 00:10 |
|  | 8,11 | 3.25 | 0 | 00:00 |
| 3 | 1,3～3 | 6.25 | 0 | 00:00 |
|  | 6 | 6.25 | 05:50～06:00 | 00:10 |
|  | 8,11 | 6.25 | 0 | 00:00 |
| 4 | 1,3～3 | 9.25 | 0 | 00:00 |
|  | 6 | 9.25 | 05:48～05:58 | 00:10 |
|  | 8,11 | 9.25 | 0 | 00:00 |
| 5 | 1,3～3 | 12.25 | 0 | 00:00 |
|  | 6 | 12.25 | 05:46～05:56 | 00:10 |
|  | 8,11 | 12.25 | 0 | 00:00 |
| 6 | 1,3～3 | 15.25 | 0 | 00:00 |
|  | 6 | 15.25 | 05:44～05:54 | 00:10 |
|  | 8,11 | 15.25 | 0 | 00:00 |
| 7 | 1,3～3 | 18.25 | 0 | 00:00 |
|  | 6 | 18.25 | 05:43～05:52 18:16～18:24 | 00:09 |
|  | 8,11 | 18.25 | 0 | 00:00 |
| 8 | 1,3～3 | 21.25 | 0 | 00:00 |
|  | 6 | 21.25 | 05:40～05:49 18:24～18:25 | 00:09 |
|  | 8,11 | 21.25 | 0 | 00:00 |
| 9 | 1,3～3 | 24.25 | 0 | 00:00 |
|  | 6 | 24.25 | 05:38～05:46 | 00:08 |
|  | 8,11 | 24.25 | 0 | 00:00 |
| 10 | 1,3～3 | 27.25 | 0 | 00:00 |
|  | 6 | 27.25 | 05:36～05:43 | 00:07 |
|  | 8,11 | 27.25 | 0 | 00:00 |
| 11 | 1,3～3 | 30.25 | 0 | 00:00 |
|  | 6 | 30.25 | 05:35～05:41 | 00:06 |
|  | 8,11 | 30.25 | 0 | 00:00 |
| 12 | 1,3～3 | 33.25 | 0 | 00:00 |
|  | 6 | 33.25 | 05:35～05:36 | 00:01 |
|  | 8,11 | 33.25 | 0 | 00:00 |
| 13 | 1,3～3,6,8,11 | 36.25 | 0 | 00:00 |
| 14 | 1,3～3,6,8,11 | 39.25 | 0 | 00:00 |
| 15 | 1,3～3,6,8,11 | 42.25 | 0 | 00:00 |
| 16 | 1,3～3,6,8,11 | 45.25 | 0 | 00:00 |

T2楼小寒日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 2,9 | 0.25 | 0 | 00:00 |
| 2 | 2,9 | 3.25 | 0 | 00:00 |
| 3 | 2,9 | 6.25 | 0 | 00:00 |
| 4 | 2,9 | 9.25 | 0 | 00:00 |
| 5 | 2,9 | 12.25 | 0 | 00:00 |
| 6 | 2,9 | 15.25 | 0 | 00:00 |
| 7 | 2,9 | 18.25 | 0 | 00:00 |
| 8 | 2,9 | 21.25 | 0 | 00:00 |
| 9 | 2,9 | 24.25 | 0 | 00:00 |
| 10 | 2,9 | 27.25 | 0 | 00:00 |
| 11 | 2,9 | 30.25 | 0 | 00:00 |
| 12 | 2,9 | 33.25 | 0 | 00:00 |
| 13 | 2,9 | 36.25 | 0 | 00:00 |
| 14 | 2,9 | 39.25 | 0 | 00:00 |
| 15 | 2,9 | 42.25 | 0 | 00:00 |
| 16 | 2,9 | 45.25 | 0 | 00:00 |

T2楼芒种日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 2,9 | 0.25 | 0 | 00:00 |
| 2 | 2,9 | 3.25 | 0 | 00:00 |
| 3 | 2,9 | 6.25 | 0 | 00:00 |
| 4 | 2,9 | 9.25 | 0 | 00:00 |
| 5 | 2,9 | 12.25 | 0 | 00:00 |
| 6 | 2,9 | 15.25 | 0 | 00:00 |
| 7 | 2,9 | 18.25 | 0 | 00:00 |
| 8 | 2,9 | 21.25 | 0 | 00:00 |
| 9 | 2,9 | 24.25 | 0 | 00:00 |
| 10 | 2,9 | 27.25 | 0 | 00:00 |
| 11 | 2,9 | 30.25 | 0 | 00:00 |
| 12 | 2,9 | 33.25 | 0 | 00:00 |
| 13 | 2,9 | 36.25 | 0 | 00:00 |
| 14 | 2,9 | 39.25 | 0 | 00:00 |
| 15 | 2,9 | 42.25 | 0 | 00:00 |
| 16 | 2,9 | 45.25 | 0 | 00:00 |

T3楼芒种日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 4 | 0.25 | 0 | 00:00 |
| 2 | 4 | 3.25 | 0 | 00:00 |
| 3 | 4 | 6.25 | 0 | 00:00 |
| 4 | 4 | 9.25 | 0 | 00:00 |
| 5 | 4 | 12.25 | 0 | 00:00 |
| 6 | 4 | 15.25 | 0 | 00:00 |
| 7 | 4,10 | 18.25 | 0 | 00:00 |
| 8 | 4,10 | 21.25 | 0 | 00:00 |
| 9 | 4,10 | 24.25 | 0 | 00:00 |
| 10 | 4,10 | 27.25 | 0 | 00:00 |
| 11 | 4,10 | 30.25 | 0 | 00:00 |
| 12 | 4,10 | 33.25 | 0 | 00:00 |
| 13 | 4,10 | 36.25 | 0 | 00:00 |
| 14 | 4,10 | 39.25 | 0 | 00:00 |
| 15 | 4,10 | 42.25 | 0 | 00:00 |
| 16 | 4,10 | 45.25 | 0 | 00:00 |

夏至日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 1,3～3 | 0.25 | 0 | 00:00 |
|  | 6 | 0.25 | 05:53～06:05 | 00:12 |
|  | 8,11 | 0.25 | 0 | 00:00 |
| 2 | 1,3～3 | 3.25 | 0 | 00:00 |
|  | 6 | 3.25 | 05:50～06:03 | 00:13 |
|  | 8,11 | 3.25 | 0 | 00:00 |
| 3 | 1,3～3 | 6.25 | 0 | 00:00 |
|  | 6 | 6.25 | 05:49～06:01 | 00:12 |
|  | 8,11 | 6.25 | 0 | 00:00 |
| 4 | 1,3～3 | 9.25 | 0 | 00:00 |
|  | 6 | 9.25 | 05:47～05:59 | 00:12 |
|  | 8,11 | 9.25 | 0 | 00:00 |
| 5 | 1,3～3 | 12.25 | 0 | 00:00 |
|  | 6 | 12.25 | 05:45～05:57 | 00:12 |
|  | 8,11 | 12.25 | 0 | 00:00 |
| 6 | 1,3～3 | 15.25 | 0 | 00:00 |
|  | 6 | 15.25 | 05:43～05:54 18:12～18:19 | 00:11 |
|  | 8,11 | 15.25 | 0 | 00:00 |
| 7 | 1,3～3 | 18.25 | 0 | 00:00 |
|  | 6 | 18.25 | 05:42～05:53 | 00:11 |
|  | 8,11 | 18.25 | 0 | 00:00 |
| 8 | 1,3～3 | 21.25 | 0 | 00:00 |
|  | 6 | 21.25 | 05:39～05:49 | 00:10 |
|  | 8,11 | 21.25 | 0 | 00:00 |
| 9 | 1,3～3 | 24.25 | 0 | 00:00 |
|  | 6 | 24.25 | 05:38～05:48 | 00:10 |
|  | 8,11 | 24.25 | 0 | 00:00 |
| 10 | 1,3 | 27.25 | 0 | 00:00 |
|  | 3 | 27.25 | 05:36～05:39 | 00:03 |
|  | 6 | 27.25 | 05:34～05:42 | 00:08 |
|  | 8,11 | 27.25 | 0 | 00:00 |
| 11 | 1,3 | 30.25 | 0 | 00:00 |
|  | 3 | 30.25 | 05:33～05:39 | 00:06 |
|  | 6 | 30.25 | 05:32～05:38 | 00:06 |
|  | 8,11 | 30.25 | 0 | 00:00 |
| 12 | 1,3 | 33.25 | 0 | 00:00 |
|  | 3 | 33.25 | 05:32～05:34 | 00:02 |
|  | 6 | 33.25 | 05:32～05:33 | 00:01 |
|  | 8,11 | 33.25 | 0 | 00:00 |
| 13 | 1,3～3,6,8,11 | 36.25 | 0 | 00:00 |
| 14 | 1,3～3,6,8,11 | 39.25 | 0 | 00:00 |
| 15 | 1,3～3,6,8,11 | 42.25 | 0 | 00:00 |
| 16 | 1,3～3,6,8,11 | 45.25 | 0 | 00:00 |

T1楼小寒日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 1～2,5 | 0.25 | 0 | 00:00 |
| 2 | 1～2,5 | 3.25 | 0 | 00:00 |
| 3 | 1～2,5 | 6.25 | 0 | 00:00 |
| 4 | 1～2,5 | 9.25 | 0 | 00:00 |
| 5 | 1～2,5 | 12.25 | 0 | 00:00 |
| 6 | 1～2,5 | 15.25 | 0 | 00:00 |
| 7 | 1～2,5 | 18.25 | 0 | 00:00 |
| 8 | 1～2,5 | 21.25 | 0 | 00:00 |
| 9 | 1～2,5 | 24.25 | 0 | 00:00 |
| 10 | 1～2,5 | 27.25 | 0 | 00:00 |
| 11 | 1～2,5 | 30.25 | 0 | 00:00 |
| 12 | 1～2,5 | 33.25 | 0 | 00:00 |
| 13 | 1～2,5 | 36.25 | 0 | 00:00 |
| 14 | 1～2,5 | 39.25 | 0 | 00:00 |
| 15 | 1～2,5 | 42.25 | 0 | 00:00 |
| 16 | 1～2,5 | 45.25 | 0 | 00:00 |

T2楼夏至日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 2,9 | 0.25 | 0 | 00:00 |
| 2 | 2,9 | 3.25 | 0 | 00:00 |
| 3 | 2,9 | 6.25 | 0 | 00:00 |
| 4 | 2,9 | 9.25 | 0 | 00:00 |
| 5 | 2,9 | 12.25 | 0 | 00:00 |
| 6 | 2,9 | 15.25 | 0 | 00:00 |
| 7 | 2,9 | 18.25 | 0 | 00:00 |
| 8 | 2,9 | 21.25 | 0 | 00:00 |
| 9 | 2,9 | 24.25 | 0 | 00:00 |
| 10 | 2,9 | 27.25 | 0 | 00:00 |
| 11 | 2,9 | 30.25 | 0 | 00:00 |
| 12 | 2,9 | 33.25 | 0 | 00:00 |
| 13 | 2,9 | 36.25 | 0 | 00:00 |
| 14 | 2,9 | 39.25 | 0 | 00:00 |
| 15 | 2,9 | 42.25 | 0 | 00:00 |
| 16 | 2,9 | 45.25 | 0 | 00:00 |

T3楼立夏日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 4 | 0.25 | 0 | 00:00 |
| 2 | 4 | 3.25 | 0 | 00:00 |
| 3 | 4 | 6.25 | 0 | 00:00 |
| 4 | 4 | 9.25 | 0 | 00:00 |
| 5 | 4 | 12.25 | 0 | 00:00 |
| 6 | 4 | 15.25 | 0 | 00:00 |
| 7 | 4,10 | 18.25 | 0 | 00:00 |
| 8 | 4,10 | 21.25 | 0 | 00:00 |
| 9 | 4,10 | 24.25 | 0 | 00:00 |
| 10 | 4,10 | 27.25 | 0 | 00:00 |
| 11 | 4,10 | 30.25 | 0 | 00:00 |
| 12 | 4,10 | 33.25 | 0 | 00:00 |
| 13 | 4,10 | 36.25 | 0 | 00:00 |
| 14 | 4,10 | 39.25 | 0 | 00:00 |
| 15 | 4,10 | 42.25 | 0 | 00:00 |
| 16 | 4,10 | 45.25 | 0 | 00:00 |

T1楼春分日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 1～2,5 | 0.25 | 0 | 00:00 |
| 2 | 1～2,5 | 3.25 | 0 | 00:00 |
| 3 | 1～2,5 | 6.25 | 0 | 00:00 |
| 4 | 1～2,5 | 9.25 | 0 | 00:00 |
| 5 | 1～2,5 | 12.25 | 0 | 00:00 |
| 6 | 1～2,5 | 15.25 | 0 | 00:00 |
| 7 | 1～2,5 | 18.25 | 0 | 00:00 |
| 8 | 1～2,5 | 21.25 | 0 | 00:00 |
| 9 | 1～2,5 | 24.25 | 0 | 00:00 |
| 10 | 1～2,5 | 27.25 | 0 | 00:00 |
| 11 | 1～2,5 | 30.25 | 0 | 00:00 |
| 12 | 1～2,5 | 33.25 | 0 | 00:00 |
| 13 | 1～2,5 | 36.25 | 0 | 00:00 |
| 14 | 1～2,5 | 39.25 | 0 | 00:00 |
| 15 | 1～2,5 | 42.25 | 0 | 00:00 |
| 16 | 1～2,5 | 45.25 | 0 | 00:00 |

立春日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 1,3～3,6,8,11 | 0.25 | 0 | 00:00 |
| 2 | 1,3～3,6,8,11 | 3.25 | 0 | 00:00 |
| 3 | 1,3～3,6,8,11 | 6.25 | 0 | 00:00 |
| 4 | 1,3～3,6,8,11 | 9.25 | 0 | 00:00 |
| 5 | 1,3～3,6,8,11 | 12.25 | 0 | 00:00 |
| 6 | 1,3～3,6,8,11 | 15.25 | 0 | 00:00 |
| 7 | 1,3～3,6,8,11 | 18.25 | 0 | 00:00 |
| 8 | 1,3～3,6,8,11 | 21.25 | 0 | 00:00 |
| 9 | 1,3～3,6,8,11 | 24.25 | 0 | 00:00 |
| 10 | 1,3～3,6,8,11 | 27.25 | 0 | 00:00 |
| 11 | 1,3～3,6,8,11 | 30.25 | 0 | 00:00 |
| 12 | 1,3～3,6,8,11 | 33.25 | 0 | 00:00 |
| 13 | 1,3～3,6,8,11 | 36.25 | 0 | 00:00 |
| 14 | 1,3～3,6,8,11 | 39.25 | 0 | 00:00 |
| 15 | 1,3～3,6,8,11 | 42.25 | 0 | 00:00 |
| 16 | 1,3～3,6,8,11 | 45.25 | 0 | 00:00 |

春分日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 1,3～3 | 0.25 | 0 | 00:00 |
|  | 6 | 0.25 | 07:31～07:54 | 00:23 |
|  | 8,11 | 0.25 | 0 | 00:00 |
| 2 | 1,3～3 | 3.25 | 0 | 00:00 |
|  | 6 | 3.25 | 07:23～07:39 | 00:16 |
|  | 8,11 | 3.25 | 0 | 00:00 |
| 3 | 1,3～3 | 6.25 | 0 | 00:00 |
|  | 6 | 6.25 | 07:15～07:23 | 00:08 |
|  | 8,11 | 6.25 | 0 | 00:00 |
| 4 | 1,3～3 | 9.25 | 0 | 00:00 |
|  | 6 | 9.25 | 07:12～07:14 | 00:02 |
|  | 8,11 | 9.25 | 0 | 00:00 |
| 5 | 1,3～3,6,8,11 | 12.25 | 0 | 00:00 |
| 6 | 1,3～3,6,8,11 | 15.25 | 0 | 00:00 |
| 7 | 1,3～3,6,8,11 | 18.25 | 0 | 00:00 |
| 8 | 1,3～3,6,8,11 | 21.25 | 0 | 00:00 |
| 9 | 1,3～3,6,8,11 | 24.25 | 0 | 00:00 |
| 10 | 1,3～3,6,8,11 | 27.25 | 0 | 00:00 |
| 11 | 1,3～3,6,8,11 | 30.25 | 0 | 00:00 |
| 12 | 1,3～3,6,8,11 | 33.25 | 0 | 00:00 |
| 13 | 1,3～3,6,8,11 | 36.25 | 0 | 00:00 |
| 14 | 1,3～3,6,8,11 | 39.25 | 0 | 00:00 |
| 15 | 1,3～3,6,8,11 | 42.25 | 0 | 00:00 |
| 16 | 1,3～3,6,8,11 | 45.25 | 0 | 00:00 |

T2楼冬至日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 2,9 | 0.25 | 0 | 00:00 |
| 2 | 2,9 | 3.25 | 0 | 00:00 |
| 3 | 2,9 | 6.25 | 0 | 00:00 |
| 4 | 2,9 | 9.25 | 0 | 00:00 |
| 5 | 2,9 | 12.25 | 0 | 00:00 |
| 6 | 2,9 | 15.25 | 0 | 00:00 |
| 7 | 2,9 | 18.25 | 0 | 00:00 |
| 8 | 2,9 | 21.25 | 0 | 00:00 |
| 9 | 2,9 | 24.25 | 0 | 00:00 |
| 10 | 2,9 | 27.25 | 0 | 00:00 |
| 11 | 2,9 | 30.25 | 0 | 00:00 |
| 12 | 2,9 | 33.25 | 0 | 00:00 |
| 13 | 2,9 | 36.25 | 0 | 00:00 |
| 14 | 2,9 | 39.25 | 0 | 00:00 |
| 15 | 2,9 | 42.25 | 0 | 00:00 |
| 16 | 2,9 | 45.25 | 0 | 00:00 |

T3楼冬至日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 4 | 0.25 | 0 | 00:00 |
| 2 | 4 | 3.25 | 0 | 00:00 |
| 3 | 4 | 6.25 | 0 | 00:00 |
| 4 | 4 | 9.25 | 0 | 00:00 |
| 5 | 4 | 12.25 | 0 | 00:00 |
| 6 | 4 | 15.25 | 0 | 00:00 |
| 7 | 4 | 18.25 | 0 | 00:00 |
|  | 10 | 18.25 | 08:23～08:44 | 00:21 |
| 8 | 4 | 21.25 | 0 | 00:00 |
|  | 10 | 21.25 | 08:23～08:34 | 00:11 |
| 9 | 4 | 24.25 | 0 | 00:00 |
|  | 10 | 24.25 | 08:23～08:24 | 00:01 |
| 10 | 4,10 | 27.25 | 0 | 00:00 |
| 11 | 4,10 | 30.25 | 0 | 00:00 |
| 12 | 4,10 | 33.25 | 0 | 00:00 |
| 13 | 4,10 | 36.25 | 0 | 00:00 |
| 14 | 4,10 | 39.25 | 0 | 00:00 |
| 15 | 4,10 | 42.25 | 0 | 00:00 |
| 16 | 4,10 | 45.25 | 0 | 00:00 |

小寒日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 1,3～3,6,8,11 | 0.25 | 0 | 00:00 |
| 2 | 1,3～3,6,8,11 | 3.25 | 0 | 00:00 |
| 3 | 1,3～3,6,8,11 | 6.25 | 0 | 00:00 |
| 4 | 1,3～3,6,8,11 | 9.25 | 0 | 00:00 |
| 5 | 1,3～3,6,8,11 | 12.25 | 0 | 00:00 |
| 6 | 1,3～3,6,8,11 | 15.25 | 0 | 00:00 |
| 7 | 1,3～3,6,8,11 | 18.25 | 0 | 00:00 |
| 8 | 1,3～3,6,8,11 | 21.25 | 0 | 00:00 |
| 9 | 1,3～3,6,8,11 | 24.25 | 0 | 00:00 |
| 10 | 1,3～3,6,8,11 | 27.25 | 0 | 00:00 |
| 11 | 1,3～3,6,8,11 | 30.25 | 0 | 00:00 |
| 12 | 1,3～3,6,8,11 | 33.25 | 0 | 00:00 |
| 13 | 1,3～3,6,8,11 | 36.25 | 0 | 00:00 |
| 14 | 1,3～3,6,8,11 | 39.25 | 0 | 00:00 |
| 15 | 1,3～3,6,8,11 | 42.25 | 0 | 00:00 |
| 16 | 1,3～3,6,8,11 | 45.25 | 0 | 00:00 |

T1楼芒种日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 1 | 0.25 | 17:36～18:03 | 00:27 |
|  | 2 | 0.25 | 06:18～06:46 | 00:28 |
|  | 5 | 0.25 | 17:23～17:38 | 00:15 |
| 2 | 1 | 3.25 | 17:36～18:03 | 00:27 |
|  | 2 | 3.25 | 06:15～06:43 | 00:28 |
|  | 5 | 3.25 | 17:32～17:41 | 00:09 |
| 3 | 1 | 6.25 | 17:47～18:13 | 00:26 |
|  | 2 | 6.25 | 06:12～06:40 | 00:28 |
|  | 5 | 6.25 | 17:41～17:47 | 00:06 |
| 4 | 1 | 9.25 | 17:47～18:13 | 00:26 |
|  | 2 | 9.25 | 06:07～06:34 | 00:27 |
|  | 5 | 9.25 | 17:50～17:52 | 00:02 |
| 5 | 1 | 12.25 | 17:56～18:21 | 00:25 |
|  | 2 | 12.25 | 06:05～06:29 | 00:24 |
|  | 5 | 12.25 | 0 | 00:00 |
| 6 | 1 | 15.25 | 18:00～18:24 | 00:24 |
|  | 2 | 15.25 | 06:06～06:24 | 00:18 |
|  | 5 | 15.25 | 0 | 00:00 |
| 7 | 1 | 18.25 | 18:07～18:25 | 00:18 |
|  | 2 | 18.25 | 06:05～06:18 | 00:13 |
|  | 5 | 18.25 | 0 | 00:00 |
| 8 | 1 | 21.25 | 18:14～18:25 | 00:11 |
|  | 2 | 21.25 | 06:05～06:13 | 00:08 |
|  | 5 | 21.25 | 0 | 00:00 |
| 9 | 1 | 24.25 | 18:21～18:25 | 00:04 |
|  | 2 | 24.25 | 06:05～06:06 | 00:01 |
|  | 5 | 24.25 | 0 | 00:00 |
| 10 | 1～2,5 | 27.25 | 0 | 00:00 |
| 11 | 1～2,5 | 30.25 | 0 | 00:00 |
| 12 | 1～2,5 | 33.25 | 0 | 00:00 |
| 13 | 1～2,5 | 36.25 | 0 | 00:00 |
| 14 | 1～2,5 | 39.25 | 0 | 00:00 |
| 15 | 1～2,5 | 42.25 | 0 | 00:00 |
| 16 | 1～2,5 | 45.25 | 0 | 00:00 |

T3楼小寒日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 4 | 0.25 | 0 | 00:00 |
| 2 | 4 | 3.25 | 0 | 00:00 |
| 3 | 4 | 6.25 | 0 | 00:00 |
| 4 | 4 | 9.25 | 0 | 00:00 |
| 5 | 4 | 12.25 | 0 | 00:00 |
| 6 | 4 | 15.25 | 0 | 00:00 |
| 7 | 4 | 18.25 | 0 | 00:00 |
|  | 10 | 18.25 | 08:19～08:39 | 00:20 |
| 8 | 4 | 21.25 | 0 | 00:00 |
|  | 10 | 21.25 | 08:19～08:29 | 00:10 |
| 9 | 4,10 | 24.25 | 0 | 00:00 |
| 10 | 4,10 | 27.25 | 0 | 00:00 |
| 11 | 4,10 | 30.25 | 0 | 00:00 |
| 12 | 4,10 | 33.25 | 0 | 00:00 |
| 13 | 4,10 | 36.25 | 0 | 00:00 |
| 14 | 4,10 | 39.25 | 0 | 00:00 |
| 15 | 4,10 | 42.25 | 0 | 00:00 |
| 16 | 4,10 | 45.25 | 0 | 00:00 |

大寒日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 1,3～3,6,8,11 | 0.25 | 0 | 00:00 |
| 2 | 1,3～3,6,8,11 | 3.25 | 0 | 00:00 |
| 3 | 1,3～3,6,8,11 | 6.25 | 0 | 00:00 |
| 4 | 1,3～3,6,8,11 | 9.25 | 0 | 00:00 |
| 5 | 1,3～3,6,8,11 | 12.25 | 0 | 00:00 |
| 6 | 1,3～3,6,8,11 | 15.25 | 0 | 00:00 |
| 7 | 1,3～3,6,8,11 | 18.25 | 0 | 00:00 |
| 8 | 1,3～3,6,8,11 | 21.25 | 0 | 00:00 |
| 9 | 1,3～3,6,8,11 | 24.25 | 0 | 00:00 |
| 10 | 1,3～3,6,8,11 | 27.25 | 0 | 00:00 |
| 11 | 1,3～3,6,8,11 | 30.25 | 0 | 00:00 |
| 12 | 1,3～3,6,8,11 | 33.25 | 0 | 00:00 |
| 13 | 1,3～3,6,8,11 | 36.25 | 0 | 00:00 |
| 14 | 1,3～3,6,8,11 | 39.25 | 0 | 00:00 |
| 15 | 1,3～3,6,8,11 | 42.25 | 0 | 00:00 |
| 16 | 1,3～3,6,8,11 | 45.25 | 0 | 00:00 |

T1楼小满日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 1 | 0.25 | 17:50～18:16 | 00:26 |
|  | 2 | 0.25 | 06:24～06:31 | 00:07 |
|  | 5 | 0.25 | 17:24～17:32 | 00:08 |
| 2 | 1 | 3.25 | 17:50～18:16 | 00:26 |
|  | 2 | 3.25 | 06:22～06:32 | 00:10 |
|  | 5 | 3.25 | 17:24～17:37 | 00:13 |
| 3 | 1 | 6.25 | 17:50～18:16 | 00:26 |
|  | 2 | 6.25 | 06:19～06:32 | 00:13 |
|  | 5 | 6.25 | 17:25～17:42 | 00:17 |
| 4 | 1 | 9.25 | 17:50～18:16 | 00:26 |
|  | 2 | 9.25 | 06:15～06:32 | 00:17 |
|  | 5 | 9.25 | 17:37～17:51 | 00:14 |
| 5 | 1 | 12.25 | 17:50～18:16 | 00:26 |
|  | 2 | 12.25 | 06:12～06:32 | 00:20 |
|  | 5 | 12.25 | 17:45～17:53 | 00:08 |
| 6 | 1 | 15.25 | 17:51～18:16 | 00:25 |
|  | 2 | 15.25 | 06:08～06:32 | 00:24 |
|  | 5 | 15.25 | 17:54～17:59 | 00:05 |
| 7 | 1 | 18.25 | 17:58～18:16 | 00:18 |
|  | 2 | 18.25 | 06:05～06:27 | 00:22 |
|  | 5 | 18.25 | 18:02～18:05 | 00:03 |
| 8 | 1 | 21.25 | 18:05～18:16 | 00:11 |
|  | 2 | 21.25 | 06:01～06:21 | 00:20 |
|  | 5 | 21.25 | 0 | 00:00 |
| 9 | 1 | 24.25 | 18:13～18:16 | 00:03 |
|  | 2 | 24.25 | 05:58～06:15 | 00:17 |
|  | 5 | 24.25 | 0 | 00:00 |
| 10 | 1 | 27.25 | 0 | 00:00 |
|  | 2 | 27.25 | 05:54～06:09 | 00:15 |
|  | 5 | 27.25 | 0 | 00:00 |
| 11 | 1 | 30.25 | 0 | 00:00 |
|  | 2 | 30.25 | 05:52～06:03 | 00:11 |
|  | 5 | 30.25 | 0 | 00:00 |
| 12 | 1 | 33.25 | 0 | 00:00 |
|  | 2 | 33.25 | 05:51～05:57 | 00:06 |
|  | 5 | 33.25 | 0 | 00:00 |
| 13 | 1～2,5 | 36.25 | 0 | 00:00 |
| 14 | 1～2,5 | 39.25 | 0 | 00:00 |
| 15 | 1～2,5 | 42.25 | 0 | 00:00 |
| 16 | 1～2,5 | 45.25 | 0 | 00:00 |

T2楼大寒日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 2,9 | 0.25 | 0 | 00:00 |
| 2 | 2,9 | 3.25 | 0 | 00:00 |
| 3 | 2,9 | 6.25 | 0 | 00:00 |
| 4 | 2,9 | 9.25 | 0 | 00:00 |
| 5 | 2,9 | 12.25 | 0 | 00:00 |
| 6 | 2,9 | 15.25 | 0 | 00:00 |
| 7 | 2,9 | 18.25 | 0 | 00:00 |
| 8 | 2,9 | 21.25 | 0 | 00:00 |
| 9 | 2,9 | 24.25 | 0 | 00:00 |
| 10 | 2,9 | 27.25 | 0 | 00:00 |
| 11 | 2,9 | 30.25 | 0 | 00:00 |
| 12 | 2,9 | 33.25 | 0 | 00:00 |
| 13 | 2,9 | 36.25 | 0 | 00:00 |
| 14 | 2,9 | 39.25 | 0 | 00:00 |
| 15 | 2,9 | 42.25 | 0 | 00:00 |
| 16 | 2,9 | 45.25 | 0 | 00:00 |

T3楼大寒日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 4 | 0.25 | 0 | 00:00 |
| 2 | 4 | 3.25 | 0 | 00:00 |
| 3 | 4 | 6.25 | 0 | 00:00 |
| 4 | 4 | 9.25 | 0 | 00:00 |
| 5 | 4 | 12.25 | 0 | 00:00 |
| 6 | 4 | 15.25 | 0 | 00:00 |
| 7 | 4 | 18.25 | 0 | 00:00 |
|  | 10 | 18.25 | 08:12～08:18 | 00:06 |
| 8 | 4,10 | 21.25 | 0 | 00:00 |
| 9 | 4,10 | 24.25 | 0 | 00:00 |
| 10 | 4,10 | 27.25 | 0 | 00:00 |
| 11 | 4,10 | 30.25 | 0 | 00:00 |
| 12 | 4,10 | 33.25 | 0 | 00:00 |
| 13 | 4,10 | 36.25 | 0 | 00:00 |
| 14 | 4,10 | 39.25 | 0 | 00:00 |
| 15 | 4,10 | 42.25 | 0 | 00:00 |
| 16 | 4,10 | 45.25 | 0 | 00:00 |

冬至日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 1,3～3,6,8,11 | 0.25 | 0 | 00:00 |
| 2 | 1,3～3,6,8,11 | 3.25 | 0 | 00:00 |
| 3 | 1,3～3,6,8,11 | 6.25 | 0 | 00:00 |
| 4 | 1,3～3,6,8,11 | 9.25 | 0 | 00:00 |
| 5 | 1,3～3,6,8,11 | 12.25 | 0 | 00:00 |
| 6 | 1,3～3,6,8,11 | 15.25 | 0 | 00:00 |
| 7 | 1,3～3,6,8,11 | 18.25 | 0 | 00:00 |
| 8 | 1,3～3,6,8,11 | 21.25 | 0 | 00:00 |
| 9 | 1,3～3,6,8,11 | 24.25 | 0 | 00:00 |
| 10 | 1,3～3,6,8,11 | 27.25 | 0 | 00:00 |
| 11 | 1,3～3,6,8,11 | 30.25 | 0 | 00:00 |
| 12 | 1,3～3,6,8,11 | 33.25 | 0 | 00:00 |
| 13 | 1,3～3,6,8,11 | 36.25 | 0 | 00:00 |
| 14 | 1,3～3,6,8,11 | 39.25 | 0 | 00:00 |
| 15 | 1,3～3,6,8,11 | 42.25 | 0 | 00:00 |
| 16 | 1,3～3,6,8,11 | 45.25 | 0 | 00:00 |

T1楼立夏日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 1 | 0.25 | 17:00～17:21 | 00:21 |
|  | 2 | 0.25 | 0 | 00:00 |
|  | 5 | 0.25 | 17:45～17:47 | 00:02 |
| 2 | 1 | 3.25 | 17:06～17:26 | 00:20 |
|  | 2 | 3.25 | 0 | 00:00 |
|  | 5 | 3.25 | 17:45～17:47 | 00:02 |
| 3 | 1 | 6.25 | 17:13～17:32 | 00:19 |
|  | 2 | 6.25 | 0 | 00:00 |
|  | 5 | 6.25 | 17:45～17:47 | 00:02 |
| 4 | 1 | 9.25 | 17:20～17:37 | 00:17 |
|  | 2 | 9.25 | 0 | 00:00 |
|  | 5 | 9.25 | 17:45～17:47 | 00:02 |
| 5 | 1 | 12.25 | 17:28～17:42 | 00:14 |
|  | 2 | 12.25 | 0 | 00:00 |
|  | 5 | 12.25 | 17:45～17:47 | 00:02 |
| 6 | 1 | 15.25 | 17:37～17:44 | 00:07 |
|  | 2 | 15.25 | 0 | 00:00 |
|  | 5 | 15.25 | 17:45～17:51 | 00:06 |
| 7 | 1 | 18.25 | 17:46～17:50 | 00:04 |
|  | 2 | 18.25 | 0 | 00:00 |
|  | 5 | 18.25 | 17:45～17:56 | 00:11 |
| 8 | 1 | 21.25 | 18:01～18:04 | 00:03 |
|  | 2 | 21.25 | 0 | 00:00 |
|  | 5 | 21.25 | 17:52～18:02 | 00:10 |
| 9 | 1 | 24.25 | 18:01～18:04 | 00:03 |
|  | 2 | 24.25 | 06:08～06:11 | 00:03 |
|  | 5 | 24.25 | 18:00～18:04 | 00:04 |
| 10 | 1 | 27.25 | 0 | 00:00 |
|  | 2 | 27.25 | 06:05～06:11 | 00:06 |
|  | 5 | 27.25 | 0 | 00:00 |
| 11 | 1 | 30.25 | 0 | 00:00 |
|  | 2 | 30.25 | 06:02～06:11 | 00:09 |
|  | 5 | 30.25 | 0 | 00:00 |
| 12 | 1 | 33.25 | 0 | 00:00 |
|  | 2 | 33.25 | 05:58～06:09 | 00:11 |
|  | 5 | 33.25 | 0 | 00:00 |
| 13 | 1 | 36.25 | 0 | 00:00 |
|  | 2 | 36.25 | 05:56～06:03 | 00:07 |
|  | 5 | 36.25 | 0 | 00:00 |
| 14 | 1 | 39.25 | 0 | 00:00 |
|  | 2 | 39.25 | 05:56～05:57 | 00:01 |
|  | 5 | 39.25 | 0 | 00:00 |
| 15 | 1～2,5 | 42.25 | 0 | 00:00 |
| 16 | 1～2,5 | 45.25 | 0 | 00:00 |

T2楼立春日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 2,9 | 0.25 | 0 | 00:00 |
| 2 | 2,9 | 3.25 | 0 | 00:00 |
| 3 | 2,9 | 6.25 | 0 | 00:00 |
| 4 | 2,9 | 9.25 | 0 | 00:00 |
| 5 | 2,9 | 12.25 | 0 | 00:00 |
| 6 | 2,9 | 15.25 | 0 | 00:00 |
| 7 | 2,9 | 18.25 | 0 | 00:00 |
| 8 | 2,9 | 21.25 | 0 | 00:00 |
| 9 | 2,9 | 24.25 | 0 | 00:00 |
| 10 | 2,9 | 27.25 | 0 | 00:00 |
| 11 | 2,9 | 30.25 | 0 | 00:00 |
| 12 | 2,9 | 33.25 | 0 | 00:00 |
| 13 | 2,9 | 36.25 | 0 | 00:00 |
| 14 | 2,9 | 39.25 | 0 | 00:00 |
| 15 | 2,9 | 42.25 | 0 | 00:00 |
| 16 | 2,9 | 45.25 | 0 | 00:00 |

T3楼立春日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 4 | 0.25 | 0 | 00:00 |
| 2 | 4 | 3.25 | 0 | 00:00 |
| 3 | 4 | 6.25 | 0 | 00:00 |
| 4 | 4 | 9.25 | 0 | 00:00 |
| 5 | 4 | 12.25 | 0 | 00:00 |
| 6 | 4 | 15.25 | 0 | 00:00 |
| 7 | 4,10 | 18.25 | 0 | 00:00 |
| 8 | 4,10 | 21.25 | 0 | 00:00 |
| 9 | 4,10 | 24.25 | 0 | 00:00 |
| 10 | 4,10 | 27.25 | 0 | 00:00 |
| 11 | 4,10 | 30.25 | 0 | 00:00 |
| 12 | 4,10 | 33.25 | 0 | 00:00 |
| 13 | 4,10 | 36.25 | 0 | 00:00 |
| 14 | 4,10 | 39.25 | 0 | 00:00 |
| 15 | 4,10 | 42.25 | 0 | 00:00 |
| 16 | 4,10 | 45.25 | 0 | 00:00 |

雨水日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 1,3～3,6,8,11 | 0.25 | 0 | 00:00 |
| 2 | 1,3～3,6,8,11 | 3.25 | 0 | 00:00 |
| 3 | 1,3～3,6,8,11 | 6.25 | 0 | 00:00 |
| 4 | 1,3～3,6,8,11 | 9.25 | 0 | 00:00 |
| 5 | 1,3～3,6,8,11 | 12.25 | 0 | 00:00 |
| 6 | 1,3～3,6,8,11 | 15.25 | 0 | 00:00 |
| 7 | 1,3～3,6,8,11 | 18.25 | 0 | 00:00 |
| 8 | 1,3～3,6,8,11 | 21.25 | 0 | 00:00 |
| 9 | 1,3～3,6,8,11 | 24.25 | 0 | 00:00 |
| 10 | 1,3～3,6,8,11 | 27.25 | 0 | 00:00 |
| 11 | 1,3～3,6,8,11 | 30.25 | 0 | 00:00 |
| 12 | 1,3～3,6,8,11 | 33.25 | 0 | 00:00 |
| 13 | 1,3～3,6,8,11 | 36.25 | 0 | 00:00 |
| 14 | 1,3～3,6,8,11 | 39.25 | 0 | 00:00 |
| 15 | 1,3～3,6,8,11 | 42.25 | 0 | 00:00 |
| 16 | 1,3～3,6,8,11 | 45.25 | 0 | 00:00 |

T1楼谷雨日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 1 | 0.25 | 16:53～17:18 06:13～06:24 | 00:25 |
|  | 2,5 | 0.25 | 0 | 00:00 |
| 2 | 1 | 3.25 | 16:59～17:23 06:13～06:30 | 00:24 |
|  | 2,5 | 3.25 | 0 | 00:00 |
| 3 | 1 | 6.25 | 17:05～17:28 06:17～06:35 | 00:23 |
|  | 2,5 | 6.25 | 0 | 00:00 |
| 4 | 1 | 9.25 | 17:10～17:32 06:21～06:40 | 00:22 |
|  | 2,5 | 9.25 | 0 | 00:00 |
| 5 | 1 | 12.25 | 17:14～17:35 06:24～06:42 | 00:21 |
|  | 2,5 | 12.25 | 0 | 00:00 |
| 6 | 1 | 15.25 | 17:20～17:40 06:29～06:32 | 00:20 |
|  | 2,5 | 15.25 | 0 | 00:00 |
| 7 | 1 | 18.25 | 17:27～17:45 | 00:18 |
|  | 2,5 | 18.25 | 0 | 00:00 |
| 8 | 1 | 21.25 | 17:35～17:47 | 00:12 |
|  | 2,5 | 21.25 | 0 | 00:00 |
| 9 | 1 | 24.25 | 17:41～17:47 | 00:06 |
|  | 2,5 | 24.25 | 0 | 00:00 |
| 10 | 1～2,5 | 27.25 | 0 | 00:00 |
| 11 | 1～2,5 | 30.25 | 0 | 00:00 |
| 12 | 1～2,5 | 33.25 | 0 | 00:00 |
| 13 | 1～2,5 | 36.25 | 0 | 00:00 |
| 14 | 1～2,5 | 39.25 | 0 | 00:00 |
| 15 | 1～2,5 | 42.25 | 0 | 00:00 |
| 16 | 1～2,5 | 45.25 | 0 | 00:00 |

T2楼雨水日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 2,9 | 0.25 | 0 | 00:00 |
| 2 | 2,9 | 3.25 | 0 | 00:00 |
| 3 | 2,9 | 6.25 | 0 | 00:00 |
| 4 | 2,9 | 9.25 | 0 | 00:00 |
| 5 | 2,9 | 12.25 | 0 | 00:00 |
| 6 | 2,9 | 15.25 | 0 | 00:00 |
| 7 | 2,9 | 18.25 | 0 | 00:00 |
| 8 | 2,9 | 21.25 | 0 | 00:00 |
| 9 | 2,9 | 24.25 | 0 | 00:00 |
| 10 | 2,9 | 27.25 | 0 | 00:00 |
| 11 | 2,9 | 30.25 | 0 | 00:00 |
| 12 | 2,9 | 33.25 | 0 | 00:00 |
| 13 | 2,9 | 36.25 | 0 | 00:00 |
| 14 | 2,9 | 39.25 | 0 | 00:00 |
| 15 | 2,9 | 42.25 | 0 | 00:00 |
| 16 | 2,9 | 45.25 | 0 | 00:00 |

T3楼清明日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 4 | 0.25 | 0 | 00:00 |
| 2 | 4 | 3.25 | 0 | 00:00 |
| 3 | 4 | 6.25 | 0 | 00:00 |
| 4 | 4 | 9.25 | 0 | 00:00 |
| 5 | 4 | 12.25 | 0 | 00:00 |
| 6 | 4 | 15.25 | 0 | 00:00 |
| 7 | 4,10 | 18.25 | 0 | 00:00 |
| 8 | 4,10 | 21.25 | 0 | 00:00 |
| 9 | 4,10 | 24.25 | 0 | 00:00 |
| 10 | 4,10 | 27.25 | 0 | 00:00 |
| 11 | 4,10 | 30.25 | 0 | 00:00 |
| 12 | 4,10 | 33.25 | 0 | 00:00 |
| 13 | 4,10 | 36.25 | 0 | 00:00 |
| 14 | 4,10 | 39.25 | 0 | 00:00 |
| 15 | 4,10 | 42.25 | 0 | 00:00 |
| 16 | 4,10 | 45.25 | 0 | 00:00 |

惊蛰日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 1,3～3 | 0.25 | 0 | 00:00 |
|  | 6 | 0.25 | 07:31～07:34 | 00:03 |
|  | 8,11 | 0.25 | 0 | 00:00 |
| 2 | 1,3～3 | 3.25 | 0 | 00:00 |
|  | 6 | 3.25 | 07:31～07:34 | 00:03 |
|  | 8,11 | 3.25 | 0 | 00:00 |
| 3 | 1,3～3 | 6.25 | 0 | 00:00 |
|  | 6 | 6.25 | 07:31～07:34 | 00:03 |
|  | 8,11 | 6.25 | 0 | 00:00 |
| 4 | 1,3～3 | 9.25 | 0 | 00:00 |
|  | 6 | 9.25 | 07:31～07:34 | 00:03 |
|  | 8,11 | 9.25 | 0 | 00:00 |
| 5 | 1,3～3 | 12.25 | 0 | 00:00 |
|  | 6 | 12.25 | 07:28～07:34 | 00:06 |
|  | 8,11 | 12.25 | 0 | 00:00 |
| 6 | 1,3～3 | 15.25 | 0 | 00:00 |
|  | 6 | 15.25 | 07:25～07:35 | 00:10 |
|  | 8,11 | 15.25 | 0 | 00:00 |
| 7 | 1,3～3 | 18.25 | 0 | 00:00 |
|  | 6 | 18.25 | 07:21～07:32 | 00:11 |
|  | 8,11 | 18.25 | 0 | 00:00 |
| 8 | 1,3～3 | 21.25 | 0 | 00:00 |
|  | 6 | 21.25 | 07:13～07:20 | 00:07 |
|  | 8,11 | 21.25 | 0 | 00:00 |
| 9 | 1,3～3 | 24.25 | 0 | 00:00 |
|  | 6 | 24.25 | 07:10～07:13 | 00:03 |
|  | 8,11 | 24.25 | 0 | 00:00 |
| 10 | 1,3～3,6,8,11 | 27.25 | 0 | 00:00 |
| 11 | 1,3～3,6,8,11 | 30.25 | 0 | 00:00 |
| 12 | 1,3～3,6,8,11 | 33.25 | 0 | 00:00 |
| 13 | 1,3～3,6,8,11 | 36.25 | 0 | 00:00 |
| 14 | 1,3～3,6,8,11 | 39.25 | 0 | 00:00 |
| 15 | 1,3～3,6,8,11 | 42.25 | 0 | 00:00 |
| 16 | 1,3～3,6,8,11 | 45.25 | 0 | 00:00 |

T1楼清明日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 1 | 0.25 | 17:09～17:30 | 00:21 |
|  | 2 | 0.25 | 0 | 00:00 |
|  | 5 | 0.25 | 07:09～07:15 | 00:06 |
| 2 | 1 | 3.25 | 17:09～17:30 | 00:21 |
|  | 2 | 3.25 | 0 | 00:00 |
|  | 5 | 3.25 | 07:04～07:15 | 00:11 |
| 3 | 1 | 6.25 | 17:09～17:30 | 00:21 |
|  | 2 | 6.25 | 0 | 00:00 |
|  | 5 | 6.25 | 06:58～07:14 | 00:16 |
| 4 | 1 | 9.25 | 17:09～17:30 | 00:21 |
|  | 2 | 9.25 | 0 | 00:00 |
|  | 5 | 9.25 | 06:54～07:04 | 00:10 |
| 5 | 1 | 12.25 | 17:09～17:30 | 00:21 |
|  | 2 | 12.25 | 0 | 00:00 |
|  | 5 | 12.25 | 06:52～07:02 | 00:10 |
| 6 | 1 | 15.25 | 17:09～17:30 | 00:21 |
|  | 2 | 15.25 | 0 | 00:00 |
|  | 5 | 15.25 | 06:47～06:53 | 00:06 |
| 7 | 1 | 18.25 | 17:12～17:30 | 00:18 |
|  | 2 | 18.25 | 0 | 00:00 |
|  | 5 | 18.25 | 06:43～06:44 | 00:01 |
| 8 | 1 | 21.25 | 17:19～17:30 | 00:11 |
|  | 2,5 | 21.25 | 0 | 00:00 |
| 9 | 1 | 24.25 | 17:26～17:30 | 00:04 |
|  | 2,5 | 24.25 | 0 | 00:00 |
| 10 | 1～2,5 | 27.25 | 0 | 00:00 |
| 11 | 1～2,5 | 30.25 | 0 | 00:00 |
| 12 | 1～2,5 | 33.25 | 0 | 00:00 |
| 13 | 1～2,5 | 36.25 | 0 | 00:00 |
| 14 | 1～2,5 | 39.25 | 0 | 00:00 |
| 15 | 1～2,5 | 42.25 | 0 | 00:00 |
| 16 | 1～2,5 | 45.25 | 0 | 00:00 |

T1楼夏至日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 1 | 0.25 | 17:32～17:59 | 00:27 |
|  | 2 | 0.25 | 06:18～06:46 | 00:28 |
|  | 5 | 0.25 | 17:28～17:37 | 00:09 |
| 2 | 1 | 3.25 | 17:46～18:12 | 00:26 |
|  | 2 | 3.25 | 06:15～06:43 | 00:28 |
|  | 5 | 3.25 | 17:37～17:42 | 00:05 |
| 3 | 1 | 6.25 | 17:46～18:12 | 00:26 |
|  | 2 | 6.25 | 06:10～06:37 | 00:27 |
|  | 5 | 6.25 | 17:47～17:48 | 00:01 |
| 4 | 1 | 9.25 | 17:55～18:20 | 00:25 |
|  | 2 | 9.25 | 06:10～06:32 | 00:22 |
|  | 5 | 9.25 | 0 | 00:00 |
| 5 | 1 | 12.25 | 17:55～18:20 | 00:25 |
|  | 2 | 12.25 | 06:10～06:27 | 00:17 |
|  | 5 | 12.25 | 0 | 00:00 |
| 6 | 1 | 15.25 | 18:02～18:26 | 00:24 |
|  | 2 | 15.25 | 06:11～06:22 | 00:11 |
|  | 5 | 15.25 | 0 | 00:00 |
| 7 | 1 | 18.25 | 18:10～18:28 | 00:18 |
|  | 2 | 18.25 | 06:10～06:16 | 00:06 |
|  | 5 | 18.25 | 0 | 00:00 |
| 8 | 1 | 21.25 | 18:16～18:28 | 00:12 |
|  | 2,5 | 21.25 | 0 | 00:00 |
| 9 | 1 | 24.25 | 18:24～18:28 | 00:04 |
|  | 2,5 | 24.25 | 0 | 00:00 |
| 10 | 1～2,5 | 27.25 | 0 | 00:00 |
| 11 | 1～2,5 | 30.25 | 0 | 00:00 |
| 12 | 1～2,5 | 33.25 | 0 | 00:00 |
| 13 | 1～2,5 | 36.25 | 0 | 00:00 |
| 14 | 1～2,5 | 39.25 | 0 | 00:00 |
| 15 | 1～2,5 | 42.25 | 0 | 00:00 |
| 16 | 1～2,5 | 45.25 | 0 | 00:00 |

T2楼惊蛰日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 2,9 | 0.25 | 0 | 00:00 |
| 2 | 2,9 | 3.25 | 0 | 00:00 |
| 3 | 2,9 | 6.25 | 0 | 00:00 |
| 4 | 2,9 | 9.25 | 0 | 00:00 |
| 5 | 2,9 | 12.25 | 0 | 00:00 |
| 6 | 2,9 | 15.25 | 0 | 00:00 |
| 7 | 2,9 | 18.25 | 0 | 00:00 |
| 8 | 2,9 | 21.25 | 0 | 00:00 |
| 9 | 2,9 | 24.25 | 0 | 00:00 |
| 10 | 2,9 | 27.25 | 0 | 00:00 |
| 11 | 2,9 | 30.25 | 0 | 00:00 |
| 12 | 2,9 | 33.25 | 0 | 00:00 |
| 13 | 2,9 | 36.25 | 0 | 00:00 |
| 14 | 2,9 | 39.25 | 0 | 00:00 |
| 15 | 2,9 | 42.25 | 0 | 00:00 |
| 16 | 2,9 | 45.25 | 0 | 00:00 |

T3楼惊蛰日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 4 | 0.25 | 0 | 00:00 |
| 2 | 4 | 3.25 | 0 | 00:00 |
| 3 | 4 | 6.25 | 0 | 00:00 |
| 4 | 4 | 9.25 | 0 | 00:00 |
| 5 | 4 | 12.25 | 0 | 00:00 |
| 6 | 4 | 15.25 | 0 | 00:00 |
| 7 | 4,10 | 18.25 | 0 | 00:00 |
| 8 | 4,10 | 21.25 | 0 | 00:00 |
| 9 | 4,10 | 24.25 | 0 | 00:00 |
| 10 | 4,10 | 27.25 | 0 | 00:00 |
| 11 | 4,10 | 30.25 | 0 | 00:00 |
| 12 | 4,10 | 33.25 | 0 | 00:00 |
| 13 | 4,10 | 36.25 | 0 | 00:00 |
| 14 | 4,10 | 39.25 | 0 | 00:00 |
| 15 | 4,10 | 42.25 | 0 | 00:00 |
| 16 | 4,10 | 45.25 | 0 | 00:00 |

## 路反射表

分析计算日期设置中参与计算的典型日下，玻璃幕墙对道路上驾驶员产生连续有害反射光的最大长度，超标数据以灰色底纹显示。

玻璃幕墙对驾驶员连续有害反射分析表

| 道路名称 | 计算日期 | 计算时段 | 最大受影响长度(米) | 对应时间 | 反射幕墙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路1 | 12月22日(冬至) | 08:23～15:37 | 18.0 | 09:45:50～09:45:55 | MQ10 |
|  | 1月 6日(小寒) | 08:19～15:41 | 15.0 | 09:38:25～09:38:45 | MQ10 |
|  | 1月20日(大寒) | 08:07～15:53 | 8.0 | 09:01:00～09:03:20 09:04:50～09:06:25 09:08:35～09:09:25 09:12:20～09:12:25 09:20:45～09:21:45 | MQ07 MQ10 |
|  | 2月 4日(立春) | 07:50～16:10 | 10.0 | 08:45:25～08:46:40 08:49:20～08:49:55 | MQ07 |
|  | 2月19日(雨水) | 07:30～16:30 | 12.0 | 08:23:15～08:24:05 08:25:40～08:27:25 08:29:45～08:30:40 | MQ07 |
|  | 3月 6日(惊蛰) | 07:10～16:50 | 15.0 | 08:01:40～08:02:30 | MQ07 |
|  | 3月21日(春分) | 06:49～17:11 | 18.0 | 07:38:40～07:39:40 07:42:30～07:42:45 | MQ07 |
|  | 4月 5日(清明) | 06:30～17:30 | 21.0 | 07:13:45～07:17:20 07:18:15～07:19:55 07:21:45～07:22:40 | MQ07 |
|  | 4月20日(谷雨) | 06:13～17:47 | 27.0 | 06:46:05～06:47:50 06:48:30～06:50:00 06:51:25～06:52:10 | MQ07 |
|  | 5月 6日(立夏) | 05:56～18:04 | 37.0 | 05:56:02～05:57:05 05:57:30～05:58:25 05:59:10～05:59:45 06:00:55～06:01:00 | MQ07 |
|  | 5月21日(小满) | 05:44～18:16 | 44.0 | 05:44:02～05:44:20 05:45:10 | MQ07 |
|  | 6月 6日(芒种) | 05:35～18:25 | 57.0 | 05:35:10～05:35:20 | MQ07 |
|  | 6月22日(夏至) | 05:32～18:28 | 63.0 | 05:32:10～05:32:15 | MQ07 |
| 道路1 | 12月22日(冬至) | 08:23～15:37 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 1月 6日(小寒) | 08:19～15:41 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 1月20日(大寒) | 08:07～15:53 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 2月 4日(立春) | 07:50～16:10 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 2月19日(雨水) | 07:30～16:30 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 3月 6日(惊蛰) | 07:10～16:50 | 24.0 | 16:49:25～16:49:45 | MQ09 |
|  | 3月21日(春分) | 06:49～17:11 | 29.0 | 16:58:00 16:59:00～16:59:10 17:00:05～17:00:15 17:01:05～17:01:25 17:02:05～17:02:25 17:03:05～17:03:25 17:04:05～17:04:20 17:05:05～17:05:20 17:06:05～17:06:15 17:07:00～17:07:10 17:08:00～17:08:05 17:08:55～17:09:00 17:09:50～17:09:55 17:10:45～17:10:50 | MQ09 MQ11 |
|  | 4月 5日(清明) | 06:30～17:30 | 62.1 | 06:45:50～06:45:55 | MQ08 |
|  | 4月20日(谷雨) | 06:13～17:47 | 51.1 | 17:46:05 17:46:20～17:46:25 17:46:40～17:46:58 | MQ11 |
|  | 5月 6日(立夏) | 05:56～18:04 | 30.0 | 06:48:45 06:49:30～06:49:35 06:50:10～06:50:30 06:50:55～06:51:05 | MQ08 MQ07 |
|  | 5月21日(小满) | 05:44～18:16 | 25.0 | 06:01:00～06:01:45 06:06:05～06:08:10 06:11:05～06:14:20 06:16:05～06:20:25 06:20:55～06:23:30 06:25:45～06:26:10 | MQ07 MQ10 |
|  | 6月 6日(芒种) | 05:35～18:25 | 25.0 | 06:15:40～06:16:30 06:20:55～06:23:05 06:26:05～06:29:25 06:31:10～06:32:00 | MQ07 |
|  | 6月22日(夏至) | 05:32～18:28 | 25.0 | 06:20:55～06:21:45 06:26:15～06:28:20 | MQ07 |

## 最不利路段

由路反射表计算结果可知，该项目玻璃幕墙光污染最长的受影响路段为6月22日(夏至)日时的道路1道路，受影响最大长度为63米。

# 评价结论

本项目依据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019的8.2.7条控制玻璃幕墙光污染的评价指标进行分析，包括玻璃幕墙反射光对周边建筑窗台的连续滞留时间以及对受影响最不利路段长度，具体分析结果及得分情况如下表所示：

| 标准项 | 分析结果 | 标准要求上限 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大受影响长度（米） | 63 | 100 | 5 |
| 最长滞留时间（分钟） | 28 | 30 |  |