一、水质在线监测系统介绍

水是人类赖以生存与经济社会发展不可替代的基础性资源，也是生存环境的基本要素。通过我们的水质自动在线监测系统对水资源的监测，可以及时了解水量和水质的动态变化，从而为制订水资源的开发利用保护及水害预警提供科学依据。水质在线监测系统可实现对各监测点的远程实时数据采集和分析处理，对可能出现的问题及时进行了解，在线水质监测系统为研究分析者提供可靠的数据服务，为决策者提供理论依据，为管理人员提供快捷、方便的日常操作与维护管理。

二、自动水质监测站配置参数表

水质传感器参数

| 名称 | 测量范围 | 准确度 | 防护等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| PH值传感器 | 0-14PH | ±0.02PH | IP68 |
| 溶解氧传感器 | 0-20mg/L | ±2%F.S. | IP68 |
| 在线电导率/盐度传感器 | 0-2000uS/cm | ±1.5%F.S | IP68 |
| 浊度传感器 | 0-1000NTU | ±0.3NTU | IP68 |
| ORP传感器 | 1500-1500mV | ±3mV | IP68 |
| 氨氮传感器 | 0-1000mg/l NH4-N（不低于100ppm） | 测量值的±5%，或者±0.3mg/L | IP68 |
| 水温传感器 | -40-80℃ | ±0.2℃ | IP68 |

水质自动监测站选配要素

| 名称 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气温度传感器 | -40～80℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
| 大气湿度传感器 | 0～100%RH | 1%RH | ±3%RH |
| 大气压力传感器 | 10～1100mbar | 0.1hpa | ±0.3hpa |
| 风速传感器 | 0～70m/s | 0.1m/s | ±（0.3+0.03V）m/s |
| 风向传感器 | 0～360° | 1° | ±3° |
| 降雨量传感器 | 0～999.9mm | 0.2mm | ±4% |
| 蒸发传感器 | 0～100mm | 0.1mm | ±1％ |
| 水位传感器 | 0-100m |  | ±0.5％FS |

三、自动水质监测设备功能特点

1、数据采集仪：负责采集前端传感器数据，以及摄像机监测的图像、视频数据，并加以处理后通过无线通讯模块转发。

2、水质监测仪器：PH值、电导率、溶解氧、浊度、氨氮、ORP、水温等水质要素。

3、通讯系统：提供有线通讯串口通讯（RS232、RS485）、无线GPRS通讯等通讯方式。

4、数据处理中心：

4.1数据监控：可以对现场进行实时监控，将实时数据以数字、统计图、曲线等显示在软件上，客户可自由设置数据上传时间，并保存上传的数据。实时监测站点的环境因子状态。

4.2历史数据存储、查询、导出功能：软件可以根据客户设置的间隔时间来保存历史数据，并可查询相应时间内的历史数据，以各种报表方式导出。

4.3上级中心点可通过客户端模式或调用数据库来查看监测点状态，软件可根据客户需要设置相应要素报警。

5、监视设备：

5.1根据客户需求，可以配套多种户内、户外显示屏。

5.2在监控点处，安装摄像头，显示当前监测点的状态，并将其发送到数据中心。

6、供电和防雷设备：

6.1多种供电选择方案，适合各类不同环境，实现对现场气象站供电。

6.2系统采用防雷击设计，可最大程度避免或减少雷击造成的影响。

6.3控制系统采用低功耗设计方案，使用太阳能供电。