建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | “绿帆筑苑”文化艺术中心设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 黑龙江-哈尔滨 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2022年12月14日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 |  |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 |  |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	4

4	规定性指标检查	12

4.1	工程材料	12

4.2	围护结构作法简要说明	13

4.3	体形系数	13

4.4	窗墙比	14

4.4.1	窗墙比	14

4.4.2	外窗表	14

4.5	天窗	16

4.5.1	天窗屋顶比	16

4.5.2	天窗类型	16

4.6	屋顶构造	16

4.6.1	屋顶构造一	16

4.7	外墙构造	17

4.7.1	外墙相关构造	17

4.7.2	外墙主断面传热系数的修正系数ψ	17

4.7.3	外墙平均热工特性	18

4.8	挑空楼板构造	18

4.8.1	挑空楼板构造一	18

4.9	地下车库与供暖房间之间的楼板	19

4.10	采暖与非采暖隔墙	19

4.11	外窗热工	19

4.11.1	外窗构造	19

4.11.2	平均传热系数	19

4.11.3	总体热工性能	21

4.12	周边地面构造	22

4.13	采暖地下室外墙构造	22

4.14	变形缝	22

4.15	可开启窗扇	22

4.16	非中空窗面积比	23

4.17	规定性指标检查结论	23

建筑概况

| 工程名称 | 文化艺术中心 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 黑龙江-哈尔滨 |  |
| 地理位置 | 北纬：46.00° | 东经：126.61° |
| 气候分区 | 严寒B区 |  |
| 建筑面积 | 地上13990㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上8 地下0 |  |
| 建筑高度 | 43.2m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 80593.43 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 10372.34 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 | 框架结构 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

7层平面

8层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 防水层 | － | － | － | － | － |  |
| 找坡层 | － | － | － | － | － |  |
| 聚苯板 | 0.042 | 0.330 | 20.0 | 1780.0 | 0.0000 |  |
| 混凝土多孔砖(190八孔砖） | 0.620 | 5.480 | 1450.0 | 459.3 | 0.0010 |  |
| 专用饰面砂浆与涂料 | － | － | － | － | － |  |
| 玻璃纤维网络布 | － | － | － | － | － |  |
| 刚性或块体保护层 | － | － | － | － | － |  |
| 挤塑聚苯板（1） | 0.033 | 0.347 | 28.0 | 1790.0 | 0.0000 |  |
| 承重混凝土空心砌块 | 0.950 | 8.430 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

刚性或块体保护层 20mm＋挤塑聚苯板（1） 135mm＋防水层 20mm＋水泥砂浆 20mm＋找坡层 20mm＋混凝土多孔砖(190八孔砖） 120mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

专用饰面砂浆与涂料 10mm＋玻璃纤维网络布 3mm＋聚苯板 140mm＋水泥砂浆 15mm＋承重混凝土空心砌块 190mm＋石灰砂浆 20mm

3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

专用饰面砂浆与涂料 3mm＋玻璃纤维网络布 3mm＋聚苯板 140mm＋水泥砂浆 15mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 外窗构造：80系列七腔三密封（5 +14Ar+-4 +12A1H-5 单银 Low-E+V (0.15) +5）：

传热系数1.100W/m^2.K，太阳得热系数0.278

体形系数

| 外表面积 | 10372.34 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 80593.43 |
| 体形系数 | 0.13 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.3条 |
| 标准要求 | 严寒和寒冷地区体形系数应符合表3.1.3的规定(s≤0.40) |
| 结论 | 满足 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 2102.10 | 2113.02 | 0.99 |
| 北向 | 北-默认立面 | 2201.62 | 2201.62 | 1.00 |
| 东向 | 东-默认立面 | 1560.57 | 1568.13 | 1.00 |
| 西向 | 西-默认立面 | 2053.58 | 2068.15 | 0.99 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 2102.10 |  | 0.37×5.40 | 1 | 1 | 1.98 | 1.98 |
|  |  |  | 1.80×3.30 | 1 | 2 | 5.94 | 11.88 |
|  |  |  | 3.83×5.40 | 1 | 1 | 20.70 | 20.70 |
|  |  |  | 0.15×5.40 | 1 | 2 | 0.81 | 1.62 |
|  |  |  | 1.60×3.30 | 1 | 1 | 5.28 | 5.28 |
|  |  |  | 14.70×5.40 | 1 | 1 | 79.38 | 79.38 |
|  |  |  | 1.14×5.40 | 1 | 1 | 6.13 | 6.13 |
|  |  |  | 0.36×5.40 | 1 | 1 | 1.97 | 1.97 |
|  |  |  | 4.17×5.40 | 1 | 1 | 22.53 | 22.53 |
|  |  |  | 9.23×5.40 | 1 | 1 | 49.83 | 49.83 |
|  |  |  | 2.40×5.40 | 1~2 | 2 | 12.96 | 25.92 |
|  |  |  | 11.40×5.40 | 2~8 | 7 | 61.56 | 430.92 |
|  |  |  | 11.20×5.40 | 2~8 | 17 | 60.48 | 1028.16 |
|  |  |  | 7.47×5.40 | 2 | 1 | 40.35 | 40.35 |
|  |  |  | 3.73×5.40 | 2 | 1 | 20.13 | 20.13 |
|  |  |  | 11.00×5.40 | 2 | 1 | 59.40 | 59.40 |
|  |  |  | 3.00×5.40 | 3 | 1 | 16.20 | 16.20 |
|  |  |  | 5.40×5.40 | 3~8 | 6 | 29.16 | 174.96 |
|  |  |  | 19.40×5.40 | 3 | 1 | 104.76 | 104.76 |
| 北向 | 北-默认立面 2201.62 |  | 25.15×5.40 | 1 | 1 | 135.84 | 135.84 |
|  |  |  | 16.21×5.40 | 1 | 1 | 87.56 | 87.56 |
|  |  |  | 4.90×5.40 | 1 | 1 | 26.46 | 26.46 |
|  |  |  | 26.11×5.40 | 2 | 1 | 141.00 | 141.00 |
|  |  |  | 14.58×5.40 | 2 | 1 | 78.71 | 78.71 |
|  |  |  | 10.40×5.40 | 2 | 1 | 56.16 | 56.16 |
|  |  |  | 42.82×5.40 | 3 | 1 | 231.25 | 231.25 |
|  |  |  | 8.90×5.40 | 3~8 | 6 | 48.06 | 288.36 |
|  |  |  | 13.93×5.40 | 4~8 | 5 | 75.23 | 376.14 |
|  |  |  | 10.73×5.40 | 4 | 1 | 57.94 | 57.94 |
|  |  |  | 18.16×5.40 | 4 | 1 | 98.09 | 98.09 |
|  |  |  | 11.56×5.40 | 5~8 | 4 | 62.41 | 249.64 |
|  |  |  | 17.34×5.40 | 5~8 | 4 | 93.62 | 374.47 |
| 东向 | 东-默认立面 1560.57 |  | 1.25×5.40 | 1 | 1 | 6.74 | 6.74 |
|  |  |  | 5.55×5.40 | 1 | 1 | 29.95 | 29.95 |
|  |  |  | 1.80×3.30 | 1 | 2 | 5.94 | 11.88 |
|  |  |  | 1.80×5.40 | 1 | 1 | 9.72 | 9.72 |
|  |  |  | 4.36×5.40 | 1 | 1 | 23.55 | 23.55 |
|  |  |  | 1.81×5.40 | 1 | 1 | 9.77 | 9.77 |
|  |  |  | 3.29×5.40 | 1 | 1 | 17.77 | 17.77 |
|  |  |  | 3.10×5.40 | 1 | 1 | 16.74 | 16.74 |
|  |  |  | 4.30×5.40 | 1 | 1 | 23.22 | 23.22 |
|  |  |  | 4.34×5.40 | 2 | 1 | 23.42 | 23.42 |
|  |  |  | 15.30×5.40 | 2 | 1 | 82.62 | 82.62 |
|  |  |  | 12.50×5.40 | 2 | 1 | 67.50 | 67.50 |
|  |  |  | 7.15×5.40 | 3 | 1 | 38.61 | 38.61 |
|  |  |  | 3.85×5.40 | 3 | 1 | 20.79 | 20.79 |
|  |  |  | 16.30×5.40 | 3 | 1 | 88.02 | 88.02 |
|  |  |  | 10.90×5.40 | 3 | 1 | 58.86 | 58.86 |
|  |  |  | 5.91×5.40 | 4 | 1 | 31.91 | 31.91 |
|  |  |  | 5.09×5.40 | 4 | 1 | 27.49 | 27.49 |
|  |  |  | 14.40×5.40 | 4~8 | 5 | 77.76 | 388.80 |
|  |  |  | 1.90×5.40 | 4~8 | 5 | 10.26 | 51.30 |
|  |  |  | 0.50×5.40 | 4~8 | 5 | 2.70 | 13.50 |
|  |  |  | 10.40×5.40 | 4~8 | 5 | 56.16 | 280.80 |
|  |  |  | 8.60×5.40 | 5~8 | 4 | 46.44 | 185.76 |
|  |  |  | 2.40×5.40 | 5~8 | 4 | 12.96 | 51.84 |
| 西向 | 西-默认立面 2053.58 |  | 0.60×5.40 | 1~2 | 2 | 3.24 | 6.48 |
|  |  |  | 9.10×5.40 | 1 | 1 | 49.12 | 49.12 |
|  |  |  | 1.80×3.30 | 1 | 1 | 5.94 | 5.94 |
|  |  |  | 7.05×5.40 | 1 | 1 | 38.09 | 38.09 |
|  |  |  | 5.11×5.40 | 1 | 1 | 27.62 | 27.62 |
|  |  |  | 7.20×5.40 | 1,4~8 | 11 | 38.88 | 427.68 |
|  |  |  | 12.80×5.40 | 1 | 1 | 69.12 | 69.12 |
|  |  |  | 16.48×5.40 | 2 | 1 | 89.01 | 89.01 |
|  |  |  | 9.63×5.40 | 2 | 1 | 51.98 | 51.98 |
|  |  |  | 6.70×5.40 | 2 | 1 | 36.18 | 36.18 |
|  |  |  | 11.20×5.40 | 2 | 1 | 60.48 | 60.48 |
|  |  |  | 0.10×5.40 | 2 | 1 | 0.54 | 0.54 |
|  |  |  | 17.72×5.40 | 3 | 1 | 95.69 | 95.69 |
|  |  |  | 11.05×5.40 | 3 | 1 | 59.67 | 59.67 |
|  |  |  | 20.00×5.40 | 3 | 1 | 108.00 | 108.00 |
|  |  |  | 19.17×5.40 | 4~8 | 5 | 103.52 | 517.59 |
|  |  |  | 2.40×5.40 | 4~8 | 10 | 12.96 | 129.60 |
|  |  |  | 10.40×5.40 | 4~8 | 5 | 56.16 | 280.80 |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 刚性或块体保护层 | 20 | － | － | － | － | － |
| 挤塑聚苯板（1） | 135 | 0.033 | 0.347 | 1.14 | 3.589 | 1.420 |
| 防水层 | 20 | － | － | － | － | － |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 找坡层 | 20 | － | － | － | － | － |
| 混凝土多孔砖(190八孔砖） | 120 | 0.620 | 5.480 | 1.00 | 0.194 | 1.061 |
| 各层之和∑ | 335 | － | － | － | 3.804 | 2.725 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.25 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 哈尔滨地区实施细则附录B |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.25,S≤0.3或K≤0.20,0.3<S≤0.50(K≤0.25且S≤0.30或K≤0.20且S≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 专用饰面砂浆与涂料 | 10 | － | － | － | － | － |
| 玻璃纤维网络布 | 3 | － | － | － | － | － |
| 聚苯板 | 140 | 0.042 | 0.330 | 1.00 | 3.333 | 1.100 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 承重混凝土空心砌块 | 190 | 0.950 | 8.430 | 1.00 | 0.200 | 1.686 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 378 | － | － | － | 3.574 | 3.218 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.27 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 哈尔滨地区实施细则附录B |  |  |  |  |  |

热桥柱构造三

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 专用饰面砂浆与涂料 | 10 | － | － | － | － | － |
| 玻璃纤维网络布 | 3 | － | － | － | － | － |
| 聚苯板 | 140 | 0.042 | 0.330 | 1.00 | 3.333 | 1.100 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 钢筋混凝土 | 190 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.109 | 1.878 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 378 | － | － | － | 3.483 | 3.410 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.28 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.37, D = 2.82 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 哈尔滨地区实施细则附录B |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙平均热工特性

1.　南向

2.　北向

3.　东向

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 10.80 | 1.000 | 0.27 | 3.22 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.27 × 1.30 = 0.35 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 10.80 | 1.000 | 0.27 | 3.22 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.27 × 1.30 = 0.35 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.35,S≤0.30或K≤0.30,0.30<S≤0.50(K≤0.35且S≤0.30或K≤0.30且S≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板构造

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 专用饰面砂浆与涂料 | 3 | － | － | － | － | － |
| 玻璃纤维网络布 | 3 | － | － | － | － | － |
| 聚苯板 | 140 | 0.042 | 0.330 | 1.00 | 3.333 | 1.100 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 381 | － | － | － | 3.489 | 3.509 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.28 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 哈尔滨地区实施细则附录B |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.35,S≤0.30或K≤0.30,0.30<S≤0.50(K≤0.35且S≤0.30或K≤0.30且S≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项内容

采暖与非采暖隔墙

本工程无此项内容

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80系列七腔三密封（5 +14Ar+-4 +12A1H-5 单银 Low-E+V (0.15) +5） | 65 | 1.10 | 0.28 | 1.000 | 黑龙江省居住建筑节能设计标准 DB 23/1270-2019 附录F常用外窗热工性能 |

平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 1.982 | 1.982 | 65 | 1.100 |
| 2 |  | 1 | 2 | 5.940 | 11.880 | 65 | 1.100 |
| 3 |  | 1 | 1 | 20.698 | 20.698 | 65 | 1.100 |
| 4 |  | 1 | 2 | 0.810 | 1.620 | 65 | 1.100 |
| 5 |  | 1 | 1 | 5.280 | 5.280 | 65 | 1.100 |
| 6 |  | 1 | 1 | 79.380 | 79.380 | 65 | 1.100 |
| 7 |  | 1 | 1 | 6.134 | 6.134 | 65 | 1.100 |
| 8 |  | 1 | 1 | 1.966 | 1.966 | 65 | 1.100 |
| 9 |  | 1 | 1 | 22.533 | 22.533 | 65 | 1.100 |
| 10 |  | 1 | 1 | 49.827 | 49.827 | 65 | 1.100 |
| 11 |  | 1~2 | 2 | 12.960 | 25.920 | 65 | 1.100 |
| 12 |  | 2~8 | 7 | 61.560 | 430.920 | 65 | 1.100 |
| 13 |  | 2~8 | 17 | 60.480 | 1028.160 | 65 | 1.100 |
| 14 |  | 2 | 1 | 40.353 | 40.353 | 65 | 1.100 |
| 15 |  | 2 | 1 | 20.127 | 20.127 | 65 | 1.100 |
| 16 |  | 2 | 1 | 59.400 | 59.400 | 65 | 1.100 |
| 17 |  | 3 | 1 | 16.200 | 16.200 | 65 | 1.100 |
| 18 |  | 3~8 | 6 | 29.160 | 174.960 | 65 | 1.100 |
| 19 |  | 3 | 1 | 104.760 | 104.760 | 65 | 1.100 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 2102.100 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.100 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 135.835 | 135.835 | 65 | 1.100 |
| 2 |  | 1 | 1 | 87.558 | 87.558 | 65 | 1.100 |
| 3 |  | 1 | 1 | 26.460 | 26.460 | 65 | 1.100 |
| 4 |  | 2 | 1 | 141.003 | 141.003 | 65 | 1.100 |
| 5 |  | 2 | 1 | 78.713 | 78.713 | 65 | 1.100 |
| 6 |  | 2 | 1 | 56.160 | 56.160 | 65 | 1.100 |
| 7 |  | 3 | 1 | 231.255 | 231.255 | 65 | 1.100 |
| 8 |  | 3~8 | 6 | 48.060 | 288.360 | 65 | 1.100 |
| 9 |  | 4~8 | 5 | 75.227 | 376.137 | 65 | 1.100 |
| 10 |  | 4 | 1 | 57.937 | 57.937 | 65 | 1.100 |
| 11 |  | 4 | 1 | 98.091 | 98.091 | 65 | 1.100 |
| 12 |  | 5~8 | 4 | 62.411 | 249.644 | 65 | 1.100 |
| 13 |  | 5~8 | 4 | 93.616 | 374.465 | 65 | 1.100 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 2201.617 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.100 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 6.742 | 6.742 | 65 | 1.100 |
| 2 |  | 1 | 1 | 29.948 | 29.948 | 65 | 1.100 |
| 3 |  | 1 | 2 | 5.940 | 11.880 | 65 | 1.100 |
| 4 |  | 1 | 1 | 9.720 | 9.720 | 65 | 1.100 |
| 5 |  | 1 | 1 | 23.555 | 23.555 | 65 | 1.100 |
| 6 |  | 1 | 1 | 9.771 | 9.771 | 65 | 1.100 |
| 7 |  | 1 | 1 | 17.769 | 17.769 | 65 | 1.100 |
| 8 |  | 1 | 1 | 16.740 | 16.740 | 65 | 1.100 |
| 9 |  | 1 | 1 | 23.220 | 23.220 | 65 | 1.100 |
| 10 |  | 2 | 1 | 23.424 | 23.424 | 65 | 1.100 |
| 11 |  | 2 | 1 | 82.620 | 82.620 | 65 | 1.100 |
| 12 |  | 2 | 1 | 67.500 | 67.500 | 65 | 1.100 |
| 13 |  | 3 | 1 | 38.610 | 38.610 | 65 | 1.100 |
| 14 |  | 3 | 1 | 20.790 | 20.790 | 65 | 1.100 |
| 15 |  | 3 | 1 | 88.020 | 88.020 | 65 | 1.100 |
| 16 |  | 3 | 1 | 58.860 | 58.860 | 65 | 1.100 |
| 17 |  | 4 | 1 | 31.915 | 31.915 | 65 | 1.100 |
| 18 |  | 4 | 1 | 27.485 | 27.485 | 65 | 1.100 |
| 19 |  | 4~8 | 5 | 77.760 | 388.800 | 65 | 1.100 |
| 20 |  | 4~8 | 5 | 10.260 | 51.300 | 65 | 1.100 |
| 21 |  | 4~8 | 5 | 2.700 | 13.500 | 65 | 1.100 |
| 22 |  | 4~8 | 5 | 56.160 | 280.800 | 65 | 1.100 |
| 23 |  | 5~8 | 4 | 46.440 | 185.760 | 65 | 1.100 |
| 24 |  | 5~8 | 4 | 12.960 | 51.840 | 65 | 1.100 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1560.569 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.100 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~2 | 2 | 3.240 | 6.480 | 65 | 1.100 |
| 2 |  | 1 | 1 | 49.118 | 49.118 | 65 | 1.100 |
| 3 |  | 1 | 1 | 5.940 | 5.940 | 65 | 1.100 |
| 4 |  | 1 | 1 | 38.086 | 38.086 | 65 | 1.100 |
| 5 |  | 1 | 1 | 27.620 | 27.620 | 65 | 1.100 |
| 6 |  | 1,4~8 | 11 | 38.880 | 427.680 | 65 | 1.100 |
| 7 |  | 1 | 1 | 69.120 | 69.120 | 65 | 1.100 |
| 8 |  | 2 | 1 | 89.006 | 89.006 | 65 | 1.100 |
| 9 |  | 2 | 1 | 51.976 | 51.976 | 65 | 1.100 |
| 10 |  | 2 | 1 | 36.180 | 36.180 | 65 | 1.100 |
| 11 |  | 2 | 1 | 60.480 | 60.480 | 65 | 1.100 |
| 12 |  | 2 | 1 | 0.540 | 0.540 | 65 | 1.100 |
| 13 |  | 3 | 1 | 95.688 | 95.688 | 65 | 1.100 |
| 14 |  | 3 | 1 | 59.670 | 59.670 | 65 | 1.100 |
| 15 |  | 3 | 1 | 108.000 | 108.000 | 65 | 1.100 |
| 16 |  | 4~8 | 5 | 103.518 | 517.591 | 65 | 1.100 |
| 17 |  | 4~8 | 10 | 12.960 | 129.600 | 65 | 1.100 |
| 18 |  | 4~8 | 5 | 56.160 | 280.800 | 65 | 1.100 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 2053.575 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.100 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 2102.10 | 1.10 | 0.28 | 0.99 | K≤1.20 | 满足 |
| 北向 | 北-默认立面 | 2201.62 | 1.10 | 0.28 | 1.00 | K≤1.20 | 满足 |
| 东向 | 东-默认立面 | 1560.57 | 1.10 | 0.28 | 1.00 | K≤1.20 | 满足 |
| 西向 | 西-默认立面 | 2053.58 | 1.10 | 0.28 | 0.99 | K≤1.20 | 满足 |
| 综合平均 |  | 7917.86 | 1.10 | 0.28 | 1.00 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数应满足表3.1.10-1的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

周边地面构造

本工程无此项内容

采暖地下室外墙构造

本工程无此项内容

变形缝

本工程无此项内容

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001(最不利房间) | 办公-普通办公室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 | 无 |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.30 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无 |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 0.00 | 2102.10 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 北-默认立面 | 0.00 | 2201.62 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 东-默认立面 | 0.00 | 1560.57 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 西-默认立面 | 0.00 | 2053.58 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 3 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 4 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 5 | 挑空楼板构造 | 满足 |  |
| 6 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 7 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 8 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求。