建筑节能设计报告书

居住建筑－综合权衡

| 工程名称 | 重庆石马河街道TOD方案设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 重庆-重庆 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2022年12月07日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2022 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220505(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15730540243 |

目  录

1 建筑概况	4

2 设计依据	4

3 工程材料	4

4 窗墙比	5

5 窗地比和开启面积	5

6 屋顶构造	7

6.1 屋顶构造一	7

7 外墙构造	7

7.1 外墙相关构造	7

7.1.1 外墙构造一	7

7.1.2 阳台隔墙构造一	7

7.2 外墙平均热工特性	8

8 挑空楼板构造	9

9 分户墙	9

10 空调与非空调空间隔墙	9

10.1 楼梯间隔墙构造一	9

11 楼板	9

11.1 控温房间楼板构造一	9

12 户门构造	10

13 外窗热工	10

13.1 外窗构造	10

13.2 总体热工性能	10

13.3 外窗K及窗墙比	10

14 凸窗热工	12

14.1 凸窗构造	12

14.2 平均传热系数	12

15 凸窗板	13

15.1 凸窗顶板	13

15.1.1 凸窗顶板构造一	13

15.2 凸窗侧板	13

15.3 凸窗底板	14

15.3.1 凸窗底板构造一	14

16 天窗	14

16.1 天窗类型	14

17 控温地下室外墙	14

18 控温房间周边地面	14

18.1 周边地面构造一	14

19 控温房间非周边地面	15

19.1 非周边地面构造一	15

20 外窗气密性	15

21 幕墙气密性	15

22 综合权衡	16

23 结论	16

# 建筑概况

| 工程名称 | 重庆石马河街道TOD方案设计 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 重庆-重庆 |  |
| 地理位置 | 北纬：29.58° | 东经：106.47° |
| 建筑面积 | 地上107546.28㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上22 地下0 |  |
| 建筑高度 | 93.0m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 459985.01 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 53283.56 |  |
| 北向角度 | 126.3 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

# 设计依据

1. 标准1：《重庆市公建2013》

2. 标准2：《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 标准3：《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

4. 标准4：《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

# 工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 无机轻集料防火保温装饰板 | 0.058 | 1.200 | 230.0 | 1484.1 | 0.0000 | 燃烧性能A1级，修正系数1.1 |
| 粘结砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1075.9 | 0.0000 |  |
| 水泥砂浆（1） | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1061.9 | 0.0000 |  |
| 钢筋混凝土（1） | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 935.2 | 0.0000 |  |
| 页岩多孔砖 | 0.580 | 7.920 | 1400.0 | 1062.3 | 0.0000 |  |
| 粘结砂浆（内保温专用） | 0.100 | 2.480 | 800.0 | 1061.9 | 0.0000 |  |
| 无机轻集料防火保温复合板 | 0.058 | 1.200 | 230.0 | 1484.1 | 0.0000 | 燃烧性能A1级，修正系数1.1 |
| 抹面砂浆（内保温专用） | 0.100 | 2.480 | 800.0 | 1061.9 | 0.0000 |  |
| 聚苯颗粒保温浆料(ρ=230) | 0.060 | 1.020 | 230.0 | 1036.0 | 0.0000 |  |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)（1） | 0.220 | 3.429 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0975 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 聚氨酯泡沫塑料(ρ=55-70) | 0.027 | 0.430 | 62.5 | 1507.0 | 0.0000 |  |
| 半硬质矿（岩）棉板(ρ=100-180) | 0.048 | 0.770 | 140.0 | 1213.0 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0000 |  |

# 窗墙比

# 窗地比和开启面积

| 楼层\房间\门窗编号 | 面积(m^2) | 开启比例 | 门窗类型 | 透光面积 -------- 房间面积 | 开启面积 -------- 房间面积 | 外窗开启比 | 门窗开启比 | 幕墙开启比 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├⊙1001 | 2984.87 |  |  | 0.09 | 0.05 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 满足 |
| ├⊙1003 | 1615.38 |  |  | 0.00 | 0.01 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙1006 | 648.12 |  |  | 0.18 | 0.09 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙1009 | 384.39 |  |  | 0.36 | 0.19 | － | 0.50 | 0.50 | 满足 |
| ├⊙1016 | 207.99 |  |  | 0.10 | 0.05 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙1020 | 198.53 |  |  | 0.13 | 0.06 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙1023 | 191.34 |  |  | 0.32 | 0.16 | － | － | 0.50 | 满足 |
| ├⊙1037 | 168.99 |  |  | 0.29 | 0.14 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙1038 | 166.70 |  |  | 0.67 | 0.34 | － | － | 0.50 | 满足 |
| ├⊙1046 | 161.44 |  |  | 0.76 | 0.38 | － | － | 0.50 | 满足 |
| ├⊙1047 | 161.30 |  |  | 0.76 | 0.38 | － | － | 0.50 | 满足 |
| ├⊙1048 | 159.10 |  |  | 0.65 | 0.32 | － | － | 0.50 | 满足 |
| ├⊙1066 | 142.02 |  |  | 0.32 | 0.16 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙1073 | 126.57 |  |  | 0.18 | 0.09 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙1087 | 107.97 |  |  | 0.47 | 0.23 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 满足 |
| ├⊙1093 | 104.10 |  |  | 0.19 | 0.09 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙1094 | 104.30 |  |  | 0.15 | 0.07 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙1098 | 101.85 |  |  | 0.32 | 0.16 | － | － | 0.50 | 满足 |
| ├⊙1100 | 100.30 |  |  | 0.39 | 0.20 | － | － | 0.50 | 满足 |
| ├⊙1116 | 88.28 |  |  | 0.21 | 0.11 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙1119 | 85.57 |  |  | 0.28 | 0.14 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙1121 | 82.35 |  |  | 0.48 | 0.24 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙1129 | 77.40 |  |  | 0.98 | 0.49 | － | － | 0.50 | 满足 |
| ├⊙1132 | 68.80 |  |  | 0.18 | 0.12 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙1135 | 66.97 |  |  | 0.21 | 0.10 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙1136 | 66.60 |  |  | 0.20 | 0.10 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙1139 | 66.60 |  |  | 0.17 | 0.08 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙1149 | 51.80 |  |  | 0.15 | 0.08 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙1153 | 46.92 |  |  | 0.37 | 0.18 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙1155 | 43.94 |  |  | 0.07 | 0.12 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙1179 | 26.07 |  |  | 0.62 | 0.31 | － | － | 0.50 | 满足 |
| ├⊙1188 | 22.52 |  |  | 1.17 | 0.84 | － | 0.50 | 0.50 | 满足 |
| ├⊙1189 | 22.52 |  |  | 1.49 | 0.99 | － | 0.50 | 0.50 | 满足 |
| ├⊙1190 | 22.41 |  |  | 1.18 | 0.84 | － | 0.50 | 0.50 | 满足 |
| ├⊙1192 | 22.35 |  |  | 0.98 | 0.74 | － | 0.50 | 0.50 | 满足 |
| ├⊙1193 | 21.06 |  |  | 1.22 | 0.79 | － | 0.50 | 0.50 | 满足 |
| ├⊙1239 | 14.79 |  |  | 0.23 | 0.12 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙1240 | 14.21 |  |  | 2.86 | 1.69 | － | 0.50 | 0.50 | 满足 |
| ├⊙1245 | 12.80 |  |  | 1.12 | 0.86 | － | 0.50 | 0.50 | 满足 |
| ├⊙1247 | 12.48 |  |  | 0.87 | 0.43 | － | － | 0.50 | 满足 |
| └⊙1248 | 12.45 |  |  | 0.63 | 0.32 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ○2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├⊙2002 | 2505.60 |  |  | 0.03 | 0.01 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 满足 |
| ├⊙2004 | 1406.50 |  |  | 0.01 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙2005 | 1704.92 |  |  | 0.37 | 0.19 | － | － | 0.50 | 满足 |
| ├⊙2007 | 532.10 |  |  | 0.22 | 0.11 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 满足 |
| ├⊙2010 | 384.39 |  |  | 0.37 | 0.19 | － | － | 0.50 | 满足 |
| ├⊙2013 | 273.40 |  |  | 0.12 | 0.06 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙2014 | 249.15 |  |  | 0.28 | 0.14 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙2015 | 216.73 |  |  | 0.57 | 0.28 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 满足 |
| ├⊙2017 | 207.99 |  |  | 0.10 | 0.05 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙2018 | 207.32 |  |  | 0.17 | 0.09 | － | － | 0.50 | 满足 |
| ├⊙2019 | 204.98 |  |  | 0.12 | 0.06 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙2021 | 198.53 |  |  | 0.13 | 0.06 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙2022 | 191.34 |  |  | 0.32 | 0.16 | － | － | 0.50 | 满足 |
| ├⊙2036 | 178.06 |  |  | 0.47 | 0.23 | － | － | 0.50 | 满足 |
| ├⊙2039 | 166.70 |  |  | 0.67 | 0.34 | － | － | 0.50 | 满足 |
| ├⊙2044 | 162.07 |  |  | 0.18 | 0.09 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙2045 | 161.45 |  |  | 0.44 | 0.22 | － | － | 0.50 | 满足 |
| ├⊙2049 | 159.11 |  |  | 0.65 | 0.32 | － | － | 0.50 | 满足 |
| ├⊙2067 | 142.02 |  |  | 0.32 | 0.16 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙2072 | 126.57 |  |  | 0.18 | 0.09 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙2078 | 115.50 |  |  | 0.39 | 0.19 | － | － | 0.50 | 满足 |
| ├⊙2085 | 108.93 |  |  | 0.14 | 0.07 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙2086 | 107.97 |  |  | 0.47 | 0.23 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 满足 |
| ├⊙2092 | 104.10 |  |  | 0.19 | 0.09 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙2096 | 101.59 |  |  | 0.31 | 0.16 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙2097 | 101.85 |  |  | 0.32 | 0.16 | － | － | 0.50 | 满足 |
| ├⊙2101 | 100.30 |  |  | 0.39 | 0.20 | － | － | 0.50 | 满足 |
| ├⊙2114 | 89.32 |  |  | 0.20 | 0.10 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙2115 | 89.32 |  |  | 0.19 | 0.10 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙2117 | 88.28 |  |  | 0.21 | 0.11 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙2120 | 85.52 |  |  | 0.36 | 0.18 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙2128 | 77.40 |  |  | 0.98 | 0.49 | － | － | 0.50 | 满足 |
| ├⊙2131 | 75.25 |  |  | 0.20 | 0.10 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙2133 | 68.80 |  |  | 0.18 | 0.09 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙2134 | 66.97 |  |  | 0.21 | 0.10 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙2137 | 66.60 |  |  | 0.20 | 0.10 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙2140 | 66.60 |  |  | 0.17 | 0.08 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙2141 | 62.23 |  |  | 0.25 | 0.12 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙2150 | 51.80 |  |  | 0.15 | 0.08 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙2154 | 46.92 |  |  | 0.37 | 0.18 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙2156 | 43.94 |  |  | 0.07 | 0.03 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙2191 | 22.41 |  |  | 1.18 | 0.84 | － | 0.50 | 0.50 | 满足 |
| ├⊙2238 | 14.79 |  |  | 0.23 | 0.12 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙2246 | 12.48 |  |  | 0.87 | 0.43 | － | － | 0.50 | 满足 |
| └⊙2249 | 12.45 |  |  | 0.63 | 0.32 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ○3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├⊙3025@3 | 185.12 |  |  | 0.10 | 0.05 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙3026@3 | 185.12 |  |  | 0.10 | 0.05 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙3029@3 | 183.90 |  |  | 0.40 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 满足 |
| ├⊙3030@3 | 183.90 |  |  | 0.40 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 满足 |
| ├⊙3032@3 | 183.90 |  |  | 0.46 | 0.23 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 满足 |
| ├⊙3034@3 | 183.90 |  |  | 0.46 | 0.23 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 满足 |
| ├⊙3042@3 | 168.32 |  |  | 0.46 | 0.23 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 满足 |
| ├⊙3043@3 | 168.32 |  |  | 0.46 | 0.23 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 满足 |
| ├⊙3055@3 | 157.42 |  |  | 0.45 | 0.23 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 满足 |
| ├⊙3057@3 | 157.42 |  |  | 0.45 | 0.23 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 满足 |
| ├⊙3058@3 | 146.19 |  |  | 0.19 | 0.09 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙3060@3 | 146.19 |  |  | 0.19 | 0.09 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙3063@3 | 146.19 |  |  | 0.12 | 0.06 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙3064@3 | 146.19 |  |  | 0.12 | 0.06 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙3074@3 | 117.12 |  |  | 0.17 | 0.08 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙3075@3 | 117.12 |  |  | 0.17 | 0.08 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙3089@3 | 108.44 |  |  | 0.17 | 0.09 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙3091@3 | 108.44 |  |  | 0.17 | 0.09 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙3255@3 | 10.50 |  |  | 2.88 | 1.44 | － | － | 0.50 | 满足 |
| ├⊙3256@3 | 10.50 |  |  | 2.88 | 1.44 | － | － | 0.50 | 满足 |
| ├⊙3259@3 | 10.50 |  |  | 2.88 | 1.44 | － | － | 0.50 | 满足 |
| └⊙3261@3 | 10.50 |  |  | 2.88 | 1.44 | － | － | 0.50 | 满足 |
| ○4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├⊙4024@4 | 185.12 |  |  | 0.10 | 0.05 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙4027@4 | 185.12 |  |  | 0.10 | 0.05 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙4028@4 | 183.90 |  |  | 0.40 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 满足 |
| ├⊙4031@4 | 183.90 |  |  | 0.40 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 满足 |
| ├⊙4033@4 | 183.90 |  |  | 0.46 | 0.23 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 满足 |
| ├⊙4035@4 | 183.74 |  |  | 0.46 | 0.23 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 满足 |
| ├⊙4040@4 | 168.32 |  |  | 0.46 | 0.23 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 满足 |
| ├⊙4041@4 | 168.32 |  |  | 0.46 | 0.23 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 满足 |
| ├⊙4054@4 | 157.42 |  |  | 0.45 | 0.23 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 满足 |
| ├⊙4056@4 | 157.42 |  |  | 0.45 | 0.23 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 满足 |
| ├⊙4059@4 | 146.19 |  |  | 0.19 | 0.09 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙4061@4 | 146.19 |  |  | 0.19 | 0.09 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙4062@4 | 146.19 |  |  | 0.12 | 0.06 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙4065@4 | 146.19 |  |  | 0.12 | 0.06 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙4076@4 | 117.12 |  |  | 0.17 | 0.08 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙4077@4 | 117.12 |  |  | 0.17 | 0.08 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙4088@4 | 108.44 |  |  | 0.17 | 0.09 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙4090@4 | 108.44 |  |  | 0.17 | 0.09 | 0.50 | 0.50 | － | 满足 |
| ├⊙4254@4 | 10.50 |  |  | 2.88 | 1.44 | － | － | 0.50 | 满足 |
| ├⊙4257@4 | 10.50 |  |  | 2.88 | 1.44 | － | － | 0.50 | 满足 |
| ├⊙4258@4 | 10.50 |  |  | 2.88 | 1.44 | － | － | 0.50 | 满足 |
| └⊙4260@4 | 10.50 |  |  | 2.88 | 1.44 | － | － | 0.50 | 满足 |

# 屋顶构造

## 屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 聚苯颗粒保温浆料(ρ=230) | 25 | 0.060 | 1.020 | 1.00 | 0.417 | 0.425 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)（1） | 160 | 0.220 | 3.429 | 1.00 | 0.727 | 2.494 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 385 | － | － | － | 1.284 | 5.004 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.70, D = 5.12 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《重庆市公建2013》 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.8 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

# 外墙构造

## 外墙相关构造

### 外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚氨酯泡沫塑料(ρ=55-70) | 30 | 0.027 | 0.430 | 1.00 | 1.111 | 0.478 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 1.271 | 2.946 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.89[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.70 |  |  |  |  |  |

### 阳台隔墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 聚苯颗粒保温浆料(ρ=230) | 35 | 0.060 | 1.020 | 1.00 | 0.583 | 0.595 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 275 | － | － | － | 0.744 | 3.066 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.89[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.12 |  |  |  |  |  |

## 外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 533.23 | 0.595 | 0.70 | 2.95 | 0.89 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 362.88 | 0.405 | 1.12 | 3.07 | 0.89 |
| 合计 |  | 896.11 | 1.000 | 0.87 | 2.99 | 0.89 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 687.50 | 0.708 | 0.70 | 2.95 | 0.89 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 282.96 | 0.292 | 1.12 | 3.07 | 0.89 |
| 合计 |  | 970.46 | 1.000 | 0.82 | 2.98 | 0.89 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 428.54 | 0.765 | 0.70 | 2.95 | 0.89 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 131.94 | 0.235 | 1.12 | 3.07 | 0.89 |
| 合计 |  | 560.48 | 1.000 | 0.80 | 2.97 | 0.89 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 428.54 | 0.588 | 0.70 | 2.95 | 0.89 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 300.42 | 0.412 | 1.12 | 3.07 | 0.89 |
| 合计 |  | 728.96 | 1.000 | 0.87 | 3.00 | 0.89 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2077.82 | 0.658 | 0.70 | 2.95 | 0.89 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 1078.20 | 0.342 | 1.12 | 3.07 | 0.89 |
| 合计 |  | 3156.02 | 1.000 | 0.85 | 2.99 | 0.89 |
| 标准依据 | 《重庆市公建2013》 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.5 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

# 挑空楼板构造

本工程无此项内容

# 分户墙

本工程无此项内容

# 空调与非空调空间隔墙

## 楼梯间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.750 | 7.490 | 1.00 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.93 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《重庆市公建2013》 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.0 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

# 楼板

## 控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.020 | 0.305 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 0.667 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 190 | － | － | － | 0.777 | 1.949 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《重庆市公建2013》 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.5 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

# 户门构造

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 木头夹层门 | 294.84 | 1.000 | 0.79 | 满足 |
| 标准依据 | 《重庆市公建2013》 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.5 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

# 外窗热工

## 外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6＋12A＋6高透低辐射玻璃 | 18 | 1.70 | 0.64 | 0.800 | 摘自《上海住宅建筑围护结构节能应用技术规程》DG/TJ08-206-2002 |
| 2 | 6＋12A＋6中透低辐射玻璃 | 67 | 1.80 | 0.57 | 1.000 | 同上 |

## 总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 遮阳系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 301.97 | 1.70 | 0.64 | 0.22 | K≤4.00 | 满足 |
| 北向 | 344.59 | 1.71 | 0.63 | 0.26 | K≤4.00 | 满足 |
| 东向 | 67.18 | 1.70 | 0.64 | 0.10 | K≤4.00 | 满足 |
| 西向 | 67.18 | 1.70 | 0.64 | 0.08 | K≤4.00 | 满足 |
| 综合平均 | 780.91 | 1.71 | 0.64 | 0.18 |  |  |
| 标准依据 | 《重庆市公建2013》 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗K不大于4.0；当任一朝向窗墙面积比>=0.4时，该朝向外窗K<=2.8 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

## 外窗K及窗墙比

| 楼层 | 房间编号 | 朝向 | 外墙面积 | 外窗面积 | 窗墙比 | 窗墙比限值 | 结论 | 外窗K限值 | 外窗编号 | 构造编号 | 外窗K | 窗墙K结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1005 | 南向 | 11.70 | 4.32 | 0.37 | 0.55 | 适宜 | 无 | C2418 | 18 | 1.70 | 满足 |
|  | 1006 | 南向 | 11.70 | 4.32 | 0.37 | 0.55 | 适宜 | 无 | C2418 | 18 | 1.70 | 满足 |
|  | 1007 | 南向 | 11.70 | 4.32 | 0.37 | 0.55 | 适宜 | 无 | C2418 | 18 | 1.70 | 满足 |
|  | 1008 | 南向 | 11.70 | 4.32 | 0.37 | 0.55 | 适宜 | 无 | C2418 | 18 | 1.70 | 满足 |
|  | 1009 | 南向 | 12.60 | 4.07 | 0.32 | 0.55 | 适宜 | 无 | C2318 | 18 | 1.70 | 满足 |
|  | 1010 | 南向 | 12.60 | 4.07 | 0.32 | 0.55 | 适宜 | 无 | C2318 | 18 | 1.70 | 满足 |
|  | 1015 | 南向 | 10.20 | 4.32 | 0.42 | 0.55 | 适宜 | 无 | C2418 | 18 | 1.70 | 满足 |
|  | 1016 | 南向 | 10.20 | 4.32 | 0.42 | 0.55 | 适宜 | 无 | C2418 | 18 | 1.70 | 满足 |
|  | 1017 | 南向 | 10.20 | 4.07 | 0.40 | 0.55 | 适宜 | 无 | C2318 | 18 | 1.70 | 满足 |
|  | 1018 | 南向 | 10.20 | 4.07 | 0.40 | 0.55 | 适宜 | 无 | C2318 | 18 | 1.70 | 满足 |
|  | 1026 | 南向 | 11.10 | 4.07 | 0.37 | 0.55 | 适宜 | 无 | C2318 | 18 | 1.70 | 满足 |
|  | 1027 | 南向 | 11.10 | 4.07 | 0.37 | 0.55 | 适宜 | 无 | C2318 | 18 | 1.70 | 满足 |
|  | 1028 | 北向 | 11.70 | 4.32 | 0.37 | 0.55 | 适宜 | 无 | C2418 | 18 | 1.70 | 满足 |
|  | 1029 | 北向 | 11.70 | 4.32 | 0.37 | 0.55 | 适宜 | 无 | C2418 | 18 | 1.70 | 满足 |
|  | 1030 | 北向 | 11.70 | 4.32 | 0.37 | 0.55 | 适宜 | 无 | C2418 | 18 | 1.70 | 满足 |
|  | 1031 | 北向 | 11.70 | 4.32 | 0.37 | 0.55 | 适宜 | 无 | C2418 | 18 | 1.70 | 满足 |
|  | 1036 | 北向 | 6.30 | 1.44 | 0.23 | 0.55 | 适宜 | 无 | C1212 | 18 | 1.70 | 满足 |
|  | 1037 | 北向 | 6.30 | 1.44 | 0.23 | 0.55 | 适宜 | 无 | C1212 | 18 | 1.70 | 满足 |
|  | 1038 | 北向 | 6.30 | 1.44 | 0.23 | 0.55 | 适宜 | 无 | C1212 | 18 | 1.70 | 满足 |
|  | 1039 | 北向 | 6.30 | 1.44 | 0.23 | 0.55 | 适宜 | 无 | C1212 | 18 | 1.70 | 满足 |
|  | 1040 | 北向 | 11.16 | 5.87 | 0.53 | 0.55 | 适宜 | 无 | TC1[3318] | 18 | 1.70 | 满足 |
|  |  | 东向 | 10.26 | 3.17 | 0.31 | 0.55 | 适宜 | 无 | TC1[1818] | 18 | 1.70 | 满足 |
|  | 1041 | 北向 | 11.16 | 5.87 | 0.53 | 0.55 | 适宜 | 无 | TC1[3318] | 18 | 1.70 | 满足 |
|  |  | 西向 | 10.26 | 3.17 | 0.31 | 0.55 | 适宜 | 无 | TC1[1818] | 18 | 1.70 | 满足 |
|  | 1042 | 北向 | 10.26 | 5.33 | 0.52 | 0.55 | 适宜 | 无 | TC2[3018] | 18 | 1.70 | 满足 |
|  |  | 西向 | 10.26 | 3.71 | 0.36 | 0.55 | 适宜 | 无 | TC2[2118] | 18 | 1.70 | 满足 |
|  | 1043 | 北向 | 10.26 | 5.33 | 0.52 | 0.55 | 适宜 | 无 | TC2[3018] | 18 | 1.70 | 满足 |
|  |  | 东向 | 10.26 | 3.71 | 0.36 | 0.55 | 适宜 | 无 | TC2[2118] | 18 | 1.70 | 满足 |
|  | 1046 | 北向 | 10.20 | 1.44 | 0.14 | 0.55 | 适宜 | 无 | C1212 | 18 | 1.70 | 满足 |
|  | 1047 | 北向 | 10.20 | 1.44 | 0.14 | 0.55 | 适宜 | 无 | C1212 | 18 | 1.70 | 满足 |
|  | 1048 | 东向 | 6.30 | 1.08 | 0.17 | 0.55 | 适宜 | 无 | C1209 | 18 | 1.70 | 满足 |
|  | 1049 | 西向 | 6.30 | 1.08 | 0.17 | 0.55 | 适宜 | 无 | C1209 | 18 | 1.70 | 满足 |
|  | 1056 | 北向 | 3.60 | 0.48 | 0.13 | 0.55 | 适宜 | 无 | C0608 | 18 | 1.70 | 满足 |
|  | 1057 | 北向 | 3.60 | 0.48 | 0.13 | 0.55 | 适宜 | 无 | C0608 | 18 | 1.70 | 满足 |
|  | 1062 | 北向 | 3.60 | 0.48 | 0.13 | 0.55 | 适宜 | 无 | C0608 | 18 | 1.70 | 满足 |
|  | 1063 | 北向 | 3.60 | 0.48 | 0.13 | 0.55 | 适宜 | 无 | C0608 | 18 | 1.70 | 满足 |
|  | 1064 | 东向 | 5.70 | 1.08 | 0.19 | 0.55 | 适宜 | 无 | C1209 | 18 | 1.70 | 满足 |
|  | 1065 | 西向 | 5.70 | 1.08 | 0.19 | 0.55 | 适宜 | 无 | C1209 | 18 | 1.70 | 满足 |
|  | 1066 | 西向 | 5.70 | 1.08 | 0.19 | 0.55 | 适宜 | 无 | C1209 | 18 | 1.70 | 满足 |
|  | 1067 | 东向 | 5.70 | 1.08 | 0.19 | 0.55 | 适宜 | 无 | C1209 | 18 | 1.70 | 满足 |
|  | 1076 | 东向 | 5.40 | 1.08 | 0.20 | 0.55 | 适宜 | 无 | C1209 | 18 | 1.70 | 满足 |
|  | 1077 | 西向 | 5.40 | 1.08 | 0.20 | 0.55 | 适宜 | 无 | C1209 | 18 | 1.70 | 满足 |
| 标准依据 |  |  | 《重庆市公建2013》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 当任一采暖空调开间窗墙面积比不小于0.55时，该开间外窗K不大于2.5(K(不要求)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 凸窗热工

## 凸窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6＋12A＋6高透低辐射玻璃 | 18 | 1.70 | 0.64 | 0.800 | 摘自《上海住宅建筑围护结构节能应用技术规程》DG/TJ08-206-2002 |

## 平均传热系数

1. 南向：

无外窗

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TC1[3318] | 1~6 | 12 | 5.868 | 70.416 | 18 | 1.700 |
| 2 | TC2[3018] | 1~6 | 12 | 5.328 | 63.936 | 18 | 1.700 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 134.352 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.700 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TC1[1818] | 1~6 | 6 | 3.168 | 19.008 | 18 | 1.700 |
| 2 | TC2[2118] | 1~6 | 6 | 3.708 | 22.248 | 18 | 1.700 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 41.256 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.700 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TC1[1818] | 1~6 | 6 | 3.168 | 19.008 | 18 | 1.700 |
| 2 | TC2[2118] | 1~6 | 6 | 3.708 | 22.248 | 18 | 1.700 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 41.256 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.700 |

# 凸窗板

## 凸窗顶板

### 凸窗顶板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 无机轻集料防火保温装饰板 | 40 | 0.058 | 1.200 | 1.10 | 0.627 | 0.828 |
| 粘结砂浆 | 5 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.006 | 0.062 |
| 水泥砂浆（1） | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土（1） | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 水泥砂浆（1） | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 285 | － | － | － | 0.791 | 3.356 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.06 |  |  |  |  |  |

## 凸窗侧板

本工程无此项内容

## 凸窗底板

### 凸窗底板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（1） | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 页岩多孔砖 | 200 | 0.580 | 7.920 | 1.00 | 0.345 | 2.731 |
| 水泥砂浆（1） | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 粘结砂浆（内保温专用） | 5 | 0.100 | 2.480 | 1.00 | 0.050 | 0.124 |
| 无机轻集料防火保温复合板 | 40 | 0.058 | 1.200 | 1.10 | 0.627 | 0.828 |
| 抹面砂浆（内保温专用） | 5 | 0.100 | 2.480 | 1.00 | 0.050 | 0.124 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 1.115 | 4.296 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.79 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.85, D = 4.17 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |

# 天窗

## 天窗类型

本工程无此项内容

# 控温地下室外墙

本工程无此项内容

# 控温房间周边地面

## 周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.020 | 0.305 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 40 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 1.333 | 0.427 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 210 | － | － | － | 1.444 | 2.163 |
| 保温材料层R | 1.33 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(1/0.52+∑R) | 0.31 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

# 控温房间非周边地面

## 非周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.020 | 0.305 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 40 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 1.333 | 0.427 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 210 | － | － | － | 1.444 | 2.163 |
| 保温材料层R | 1.33 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(1/0.30+∑R) | 0.21 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

# 结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 窗地比和开启面积 | 满足 |
| 2 | 屋顶构造 | 满足 |
| 3 | 外墙构造 | 满足 |
| 4 | 空调与非空调空间隔墙 | 满足 |
| 5 | 楼板 | 满足 |
| 6 | 户门构造 | 满足 |
| 7 | 外窗K及窗墙比 | 满足 |
| 8 | 外窗热工 | 满足 |
| 9 | 外窗气密性 | 满足 |
| 10 | 幕墙气密性 | 满足 |
| 11 | 综合权衡 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

规定性指标

| 检查项 | 计算值 | 标准要求 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ○可开启面积 |  | 外窗及幕墙可开启面积不应小于该房间地板轴线面积的8% | 满足 |  |
| ○窗墙比 |  | 各朝向窗墙比不超过0.7 | 满足 |  |
| ├ 南向 | 0.67 | ≤0.70 | 满足 |  |
| ├ 北向 | 0.65 | ≤0.70 | 满足 |  |
| ├ 东向 | 0.58 | ≤0.70 | 满足 |  |
| └ 西向 | 0.64 | ≤0.70 | 满足 |  |
| ○可见光透射比 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4 | 满足 |  |
| ├ 南向 | 0.57 | 不要求 | 满足 |  |
| ├ 北向 | 0.57 | 不要求 | 满足 |  |
| ├ 东向 | 0.57 | 不要求 | 满足 |  |
| └ 西向 | 0.57 | 不要求 | 满足 |  |
| ⊙天窗 |  |  | 不需要 |  |
| ○屋顶构造 | K=0.47 | K≤0.7 | 满足 |  |
| ├ 第1个 | 面积:1735.67(m2) |  |  |  |
| ├ 第2个 | 面积:1087.86(m2) |  |  |  |
| ├ 第3个 | 面积:1075.70(m2) |  |  |  |
| ├ 第4个 | 面积:924.65(m2) |  |  |  |
| ├ 第5个 | 面积:345.83(m2) |  |  |  |
| ├ 第6个 | 面积:282.24(m2) |  |  |  |
| ├ 第7个 | 面积:227.82(m2) |  |  |  |
| ├ 第8个 | 面积:223.50(m2) |  |  |  |
| ├ 第9个 | 面积:214.70(m2) |  |  |  |
| └ 第10个 | 面积:212.52(m2) |  |  |  |
| ○外墙构造 | K=0.85 | K≤1.0 | 满足 |  |
| ├ 第1个 | 面积:66.82(m2) |  |  |  |
| ├ 第2个 | 面积:62.53(m2) |  |  |  |
| ├ 第3个 | 面积:62.53(m2) |  |  |  |
| ├ 第4个 | 面积:55.08(m2) |  |  |  |
| ├ 第5个 | 面积:55.08(m2) |  |  |  |
| ├ 第6个 | 面积:53.10(m2) |  |  |  |
| ├ 第7个 | 面积:52.96(m2) |  |  |  |
| ├ 第8个 | 面积:46.26(m2) |  |  |  |
| ├ 第9个 | 面积:45.11(m2) |  |  |  |
| └ 第10个 | 面积:43.90(m2) |  |  |  |
| ○挑空楼板构造 | K=0.89 | K≤1.0 | 满足 |  |
| ├ 第1个 | 面积:1735.60(m2) |  |  |  |
| ├ 第2个 | 面积:519.78(m2) |  |  |  |
| ├ 第3个 | 面积:27.16(m2) |  |  |  |
| ├ 第4个 | 面积:27.00(m2) |  |  |  |
| ├ 第5个 | 面积:24.59(m2) |  |  |  |
| ├ 第6个 | 面积:24.20(m2) |  |  |  |
| ├ 第7个 | 面积:9.01(m2) |  |  |  |
| ├ 第8个 | 面积:9.01(m2) |  |  |  |
| ├ 第9个 | 面积:8.84(m2) |  |  |  |
| └ 第10个 | 面积:7.10(m2) |  |  |  |
| ○外窗热工 |  |  | 满足 |  |
| └⊙总体热工性能 |  | 各朝向外窗传热系数和遮阳系数满足表4.2.1的要求 | 满足 |  |
| 地下墙构造 | 无 | R≥1.2 | 不需要 |  |
| ○地面构造 |  | R≥1.2 | 满足 |  |
| ├ 非周边地面构造一 | R=1.21 |  | 满足 |  |
| └ 周边地面构造一 | R=1.42 |  | 满足 |  |
| ⊙凸窗 |  |  | 不需要 |  |
| ⊙凸窗板 |  |  | 不需要 |  |
| ○空调与非空调楼板 | K=1.45 | K≤2.0 | 满足 |  |
| ├ 第1个 | 面积:152.03(m2) |  |  |  |
| ├ 第2个 | 面积:138.98(m2) |  |  |  |
| ├ 第3个 | 面积:137.33(m2) |  |  |  |
| ├ 第4个 | 面积:107.35(m2) |  |  |  |
| ├ 第5个 | 面积:101.16(m2) |  |  |  |
| ├ 第6个 | 面积:98.00(m2) |  |  |  |
| ├ 第7个 | 面积:95.79(m2) |  |  |  |
| ├ 第8个 | 面积:85.04(m2) |  |  |  |
| ├ 第9个 | 面积:79.89(m2) |  |  |  |
| └ 第10个 | 面积:66.53(m2) |  |  |  |
| ○空调与非空调隔墙 | K=1.93 | K≤2.0 | 满足 |  |
| ├ 第1个 | 面积:95.04(m2) |  |  |  |
| ├ 第2个 | 面积:95.04(m2) |  |  |  |
| ├ 第3个 | 面积:83.39(m2) |  |  |  |
| ├ 第4个 | 面积:76.86(m2) |  |  |  |
| ├ 第5个 | 面积:76.55(m2) |  |  |  |
| ├ 第6个 | 面积:63.26(m2) |  |  |  |
| ├ 第7个 | 面积:63.17(m2) |  |  |  |
| ├ 第8个 | 面积:63.17(m2) |  |  |  |
| ├ 第9个 | 面积:63.16(m2) |  |  |  |
| └ 第10个 | 面积:63.16(m2) |  |  |  |
| ○外窗气密性 |  |  | 满足 |  |
| └ 外窗气密性 | 8 | 外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级 | 满足 |  |
| ○幕墙气密性 |  |  | 满足 |  |
| ├ 1～6层 | 4 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的2级 | 满足 |  |
| └ 7层以上 | 4 | 幕墙气密性不应低于《标准4》的3级 | 满足 |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |

性能化指标

| 检查项 | 计算值 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| ○可开启面积 |  | 外窗及幕墙可开启面积不应小于该房间地板轴线面积的8% | 满足 |
| ○可见光透射比 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4 | 满足 |
| ├ 南向 | 0.57 | 不要求 | 满足 |
| ├ 北向 | 0.57 | 不要求 | 满足 |
| ├ 东向 | 0.57 | 不要求 | 满足 |
| └ 西向 | 0.57 | 不要求 | 满足 |
| ⊙天窗 |  |  | 不需要 |
| ○屋顶构造 | K=0.47 | K≤1.0 | 满足 |
| ├ 第1个 | 面积:1735.67(m2) |  |  |
| ├ 第2个 | 面积:1087.86(m2) |  |  |
| ├ 第3个 | 面积:1075.70(m2) |  |  |
| ├ 第4个 | 面积:924.65(m2) |  |  |
| ├ 第5个 | 面积:345.83(m2) |  |  |
| ├ 第6个 | 面积:282.24(m2) |  |  |
| ├ 第7个 | 面积:227.82(m2) |  |  |
| ├ 第8个 | 面积:223.50(m2) |  |  |
| ├ 第9个 | 面积:214.70(m2) |  |  |
| └ 第10个 | 面积:212.52(m2) |  |  |
| ○外墙构造 | K=0.85 | K≤1.5 | 满足 |
| ├ 第1个 | 面积:66.82(m2) |  |  |
| ├ 第2个 | 面积:62.53(m2) |  |  |
| ├ 第3个 | 面积:62.53(m2) |  |  |
| ├ 第4个 | 面积:55.08(m2) |  |  |
| ├ 第5个 | 面积:55.08(m2) |  |  |
| ├ 第6个 | 面积:53.10(m2) |  |  |
| ├ 第7个 | 面积:52.96(m2) |  |  |
| ├ 第8个 | 面积:46.26(m2) |  |  |
| ├ 第9个 | 面积:45.11(m2) |  |  |
| └ 第10个 | 面积:43.90(m2) |  |  |
| ○挑空楼板构造 | K=0.89 | K≤1.5 | 满足 |
| ├ 第1个 | 面积:1735.60(m2) |  |  |
| ├ 第2个 | 面积:519.78(m2) |  |  |
| ├ 第3个 | 面积:27.16(m2) |  |  |
| ├ 第4个 | 面积:27.00(m2) |  |  |
| ├ 第5个 | 面积:24.59(m2) |  |  |
| ├ 第6个 | 面积:24.20(m2) |  |  |
| ├ 第7个 | 面积:9.01(m2) |  |  |
| ├ 第8个 | 面积:9.01(m2) |  |  |
| ├ 第9个 | 面积:8.84(m2) |  |  |
| └ 第10个 | 面积:7.10(m2) |  |  |
| ○外窗热工 |  |  | 满足 |
| └○总体热工性能 |  | 外窗传热系数应小于3.6 W/(㎡·k） | 满足 |
| ├ 南向 | K=2.49 | K≤3.60 | 满足 |
| ├ 北向 | K=2.49 | K≤3.60 | 满足 |
| ├ 东向 | K=2.49 | K≤3.60 | 满足 |
| └ 西向 | K=2.49 | K≤3.60 | 满足 |
| ○外窗热工 |  |  | 满足 |
| ├⊙总体热工性能 |  | 供暖空调房间的开间窗墙比大于0.7时，外窗（幕墙）传热系数不得大于3.0W/(㎡·k） | 满足 |
| └⊙外窗遮阳系数 |  | 供暖空调房间的开间窗墙比大于0.7时，外窗（幕墙）综合遮阳系数不得大于0.5 | 满足 |
| 地下墙构造 | 无 | R≥1.2 | 不需要 |
| ○地面构造 |  | R≥1.2 | 满足 |
| ├ 非周边地面构造一 | R=1.21 |  | 满足 |
| └ 周边地面构造一 | R=1.42 |  | 满足 |
| ○外窗气密性 |  |  | 满足 |
| └ 外窗气密性 | 8 | 外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级 | 满足 |
| ○幕墙气密性 |  |  | 满足 |
| ├ 1～6层 | 4 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的2级 | 满足 |
| └ 7层以上 | 4 | 幕墙气密性不应低于《标准4》的3级 | 满足 |
| ○综合权衡 | Ed=48.01; Er=54.08 | 设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗 | 满足 |
| ├ 耗冷量(kWh/㎡) | 35.92 | 宜≤42.71 |  |
| └ 耗热量(kWh/㎡) | 12.09 | 宜≤11.38 |  |
| 结论 |  |  | 满足 |