系统主要由数据采集端和移动监控终端两部分组成。采用16位单片机SPCEO61A为处理核心，在数据采集端﹐利用两片CD4067BE分别挂接16只DHT11温湿度传感器和16只光照强度传感器﹔采用10位ADC 实现对环境声音的实时录制，加入OV7670摄像头进行实时拍照监控,最后把所采集到的数据帧通过 NRF905无线传输模块传送到移动监控终端。在移动监控终端﹐通过NRF905接收数据，将处理后的环境参数数据进行显示，接收到的语音压缩编码通过10位DAC进行解码播放﹐通过按键切换进入全屏环境参数显示模式或全屏监控照片显示模式，并将接受到的环境参数、声音、照片存储到SD卡中。本文以SPCEO61A超低功耗单片机为核心，设计了通用智能终端和智能温湿度传感器，重点介绍了该终端和传感器的任务、硬件、软件以及控制算法的设计与实现。硬件方面，介绍了系统各个部分的设计思想、原理电路以及，并给出了系统总硬件原理图;另外，为了实现系统的低成本和低功耗，在满足设计要求的前提下，尽可能选用了价格低廉和低功耗的元器件。软件方面，采用了时间触发的混合调度器模式设计，对系统各个任务进行了设计,并给出了系统软件低功耗设计方法。