| 楼层 | 房间 编号 |  | 房间类型 |  | 采光 等级 |  | 采光 类型 | 采光系数 要求(%) |  | 内区面积 (m2) |  | 达标面积 (m2) |  | 达标率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1006 |  | 餐厅 |  | IV |  | 侧面 | 2.20 |  | 16.64 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 1007 |  | 展厅（单层及顶层） |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 18.48 |  | 18.48 |  | 100 |
|  | 1008 |  | 阅览室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 16.64 |  | 16.64 |  | 100 |
|  | 1009 |  | 报告厅 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 18.37 |  | 18.37 |  | 100 |
|  | 1011 |  | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 22.02 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 1016 |  | 健身房 |  | IV |  | 侧面 | 2.20 |  | 24.97 |  | 12.95 |  | 52 |
| 2 | 2015 |  | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 0.53 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 2016 |  | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 4.97 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 2017 |  | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 5.06 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 2018 |  | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 3.61 |  | 0.00 |  | 0 |
| 房间类型 |  | 采光类型 |  | 标准值 |  |  |  |  | 面积(m2) |  |  |  | 达标率 (%) |  |
|  |  |  |  | 平均采光 系数(%) |  | 室内天然光 设计照度(Lx) |  |  | 总面积 |  | 达标面积 |  |  |  |
| 餐厅 |  | 侧面 |  | 2.20 |  | 150 |  |  | 16.64 |  | 0.00 |  | 0 |  |
| 展厅（单层及顶层） |  | 侧面 |  | 3.30 |  | 450 |  |  | 18.48 |  | 18.48 |  | 100 |  |
| 阅览室 |  | 侧面 |  | 3.30 |  | 450 |  |  | 16.64 |  | 16.64 |  | 100 |  |
| 报告厅 |  | 侧面 |  | 3.30 |  | 450 |  |  | 18.37 |  | 18.37 |  | 100 |  |
| 普通教室 |  | 侧面 |  | 3.30 |  | 450 |  |  | 36.19 |  | 0.00 |  | 0 |  |
| 健身房 |  | 侧面 |  | 2.20 |  | 300 |  |  | 24.97 |  | 12.95 |  | 52 |  |
| 总计达标面积比例(%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |