| 楼层 | 房间 编号 |  | 房间类型 | 采光 等级 |  | 采光 类型 | 设计照度 要求(Lx) |  | 房间面积 (m2) |  | 达标面积 比例(%) |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1006 |  | 餐厅 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 187.84 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 1007 |  | 展厅（单层及顶层） | III |  | 侧面 | 450 |  | 210.80 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 1008 |  | 阅览室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 188.40 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 1009 |  | 报告厅 | III |  | 侧面 | 450 |  | 210.21 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 1011 |  | 普通教室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 142.75 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 1012 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.00 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 1014 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 18.00 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 1016 |  | 健身房 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 142.58 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 1018 |  | 健身房 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 26.47 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 1019 |  | 健身房 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 26.96 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 1020 |  | 健身房 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 26.92 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 1023 |  | 健身房 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 26.47 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 1024 |  | 健身房 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 26.96 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 1025 |  | 健身房 | IV |  | 侧面 | 300 |  | 26.92 |  | 100 |  | 满足 |
| 2 | 2003 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 29.16 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 2005 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 22.54 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 2006 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 22.68 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 2007 |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 17.76 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 2009 |  | 普通教室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 25.60 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 2010 |  | 普通教室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 26.47 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 2011 |  | 普通教室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 26.96 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 2012 |  | 普通教室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 26.92 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 2015 |  | 普通教室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 31.04 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 2016 |  | 普通教室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 32.09 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 2017 |  | 普通教室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 32.66 |  | 100 |  | 满足 |
|  | 2018 |  | 普通教室 | III |  | 侧面 | 450 |  | 32.66 |  | 100 |  | 满足 |
| 房间类型 |  | 采光类型 |  |  | 设计照度(Lx) |  |  | 总面积(m2) |  | 达标面积比例(%) |  | 结论 |  |
| 餐厅 |  | 侧面 |  |  | 300 |  |  | 187.84 |  | 100 |  | 满足 |  |
| 展厅（单层及顶层） |  | 侧面 |  |  | 450 |  |  | 210.80 |  | 100 |  | 满足 |  |
| 阅览室 |  | 侧面 |  |  | 450 |  |  | 188.40 |  | 100 |  | 满足 |  |
| 报告厅 |  | 侧面 |  |  | 450 |  |  | 210.21 |  | 100 |  | 满足 |  |
| 普通教室 |  | 侧面 |  |  | 450 |  |  | 377.15 |  | 100 |  | 满足 |  |
| 办公室 |  | 侧面 |  |  | 450 |  |  | 128.14 |  | 100 |  | 满足 |  |
| 健身房 |  | 侧面 |  |  | 300 |  |  | 303.28 |  | 100 |  | 满足 |  |
| 多区域面积加权平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 3分 |  |