工程地质勘测报告

一：杂填土：

土层厚度 0.8 至 5.0 米，层底标高 201.40～206.93，杂色，稍湿，稍密，主要由粘性土及碎砖、碎石组成，顶部 0.4m 左右为沥青路面，分布整个场地，平均厚度 2.00m，局部有所变化。

二：粉质粘土：

粉质粘土②：厚度 1.5 至 3. 20 米，层底标高 201.24～204.25米，黄褐色，可塑，含少量铁锰氧化物，稍有光泽，干强度及韧性中等，底部呈可偏硬塑，少部分钻孔揭露，杂填土厚度较大区域缺失，平均厚度约为 2.20m.

粉质粘土②2厚度 2.20 至 7.20 米，层底标高 197.40～203.15米，褐黄色、可偏软塑，局部呈软塑，含少量的氧化铁，稍有光泽，干强度中等，韧性中等，本层土夹粉土。分布整个场地，平均厚度 4.00m.局部有所变化。

粉质粘土②：厚度 1.00 米至 4.70 米，层底标高 195.59～199.99 米，黄褐色，硬塑，有光泽，干强度和韧性中等，含锰质结核，含量自上而下逐渐增加，顶部一般 10—15%，底部约为 20—25%，含氧化物条带，夹粘土，局部底部呈可塑状态，分布整个场地，平均厚度 2.00m.

三：泥岩：

全风化泥岩③：厚度 1.60 至 6.00米，层底标高 192.09～196.99米，以灰白色、灰黄色、灰绿色泥质粉砂岩为主，夹紫红色泥岩，呈互层状出现，无规律，泥质～细粒结构，层状构造，原岩结构基本破坏，砂岩较泥岩强度高，砂岩岩芯呈砂土粉末状，泥岩呈粘性土状，硬塑一坚硬状，遇水软化，易崩解，易钻进，分布整个场地，平均厚度约为 4.00m.

强风化泥岩③2厚度 11.0 至 22. 00 米，层底标高 174.71～182. 43 米，为紫红色泥岩夹灰白色、灰黄色、灰绿色泥质粉砂岩，呈互层状出现，无规律，泥质～细粒质结构，层状构造，可见原岩结构，原岩结构大部分破坏，风化裂隙较为发育，锤击声闷，破坏后呈碎块状，遇水易软化，粉砂岩较泥岩强度高，岩块用手可折断或捏碎，粉砂岩较难钻进，泥岩岩芯较完整，砂岩岩芯较破碎，分布整个场地，平均厚度约为15.50m。

中风化泥岩③s厚度17.70至34.80米，层底标高144.79～158.59米，为紫红色泥岩夹灰白色、灰黄色、灰绿色泥质粉砂岩，泥质结构，块状构造，呈互层状出现，原岩结构部分破坏，风化裂隙发育，粉砂岩较泥岩强度高，钻进难度增大，岩芯呈柱状，较为完整分布整个场地。