土壤氡浓度测试报告

土壤氡浓度测试报告

| 工程名称 |  |  | 拾光绿动 |  |  | 工程地点 |  | 吉林省长春市南关区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  | 测试日期 |  | 2022 |  |
| 测试方法 |  |  | 金硅面垒型探测器 |  |  | 使用设备 |  | FD-3017RaA测氡仪 |  |
| 测 试 过 程 | 在工程实地以间距5m做网格，各网格点即测试点，共30个测试点。在每个测试点，采用专用钢钎打孔，成孔后，使用特制的取样器进行抽气测试。现场基坑开挖锚杆护壁裸露为粉质粘土。天气为晴。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 测试值（Bq/m³） |  | 序号 | 测试值（Bq/m³） |  | 序号 |  | 测试值（Bq/m³） |
| 1 |  | 527 |  | 2 | 105 |  | 3 |  | 2530 |
| 4 |  | 316 |  | 5 | 1800 |  | 6 |  | 1584 |
| 7 |  | 1265 |  | 8 | 1265 |  | 9 |  | 1370 |
| 10 |  | 1545 |  | 11 | 1054 |  | 12 |  | 2319 |
| 13 |  | 2108 |  | 14 | 632 |  | 15 |  | 113 |
| 16 |  | 1686 |  | 17 | 2846 |  | 18 |  | 1370 |
| 19 |  | 1535 |  | 20 | 316 |  | 21 |  | 1530 |
| 22 |  | 1373 |  | 23 | 843 |  | 24 |  | 945 |
| 25 |  | 1792 |  | 26 | 1848 |  | 27 |  | 1267 |
| 28 |  | 2008 |  | 29 | 2753 |  | 30 |  | 1219 |
| 结论 |  | 此工程场地土壤氡浓度测定结果为1395 Bq/m³，可不采取防氡工程措施。 |  |  |  |  |  |  |  |