4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用耐久性好的外饰面材料 | 3 | 3 |
| 2 | 采用耐久性好的防水和密封材料 | 3 | 3 |
| 3 | 采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料 | 3 | 3 |
| 合计 |  | 9 | 9 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例 | 耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例为85%​ |
| 耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例 | 耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例为90%​ |
| 耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例 | 耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例为85%​ |

请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：

1、本项目采用耐久性好的外饰面材料，外墙饰面材料采用涂料+玻璃幕墙+铝板幕墙。其中，幕墙的设计年限不低于25年；涂料采用水性氟涂料或耐候性相当的涂料，其耐候性满足《建筑用水性氟涂料》（HG/T 4104-2009）中在荧光紫外加速老化条件下B类（1700h）产品的要求。 2、本项目采用耐久性好的防水和密封材料，且其耐久性满足国家标准《绿色产品评价防水与密封材料》GB/T 35609-2017对沥青基防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料、密封胶提出的具体要求。 ​3、室内装饰装修材料选用的是耐洗刷性≥5000次的内墙涂料和耐磨性好的陶瓷地砖。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）装修竣工图、材料决算清单；

2）材料性能检测报告、采购文件；

3）材料性能检测报告。

实际提交材料：