非传统水源利用率计算书

二0一三年七月

非传统水源利用率是指：采用再生水、雨水等非传统水源代替市政供水或地下水供给景观、绿化、冲厕等杂用的水量占总用水量的百分比。

本项目采用市政中水，用于小区内的绿化、车库冲洗、水景补水及公共建筑冲厕等，以节约自来水资源。

本项目非传统水源利用率为：

式中，Ru---非传统水源利用率，％；

Wu---非传统水源设计使用量(规划设计阶段)或实际使用量(运行阶段)，m3/a；

Wt---设计用水总量(规划设计阶段)或实际用水总量(运行阶段)，m3/a ；

WR---再生水设计利用量(规划设计阶段)或实际利用量(运行阶段)，m3/a ；

Wr---雨水设计利用量(规划设计阶段)或实际利用量(运行阶段)，m3/a；

Ws---海水设计利用量(规划设计阶段)或实际利用量(运行阶段)，m3/a；

Wo---其他非传统水源利用量(规划设计阶段)或实际利用量(运行阶段)，m3/a。

| 非传统水源设计使用量（m3/a） |  |  |  | 设计用水总量（m3/a） | 非传统水源利用率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 再生水设计利用量（m3/a） | 雨水设计利用量（m3/a） | 海水设计利用量（m3/a） | 其他非传统水源利用量（m3/a） |  |  |
| 187754.05 |  |  |  | 662403.6 | 28.34% |

详细用水项目和用水量见表1：

表1

| 用水来源 | 单位名称 | 用水定额 | 使用数量 | 日用水量（m3/d） | 年用水天数 | 年用水量（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市政自来水 | 客房 | 320L/人·d | 646人 | 206.72 | 365 | 75452.8 |
|  | 员工 | 80L/人·d | 323人 | 25.84 | 365 | 9431.6 |
|  | 餐饮 | 40L/人·次 | 2000人·次 | 80 | 365 | 29200 |
|  | 洗衣房 | 40L/Kg | 8187kg | 327.48 | 365 | 119530.2 |
|  | SPA | 40L/人·d | 200人 | 8 | 365 | 2920 |
|  | 泳池补水 | 泳池容积的10% |  | 41 | 365 | 14965 |
|  | 冷却塔补水 | 循环用水量的1.2% |  | 1200 | 150 | 180000 |
|  | 不可预见水量 | 总用水量10% |  |  |  | 43149.96 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 474649.56 |
| 市政中水 | 景观绿化 | 0.5m3/ m2·a | 15401m2 | - | - | 7700.5 |
|  | 车库冲洗 | 3L/ m2·次 | 7500 m2 | 22.5 | 30 | 675 |
|  | 公共区域冲厕 | 25m3/h | 14h | 350 | 365 | 127750 |
|  | 景观水体 | 8m3/h | 24h | 192 | 180 | 34560 |
|  | 不可预见用水量 | 总用水量10% |  |  |  | 17068.55 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 187754.05 |