XXX项目

高强度钢用量比例计算书

北京绿建软件股份有限公司

2021 年 3 月

目  录

1.项目概况	1

2. 评价方法	1

3.计算过程	1

4.结论	2

1.项目概况

图1.1  项目效果图

- 评价方法

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019条文7.2.15“合理选用建筑结构材料与构件，评价总分值为10分”，并按下列规则评分。

表2.1  评分规则

| 7.2.15 | 合理采用高强建筑结构材料 （10分） | 混凝土结构 | 400MPa 级及以上受力普通钢筋的比例（Rsb） | Rsb≥85% | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例 | 达到50% | 5 |
|  |  | 钢结构 | Q345 及以上高强钢材用量占钢材总量的比例 | 达到50% | 3 |
|  |  |  |  | 达到70% | 4 |
|  |  | 混合结构： 对其混凝土结构部分和钢结构部分，分别按本条第1款和第2款进行评价，得分取两项得分的平均值 |  | —— | —— |

# 3.计算过程

本项目梁、柱及楼板等主要受力钢筋均采用HRB400级及以上的高强度热轧带肋钢筋。

依据本项目建筑相关图纸及工程预算清单对项目建材进行统计计算，结果如下表：

表3.1  钢筋用量统计表

| 钢筋类型 | 规格 | 单位 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | HRB400 | t | 7560 |
|  | HRB300 | t | 8650 |
|  | HRB500 | t | 10500 |
| Ⅲ级 |  | t |  |
|  |  | t |  |
| CRB600H高强钢筋 | CRB600H | t | 7560 |
|  | CRB700H | t | 8530 |
| 钢筋总量 |  | t | 42800 |
| 高强度钢重量 |  | t | 16090 |
| 高强度钢重量占受力钢筋总重量的比例 |  | ％ | 37 |

本项目建筑材料总钢筋重量为  42800   t，HRB400级（或以上）及Ⅲ级钢筋重量为  34150  t。

400MPa 级及以上受力普通钢筋的比例	=×100%=79%

4.结论

通过上述分析，项目采用400MPa 级及以上受力普通钢筋的比例为  79  %，符合《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2019)第7.2.15条得5分的要求。