项目介绍

本项目位于河南省郑州市中原区西流湖旁，基地北侧为建设西路，西侧为凯旋路，东南侧西流湖对基地微气候有影响，南侧为办公高层。基地周边业态分布种类单一，数量较少，场地设计考虑居民的使用。

此次方案考虑我国“双碳”目标，提高全民低碳意识，针对后疫情办公情况，建设城市环境研究中心。低碳方面设计全生命周期零碳办公计划，办公方面设计基于不同人群的差异化办公空间，促进交往关系融合及空间的高效利用。

对于后疫情办公空间再发展，提出以熵增理论为基础的转译表达，通过设置不连续空间来减少后疫情带来的个人主义和集体主义间的冲突。为达到此目的，从传统民居入手，选择天井建筑来组织视线连续但空间不连续的室内环境，通过一系列绿色开放式天井庭院将自然融入工作环境，这些内部花园的设置达到良好的通风采光保温及缓解压力的效果。并且模糊了内部和外部之间的界限。办公空间按功能集群布置，每张办公桌都靠近一个内部花园。

建筑整体通过一块连续的楼板将功能块连接起来，创造了一个自由流动的内部空间。檐下空间可供市民休憩停靠。

技术应用

天井有采光通风保温的作用，冬季天井闭合成为阳光房，夏季天井开启为太阳能烟囱形成风循环，建筑间置入冷巷，提高建筑内部通风，并设计雨水收集系统，收集雨水，用于庭院浇灌。采用交互式建筑表皮、光热平衡表皮以及双层玻璃，提高室内舒适度。双层玻璃间的微藻系统可以全年遮阳，吸收二氧化碳利用污水，产生热量。利用西流湖水室外培养微藻改善西流湖生态环境，室内培养微藻改善室内空气质量。微藻吸收办公产生的二氧化碳及废水，生成脂质转换为电能，为地下车库充电桩供电，且反应完废弃的残渣干燥变成藻粉，进行二次利用，形成微藻系统可持续的生态循环。

办公模式

考虑到不同人群的办公需求及办公空间对采光、通风的需求，设计选择用天井组织办公空间，包括点式天井组织的点状办公空间及点状办公空间的组合、线式天井组织的片状办公空间及围合式天井组织的围合式办公空间。并设置可移动隔墙和轻质窗帘，使办公空间灵活可变。

天井组织

通过对天井尺寸及形式进行研究，分别探究不同尺寸、不同围合形式天井对采光及通风的影响，最终选取4m*4m和5m*5m的矩形天井、4.5m的围合式天井和根据需求而定的线式天井。围绕16平方米种植天井形成了绿色工作单元。

植物不仅有固碳、净化空气的作用，还能组合种植不同植物，改善场地风环境和微气候。经分析研究，在场地北侧种植树冠大且密集的树木，遮挡冬季寒风，在南侧种植树冠小且稀疏的树木，利于夏季通风从而降低室内温度。

天井中树木不断变化的阴影形成全天变化的室内光影，不同季节会形成不同的风景。

立面设计

郑州夏季日照充足，需考虑夏季遮阳问题。在建筑外侧安装可调节百叶，对百叶的开合角度、尺寸及不同开合角度百叶组合情况分别进行遮阳和采光分析，得出几组较为合适的组合情况，并为不同的室内功能选择最佳的百叶组合。

功能排布

根据场地环境分析，西侧、北侧留出广场绿化空间，为居民提供活动空间，并在北侧广场设置户外碳易单元，居民可通过低碳行为兑换公司产品，同时设置开放研究单元，展示研究中心研发成果。

建筑体块根据功能分为三块，创造屋顶灰空间，置入天井和横向通风口，最后安装可动百叶。考虑东侧临近居民活动区，较为活跃，功能设置为展览、多功能厅，中间单元相对安静，为主要办公空间，西侧靠近西流湖景观设置商业。

针对办公功能，首层设置共享办公及流动性大的快速办公，二层及以上东南侧为线式天井组织的片状办公和较为独立的部门办公室，西南侧点状天井组织的点状办公为研发办公室，北侧有快速通道且采光较差，设为开放办公会议室及休息室。

经济技术指标

用地面积：11473㎡

建筑面积：12653.35㎡

建筑密度：22.2%

容积率：1.0

绿化率：50%

地上停车位：6辆

地下停车位：95辆