采光节能分析

一、采光计算

| 分类 | 采光等级 | 采光类型 | 房间面积 | 采光系数C(%) | 采光系数 标准值(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○1 |  |  |  |  |  |  |
| ├ 1003[活动室] | Ⅲ | 侧面采光 | 64.65 | 4.39 | 3 | 满足 |
| ├ 1004[餐厅] | Ⅳ | 侧面采光 | 30.46 | 3.88 | 2 | 满足 |
| ├ 1009[活动室] | Ⅲ | 侧面采光 | 91.03 | 3.63 | 3 | 满足 |
| ├ 1011[餐厅] | Ⅳ | 侧面采光 | 48.67 | 3.25 | 2 | 满足 |
| ├ 1016[候诊室] | Ⅳ | 侧面采光 | 52.45 | 2.61 | 2 | 满足 |
| ├ 1017[贵宾室] | Ⅳ | 侧面采光 | 73.41 | 4.48 | 2 | 满足 |
| └ 1019[药房] | Ⅲ | 侧面采光 | 6.4 | 6.78 | 3 | 满足 |
| ○2 |  |  |  |  |  |  |
| ├ 2002[客房] | Ⅳ | 侧面采光 | 8.63 | 5.37 | 2 | 满足 |
| ├ 2005[活动室] | Ⅲ | 侧面采光 | 64.33 | 4.98 | 3 | 满足 |
| ├ 2006[客房] | Ⅳ | 侧面采光 | 8.5 | 5.41 | 2 | 满足 |
| ├ 2008[客房] | Ⅳ | 侧面采光 | 8.54 | 5.41 | 2 | 满足 |
| ├ 2013[活动室] | Ⅲ | 侧面采光 | 91.1 | 3.38 | 3 | 满足 |
| ├ 2015[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 13.97 | 3.55 | 3 | 满足 |
| ├ 2016[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 15.13 | 3.34 | 3 | 满足 |
| ├ 2017[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 15.1 | 3.33 | 3 | 满足 |
| ├ 2018[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 15.06 | 3.36 | 3 | 满足 |
| ├ 2021[起居室] | Ⅳ | 混合采光 | 123.02 | 2.37 | 1 | 满足 |
| ├ 2022[办公室] | Ⅲ | 侧面采光 | 73.41 | 4.46 | 3 | 满足 |
| └ 2024[保健观察室] | Ⅲ | 混合采光 | 73.41 | 4.44 | 2 | 满足 |

- 达标率

| 房间类型 | 采光类型 | 标准值 |  | 面积(m2) |  | 达标率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均采光 系数(%) | 室内天然光 设计照度(Lx) | 总面积 | 达标面积 |  |
| 活动室 | 侧面 | 3.00 | 450 | 311.11 | 311.11 | 100 |
| 餐厅 | 侧面 | 2.00 | 150 | 79.13 | 79.13 | 100 |
| 候诊室 | 侧面 | 2.00 | 300 | 52.45 | 52.45 | 100 |
| 贵宾室 | 侧面 | 2.00 | 300 | 73.41 | 73.41 | 100 |
| 药房 | 侧面 | 3.00 | 450 | 6.4 | 6.4 | 100 |
| 客房 | 侧面 | 2.00 | 300 | 25.66 | 25.66 | 100 |
| 办公室 | 侧面 | 3.00 | 450 | 132.66 | 132.66 | 100 |
| 起居室 | 混合 | 1.00 | － | 123.02 | 123.02 | 100 |
| 保健观察室 | 侧面 | 3.00 | 450 | 73.41 | 73.41 | 100 |
| 总计达标面积比例(%) |  |  |  | 100 |  |  |

- 视野分析

| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 房间面积 (m2) | 可看到景观 面积(m2) | 面积比例 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1019 | 药房 | III | 侧面 | 6.4 | 6.4 | 100 |
|  | 1004 | 餐厅 | IV | 侧面 | 30.46 | 30.46 | 100 |
|  | 1011 | 餐厅 | IV | 侧面 | 48.67 | 48.67 | 100 |
|  | 1016 | 候诊室 | IV | 侧面 | 52.45 | 52.45 | 100 |
|  | 1003 | 活动室 | III | 侧面 | 64.65 | 64.65 | 100 |
|  | 1017 | 贵宾室 | IV | 侧面 | 73.41 | 73.41 | 100 |
|  | 1009 | 活动室 | III | 侧面 | 91.03 | 91.03 | 100 |
| 2 | 2005 | 活动室 | III | 侧面 | 64.33 | 64.33 | 100 |
|  | 2021 | 起居室 | IV | 侧面 | 123.02 | 123.02 | 100 |
|  | 2006 | 客房 | IV | 侧面 | 8.5 | 8.5 | 100 |
|  | 2008 | 客房 | IV | 侧面 | 8.54 | 8.54 | 100 |
|  | 2002 | 客房 | IV | 侧面 | 8.63 | 8.63 | 100 |
|  | 2015 | 办公室 | III | 侧面 | 13.97 | 13.97 | 100 |
|  | 2018 | 办公室 | III | 侧面 | 15.06 | 15.06 | 100 |
|  | 2017 | 办公室 | III | 侧面 | 15.1 | 15.1 | 100 |
|  | 2016 | 办公室 | III | 侧面 | 15.13 | 15.13 | 100 |
|  | 2022 | 办公室 | III | 侧面 | 73.41 | 73.41 | 100 |
|  | 2024 | 保健观察室 | III | 侧面 | 73.41 | 73.41 | 100 |
|  | 2013 | 活动室 | III | 侧面 | 91.1 | 91.1 | 100 |
| 房间类型 |  | 采光 等级 |  | 采光 类型 | 房间面积 (m2) | 可看到景观 面积(m2) | 面积比例 (%) |
| 药房 |  | III |  | 侧面 | 6.4 | 6.4 | 100 |
| 活动室 |  | III |  | 侧面 | 311.11 | 311.11 | 100 |
| 起居室 |  | IV |  | 侧面 | 123.02 | 123.02 | 100 |
| 客房 |  | IV |  | 侧面 | 25.66 | 25.66 | 100 |
| 办公室 |  | III |  | 侧面 | 132.66 | 132.66 | 100 |
| 保健观察室 |  | III |  | 侧面 | 73.41 | 73.41 | 100 |
| 餐厅 |  | IV |  | 侧面 | 79.13 | 79.13 | 100 |
| 候诊室 |  | IV |  | 侧面 | 52.45 | 52.45 | 100 |
| 贵宾室 |  | IV |  | 侧面 | 73.41 | 73.41 | 100 |
| 总计 |  |  |  |  | 877.25 | 877.25 | 100 |

- 照度彩图分析

一层照度彩图

二层照度彩图

- 采光系数彩图分析

一层采光系数彩图

二层采光系数彩图

六、结论

通过采光分析可知本项目中标准要求房间的采光效果，根据满足《建筑采光设计标准》GB 50033-2013要求的房间/户型