节能计算分析

- 工程设置

- 设计建筑指标

- 设计建筑:

- 建筑面积(㎡):3039.44

- 单位面积年供热和供冷总耗电量(kWh/㎡):40.93 年总耗电量(kWh):124419.47

- 单位面积年供冷耗电量(kwh/m):7.09 年供冷耗电量(kwh):21552.40

- 单位面积年供热耗电量(kWh/m):33.84 年供热耗电量(kWh):102867,07单位面积年耗冷量(kWh/m):17.73 年耗冷量(kWh);53881.00单位面积年耗热量(kWh/㎡):59.51 年耗热量(kWh):180865.00

- 三、

- 三、隔热计算

四、平均窗墙比

| 朝向 | 窗面积 | 墙面积(包括洞) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东 | 79.2 | 426.8 | 0.186 |
| 南 | 0 | 0 | 0 |
| 西 | 26.477 | 327.466 | 0.081 |
| 北 | 119.7 | 711.027 | 0.168 |
| 平均 | 225.377 | 1465.292 | 0.154 |
| 屋顶 | 0 | 1517.338 | 0 |

- 部分构造

外墙构造

热桥构造

防潮构造