绿色建筑性能评价
自评估报告
申报项目名称： “雁栖园”-后疫情时代下废弃俱乐部绿色建筑节能改造
申报单位名称：
参与单位名称：
咨询单位名称：
自评星级：  ★★
中国城市科学研究会绿色建筑研究中心   V2.0.1
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
1、各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。√
2、全装修…………………………………………………………√
3、技术要求：
	技术指标内容
	自评情况
	申报星级要求
	是否达标

	围护结构热工性能的提高比例或建筑供暖空调负荷降低比例
	围护结构提高10%或负荷降低12%
	围护结构提高10%或负荷降低10%
	是

	节水器具用水效率等级
	2级
	2级
	是

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	20%
	20%
	是


4、得分情况：
评价指标体系评分项
	
	控制项
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	86.0
	93.0
	89.0
	168.0
	55.0
	100.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=99.1
二、项目情况
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.jpg]



2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.jpg]



三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地安全
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构
	/
	√

	
	4.1.3
	外部设施
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部非结构构件
	/
	√

	
	4.1.5
	外门窗性能
	/
	√

	
	4.1.6
	防水防潮
	/
	√

	
	4.1.7
	满足紧急疏散要求
	/
	√

	
	4.1.8
	安全防护标识系统
	/
	√

	评分项
	4.2.1
	提高抗震性能
	10
	10

	
	4.2.2
	防护措施
	15
	10

	
	4.2.3
	配件安全性
	10
	10

	
	4.2.4
	地面防滑设置
	10
	10

	
	4.2.5
	人车分流及交通照明
	8
	8

	
	4.2.6
	建筑适变性
	18
	14

	
	4.2.7
	部品部件耐久性
	10
	5

	
	4.2.8
	结构材料耐久性
	10
	10

	
	4.2.9
	装饰装修材料耐久性
	9
	9

	合计
	100.0
	86.0


4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对场地作简要说明。
	基地位于新疆乌鲁木齐市天山区红雁池发电厂小区社区俱乐部原地址，该俱乐部原用于社区活动服务俱乐部。​建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。周围交通便利，附近设施齐全，便于人们日常生活。周围老年人众多，基地附近也较为安静，便于老年人的日常习惯和休息。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告；
2）环评报告；
3）相关检测报告或论证报告。
 
实际提交材料：
	 


4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。
	​外墙：建筑用真空绝热版，水泥砂浆，加气混凝土砌块，石灰水泥砂浆。
门窗幕墙：断热条嵌入技术，即采用由聚酞胺66和25%玻璃纤维（PA66GF25）合成断热条，与铝合金型材在外力挤压下嵌合组成断热铝型材。采用了中空玻璃的构造方法。具有隔音、隔热、防结露和降低能耗的作用。
密封胶条必须具有足够的拉伸强度、良好的弹性、良好的耐温性和耐老化性，断面结构尺寸要与塑钢门窗型材匹配。
​外保温：保温材料采35mm厚膨胀挤塑板薄抹灰外墙外保温系统​
​​​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；
2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；
3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。
 
实际提交材料：
	主体与围护结构计算书：7结构建材/ 节能检查，性能指标.xlsx
相关主要结构用材料的检测报告：7结构建材/ 结露检查.xlsx


4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。
	本项目集中热水采用太阳能热水系统，集热器布置在屋面，系统为集中集热集中供热系统。建筑的外部设置了具有收集阳光作用的太阳能板，可以在起到外遮阳的前提下来收集阳光，收获一定的太阳能，加以利用。外墙菜园的设置，充分利用了绿色植物可以净化空气的作用，厕所所提供的有机肥也可以利用。起到一定微环境气候调节的作用。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑和结构竣工图和设计说明；
2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；
3）相关检测报告；
4）外部设施的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	外部设施设计说明、计算书和结构大样图：7结构建材/ 节能计算分析.docx


4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。 

	建筑部品、非结构构件及附属设备等应釆用机械固定、焊接、预埋等牢固性构件连接方式或一体化建造方式与建筑主体结构可靠连接，变形协调，防止由于个别构件破坏引起连续性破坏或倒塌，或者因建筑主体变形过大而影响设备设施的正常运行。

为控制器配置的控制柜可提供控制器工作所必需的电源、继电器板、接线端子等，控制器内置于控制柜中。控制柜安装在被控对象附近，便于操作及施工，每台现场控制柜需为DDC控制器提供独立回路220V工作电源。



3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑、结构竣工图和设计说明； 

2 ）关键构件计算书； 

3 ）相关检测报告； 

4 ）建筑的维修与管理记录。 

  

实际提交材料： 

	关键构件计算书、大样图：7结构建材/ 节能计算分析.docx


4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
 
2 评价要点
请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。
	为控制器配置的控制柜可提供控制器工作所必需的电源、继电器板、接线端子等，控制器内置于控制柜中。控制柜安装在被控对象附近，便于操作及施工，每台现场控制柜需为DDC控制器提供独立回路220V工作电源。
空气渗透性能，也称气密性，是指外门窗在正常关闭状态时，阻止空气渗透的能力。外门窗气密性能的高低，对热量的损失影响非常大，气密性能越好，则热交换就越少，对室温的影响也越小。衡量气密性能的指标是以标准状态下，窗内外压力差为10Pa时单位缝长空气渗透量和单位面积空气渗透量来作为评价指标。气密性一共分为8个等级，等级越高，热损失越小，气密性越好，良好的气密性有利于节能环保。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；
2）施工工法说明文件；
3）门窗水密、抗风压性能检测报告；
4门窗维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	建筑门窗（幕墙）图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件：3建筑设计/ 开间窗墙比.xlsx
外门窗施工工法说明文件：3建筑设计/ 节能计算分析.docx
门窗水密、抗风压性能检测报告：3建筑设计/ 门窗水密、抗风压性能检测报告/


4.1.6 卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。 

	   卫生间、浴室的楼、地面应设置防水层，墙 面、顶棚应设置防潮层，门口应有阻止积水外溢的措施。”

该标准对防水材料、防水设计、防水施工质量验收均有详细规定。

  吊杆按其材料分为钢筋吊杆、型钢吊杆、木吊杆。钢筋吊杆的直径一般为6~8mm,用于一般悬吊式顶棚；型钢吊杆用于重型悬吊式顶棚或整体刚度要求高的悬吊式顶棚，其规格尺寸应通过结构计算确定；木吊杆用40mmx40mm或50mmx50mm的方木制作，一般用于木龙骨悬吊式顶棚。

​


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）相关竣工图和防水、防潮措施说明； 

2 ）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。 

  

实际提交材料： 

	相关设计图和防水、防潮措施及技术参数要求说明：3建筑设计/ 节能计算分析.docx
防水、防潮相关材料的决算清单：7结构建材/ 节能计算分析.docx
防水、防潮相关材料的产品说明书或检测报告：7结构建材/ 节能计算分析.docx


4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。
	 走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。保持通行空间路线畅通、视线清晰，不应有阳台花池、机电箱等凸向走廊、疏散通道的设计，防止对人员活动、步行交通、消防疏散埋下安全隐患。 走廊、疏散通道等应满足现行《建筑设计防火规范》GB 50016、《防灾避难场所设计规范》GB 51143等对安全疏散和避难、应急交通的相关要求建筑设计说明：明确安全疏散和避难、应急交通等要求。安全出口和疏散门的位置、数量、宽度及疏散楼梯间的形式，应满足人员安全疏散的要求。

 执行规范：《建筑设计防火规范》GB 50016、《防灾避难场所设计规施》GB 51143。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；
2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；
3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。
 
实际提交材料：
	 


4.1.8应具有安全防护的警示和引导标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。
	 根据《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008,安全标志分为禁止标志、警 告标志、指令标志和提示标志四类。本条所述是指具有警示和引导功能的安全标志，应在场地及建筑公共场所和其他有必要提醒人们注意安全的场所显著位置上设置。设置显著、醒目的安全警示标志，能够起到提醒建筑使用者注意安全的作用。 警示标志一般设置于人员流动大的场所，青少年和儿童经常活动的场所，容易碰撞、夹伤、湿滑及危险的部位和场所等。比如禁止攀爬、禁止倚靠、禁止伸出窗外、禁止抛物、注意安全、当心碰头、当心夹手、当心车辆、当心坠落、当心滑倒、当心落水等。​​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）标识系统的设计与设置说明文件；
2）现场照片。
 
实际提交材料：
	 


4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	基于性能的抗震设计
	10
	8 


2 评价要点
如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。
	   基于性能的抗震设计即性能化设计仍是以现有的抗震科学水平和经济条件为前提的，一般需要综合考虑使用功能、设防震度、结构的不规则程度和类型、结构发挥延性变形的能力、造价、震后的各种损失及修复难度等等因素。不同的抗震设防类别，其性能设计要求也有所不同。“小震不坏、中震可修、大震不倒” 是一般情况的性能要求，参考《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016年版）， 地震下可供选定的高于一般情况的预期性能目标可参考表4.1。
针对具体工程的需要和可能，可以对整体结构，也可以对某些部位或者关键构件，灵活运用各种措施达到表4.1预期的性能目标。本条实际操作时，在确保建筑结构满足“小震不坏、中震可修、大震不倒”一般情况的性能要求的情况下, 根据项目情况，可以考虑对整体结构、局部部位或者关键构件按更高的抗震性能目标进行设计，或者采取措施减少地震作用。局部部位或者关键构件可根据建筑平面、立面的规则性、构件的重要性程度选取，如教学楼的楼梯间作“抗震安全岛”，提高该区域的抗震性能，结构转换层的框支柱、框支梁，剪力墙的底部加 强层部位、结构薄弱层构件等等；釆取的措施包括设隔震支座（垫）、消能减震支撑、阻力器等等。
​
​​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构竣工图、计算书；
2）抗震性能分析报告或抗震设计专篇；
3）隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。
 
实际提交材料：
	结构计算书：7结构建材/ 结构计算书/


 
4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平
	5
	 4 

	2
	建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合
	5
	 4

	3
	利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带
	5
	5 

	合计
	15
	 13


	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口的防护措施
	 

出入口搭设长3-6M、两侧宽于通道各1M的防护棚，棚顶应满铺不小于5CM厚的脚手板，非出入口和出入口通道两侧必须封严。
​

	防护措施与其他措施结合做法
	 

釆取措施提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平；建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合； 利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带。
​

	缓冲区和隔离带的形式
	 绿植景观与砖块铺装


请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。
	 

釆取措施提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平；建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合，得5分； 3利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带，得5分。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图；
2）防护栏杆相关检测报告；
3）根据安全防护措施，形成专项报告。
	实际提交材料：
阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计设计图：3建筑设计/ 阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计设计图/
防护栏杆相关检测报告：7结构建材/ 节能计算分析.docx


 
4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	采用具有安全防护功能的玻璃 
	5 
	 4

	2 
	采用具备防夹功能的门窗 
	5 
	3  

	合计 
	10 
	7  

	
	
	
	


2 评价要点 

	类型 
	项目情况 

	安全防护玻璃占玻璃总用量的比例 
	 

应包括建筑的各不同楼层及不同

使用功能的玻璃的种类、结构、厚

度、尺 寸、安装位置等说明

​

	防夹功能门窗占门窗用量的比例 
	 

应包括产品配件的现场照片和安全

玻璃制品冲击试验的冲击历程和冲

击高度级别

​ 


  

请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。 

	   分隔建筑室内外的玻璃门窗、幕墙、防护栏杆等采用安全玻璃；
   室内玻璃隔断、玻璃护栏等采用夹胶钢化玻璃；
   人流量大、门窗开合频繁的位置，可采用可调力度的闭门器或具有缓冲功能的延时闭门器等措施。


3 证明材料 

1 ） 建筑和结构竣工图纸； 

2 ） 安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告； 

3 ） 材料决算清单。 

  

实际提交材料： 

	安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告：3建筑设计/ 开间窗墙比.xlsx
材料决算清单：7结构建材/ 数据提取.xlsx


  

4.2.4 室内外地面或路设置防滑措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Bd、Bw级
	3
	 3

	2
	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级
	4
	 4

	3
	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施
	3
	 2

	合计
	10
	9 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑等级
	分隔建筑室内外的玻璃门窗、幕墙、防护栏杆等采用安全玻璃；

室内玻璃隔断、玻璃护栏等采用夹胶钢化玻璃；

人流量大、门窗开合频繁的位置，可采用可调力度的闭门器或具有缓冲功能的延时闭门器等措施。

不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Bd、Bw级

​

	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面的防滑等级
	 

标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T331 规定的Bd、BW级； 建筑室内外活动场所采用防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《 建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T331 规定的Ad、AW级；
​

	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级
	 

建筑坡道、楼梯踏步及经常有水、油污的地面进行防滑设计时应符合现行国家标准《建筑地面设计规范》GB 50037的规定，其防滑等级应按水平地面等级提高一级，并应采用防滑条等防滑构造技术措施。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图，防滑构造做法等设计文件；
2）防滑材料相关测试报告。
 
实际提交材料：
	防滑材料相关测试报告：7结构建材/ 防潮验算.xlsx


 
4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明
	8
	 7


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否人车分流
	对人流与车流进行了区分，使得进入俱乐部范围内的人和车能够区分，减少人们与车流的交叉，可以避免小区内乱停车造成的堵塞，出现特殊情况也容易疏散逃生。可以使小区环境更安全，给小区内居住老人孩子创造放心舒适的活动场地。可减少小区内噪音，营造安静的小区环境。
​

	步行道路是否有照明
	灯具安装在高度通常为 15m以下的灯杆上，按一定间距有规律地连续设置在道路的一侧、两侧或中间分车带上进行照明的一种方式。采用这种照明方式时，灯具的纵轴垂直于路轴，使灯具所发出的大部分光射向道路的纵轴方向。​

	自行车道路是否有照明
	 道路照明设计应根据道路和场所的特点及照明要求，选择常规照明方式或高杆照明方式。常规照明灯具的布置可分为单侧布置、双侧交错布置、双侧对称布置、中心对称布置和横向悬索布置唔种基本方式采用常规照明方式时，应根据道路横断面形式、宽度及照明要求进行选择。​


 
请对人车分流措施、步行和自行车交通系统进行简要说明。
	 

人车分流将行人和机动车完全分离开，互不干扰，可避免人车争路的情况， 充分保障行人尤其是老人和儿童的安全。提供完善的人行道路网络可鼓励公众步行，也是建立以行人为本的城市的先决条件。

夜间行人的不安全感和实际存在的危险与道路等行人设施的照度水平和照明质量密切相关。步行和自行车交通系统照明应以路面平均照度、路面最小照度和垂直照度为评价指标，其照明标准值应不低于行业标准《城市道路照明设计标 准》CJJ 45-2015的规定：

交通系统照明设计要点：

● 执行标准：《城市道路照明设计标准》CJJ 45-2015；

● 人行区处于安全视线范围，对于开放街区尤其重要；

● 避免照度过大和眩光；

● 应以路面平均照度、路面最小照度和垂直照度为评价指标，如下表所示；

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）人车分流专项设计竣工文件、道路照明设计竣工文件；
2）相关区域的照度计算书、检测报告。
 
实际提交材料：
	相关区域的照度检测报告：10运行/ 采光节能分析.docx


4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（18分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施
	7
	7 

	2
	建筑结构与建筑设备管线分离
	7
	6 

	3
	采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式
	4
	 3

	合计
	18
	16 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	灵活可变空间占建筑面积比例
	 

1. 在设计上，后疫情策略从接触方式分为直接与间接接触或

通过与外界的联系布置了医疗区，医务人员休闲区，重症人

员隔离区、轻症状人员隔离隔离区域等，在最大限度地减轻

疫情防控带来的交叉感染。

2. 在平面功能的设计上：动静功能分区，将儿童娱乐区等最

吵闹的区域设计在下沉的娱乐区域内，将老年人娱乐活动区

等稍微吵闹的区域休闲娱乐区休闲娱乐交谈等稍闹区域，书

法、绘画、阅览等安静的区域分层次布置、在最大限度地减

少彼此间的干扰。

​

	是否管线分离
	针对各种管线进行了分离，

非吊顶范围的电气管线在叠合楼板现浇层暗敷；从天花下引至墙壁处的强、弱电末端点位的 线管在预制内墙板里暗敷
​​


 
请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明：
	 

1）墙体与管线分离，或采用轻质隔墙、双层贴面墙；双层贴面墙的墙内侧设装饰壁板，架空空间用来安装铺设电气管线，开关，插座使用；对外墙架空 空间可同时整合内保温工艺。

（2）设公共管井，集中布置设备主管线；卫生间架空地面上设同层排水， 设双层天棚等，可方便铺设设备管线。

（3）室内地板下面釆用次级结构支撑，或者卫生间设架空地面上设同层排水，或者室内设双层天棚等措施，方便设备管线的铺设。对公共建筑，也可直接在结构天棚下合理布置管线，采用明装方式。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑适变性提升措施的专项设计说明；
2）建筑、结构、设备及装修设计相关竣工图。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明：3建筑设计/ 节能检查，规定性指标.xlsx


 
4.2.7 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件
	5
	5 

	2
	活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造
	5
	 4

	合计
	10
	 9

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	管材
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	管线
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	管件
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☐耐久性能好

	活动配件部品组合寿命
	50 年

	不同使用寿命的部品组合
	☑便于分别拆换 ☐更新 ☐升级


 
请简要说明采取的提升建筑部品构件耐久性的具体措施：
	生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管(含出户管)采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关建筑、给排水、装修竣工图纸及设计说明；
2）材料决算清单、相关产品说明书或检测报告。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明：3建筑设计/ 节能检查，规定性指标.xlsx
材料决算清单：7结构建材/ 数据提取.xlsx


 
4.2.8 提高建筑结构材料的耐久性。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	☐按100年进行耐久性设计
	10
	 10

	2
	☑采用耐久性能好的建筑结构材料
	☑混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土
	10
	

	
	
	☑钢构件，采用耐候结构钢及耐候性防腐涂料
	
	

	
	
	☐木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品
	
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑结构设计年限
	 50年

	建筑结构材料
	☑混凝土 ☑钢 ☐木

	钢筋保护层厚度
	 40mm

	是否采用高耐久性混凝土
	                                         是

	是否采用耐候结构钢和耐候性防腐涂料
	                                         是 

	是否采用耐久木制品
	                                          是 


请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况：
	结合本项目实际，通过对比本工程宜采用静压预应力管桩基础形式，以强风化及以下岩层作为持力层，以达到经济合理节材效果；教室、体育馆均需大开间布置，框架结构较剪力墙结构更适合用于楼层低、大开间建筑，功能布置灵活，且对于楼层较低的建筑，框架结构较剪力墙结构建设成本更低；根据不同板跨设置不同板厚，充分利用板底钢筋承载能力，钢筋均采用HRB400。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况；
2）耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单；
3）项目运行使用中的维护管理记录。
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明：3建筑设计/ 节能检查，规定性指标.xlsx


 
4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用耐久性好的外饰面材料
	3
	3 

	2
	采用耐久性好的防水和密封材料
	3
	3 

	3
	采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料
	3
	 2

	合计
	9
	 8

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例
	 

包括采用水性氟涂料或耐候性相当的涂料，选用耐久性与建筑幕墙设计年限相匹配的饰面材料，合理采用清水混凝土等。

涂料耐候性应符合《建筑用水性氟涂料》

HG/T 4104-2009中优等品的要求：

（1）在氙灯加速老化条件下：

白色和浅色：5000h变色≤2级；粉化≤1级；

其他色：5000h变色商定；粉化商定。

（2）在超级荧光紫外加速老化条件下： 白色和浅色：1700h变色≤1级；粉化0级；

其他色：1700h变色商定；粉化商定。

外立面材料耐久性要求

​

	耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例
	 

符合《绿色产品评价防水与密封材料》GB/T 35609-2017

对于沥青基防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料、密封胶的耐久性的具体要求。

​

	耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例
	 

选用耐洗刷性≥5000次的内墙涂料；

选用耐磨性好的陶瓷地砖（有釉砖耐磨性不低于4级，无釉砖磨坑体积不大于127mm3）；

采用免装饰面层的做法（如清水混凝土，免吊顶设计）等；

每类材料的用量比例需不小于80%


 
请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：
	 
第1款主要是外饰面材料：包括采用水性氟涂料或耐候性相当的涂料，选用耐久性与建筑幕墙设计年限相匹配的饰面材料，合理采用清水混凝土等。
涂料耐候性应符合《建筑用水性氟涂料》

HG/T 4104-2009中优等品的要求：

（1）在氙灯加速老化条件下：

白色和浅色：5000h变色≤2级；粉化≤1级；

其他色：5000h变色商定；粉化商定。

（2）在超级荧光紫外加速老化条件下： 白色和浅色：1700h变色≤1级；粉化0级；

其他色：1700h变色商定；粉化商定。

外立面材料耐久性要求

[image: image3]
第2款主要是防水和密封材料：符合《绿色产品评价防水与密封材料》GB/T 35609-2017

对于沥青基防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料、密封胶的耐久性的具体要求。

第3款主要是室内装饰装修材料：

选用耐洗刷性≥5000次的内墙涂料；

选用耐磨性好的陶瓷地砖（有釉砖耐磨性不低于4级，无釉砖磨坑体积不大于127mm3）；

采用免装饰面层的做法（如清水混凝土，免吊顶设计）等；

每类材料的用量比例需不小于80%。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）装修竣工图、材料决算清单；
2）材料性能检测报告、采购文件；
3）材料性能检测报告。
实际提交材料：
	材料决算清单：7结构建材/ 数据提取.xlsx


 
