校园活动中心消防管理制度

1、确保疏散通道、安全出口的畅通，禁止占用、堵塞疏散通道和楼梯间;

2、在使用期间疏散出口、安全出口的门不应锁闭;

3、封闭楼梯间、防烟楼梯间的门应完好，门

4、常闭式防火门应经常保持关闭;

5、安全出口、疏散门不得设置门槛和其他影响疏散的障碍物，且在其1.4m范围内不应设置台阶;

6、消防应急照明、安全疏散指示标志应完好、有效，发生损坏时应及时维修、更换;

7、消防安全标志应完好、清晰，不应遮挡;

8、安全出口、公共疏散走道上不应安装栅栏、卷帘门;

9、窗口、阳台等部位不应设置影响逃生和灭火救援的栅栏如必须设置时，应有从内部易于

开启的装置;

10、各楼层的明显位置应设置安全疏散指示图，指示图上应标明疏散路线、安全出口、人员

所在位置和必要的文字说明;上应有正确启闭状态的标识，保证其正常使用;