建筑碳排放报告书

居住建筑

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 辽宁-沈阳 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2022年12月19日 |

| 采用软件 | 建筑碳排放CEEB2022 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220505(SP3) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T17677140095 |

目  录

1 建筑概况	4

2 标准依据	4

3 软件介绍	4

4 气象数据	5

4.1 气象地点	5

4.2 逐日干球温度表	5

4.3 逐月辐照量表	5

4.4 峰值工况	5

5 围护结构	5

5.1 工程材料	5

6 围护结构概况	6

7 房间类型	6

7.1 房间表	6

7.2 作息时间表	7

8 采暖空调	7

9 照明	7

10 插座设备	7

11 设备维护	7

11.1 采暖空调设备	7

11.2 电梯	7

12 排风机	7

13 生活热水	8

13.1.1 热水需求	8

13.1.2 太阳能集热	8

13.1.3 热水设备	8

14 电梯	8

15 光伏发电	8

16 风力发电	8

17 计算结果	9

17.1 建材生产运输碳排放	9

17.1.1 建材生产阶段	9

17.1.2 建材运输阶段	9

17.2 建筑建造拆除碳排放	10

17.3 碳汇	10

17.4 建筑运行碳排放	10

17.5 全生命周期	11

17.5.1 单位面积指标	11

17.5.2 总碳排放量	11

18 附录	12

18.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)	12

18.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)	12

18.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)	12

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 辽宁-沈阳 |  |
| 地理位置 | 北纬：41.81° | 东经：123.43° |
| 建筑寿命(年) | 70 |  |
| 建筑面积(m2) | 地上12265 地下0 |  |
| 建筑层数 | 地上7 地下0 |  |
| 建筑高度（m） | 地上24.4 地下0.0 |  |
| 建筑体积(m3) | 38022.78 |  |
| 建筑外表面积(m2) | 8767.43 |  |
| 北向角度 | 86 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 控温期 | 供冷期:6.14-8.31,供暖期:11.1-3.31 |  |

标准依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

2. 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019

3. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

4. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

软件介绍

本报告内容由建筑碳排放CEEB2022计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑碳排放计算标准》为主要依据，完整支持建筑全生命周期的碳排放计算，包括建材生产运输、建造拆除、建筑运行和碳汇的计算，以及详细的结果数据分析。

气象数据

气象地点

辽宁-沈阳, 《建筑节能气象参数标准》

逐日干球温度表

逐月辐照量表

峰值工况

| 气象数据 | 时刻 | 干球温度(℃) | 湿球温度(℃) | 含湿量(g/kg) | 焓值(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最热 | 09月01日15时 | 32.8 | 23.3 | 14.1 | 69.0 |
| 最冷 | 01月25日06时 | -28.9 | -28.9 | 0.0 | -29.0 |

围护结构

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |

围护结构概况

|  |  | 设计建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  | 0.23 |  |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.77 |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  | 1.36 |  |  |
| 房间天窗屋顶比 |  |  |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  | － |  |  |
| 屋顶透明部分太阳得热系数 |  | － |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  | 1.19 |  |  |
| 非供暖地下室顶板K [W/(m2·K)] |  | － |  |  |
| 分隔供暖与非供暖空间的隔墙K [W/(m2·K)] |  | － |  |  |
| 分隔供暖与非供暖空间的楼板K [W/(m2·K)] |  | － |  |  |
| 周边地面保温材料层热阻 R [(m2·K)/W |  | 0.00 |  |  |
| 地下室外墙保温材料层热阻 R [(m2·K)/W |  | － |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 最不利窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热 系数(夏季) |
|  | 南向 | 0.41 | 3.90 | 0.65 |
|  | 北向 | 0.41 | 3.90 | 0.65 |
|  | 东向 | 0.39 | 3.90 | 0.65 |
|  | 西向 | 0.45 | 3.90 | 0.65 |

房间类型

房间表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 0(次/h) | 32(㎡/人) | 6(W/㎡) | 5(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

采暖空调

| 类别 | 负荷 (kWh/a) | 系统综合 性能系数 | 耗电 (kWh/a) | 碳排放因子 (kgCO2/kWh) | 碳排放量 (tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供冷 | 0 | 3.5 | 0 | 0.581 | 0.000 |
| 供暖 | 1191891 | 2.6 | 458420 |  | 266.342 |
| 合计 |  |  |  |  | 266.342 |

照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡.a) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 12.05 | 615 | 12002 | 144569 | 0.581 | 83.995 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 83.995 |

插座设备

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡.a) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 18.21 | 615 | 12002 | 218606 | 0.581 | 127.010 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 127.010 |

设备维护

采暖空调设备

| 型材 | 质量(kg) | 安装更换次数 | 碳排放因子(kgCO2/t) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢材 | 0 | 2 | 9410 | 0.000 |
| 铜材 | 0 |  | 2150 | 0.000 |
| 铝材 | 0 |  | 900 | 0.000 |
| 总计 | 0 |  |  | 0.000 |

电梯

| 总质量(kg) | 安装更换次数 | 碳排放因子(kgCO2/t) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 5 | 9410 | 0.000 |

排风机

| 额定功率 (kW) | 台数 | 使用系数 | 运行时间 (h/天) | 年运行天数 | 全年电耗 (kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 10 | 0.8 | 5 | 365 | 73000 | 0.581 | 42.413 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 42.413 |

注：此类风机指非空调区域排风机

生活热水

热水需求

| 分区 | 用水定额 (L/人·d) | 热水温差(℃) | 供应人数 | 年使用天数 | 所需热量 (kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生间 | 40 | 45 | 100 | 365 | 75114 |
| 总计 |  |  |  |  | 75114 |

太阳能集热

| 太阳能板 | 集热器面积(㎡) | 日均辐照量(kj/(㎡·d) | 年利用天数 | 集热器 效率 | 热损失 系数 | 太阳能供热(kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 16340 | 256 | 0.45 | 0.15 | 44445 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 44445 |

热水设备

| 热水设备 | 供热量(kWh/a) | 能源 | 效率 | 耗电量(kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉 | 30669 | 电 | 0.9 | 34076.6 |

| 生活热水电耗合计(kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- |
| 34077 | 0.581 | 19.799 |

电梯

无

光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365

| 光伏板面积(㎡) | 单位面积 发电参数 | 光伏系统效率 | 光伏电池性能 衰减修正系数 | 全年供电 (kWh/a) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 可减少碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.581 | 0.000 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 0.000 |

风力发电

| 地形 | 叶片直径(m) | 叶片离地高度(m) | 年可利用 平均风速(m/s) | 转换 效率 | 台数 | 年供电(kWh/a) | 可减少碳排放量(tCO2/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 郊区、厂区 | 54 | 65 | 5 | 0.35 | 1 | 142 | 0.082 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 0.082 |

计算结果

建材生产运输碳排放

建材生产阶段

| 材料 | 单位 | 用量 | 拆除后回收比例 | 寿命(年) | 碳排放因子 (kgCO2e/单位) | 碳排放量 (tCO2e) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土 | m3 | 6856.37 | 0 | 全生命周期 | 340 | 2331.166 |
| 钢筋 | t | 821.78 | 0 | 全生命周期 | 2340 | 1922.965 |
| 型钢 | t | 12.27 | 0 | 全生命周期 | 2365 | 29.019 |
| 水泥 | t | 735.92 | 0 | 全生命周期 | 735 | 540.901 |
| 预拌砂浆 | t | 3078.62 | 0 | 全生命周期 | 370 | 1139.089 |
| 砂 | m3 | 1324.66 | 0 | 全生命周期 | 3 | 3.974 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | m3 | 139.01 | 0 | 全生命周期 | 534 | 74.231 |
| 砌块 | m3 | 1619.03 | 0 | 全生命周期 | 349 | 565.041 |
| 砖 | m3 | 1042.56 | 0 | 全生命周期 | 336 | 350.300 |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | m2 | 2570.42 | 0 | 全生命周期 | 129.5 | 332.869 |
| 内门 | m2 | 885.78 | 0 | 全生命周期 | 48.3 | 42.783 |
| 保温门（多功能门） | m2 | 36.00 | 0 | 全生命周期 | 48.3 | 1.739 |
| 陶瓷 | m2 | 18128.30 | 0 | 全生命周期 | 19.5 | 353.502 |
| 涂料 | t | 24.53 | 0 | 全生命周期 | 6550 | 160.672 |
| 电缆 | kg | 1030.29 | 0 | 全生命周期 | 94.1 | 96.950 |
| 管材 | kg | 30663.50 | 0 | 全生命周期 | 3.6 | 110.389 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 8055.590 |

建材运输阶段

| 材料 | 重量(t) | 运输距离 (km) | 寿命(年) | 碳排放因子 (kgCO2e/t·km) | 碳排放量 (tCO2e) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土 | 16181.00 | 40 | 全生命周期 | 0.115 | 74.433 |
| 钢筋 | 821.78 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 47.252 |
| 型钢 | 12.27 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.706 |
| 水泥 | 735.92 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 42.315 |
| 预拌砂浆 | 3078.62 | 40 | 全生命周期 | 0.115 | 14.162 |
| 砂 | 2119.46 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 121.869 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 4.87 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.280 |
| 砌块 | 1619.03 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 93.094 |
| 砖 | 1511.71 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 86.923 |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 51.41 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 2.956 |
| 内门 | 26.57 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 1.528 |
| 保温门（多功能门） | 1.08 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.062 |
| 陶瓷 | 543.85 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 31.271 |
| 涂料 | 24.53 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 1.410 |
| 电缆 | 1.03 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.059 |
| 管材 | 30.66 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 1.763 |
| 合计 |  |  |  |  | 520.083 |

建筑建造拆除碳排放

| 阶段 | 物化阶段（建材生产运输、建筑建造） | 建造占物化阶段比例 | 碳排放量(tCO2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 建造阶段 | 9027.024 | 0.05 | 429.858 |
| 施工临时设施 | 碳排放占施工机械碳排放的比例：0.05 |  | 21.493 |
|  |  |  | 451.351 |

| 阶段 | 物化阶段（建材生产运输、建筑建造） | 拆除排放占物化阶段比例 | 碳排放量(tCO2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 拆除阶段 | 9027.024 | 0.1 | 902.702 |

碳汇

| 绿植 | 生长期 修正因子 | CO2固定量 (kg/㎡·a) | 面积(㎡) | 年数 | 碳固定量 (tCO2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大小乔木、灌木、花草密植混种区 | 0.6 | 30 | 30 | 70 | 37.800 |
| 草花花圃、自然野草、草坪、水生植物 | 0.6 | 0.5 | 500 |  | 10.500 |
| 合计 |  |  |  |  | 48.300 |

建筑运行碳排放

| 电力 | 类别 | 耗电 (kWh/㎡) | 碳排放因子 (kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供冷(Ec) |  | 0.00 | 0.581 | 0.000 |
| 供暖(Eh) |  | 2616.25 | 0.581 | 18643.925 |
| 照明 |  | 825.07 | 0.581 | 5879.596 |
| 插座设备 |  | 1247.60 | 0.581 | 8890.667 |
| 其他(Eo) | 电梯 | 0.00 | 0.581 | 4354.802 |
|  | 排风机 | 416.62 |  |  |
|  | 生活热水(扣减了太阳能) | 194.48 |  |  |
|  | 合计 | 611.10 |  |  |
| 化石燃料 | 所属类别 | 耗热量(kWh/㎡) | 碳排放因子(tCO2/TJ) | 碳排放量(tCO2) |
| 无 | 生活热水(扣减了太阳能) | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 燃气 | 炊事 | -(m³/㎡) | 55.54 | - |
| 其他 | 所属类别 | 消耗量(kg) |  | 碳排放量(tCO2) |
| 设备安装维护 | 采暖空调设备、电梯 | - |  | 0.000 |
| 可再生 | 类别 | 供电(kWh/㎡) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳减排量(tCO2) |
| 可再生能源(Er) | 光伏(Ep) | 0.00 | 0.581 | 0.000 |
|  | 风力(Ew) | 0.81 |  | 5.758 |
| 建筑运行碳排放合计 |  |  |  | 37763.240 |

全生命周期

单位面积指标

| 类别 | 年碳排放量(kgCO2/㎡·a) | 碳排放量(kgCO2/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 建筑材料生产 | 9.38 | 656.77 |
| 建筑材料运输 | 0.61 | 42.40 |
| 建筑建造 | 0.53 | 36.80 |
| 建筑拆除 | 1.05 | 73.60 |
| 建筑运行 | 43.98 | 3078.84 |
| 碳汇 | -0.06 | -3.94 |
| 合计 | 55.49 | 3884.47 |

总碳排放量

| 类别 | 年碳排放量(tCO2/a) | 碳排放量(tCO2) |
| --- | --- | --- |
| 建筑材料生产 | 115.080 | 8055.590 |
| 建筑材料运输 | 7.430 | 520.083 |
| 建筑建造 | 6.448 | 451.351 |
| 建筑拆除 | 12.896 | 902.702 |
| 建筑运行 | 539.475 | 37763.240 |
| 碳汇 | -0.690 | -48.300 |
| 合计 | 680.639 | 47644.666 |

附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 24 | 31 | 19 | 15 | 14 | 14 | 19 | 22 | 19 | 13 | 14 | 18 | 35 | 49 | 54 | 50 | 35 | 21 | 15 |
|  | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 | 22 | 24 | 29 | 32 | 34 | 37 | 35 | 32 | 26 | 28 | 33 | 39 | 44 | 47 | 45 | 34 | 23 | 16 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 69 | 69 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 |
|  | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 69 | 69 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 |

注：上行：工作日；下行：节假日