  - 构件空气声隔声

构件隔声性能与构造的材料和做法息息相关。构件采用的工程材料和构造做法决定了构件的面密度，而面密度直接决定了墙体的隔声性能。对于轻质隔声墙板来说，虽然面密度较低，但构造中空气层、填充的吸声材料等因素都会使得构件隔声性能大大提升。

表5.1最不利房间围护结构材料清单

| 构件 | 材料 | 厚度(mm) | 密度(kg/m3) | 面密度(kg/m2) | 总面密度(kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 水泥砂浆 | 10 | 1800 | 18 | 293 |
|  | 重砂浆砌筑26、33及36孔粘土空心砌体 | 175 | 1400 | 245 |  |
|  | 沥青、乳化沥青膨胀珍珠岩(ρ=300) | 40 | 300 | 12 |  |
|  | 水泥砂浆 | 10 | 1800 | 18 |  |
| 屋顶 | 泡沫玻璃保温板 | 40 | 140 | 6 | 268 |
|  | 无机保温干粉砂浆 | 20 | 300 | 6 |  |
|  | XPS版 | 20 | 50 | 1 |  |
|  | 沥青、乳化沥青膨胀珍珠岩(ρ=300) | 60 | 300 | 18 |  |
|  | 油毡、油纸、油毡纸 | 20 | 600 | 12 |  |
|  | 聚苯颗粒保温砂浆 | 30 | 230 | 7 |  |
|  | 钢筋混凝土 | 80 | 2500 | 200 |  |
|  | 水泥砂浆 | 10 | 1800 | 18 |  |
| 挑空楼板 | 水泥砂浆 | 20 | 1800 | 36 | 409 |
|  | 钢筋混凝土 | 120 | 2500 | 300 |  |
|  | 水泥砂浆 | 20 | 1800 | 36 |  |
|  | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 35 | 1 |  |
|  | 水泥砂浆 | 20 | 1800 | 36 |  |

- 符合质量定律的构件，可按面密度m计算各频率下的空气声隔声量：

R=23lgm+11lgf−41            (m≥200kg/㎡）

R=13lgm+11lgf−18            (m≤200kg/㎡）

式中：m—构件的面密度，kg/m2；f—入射声波的频率，Hz；

- 可以选择相同或相近的构造隔声数据作为依据，如权威声学专业书籍、国家及地方图集、实验室检测数据等。对于非匀质墙体可以采用此种方法，利用参照构造的隔声数据进行隔声计算。

表5.2墙板空气声隔声量

| 外墙构造1 | 隔声量(dB) | 倍频程中心频率(Hz) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
|  |  | 38.8 | 42.1 | 45.4 | 48.7 | 52.0 |
|  | 面密度(kg/㎡) | 293.0 |  |  |  |  |
|  | 构造做法 | 水泥砂浆 10mm＋重砂浆砌筑26、33及36孔粘土空心砌体 175mm＋沥青、乳化沥青膨胀珍珠岩(ρ=300) 40mm＋水泥砂浆 10mm |  |  |  |  |
|  | 参照构造 | -- |  |  |  |  |
|  | 隔声量来源 | 通过经验公式计算 |  |  |  |  |

由于门窗隔声特性复杂，不适宜参照匀质墙体进行公式计算各频率下隔声量，本项目参考相关声学资料中相近构造的门窗的空气声隔声量进行计算。详见下表：

表5.3门窗空气声隔声量

| 外门 | 隔声量(dB) | 倍频程中心频率(Hz) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
|  |  | 24.0 | 24.0 | 31.0 | 35.0 | 39.0 |
|  | 构造 | 保温门（多功能门） |  |  |  |  |
|  | 参照构造 | 60厚木门 |  |  |  |  |
|  | 隔声量来源 | 《建筑吸声材料与隔声材料》钟祥璋编著 |  |  |  |  |
| 外窗 | 隔声量(dB) | 倍频程中心频率(Hz) |  |  |  |  |
|  |  | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
|  |  | 23.0 | 31.0 | 35.0 | 36.0 | 41.0 |
|  | 构造 | 6mm无色玻璃+0.05mm（S70215）智能光控节能安全膜+12A+6mmlow-e玻璃（无窗框） |  |  |  |  |
|  | 参照构造 | 8+0.76PVB+8 |  |  |  |  |
|  | 隔声量来源 | 《建筑隔声与吸声构造》08J931 |  |  |  |  |