居住建筑通风开口面积

计算书

| 工程名称 | 桂林花江智慧谷电子信息创业产业园桂林电子科技大学科技园 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 广西-桂林 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 |  |

| 采用软件 | 绿建斯维尔建筑通风Vent2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | N99EFEE993A7B4587 |

建筑概况

| 工程名称 | 桂林花江智慧谷电子信息创业产业园桂林电子科技大学科技园 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 广西-桂林 |
| 建筑热工设计分区 | 夏热冬冷 |
| 建筑面积 | 108777.38 m2 |
| 建筑层数 | 地上9层 |
| 建筑高度 | 38.40m |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378—2019

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3. 《住宅设计规范》GB50096—2011

4.  相关建筑图纸

参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T50378—2019中第5.2.10条第1款规定：住宅建筑通风开口面积与房间地板面积的比例在夏热冬暖地区达到12%, 在夏热冬冷地区达到8%, 在其他地区达到5%, 得5分；每再增加2%, 再得1 分，最高得8分。

表1  通风开口面积与房间地板面积比例得分依据

| 气候区 | 通风开口面积与房间地板面积比例 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 夏热冬暖 | 12% | 5 |
|  | 14% | 6 |
|  | 16% | 7 |
|  | 18% | 8 |
| 夏热冬冷 | 8% | 5 |
|  | 10% | 6 |
|  | 12% | 7 |
|  | 14% | 8 |
| 其他地区 | 5% | 5 |
|  | 7% | 6 |
|  | 9% | 7 |
|  | 11% | 8 |

计算内容和方法

计算内容

本项目统计了建筑主要功能房间以及每套住宅的通风开口面积与地板面积比例，并且考虑了门窗开启对通风开口面积的的影响，具体计算方法详见下面小节。

计算方法

单个房间通风开口面积比例计算：

式中：

— 单个房间通风开口面积比例（%）；

— 单个房间通风开口面积之和（m2）；

— 单个房间地板面积（m2）。

注：通风开口面积即窗扇开启后，窗扇洞口界面上空气可流通的面积。如下图所示。

图1	通风开口面积和可开启面积关系示意图

通风开口面积统计

参考《绿色建筑评价技术细则》，并依据上述主要功能房间通风开口面积与地板面积比例的计算，本项目统计出每套住宅的通风开口面积与地板面积的比例，见下表

表2  建筑主要功能房间以及每套住宅通风开口面积统计表

| 分类 | 地板面积 (m^2) | 通风开口面积 (m^2) | 开地比 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| ○建筑 |  |  |  |
| ├○第1层 |  |  |  |
| ︱├○户:1-V | 390.18 | 14.28 | 3.66 |
| ︱︱├○1002[房间] | 311.17 | 0 | 0 |
| ︱︱︱├ M3540 |  | 0 |  |
| ︱︱︱└ M8436 |  | 0 |  |
| ︱︱├○1007[房间] | 37.01 | 7.8 | 21.08 |
| ︱︱︱├ C1230 |  | 3.9 |  |
| ︱︱︱└ C1230 |  | 3.9 |  |
| ︱︱└○1009[房间] | 42 | 6.48 | 15.43 |
| ︱︱ ├ <未编号> |  | 3.6 |  |
| ︱︱ └ C1618 |  | 2.88 |  |
| ︱├○户:1-X | 64.1 | 13.6 | 21.22 |
| ︱︱├○1001[房间] | 32.99 | 6.8 | 20.61 |
| ︱︱︱├ C123 |  | 6.8 |  |
| ︱︱︱└ M2024 |  | 0 |  |
| ︱︱├○1003[房间] | 9.12 | 6.8 | 74.6 |
| ︱︱︱├ C143 |  | 6.8 |  |
| ︱︱︱└ FM乙1021 |  | 0 |  |
| ︱︱├○1004[房间] | 10 | 0 | 0 |
| ︱︱︱└ FM丙0821 |  | 0 |  |
| ︱︱├○1005[房间] | 10.13 | 0 | 0 |
| ︱︱︱└ FM丙0821 |  | 0 |  |
| ︱︱└○1006[房间] | 1.86 | 0 | 0 |
| ︱︱ └ FM丙0821 |  | 0 |  |
| ︱└○户:1-Z | 59.84 | 7.8 | 13.03 |
| ︱ └○1012[房间] | 59.84 | 7.8 | 13.03 |
| ︱ ├ C1230 |  | 3.9 |  |
| ︱ ├ C1230 |  | 3.9 |  |
| ︱ └ M2040 |  | 0 |  |
| ├○第2层 |  |  |  |
| ︱└○户:1-P | 2077.39 | 495.19 | 23.84 |
| ︱ ├○2013[走廊] | 378.21 | 39.96 | 10.57 |
| ︱ ︱├ C102 |  | 3.36 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱├ C2428 |  | 6.72 |  |
| ︱ ︱├ C2428 |  | 6.72 |  |
| ︱ ︱└ C2434 |  | 8.16 |  |
| ︱ ├○2014[房间] | 35.44 | 7.44 | 20.99 |
| ︱ ︱├ C1228 |  | 3.36 |  |
| ︱ ︱└ C1234 |  | 4.08 |  |
| ︱ ├○2015[房间] | 50.2 | 10.2 | 20.32 |
| ︱ ︱└ C3034 |  | 10.2 |  |
| ︱ ├○2016[房间] | 138.44 | 34 | 24.56 |
| ︱ ︱├ C5034 |  | 17 |  |
| ︱ ︱└ C5034 |  | 17 |  |
| ︱ ├○2017[房间] | 138.24 | 29.7 | 21.48 |
| ︱ ︱├ C1333 |  | 4.95 |  |
| ︱ ︱├ C1333 |  | 4.95 |  |
| ︱ ︱├ C1333 |  | 4.95 |  |
| ︱ ︱├ C1333 |  | 4.95 |  |
| ︱ ︱├ C1333 |  | 4.95 |  |
| ︱ ︱└ C1333 |  | 4.95 |  |
| ︱ ├○2018[房间] | 138.59 | 29.7 | 21.43 |
| ︱ ︱├ C1333 |  | 4.95 |  |
| ︱ ︱├ C1333 |  | 4.95 |  |
| ︱ ︱├ C1333 |  | 4.95 |  |
| ︱ ︱├ C1333 |  | 4.95 |  |
| ︱ ︱├ C1333 |  | 4.95 |  |
| ︱ ︱└ C1333 |  | 4.95 |  |
| ︱ ├○2019[房间] | 159.61 | 54.81 | 34.34 |
| ︱ ︱├ C1333 |  | 4.95 |  |
| ︱ ︱├ C1333 |  | 4.95 |  |
| ︱ ︱├ C1333 |  | 4.95 |  |
| ︱ ︱├ C1333 |  | 4.95 |  |
| ︱ ︱├ C1333 |  | 4.95 |  |
| ︱ ︱├ C1333 |  | 4.95 |  |
| ︱ ︱├ C1333 |  | 4.95 |  |
| ︱ ︱├ C2836 |  | 10.08 |  |
| ︱ ︱└ C2836 |  | 10.08 |  |
| ︱ ├○2023[房间] | 7.21 | 6.8 | 94.28 |
| ︱ ︱└ C1434 |  | 6.8 |  |
| ︱ ├○2026[房间] | 5.2 | 1.3 | 24.99 |
| ︱ ︱└ C1013 |  | 1.3 |  |
| ︱ ├○2030[房间] | 51.68 | 13.72 | 26.55 |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱└ C2628 |  | 7.28 |  |
| ︱ ├○2031[房间] | 138.44 | 42.88 | 30.97 |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱└ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ├○2032[房间] | 113.44 | 32.16 | 28.35 |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱└ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ├○2033[房间] | 37.11 | 7.8 | 21.02 |
| ︱ ︱├ C1230 |  | 3.9 |  |
| ︱ ︱└ C1230 |  | 3.9 |  |
| ︱ ├○2034[房间] | 37.18 | 5.76 | 15.49 |
| ︱ ︱├ C1618 |  | 2.88 |  |
| ︱ ︱└ C1618 |  | 2.88 |  |
| ︱ ├○2036[房间] | 139.21 | 18.22 | 13.09 |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱└ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ├○2037[房间] | 139.18 | 39.24 | 28.19 |
| ︱ ︱├ C1028 |  | 2.8 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱└ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ├○2038[房间] | 20.74 | 3.9 | 18.8 |
| ︱ ︱└ C1230 |  | 3.9 |  |
| ︱ ├○2039[房间] | 20.24 | 3.9 | 19.27 |
| ︱ ︱└ C1230 |  | 3.9 |  |
| ︱ ├○2043[房间] | 110.83 | 32.16 | 29.02 |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱└ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ├○2044[房间] | 138.11 | 63.06 | 45.66 |
| ︱ ︱├ C1028 |  | 2.8 |  |
| ︱ ︱├ C1028 |  | 2.8 |  |
| ︱ ︱├ C1028 |  | 2.8 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱└ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ├○2045[房间] | 25.82 | 7.8 | 30.21 |
| ︱ ︱├ C1230 |  | 3.9 |  |
| ︱ ︱└ C1230 |  | 3.9 |  |
| ︱ ├○2046[房间] | 19.96 | 2.88 | 14.43 |
| ︱ ︱└ C1618 |  | 2.88 |  |
| ︱ ├○2047[房间] | 17.27 | 3.9 | 22.58 |
| ︱ ︱└ C1230 |  | 3.9 |  |
| ︱ └○2050[房间] | 17.04 | 3.9 | 22.89 |
| ︱ └ C1230 |  | 3.9 |  |
| ├○第3层 |  |  |  |
| ︱└○户:1-Q | 2077.39 | 494.63 | 23.81 |
| ︱ ├○3051[走廊] | 378.21 | 39.4 | 10.42 |
| ︱ ︱├ C1028 |  | 2.8 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱├ C2428 |  | 6.72 |  |
| ︱ ︱├ C2428 |  | 6.72 |  |
| ︱ ︱└ C2434 |  | 8.16 |  |
| ︱ ├○3052[房间] | 35.44 | 7.44 | 20.99 |
| ︱ ︱├ C1228 |  | 3.36 |  |
| ︱ ︱└ C1234 |  | 4.08 |  |
| ︱ ├○3053[房间] | 50.2 | 10.2 | 20.32 |
| ︱ ︱└ C3034 |  | 10.2 |  |
| ︱ ├○3054[房间] | 138.44 | 34 | 24.56 |
| ︱ ︱├ C5034 |  | 17 |  |
| ︱ ︱└ C5034 |  | 17 |  |
| ︱ ├○3055[房间] | 138.24 | 29.7 | 21.48 |
| ︱ ︱├ C1333 |  | 4.95 |  |
| ︱ ︱├ C1333 |  | 4.95 |  |
| ︱ ︱├ C1333 |  | 4.95 |  |
| ︱ ︱├ C1333 |  | 4.95 |  |
| ︱ ︱├ C1333 |  | 4.95 |  |
| ︱ ︱└ C1333 |  | 4.95 |  |
| ︱ ├○3056[房间] | 138.59 | 29.7 | 21.43 |
| ︱ ︱├ C1333 |  | 4.95 |  |
| ︱ ︱├ C1333 |  | 4.95 |  |
| ︱ ︱├ C1333 |  | 4.95 |  |
| ︱ ︱├ C1333 |  | 4.95 |  |
| ︱ ︱├ C1333 |  | 4.95 |  |
| ︱ ︱└ C1333 |  | 4.95 |  |
| ︱ ├○3057[房间] | 159.61 | 54.81 | 34.34 |
| ︱ ︱├ C1333 |  | 4.95 |  |
| ︱ ︱├ C1333 |  | 4.95 |  |
| ︱ ︱├ C1333 |  | 4.95 |  |
| ︱ ︱├ C1333 |  | 4.95 |  |
| ︱ ︱├ C1333 |  | 4.95 |  |
| ︱ ︱├ C1333 |  | 4.95 |  |
| ︱ ︱├ C1333 |  | 4.95 |  |
| ︱ ︱├ C2836 |  | 10.08 |  |
| ︱ ︱└ C2836 |  | 10.08 |  |
| ︱ ├○3061[房间] | 7.21 | 6.8 | 94.28 |
| ︱ ︱└ C1434 |  | 6.8 |  |
| ︱ ├○3064[房间] | 5.2 | 1.3 | 24.99 |
| ︱ ︱└ C1013 |  | 1.3 |  |
| ︱ ├○3068[房间] | 51.68 | 13.72 | 26.55 |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱└ C2628 |  | 7.28 |  |
| ︱ ├○3069[房间] | 138.44 | 42.88 | 30.97 |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱└ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ├○3070[房间] | 113.44 | 32.16 | 28.35 |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱└ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ├○3071[房间] | 37.11 | 7.8 | 21.02 |
| ︱ ︱├ C1230 |  | 3.9 |  |
| ︱ ︱└ C1230 |  | 3.9 |  |
| ︱ ├○3072[房间] | 37.18 | 5.76 | 15.49 |
| ︱ ︱├ C1618 |  | 2.88 |  |
| ︱ ︱└ C1618 |  | 2.88 |  |
| ︱ ├○3074[房间] | 139.21 | 18.22 | 13.09 |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱└ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ├○3075[房间] | 139.18 | 39.24 | 28.19 |
| ︱ ︱├ C1028 |  | 2.8 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱└ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ├○3076[房间] | 20.74 | 3.9 | 18.8 |
| ︱ ︱└ C1230 |  | 3.9 |  |
| ︱ ├○3077[房间] | 20.24 | 3.9 | 19.27 |
| ︱ ︱└ C1230 |  | 3.9 |  |
| ︱ ├○3081[房间] | 110.83 | 32.16 | 29.02 |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱└ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ├○3082[房间] | 138.11 | 63.06 | 45.66 |
| ︱ ︱├ C1028 |  | 2.8 |  |
| ︱ ︱├ C1028 |  | 2.8 |  |
| ︱ ︱├ C1028 |  | 2.8 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱└ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ├○3083[房间] | 25.82 | 7.8 | 30.21 |
| ︱ ︱├ C1230 |  | 3.9 |  |
| ︱ ︱└ C1230 |  | 3.9 |  |
| ︱ ├○3084[房间] | 19.96 | 2.88 | 14.43 |
| ︱ ︱└ C1618 |  | 2.88 |  |
| ︱ ├○3085[房间] | 17.27 | 3.9 | 22.58 |
| ︱ ︱└ C1230 |  | 3.9 |  |
| ︱ └○3088[房间] | 17.04 | 3.9 | 22.89 |
| ︱ └ C1230 |  | 3.9 |  |
| ├○第4层 |  |  |  |
| ︱└○户:1-R | 1903.27 | 473.03 | 24.85 |
| ︱ ├○4089[房间] | 35.55 | 7.44 | 20.93 |
| ︱ ︱├ C1228 |  | 3.36 |  |
| ︱ ︱└ C1234 |  | 4.08 |  |
| ︱ ├○4090[房间] | 50.16 | 10.2 | 20.33 |
| ︱ ︱└ C3034 |  | 10.2 |  |
| ︱ ├○4091[房间] | 138.41 | 34 | 24.56 |
| ︱ ︱├ C5034 |  | 17 |  |
| ︱ ︱└ C5034 |  | 17 |  |
| ︱ ├○4092[房间] | 138.71 | 34 | 24.51 |
| ︱ ︱├ C5034 |  | 17 |  |
| ︱ ︱└ C5034 |  | 17 |  |
| ︱ ├○4094[房间] | 138.64 | 34 | 24.52 |
| ︱ ︱├ C5034 |  | 17 |  |
| ︱ ︱└ C5034 |  | 17 |  |
| ︱ ├○4095[房间] | 93.12 | 30.63 | 32.89 |
| ︱ ︱├ C1228 |  | 3.36 |  |
| ︱ ︱├ C1228 |  | 3.36 |  |
| ︱ ︱├ C1428 |  | 3.46 |  |
| ︱ ︱├ C1428 |  | 3.46 |  |
| ︱ ︱└ C5034 |  | 17 |  |
| ︱ ├○4098[房间] | 7.24 | 6.8 | 93.89 |
| ︱ ︱└ C1434 |  | 6.8 |  |
| ︱ ├○4100[走廊] | 430.04 | 65.42 | 15.21 |
| ︱ ︱├ C1028 |  | 2.8 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C1230 |  | 3.9 |  |
| ︱ ︱├ C1230 |  | 3.9 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱├ C2428 |  | 6.72 |  |
| ︱ ︱├ C2428 |  | 6.72 |  |
| ︱ ︱└ C2434 |  | 8.16 |  |
| ︱ ├○4101[房间] | 5.24 | 1.3 | 24.8 |
| ︱ ︱└ C1013 |  | 1.3 |  |
| ︱ ├○4105[房间] | 51.76 | 13.72 | 26.51 |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱└ C2628 |  | 7.28 |  |
| ︱ ├○4106[房间] | 138.64 | 42.88 | 30.93 |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱└ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ├○4107[房间] | 114.44 | 32.16 | 28.1 |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱└ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ├○4108[房间] | 37.19 | 7.8 | 20.97 |
| ︱ ︱├ C1230 |  | 3.9 |  |
| ︱ ︱└ C1230 |  | 3.9 |  |
| ︱ ├○4109[房间] | 37.22 | 5.76 | 15.48 |
| ︱ ︱├ C1618 |  | 2.88 |  |
| ︱ ︱└ C1618 |  | 2.88 |  |
| ︱ ├○4113[房间] | 69.08 | 21.02 | 30.43 |
| ︱ ︱├ C1028 |  | 2.8 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱└ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ├○4114[房间] | 46.4 | 7.8 | 16.81 |
| ︱ ︱├ C1230 |  | 3.9 |  |
| ︱ ︱└ C1230 |  | 3.9 |  |
| ︱ ├○4117[房间] | 67.97 | 18.22 | 26.8 |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱└ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ├○4118[房间] | 110.9 | 32.16 | 29 |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱└ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ├○4119[房间] | 138.25 | 57.04 | 41.26 |
| ︱ ︱├ C1028 |  | 2.8 |  |
| ︱ ︱├ C1028 |  | 2.8 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱└ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ├○4120[房间] | 20 | 2.88 | 14.4 |
| ︱ ︱└ C1618 |  | 2.88 |  |
| ︱ ├○4121[房间] | 17.28 | 3.9 | 22.57 |
| ︱ ︱└ C1230 |  | 3.9 |  |
| ︱ └○4124[房间] | 17.03 | 3.9 | 22.9 |
| ︱ └ C1230 |  | 3.9 |  |
| ├○第5层 |  |  |  |
| ︱└○户:1-R | 1903.27 | 473.03 | 24.85 |
| ︱ ├○4089[房间] | 35.55 | 7.44 | 20.93 |
| ︱ ︱├ C1228 |  | 3.36 |  |
| ︱ ︱└ C1234 |  | 4.08 |  |
| ︱ ├○4090[房间] | 50.16 | 10.2 | 20.33 |
| ︱ ︱└ C3034 |  | 10.2 |  |
| ︱ ├○4091[房间] | 138.41 | 34 | 24.56 |
| ︱ ︱├ C5034 |  | 17 |  |
| ︱ ︱└ C5034 |  | 17 |  |
| ︱ ├○4092[房间] | 138.71 | 34 | 24.51 |
| ︱ ︱├ C5034 |  | 17 |  |
| ︱ ︱└ C5034 |  | 17 |  |
| ︱ ├○4094[房间] | 138.64 | 34 | 24.52 |
| ︱ ︱├ C5034 |  | 17 |  |
| ︱ ︱└ C5034 |  | 17 |  |
| ︱ ├○4095[房间] | 93.12 | 30.63 | 32.89 |
| ︱ ︱├ C1228 |  | 3.36 |  |
| ︱ ︱├ C1228 |  | 3.36 |  |
| ︱ ︱├ C1428 |  | 3.46 |  |
| ︱ ︱├ C1428 |  | 3.46 |  |
| ︱ ︱└ C5034 |  | 17 |  |
| ︱ ├○4098[房间] | 7.24 | 6.8 | 93.89 |
| ︱ ︱└ C1434 |  | 6.8 |  |
| ︱ ├○4100[走廊] | 430.04 | 65.42 | 15.21 |
| ︱ ︱├ C1028 |  | 2.8 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C1230 |  | 3.9 |  |
| ︱ ︱├ C1230 |  | 3.9 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱├ C2428 |  | 6.72 |  |
| ︱ ︱├ C2428 |  | 6.72 |  |
| ︱ ︱└ C2434 |  | 8.16 |  |
| ︱ ├○4101[房间] | 5.24 | 1.3 | 24.8 |
| ︱ ︱└ C1013 |  | 1.3 |  |
| ︱ ├○4105[房间] | 51.76 | 13.72 | 26.51 |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱└ C2628 |  | 7.28 |  |
| ︱ ├○4106[房间] | 138.64 | 42.88 | 30.93 |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱└ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ├○4107[房间] | 114.44 | 32.16 | 28.1 |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱└ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ├○4108[房间] | 37.19 | 7.8 | 20.97 |
| ︱ ︱├ C1230 |  | 3.9 |  |
| ︱ ︱└ C1230 |  | 3.9 |  |
| ︱ ├○4109[房间] | 37.22 | 5.76 | 15.48 |
| ︱ ︱├ C1618 |  | 2.88 |  |
| ︱ ︱└ C1618 |  | 2.88 |  |
| ︱ ├○4113[房间] | 69.08 | 21.02 | 30.43 |
| ︱ ︱├ C1028 |  | 2.8 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱└ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ├○4114[房间] | 46.4 | 7.8 | 16.81 |
| ︱ ︱├ C1230 |  | 3.9 |  |
| ︱ ︱└ C1230 |  | 3.9 |  |
| ︱ ├○4117[房间] | 67.97 | 18.22 | 26.8 |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱└ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ├○4118[房间] | 110.9 | 32.16 | 29 |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱└ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ├○4119[房间] | 138.25 | 57.04 | 41.26 |
| ︱ ︱├ C1028 |  | 2.8 |  |
| ︱ ︱├ C1028 |  | 2.8 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱└ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ├○4120[房间] | 20 | 2.88 | 14.4 |
| ︱ ︱└ C1618 |  | 2.88 |  |
| ︱ ├○4121[房间] | 17.28 | 3.9 | 22.57 |
| ︱ ︱└ C1230 |  | 3.9 |  |
| ︱ └○4124[房间] | 17.03 | 3.9 | 22.9 |
| ︱ └ C1230 |  | 3.9 |  |
| ├○第6层 |  |  |  |
| ︱└○户:1-S | 1903.27 | 473.03 | 24.85 |
| ︱ ├○6125[房间] | 35.55 | 7.44 | 20.93 |
| ︱ ︱├ C1228 |  | 3.36 |  |
| ︱ ︱└ C1234 |  | 4.08 |  |
| ︱ ├○6126[房间] | 50.16 | 10.2 | 20.33 |
| ︱ ︱└ C3034 |  | 10.2 |  |
| ︱ ├○6127[房间] | 138.41 | 34 | 24.56 |
| ︱ ︱├ C5034 |  | 17 |  |
| ︱ ︱└ C5034 |  | 17 |  |
| ︱ ├○6128[房间] | 138.71 | 34 | 24.51 |
| ︱ ︱├ C5034 |  | 17 |  |
| ︱ ︱└ C5034 |  | 17 |  |
| ︱ ├○6130[房间] | 138.64 | 34 | 24.52 |
| ︱ ︱├ C5034 |  | 17 |  |
| ︱ ︱└ C5034 |  | 17 |  |
| ︱ ├○6131[房间] | 93.12 | 30.63 | 32.89 |
| ︱ ︱├ C1228 |  | 3.36 |  |
| ︱ ︱├ C1228 |  | 3.36 |  |
| ︱ ︱├ C1428 |  | 3.46 |  |
| ︱ ︱├ C1428 |  | 3.46 |  |
| ︱ ︱└ C5034 |  | 17 |  |
| ︱ ├○6134[房间] | 7.24 | 6.8 | 93.89 |
| ︱ ︱└ C1434 |  | 6.8 |  |
| ︱ ├○6136[走廊] | 430.04 | 65.42 | 15.21 |
| ︱ ︱├ C1028 |  | 2.8 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C1230 |  | 3.9 |  |
| ︱ ︱├ C1230 |  | 3.9 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱├ C2428 |  | 6.72 |  |
| ︱ ︱├ C2428 |  | 6.72 |  |
| ︱ ︱└ C2434 |  | 8.16 |  |
| ︱ ├○6137[房间] | 5.24 | 1.3 | 24.8 |
| ︱ ︱└ C1013 |  | 1.3 |  |
| ︱ ├○6141[房间] | 51.76 | 13.72 | 26.51 |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱└ C2628 |  | 7.28 |  |
| ︱ ├○6142[房间] | 138.64 | 42.88 | 30.93 |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱└ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ├○6143[房间] | 114.44 | 32.16 | 28.1 |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱└ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ├○6144[房间] | 37.19 | 7.8 | 20.97 |
| ︱ ︱├ C1230 |  | 3.9 |  |
| ︱ ︱└ C1230 |  | 3.9 |  |
| ︱ ├○6145[房间] | 37.22 | 5.76 | 15.48 |
| ︱ ︱├ C1618 |  | 2.88 |  |
| ︱ ︱└ C1618 |  | 2.88 |  |
| ︱ ├○6149[房间] | 69.08 | 21.02 | 30.43 |
| ︱ ︱├ C1028 |  | 2.8 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱└ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ├○6150[房间] | 46.4 | 7.8 | 16.81 |
| ︱ ︱├ C1230 |  | 3.9 |  |
| ︱ ︱└ C1230 |  | 3.9 |  |
| ︱ ├○6153[房间] | 67.97 | 18.22 | 26.8 |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱└ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ├○6154[房间] | 110.9 | 32.16 | 29 |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱└ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ├○6155[房间] | 138.25 | 57.04 | 41.26 |
| ︱ ︱├ C1028 |  | 2.8 |  |
| ︱ ︱├ C1028 |  | 2.8 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱├ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ︱└ C2128 |  | 7.5 |  |
| ︱ ├○6156[房间] | 20 | 2.88 | 14.4 |
| ︱ ︱└ C1618 |  | 2.88 |  |
| ︱ ├○6157[房间] | 17.28 | 3.9 | 22.57 |
| ︱ ︱└ C1230 |  | 3.9 |  |
| ︱ └○6160[房间] | 17.03 | 3.9 | 22.9 |
| ︱ └ C1230 |  | 3.9 |  |
| ├○第7层 |  |  |  |
| ︱├○户:1-U | 1376.03 | 302.14 | 21.96 |
| ︱︱├○7161[走廊] | 256.31 | 11.16 | 4.35 |
| ︱︱︱├ C1815 |  | 3 |  |
| ︱︱︱└ C2434 |  | 8.16 |  |
| ︱︱├○7162[房间] | 35.56 | 8.16 | 22.95 |
| ︱︱︱├ C1234 |  | 4.08 |  |
| ︱︱︱└ C1234 |  | 4.08 |  |
| ︱︱├○7163[房间] | 50.24 | 10.2 | 20.3 |
| ︱︱︱└ C3034 |  | 10.2 |  |
| ︱︱├○7164[房间] | 138.64 | 34 | 24.52 |
| ︱︱︱├ C6C |  | 17 |  |
| ︱︱︱└ C6C |  | 17 |  |
| ︱︱├○7165[房间] | 138.48 | 34 | 24.55 |
| ︱︱︱├ C6C |  | 17 |  |
| ︱︱︱└ C6C |  | 17 |  |
| ︱︱├○7166[房间] | 138.64 | 34 | 24.52 |
| ︱︱︱├ C6C |  | 17 |  |
| ︱︱︱└ C6C |  | 17 |  |
| ︱︱├○7167[房间] | 93.12 | 31.04 | 33.33 |
| ︱︱︱├ C1234 |  | 4.08 |  |
| ︱︱︱├ C1234 |  | 4.08 |  |
| ︱︱︱├ C1442 |  | 5.88 |  |
| ︱︱︱└ C6C |  | 17 |  |
| ︱︱├○7170[房间] | 7.24 | 6.8 | 93.89 |
| ︱︱︱└ C1434 |  | 6.8 |  |
| ︱︱├○7172[房间] | 5.24 | 1.3 | 24.8 |
| ︱︱︱└ C1 |  | 1.3 |  |
| ︱︱├○7176[房间] | 51.76 | 13.72 | 26.51 |
| ︱︱︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱︱︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱︱︱└ C5 |  | 7.28 |  |
| ︱︱├○7177[房间] | 138.64 | 36.4 | 26.26 |
| ︱︱︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱︱︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱︱︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱︱︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱︱︱├ C4 |  | 5.88 |  |
| ︱︱︱├ C4 |  | 5.88 |  |
| ︱︱︱├ C4 |  | 5.88 |  |
| ︱︱︱└ C4 |  | 5.88 |  |
| ︱︱├○7178[房间] | 113.6 | 27.3 | 24.03 |
| ︱︱︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱︱︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱︱︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱︱︱├ C4 |  | 5.88 |  |
| ︱︱︱├ C4 |  | 5.88 |  |
| ︱︱︱└ C4 |  | 5.88 |  |
| ︱︱├○7179[房间] | 37.19 | 7.8 | 20.97 |
| ︱︱︱├ C1230 |  | 3.9 |  |
| ︱︱︱└ C1230 |  | 3.9 |  |
| ︱︱├○7180[房间] | 37.22 | 5.76 | 15.48 |
| ︱︱︱├ C1618 |  | 2.88 |  |
| ︱︱︱└ C1618 |  | 2.88 |  |
| ︱︱├○7182[房间] | 93.11 | 33.3 | 35.77 |
| ︱︱︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱︱︱├ C142 |  | 3.76 |  |
| ︱︱︱├ C2 |  | 2.8 |  |
| ︱︱︱├ C4 |  | 5.88 |  |
| ︱︱︱├ C4 |  | 5.88 |  |
| ︱︱︱├ C4 |  | 5.88 |  |
| ︱︱︱└ C4 |  | 5.88 |  |
| ︱︱├○7183[房间] | 20.78 | 3.6 | 17.32 |
| ︱︱︱└ C3 |  | 3.6 |  |
| ︱︱└○7184[房间] | 20.26 | 3.6 | 17.77 |
| ︱︱ └ C3 |  | 3.6 |  |
| ︱└○户:1-Z | 26.04 | 13.96 | 53.61 |
| ︱ └○7188[房间] | 26.04 | 13.96 | 53.61 |
| ︱ ├ <未编号> |  | 3.6 |  |
| ︱ ├ C1230 |  | 3.9 |  |
| ︱ ├ C1230 |  | 3.9 |  |
| ︱ └ C1616 |  | 2.56 |  |
| ├○第8层 |  |  |  |
| ︱└○户:1-T | 1376.28 | 301.84 | 21.93 |
| ︱ ├○8189[房间] | 50.24 | 10.2 | 20.3 |
| ︱ ︱└ C3034 |  | 10.2 |  |
| ︱ ├○8190[房间] | 138.64 | 34 | 24.52 |
| ︱ ︱├ C6C |  | 17 |  |
| ︱ ︱└ C6C |  | 17 |  |
| ︱ ├○8191[走廊] | 256.55 | 11.16 | 4.35 |
| ︱ ︱├ C1815 |  | 3 |  |
| ︱ ︱└ C2434 |  | 8.16 |  |
| ︱ ├○8192[房间] | 35.56 | 8.16 | 22.95 |
| ︱ ︱├ C1234 |  | 4.08 |  |
| ︱ ︱└ C1234 |  | 4.08 |  |
| ︱ ├○8193[房间] | 138.48 | 34 | 24.55 |
| ︱ ︱├ C6C |  | 17 |  |
| ︱ ︱└ C6C |  | 17 |  |
| ︱ ├○8194[房间] | 138.64 | 34 | 24.52 |
| ︱ ︱├ C6C |  | 17 |  |
| ︱ ︱└ C6C |  | 17 |  |
| ︱ ├○8195[房间] | 93.12 | 31.04 | 33.33 |
| ︱ ︱├ C1234 |  | 4.08 |  |
| ︱ ︱├ C1234 |  | 4.08 |  |
| ︱ ︱├ C1442 |  | 5.88 |  |
| ︱ ︱└ C6C |  | 17 |  |
| ︱ ├○8198[房间] | 7.24 | 6.8 | 93.89 |
| ︱ ︱└ C1434 |  | 6.8 |  |
| ︱ ├○8200[房间] | 5.24 | 1.3 | 24.8 |
| ︱ ︱└ C1 |  | 1.3 |  |
| ︱ ├○8204[房间] | 51.76 | 13.72 | 26.51 |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱└ C5 |  | 7.28 |  |
| ︱ ├○8205[房间] | 138.64 | 36.4 | 26.26 |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C4 |  | 5.88 |  |
| ︱ ︱├ C4 |  | 5.88 |  |
| ︱ ︱├ C4 |  | 5.88 |  |
| ︱ ︱└ C4 |  | 5.88 |  |
| ︱ ├○8206[房间] | 113.6 | 27.3 | 24.03 |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C4 |  | 5.88 |  |
| ︱ ︱├ C4 |  | 5.88 |  |
| ︱ ︱└ C4 |  | 5.88 |  |
| ︱ ├○8207[房间] | 37.19 | 7.8 | 20.97 |
| ︱ ︱├ C1230 |  | 3.9 |  |
| ︱ ︱└ C1230 |  | 3.9 |  |
| ︱ ├○8208[房间] | 37.22 | 5.76 | 15.48 |
| ︱ ︱├ C1618 |  | 2.88 |  |
| ︱ ︱└ C1618 |  | 2.88 |  |
| ︱ ├○8210[房间] | 93.12 | 33 | 35.43 |
| ︱ ︱├ C1128 |  | 3.22 |  |
| ︱ ︱├ C148 |  | 3.46 |  |
| ︱ ︱├ C2 |  | 2.8 |  |
| ︱ ︱├ C4 |  | 5.88 |  |
| ︱ ︱├ C4 |  | 5.88 |  |
| ︱ ︱├ C4 |  | 5.88 |  |
| ︱ ︱└ C4 |  | 5.88 |  |
| ︱ ├○8211[房间] | 20.78 | 3.6 | 17.32 |
| ︱ ︱└ C3 |  | 3.6 |  |
| ︱ └○8212[房间] | 20.26 | 3.6 | 17.77 |
| ︱ └ C3 |  | 3.6 |  |
| └○第9层 |  |  |  |
| ├○户:1-W | 72.17 | 19.27 | 26.7 |
| ︱├○9217[房间] | 37.52 | 10.36 | 27.61 |
| ︱︱├ C1230 |  | 3.9 |  |
| ︱︱├ C1230 |  | 3.9 |  |
| ︱︱└ C1616 |  | 2.56 |  |
| ︱├○9218[房间] | 17.86 | 6.03 | 33.76 |
| ︱︱├ <未编号> |  | 3.15 |  |
| ︱︱└ C1618 |  | 2.88 |  |
| ︱└○9219[房间] | 16.79 | 2.88 | 17.15 |
| ︱ └ C1618 |  | 2.88 |  |
| ├○户:1-Y | 68.72 | 9.1 | 13.24 |
| ︱└○9221[房间] | 68.72 | 9.1 | 13.24 |
| ︱ ├ C1013 |  | 1.3 |  |
| ︱ ├ C1230 |  | 3.9 |  |
| ︱ ├ C1230 |  | 3.9 |  |
| ︱ └ M1824 |  | 0 |  |
| └○户:1-Z | 33.13 | 10.72 | 32.36 |
| └○9216[房间] | 33.13 | 10.72 | 32.36 |
| ├ C1234 |  | 4.08 |  |
| ├ C1234 |  | 4.08 |  |
| ├ C1616 |  | 2.56 |  |
| └ M1824 |  | 0 |  |

注：通风开口面积与地板面积的比例在表中简称开地比。

结论

通过计算该建筑各套住宅的通风开口面积比例，得出其中最小值为4.35%，但是超过96.3%的房间的开地比大于10%，超过95.1%房间的开地比大于12%，超过95.1%的房间的开地比大于14%，超过按照标准要求该项得8分。