8 环境宜居
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	8.1.1
	满足日照标准
	/
	√

	
	8.1.2
	室外热环境
	/
	√

	
	8.1.3
	绿地绿化
	/
	√

	
	8.1.4
	场地竖向设计
	/
	√

	
	8.1.5
	标识系统
	/
	√

	
	8.1.6
	无超标污染源
	/
	√

	
	8.1.7
	生活垃圾处理
	/
	√

	评分项
	8.2.1
	生态环境保护
	10
	10

	
	8.2.2
	径流总量控制
	10
	5

	
	8.2.3
	绿化用地
	16
	6

	
	8.2.4
	室外吸烟区
	9
	9

	
	8.2.5
	雨水基础设施
	15
	6

	
	8.2.6
	环境噪声
	10
	5

	
	8.2.7
	光污染控制
	10
	10

	
	8.2.8
	场地风环境
	10
	7

	
	8.2.9
	降低热岛强度
	10
	2

	合计
	
	
	100.0
	60.0


8.1.1 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

项目位于          光气候区，所在城市为         ，属于：(大城市 (中小城市
项目日照时数：           h，相关标准的日照时数要求：           h，其他规定性日照要求：          
依据标准：                    ，是否达标：(是  (否，是否降低了周边建筑的日照标准：(是  (否。
3 证明材料

提交材料及要求：

1）规划批复文件；
2）竣工总平面图；
3）日照计算分析报告，应包含建筑局部及间距说明。
实际提交材料：

	


8.1.2 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

建筑室外夏季逐时湿球黑球温度(WBGT)：       ℃，室外平均热岛强度          ℃，夏季平均迎风面积比（ζs）：          ，活动场地的遮阳覆盖率           %
请简要说明项目降低热岛强度，提高环境舒适度的措施。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外景观总平图、乔木种植平面图、构筑物设计详图、屋面做法详图及道路铺装详图；
2）场地热环境计算报告。
实际提交材料：

	


8.1.3 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生产需求，并应采用复层绿化方式。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

项目所在地为：(华北 (东北 (西北 (华中 (华东 (华南 (西南
是否主要选用乡土植物：(是 (否，是否采用复层绿化：(是 (否
地下室顶板上覆土深度     m，当地园林绿化部门要求     m，是否设有疏水板及导水管等：(是 (否。
屋顶可绿化面积        m2，屋顶绿化面积       m2，屋顶绿化面积比     %。
请简要说明项目选择的绿化方式、植物类型。
	本项目选用适应深圳气候土壤条件的本地植物，栽植乔、灌、草结合构成多层次的植物
群落,且采用屋顶绿化。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括苗木表、乔木种植平面图；
2）建筑专业及给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括屋顶绿化、垂直绿化的绿化区域及面积、覆土深度、排水能力的内容；
3）职务订购合同、苗木出圃证明文件。
实际提交材料：

	


8.1.4 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目位于    北京   ，当地年均降雨量  698   mm，项目用地面积   2500    m2，
是否进行雨水专项规划设计：☑是 ☐否
请简要说明项目竖向雨水设计情况，如有雨水专项规划设计内容，应着重说明雨水利用、径流减排、污染控制等各子系统的关联性。
	雨水通过管网汇集，通过截污挂篮、弃流过滤收集至蓄水池，利用雨水处理设备对水质进行消毒和初过滤，然后送至景观水池。景观水池设循环泵和循环给水管，利用地埋一体机实现水质的精细过滤，进行自循环净化处理。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）场地地形图、场地竖向设计图纸及设计说明；
2）年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书；
3）雨水控制利用专项规划设计文件。
 
实际提交材料：
	 


8.1.5 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
标识系统是否具备如下特点：
1）     同一种类型标识信息区分信息的重要程度，在统一版面布置； ☑是 ☐否
2）     不同类型标识信息版面单独设置； ☑是 ☐否
3）     有无障碍设施空间环境中，设置有无障碍信息； ☑是 ☐否
4）     导向标识信息系统应具有便于及时更新与扩充内容的可调整性。 ☑是 ☐否
请简要说明标识系统的类型、位置和使用效果。
	本项目同一种类型标识信息区分了信息的重要程度，并在统一版面布置；不同类型标识信息版面单独设置；有无障碍设施空间环境中，设置了无障碍信息；导向标识信息系统具有便于及时更新与扩充内容的可调整性。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）标识系统设计文件。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图：3建筑设计/ 1F.jpg


8.1.6 场地内不应有排放超标的污染源。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

场地内是否有以下建筑或设施：(餐饮类建筑 (锅炉房 (垃圾运转站 (其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施      (以上皆无
如有以上建筑或设施，请简要说明避免排放超标的控制措施。
	根据本项目内部功能布局，项目建成后对环境空气质量可能会造成影响的主要污染源有
备用发电机燃油尾气、机动车尾气、固体废弃物、废水和噪声。
1、废气：本项目地下车库有少量的汽车尾气产生，地下车库设计有完善的抽风设施，经通
风设施抽至排风井引出地面排放。备用柴油发电机运行过程中产生燃油废气，发电机房设置
于地下专用设备房内并设置洗烟措施，建筑内部设置专用排烟道。
2、固定废弃物：本项目固体废弃物主要为生活垃圾，及时收集后至垃圾处理站后由环卫部
门统一及时清运处理，对周围环境影响较小。
3、废水：本项目产生的废水主要为生活污水、车库冲洗废水等，项目所在区域属于横岭污
水处理厂的受纳范围，生活污水经化粪池处理、地下车库冲洗废水经隔油沉砂池处理后进入
市政污水管网排入污水处理厂进行处理。
4、噪声：项目噪声影响来源于各风机、备用发电机等设备噪声、停车场汽车噪声以及商业
噪声，通过完善停车场的车辆管理制度、采取有效的噪声防治措施降低环境影响，不会对项
目内部环境和周边声环境产生明显影响。
各种污染物（如废气烟气、废水污水、垃圾、建筑材料所含污染物等）均采取了措施控
制。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）环评报告书（表）或环境影响自评估报告；
2）治理措施分析报告，应包括对污染物防治的措施分析及落实情况；
3）检测报告。
实际提交材料：

	


8.1.7 生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目是否制定垃圾管理制度：☑是 ☐否
垃圾管理制度中是否明确对可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾等进行分类收集：☑是 ☐否
项目场地是否设置分类垃圾容器或收集站（点）：☑是 ☐否
垃圾设施是否与景观协调：☑是 ☐否
请简要说明项目垃圾管理制度的内容，应包括垃圾容器和收集点的设置数量和位置，以及清运和处理措施。
	场地内固体废弃物主要通过场地内设置有盖垃圾收集桶及物业的及时清运保证室外环境的清洁。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）环境卫生专业设计说明；
2）设备材料表；
3）垃圾设施布置图；
4）垃圾管理制度，应明确垃圾分类方式。
 
实际提交材料：
	 


8.2.1
充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	保护场地内原有的自然水域、湿地、植被等，保持场地内的生态系统与场地外生态系统的连贯性
	10
	  

	2
	采取净地表层土回收利用等生态补偿措施
	10
	

	3
	根据场地实际状况，采取其他生态恢复或补偿措施
	10
	

	合计
	10
	  


2 评价要点

保护或修复场地生态环境的措施
为：           。
请简要说明项目保护或修复场地生态环境的具体内容。
	现有场地平整，且不含自然水域、湿地等地形，且对原有表层土进行保护利用。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）场地地形图、竣工总平面图；
2）竖向设计图；景观专业竣工图纸及设计说明；
3）生态补偿方案，应包括植被保护方案及记录、水面保留方案、表层土利用相关内容、表层土收集利用量计算书；
4）施工记录、影像资料文件。
实际提交材料：

	


8.2.2 规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地年径流总量控制率达到55%
	5
	5 

	2
	场地年径流总量控制率达到70%
	10
	

	合计
	10
	 5

	
	
	
	


2 评价要点
项目所在地        北京       ，当地年均降雨量    689    mm
场地年综合径流系数      ，场地年径流总量控制率  55%    %
请简要说明雨水外排控制措施。
	雨水通过管网汇集，通过截污挂篮、弃流过滤收集至蓄水池，利用雨水处理设备对水质进行消毒和初过滤，然后送至景观水池。景观水池设循环泵和循环给水管，利用地埋一体机实现水质的精细过滤，进行自循环净化处理。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态调蓄、处理设施详图；
2）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括室外雨水平面图、雨水利用设施工艺图或调蓄设施详图；
3）雨水外排控制专项规划设计实施文件，应包括年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书、场地雨水综合利用方案等。
 
实际提交材料：
	 


 
8.2.3 充分利用场地空间设置绿化用地。（16分）
1 得分自评
	类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	☐
居建
	绿地率≥规划指标105%
	10
	  

	
	项目所在居住街坊内人均集中绿地面积Ag
	(新区建设
	0.50
	2
	  

	
	
	
	0.50＜Ag＜0.60
	4
	

	
	
	
	Ag≥0.60
	6
	

	
	
	(旧区改造
	0.35
	2
	  

	
	
	
	0.35＜Ag＜0.45
	4
	

	
	
	
	Ag≥0.45
	6
	

	(
公建
	绿地率≥规划指标105%
	10
	  

	
	绿地向公众开放
	6
	  

	合计
	16
	  


2 评价要点

	项目类型
	(居住建筑
	(公共建筑

	绿地面积（m2）
	  
	  

	用地面积（m2）
	  
	  

	绿地率（%）
	  
	  

	其他
	总公共绿地面积      m2
	绿地是否向社会公众开放：(是 (否
开放时间：   单击此处输入文字。                


3 证明材料

提交材料及要求：

1）项目竣工总平面图及设计说明、景观专业竣工图及设计说明；

2）平面日照等时线模拟图，应体现绿地的日照和阴影情况；

3）人均公共绿地面积计算书，应体现公共绿地的位置、面积分析和清单列表，以及计算结果；

4）体现绿地向社会公众开放的相关文件，应包括设计理念、具体措施及运行管理记录。

实际提交材料：

	


8.2.4 室外吸烟区位置布局合理。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	室外吸烟区布置在建筑主出入口的主导风的下风向，与所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离不少于8m，且距离儿童和老人活动场地不少于8m
	5
	 5

	2
	室外吸烟区与绿植结合布置，并合理配置坐椅和带烟头收集的垃圾筒，从建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识
	4
	 4

	合计
	9
	9 

	
	
	
	


2 评价要点
室外吸烟区布置在     人员稀少的非活动边缘用地      ，距离建筑出入口、新风进气口、可开启窗扇的    30   米，距离儿童和老人活动场所  50   米，具备 ☑专用垃圾桶、 ☑导向标识、 ☑警示标识。
请简要说明室外吸烟区的布置情况。
	 室外吸烟区布置在人员稀少的非活动边缘地区。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括吸烟区布置情况。
 
实际提交材料：
	建筑总平面图：3建筑设计/ 1F.jpg


 
8.2.5 利用场地空间设置绿色雨水基础设施。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例
	达到40%
	3
	 3

	
	
	达到60%
	5
	

	2
	衔接和引导不少于80%的屋面雨水进入地面生态设施
	3
	 3

	3
	衔接和引导不少于80%的道路雨水进入地面生态设施
	4
	 

	4
	硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到50%
	3
	 

	合计
	15
	6 

	
	
	
	
	


2 评价要点
项目所在地     北京   ，当地年均降雨量    689    mm
	绿色雨水基础设施
	面积（m2）
	绿色雨水基础设施
	面积（m2）

	下凹式绿地
	 
	雨水湿地
	188

	雨水花园
	 
	景观设计水体
	60.2 

	屋顶绿化
	 
	自然水体（河流、湖泊）
	 

	植被浅沟
	 
	其他  
	 

	树池
	 
	绿色雨水基础设施面积合计
	 25.6

	雨水塘
	 
	场地绿地面积
	 

	有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例（%）
	 48%

	
	
	
	


透水铺装面积比例计算
	类型
	植草砖
	透水沥青
	透水混凝土
	透水地砖
	其他   

	面积（m2）
	 
	 
	 
	 
	 

	硬质铺装总面积（m2）
	 
	透水铺装面积的比例（%）
	 

	
	
	
	
	
	


请简要说明场地空间设置绿色雨水基础设施的情况。
	本工程雨水渗透方式采用透水铺装地面渗透。
透水铺装地面包括透水砖和透水沥青。透水砖、透水沥青用于路面。当透水铺装下为地下室顶板时，地下室顶板上覆土深度能满足当地园林绿化部门要求，可认定其为透水铺装地面。
硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到82%＞50% 。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）场地原地形图；
2）竣工总平面图，应包括绿化、场地竖向设计内容；
3）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括景观总平面及竖向图、场地铺装平面图、种植图、地面生态设施详图、雨水断接做法及室外雨水平面图，应明确雨水进入地面生态设施的衔接引导措施，以及地面生态设施汇水区域内的屋面或路面位置、面积；
4）场地铺装图纸及设计说明，应包括透水铺装地面位置、面积、铺装材料和铺装方式；
5）绿地及透水铺装比例计算书。
实际提交材料：
	建筑总平图图：3建筑设计/ 1F.jpg


 
8.2.6 场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的要求。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	2类声环境功能区标准限值＜环境噪声值≤3类声环境功能区标准限值
	5
	5 

	2
	环境噪声值≤2类声环境功能区标准限值
	10
	

	合计
	10
	 5

	
	
	
	


2 评价要点
场地位于《声环境质量标准》GB3096中  2  类型
环境噪声检测情况
	序号
	监测点
	声环境功能区的环境噪声等效声级限值[dB(A)]
	环境噪声测试值
[dB(A)]

	
	
	2类
	3类
	

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1
	 活动场地
	 58
	38 
	 
	 
	 48
	38

	2
	 噪声敏感建筑外
	45 
	30 
	 
	 
	 40
	 30

	3
	 街道
	 50
	 42
	 
	 
	40 
	30 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


请简要说明建筑场地周边噪声分布状况以及降噪措施。
	本项目场地噪声主要来源于校区外交通噪声及操场噪声，噪声值满足标准要求。
本项目噪声主要为地下车库的设备噪声和车辆噪声，要求选用低噪设备，安装减震等措施；同时加强车辆管理，禁止鸣笛，限制车速，经建筑隔声、距离衰减后噪声达标排放。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）环评报告书（表），应含有噪声检测及与预测评价或独立的环境噪声影响测试评估报告；
2）场地交通组织说明；降噪竣工图纸，包括道路声屏障、低噪声路面的设计内容；
3）规划总平面图、景观园林总平面图；
4）场地环境噪声检测报告及规划验收报告。
实际提交材料：
	室外噪声模拟分析报告：2规划设计/ 框架总图_噪声分析彩图_昼间_2022-12-7_16-59-20.bmp
规划设计平面图：2规划设计/ 1F.jpg
场地环境噪声检测报告：2规划设计/ 场地环境噪声检测报告/


 
8.2.7 建筑及照明设计避免产生光污染。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	玻璃幕墙的可见光反射比及反射光对周边环境的影响符合《玻璃幕墙光热性能》GB/T 18091的规定
	5
	 5

	
	非玻璃幕墙建筑
	
	

	2
	室外夜景照明光污染的限制符合现行国家标准《室外照明干扰光限制规范》GB/T 35626和现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的规定
	5
	 5

	合计
	10
	 

	
	
	
	


2 评价要点
是否采用玻璃幕墙或镜面式铝合金装饰外墙：☐是 ☑否
若采用，则其可见光反射比为：          。
室外夜景照明的光污染控制情况：
	照明技术参数
	应用条件
	环境区域

	
	
	E1区
	E2区
	E3区
	E4区

	垂直面照度（Ev）(lx)
	熄灯时段前
	2
	5
	10
	25

	
	熄灯时段
	0
	1
	2
	5

	灯具发光强度I（cd）
	熄灯时段前
	2500
	7500
	10000
	25000

	
	熄灯时段
	0
	500
	1000
	2500

	上射光通比
	灯具所处位置水平面以上的光通量与灯具总光通量之比（％）
	0
	5
	15
	25

	建筑立面亮度Lb(cd/m2)
	被照面平均亮度
	0
	5
	10
	25

	标识亮度Ls(cd/m2)
	外投光标识被照面平均亮度
	50
	400
	800
	1000

	
	
	
	
	
	


居住区和步行区夜景照明灯具的眩光限制值：
	安装高度(m)
	H≤4.5
	4.5＜H≤6
	H＞6

	L与A0.5的乘积
	LA0.5≤4000
	LA0.5≤5500
	LA0.5≤7000

	项目情况
	 
	 
	 


请简要说明建筑及照明设计控制光污染的措施。
	本工程项目均不设玻璃幕墙和室外夜景照明。
本工程没有采用玻璃幕墙和镜面式铝合金装饰外墙；无夜景照明。
本项目为非玻璃幕墙建筑，室外照明采用截光型灯具，无直射光射入空中，不会对周边
带来光污染。
学校室外有路灯，通过室外光污染分析，本项目夜景照明设施在建筑外表面产生的垂直照度、平均亮度、朝居室方向的发光强度、灯具的眩光限制值和上射光通比均符合现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163的规定，本项目夜景照明的光线被严格控制在了被照区域内，减少了被照区域的溢散光，有效地避免产生光污染。


 
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括玻璃幕墙竣工图及说明；
2）玻璃幕墙专项验收报告，包括玻璃幕墙光污染分析专项报告、玻璃的光学性能检验报告、玻璃进场复验报告；
3）室外夜景照明光污染分析报告；
4）灯具的光度检验报告、灯具进场复验报告；
5）照明设计方案，包括照明照度及功率密度计算；
6）泛光照明、景观照明竣工图纸及设计说明。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明：3建筑设计/ 建筑专业图纸及设计说明/


 
8.2.8 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	冬季典型风速和风向条件下
	建筑物周围人行区距地高1.5m处风速小于5m/s，户外休息区、儿童娱乐区风速小于2m/s，且室外风速放大系数小于2
	3
	 3

	
	
	除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于5Pa
	2
	 2

	
	
	只有一排建筑，可直接得分
	
	

	2
	过渡季、夏季典型风速和风向条件下
	场地内人活动区不出现涡旋或无风区
	3
	0 

	
	
	50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa
	2
	 2

	合计
	10
	 7

	
	
	
	
	


2 评价要点
冬季典型风速和风向条件下，建筑物周围人行区距地1.5m高处的风速为   1.8    m/s，最大风速放大系数为  1.2    ，除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差为 200 Pa；
过渡季、夏季典型风速和风向条件下，场地内人活动区是否会出现涡旋或无风区：☑是 ☐否
外窗中室内外表面的风压差大于0.5Pa的可开启外窗的面积比例  40  %。
请简要说明项目室外风环境情况以及改善风环境的措施。
	冬季工况时，建筑物周围人行区风速低于5m/s，且室外风速放大系数小于2，符合行人舒适性要求。人行区域风速放大系数小于2，满足要求。冬季主导风向条件下，前后压差小于5KPa，有利于冬季的防风节能效果。
夏季主导风向条件下，可开启外窗室内外表面的风差值基本大于0.5KPa，有利于室内利用自然通风。
项目总体规划紧凑，规划布局结构清晰。项目方案学习传统岭南建筑的空间策略，采用现代建筑形式及模块化小体量建筑手法，将传统岭南建筑空间处理手法运用到现代建筑设计中，空间布局灵活，体量轻盈通透、疏密有致。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）室外风环境模拟计算分析报告；
2）竣工总平面图；
3）景观专业竣工图纸及设计说明；
4）场地周边及建筑物的实景影像资料。
实际提交材料：
	室外风环境模拟计算分析报告：3建筑设计/ 室外风环境模拟计算分析报告/
建筑总平面图：3建筑设计/ 1F.jpg
场地周边及建筑物的实景影像资料：2规划设计/ 场地周边及建筑物的实景影像资料/


 
8.2.9 采取措施降低热岛强度。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有乔木、花架等遮阴措施的面积比例
	☐居建达30%
☑公建达10%
	2
	2 

	
	
	☐居建达50% 
☐公建达20%
	3
	

	2
	场地中处于建筑阴影区外的机动车道，路面太阳辐射反射系数不小于0.4，或设有遮荫面积较大的行道树的路段长度超过70%
	3
	 

	3
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积合计达到75%
	4
	 

	合计
	10
	 2

	
	
	
	
	


2 评价要点
室外活动场地内的遮荫措施有：☑乔木 ☐构筑物（类型      ）☐以上皆无。
	类型
	项目
	数值

	场地内遮荫措施
	户外活动场地面积（m2）
	 188

	
	户外活动场地内乔木遮荫措施的面积（m2）
	 25

	
	户外活动场地构筑物遮荫措施的面积（m2）
	 

	
	户外活动场地内有乔木、构筑物遮荫措施的面积比例（%）
	 13

	路面太阳辐射反射系数
	处于建筑阴影区外的机动车道、路面面积（m2）
	 

	
	太阳辐射反射系数不低于0.4的机动车道、路面面积（m2）
	 

	
	太阳辐射反射系数不低于0.4的机动车道、路面所占比例（%）
	 

	
	行道树的路段总长度（m）
	 

	
	设有遮阴面积较大的行道树的路段长度（m）
	 

	
	设有遮阴面积较大的行道树的路段长度所占比例（%）
	 

	屋面太阳辐射反射系数
	建筑屋面面积（m2）
	 

	
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积（m2）
	 

	
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积所占比例（%）
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）室外活动场地遮阴设计，应包括规划总平面图、乔木种植平面图、乔木苗木表、日照分析报告、户外活动场地遮阴面积比例计算书；
2）地面遮阴设计，应包括道路交通组织、路面构造做法大样、道路用热反射涂料性能检测报告、机动车道遮阴及高反射面积比例计算书；
3）屋顶遮阴设计，应包括屋面施工图、屋面做法大样、屋面涂料性能检测报告、屋面太阳辐射反射性能现场检测报告；屋面遮阴及高反射面积比例计算书。
 
实际提交材料：
	日照分析报告：3建筑设计/ 日照分析报告/
规划设计平面图：2规划设计/ 1F.jpg


 
