可变换功能空间采用灵活隔断的比例计算书

1.计算概述

1.1.项目概况

本项目位于江西省南昌市红谷滩新区南昌大学前湖校区，建筑类型为公共建筑，建筑类别为校园食堂类建筑，建筑面积为10601㎡，建筑层数为3层；本次改造针对南昌大学校园内的主食堂--一食堂及其周边慧源片区，旨在从后疫情与绿色建筑两个方面提升改造一食堂综合体及慧源片区，以此带动与辐射校园内更大范围的绿色与健康生长。本次改造的主题是“伏绿轻飨，平疫近韧”。

1.“伏绿轻飨”意含本次设计改造的绿色建筑方向，即通过主动式与被动式设计相结合，斯维尔软件与其他软件科学模拟，打造一个绿色食堂综合体；

2.“平疫近韧”意含本次设计改造的后疫情反向，即通过物理防疫，流线设计，可移动模式等使得一食堂具备满足平常与疫情状态正常运作的潜力，最大程度满足后疫情下人们的生理与心理双重需求，大大提高校园食堂建筑在后疫情时代下的韧性

1.2.计算目的

判断本项目是否满足《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019第4.2.6条“采取提升建筑适变性的措施”。

1.3.计算依据

《绿色建筑评价技术细则》

《绿色建筑评价技术细则补充说明》（规划设计部分）

业主提供的建筑设计文件

2.计算分析

2.1.可变换功能的室内空间

可变换功能的室内空间为总建筑面积减去不可改变功能的室内空间（如走廊、楼梯、电梯井、卫生间、设备用房、公共管井等），本项目此类区域面积如下表。

|  | 1层 | 2层 | 3层 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积（㎡） | 3533 | 3533 | 3533 |  |
| 不可变换功能空间(㎡) | 1177 | 1177 | 1177 |  |
| 可变换功能空间(㎡) | 2356 | 2356 | 2356 |  |
| 可变换功能空间总计(㎡) |  |  | 7068 |

7068

2.2.灵活隔断的室内空间

本项目布置了较多的大开间敞开式办公，部分办公室和会议室必须隔断时，采用玻璃隔断。采用灵活隔断的统计面积如下表。

| 楼号 | 1层 | 2层 | 2层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采用灵活隔断的面积(㎡) | 0 | 2678.9 | 2198 |
| 合计(㎡) | 4876.9 |  |  |

2.3.灵活隔断的面积比例

灵活隔断的面积比例=4876.9/7068×100%=68.9%；

非灵活隔断的面积比例=1-68.9%=31.1%。

3.结论

针对《绿色建筑评价标准》GB50378-2019的第4.2.6条“采取提升建筑适变性的措施，评价总分值为18分”，满足第一点“采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施，得7分”。该评分项可得7分。