1、水嘴：

《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》GB25501-2010于2011-07-01开始实施，其中水嘴用水效率等级分为三级：

1级：0.100 L/s； 2级：0.125 L/s； 3级：0.150 L/s

依据上述等级规定：

水嘴用水效率限定值为用水效率等级的3级；

水嘴节水评价值为用水效率等级的2级.

2、小便器：

《小便器用水效率限定值及用水效率等级》GB28377-2012于2013-04-01开始实施，其中水嘴用水效率等级分为三级：

1级：2.00 L； 2级：3.00 L； 3级：4.00 L

依据上述等级规定：

小便器用水效率限定值为用水效率等级的3级；

小便器节水评价值为用水效率等级的2级.

3、坐便器：

《坐便器用水效率限定值及用水效率等级》GB25502-2010于2011-07-01开始实施，其中单档和双档坐便器用水效率等级均分为五级：

单档：（平均值）

1级：4.00 L； 2级：5.00 L； 3级：6.50 L：

4级：7.50 L： 5级：9.00 L：

双档：（大档）

1级：4.50 L； 2级：5.00 L； 3级：6.50 L：

4级：7.50 L：5级：9.00 L：

双档：（小档）

1级：3.00 L； 2级：3.50 L； 3级：4.20 L：

4级：4.90 L： 5级：6.30 L：

双档：（平均值）

1级：3.50 L； 2级：4.00 L； 3级：5.00 L：

4级：5.80 L： 5级：7.20 L：

依据上述等级规定：

坐便器用水效率限定值为用水效率等级的5级；

坐便器节水评价值为用水效率等级的2级.

《坐便器水效限定值及用水等级》GB25502-2017（代替GB25502-2010）于2017-09-01开始实施，其中坐便器水效等级均分为3级：

坐便器平均用水量：

1级：≤ 4.00 L； 2级：≤ 5.00 L； 3级：≤ 6.40 L：

双冲坐便器全冲用水量：

1级：≤ 5.00 L； 2级：≤ 6.00 L； 3级：≤ 8.00 L：

依据上述等级规定：

坐便器水效限定值为水效等级的3级；

坐便器节水评价值为水效等级的2级.

4、蹲便器：

《蹲便器用效率限定值及用水效率等级》GB30717-2014于2015-04-01开始实施，其中蹲便器用水效率等级分为三级：

1级：5.00 L； 2级：6.00 L； 3级：8.00 L

依据上述等级规定：

蹲便器用水效率限定值为用水效率等级的3级；

蹲便器节水评价值为用水效率等级的2级.

5、便器冲洗阀：

《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》GB28379-2012于2013-04-01开始实施，其中大便器冲洗阀用水效率等级分为五级：

大便器冲洗阀：

1级：4.00 L； 2级：5.00 L； 3级：6.00 L：

4级：7.00 L： 5级：8.00 L：

小便器冲洗阀用水效率等级分为三级：

1级：2.00 L； 2级：3.00 L； 3级：4.00 L：

依据上述等级规定：

大便器冲洗阀用水效率限定值为用水效率等级的5级；

小便器冲洗阀用水效率限定值为用水效率等级的3级；

便器冲洗阀节水评价值为用水效率等级的2级.

6、淋浴器：

《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》GB28378-2012于2013-04-01开始实施，其中淋浴器用水效率等级分为三级：

1级：0.08 L/s； 2级：0.12 L/s； 3级：0.15 L/s

依据上述等级规定：

淋浴器用水效率限定值为用水效率等级的3级；

淋浴器节水评价值为用水效率等级的2级.