规定性指标

| 检查项 | 计算值 | 标准要求 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ○窗墙比 |  | 夏热冬冷地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70 | 适宜 |  |
| ├○南向 |  |  | 适宜 |  |
| ︱└ 南-默认立面 | 0.15 | ≤0.70 | 适宜 |  |
| ├○北向 |  |  | 适宜 |  |
| ︱└ 北-默认立面 | 0.15 | ≤0.70 | 适宜 |  |
| ├○东向 |  |  | 适宜 |  |
| ︱└ 东-默认立面 | 0.12 | ≤0.70 | 适宜 |  |
| └○西向 |  |  | 适宜 |  |
| └ 西-默认立面 | 0.12 | ≤0.70 | 适宜 |  |
| ○可见光透射比 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; | 满足 |  |
| ├○南向 |  |  | 满足 |  |
| ︱└ 南-默认立面 | 0.80 | ≥0.60 | 满足 |  |
| ├○北向 |  |  | 满足 |  |
| ︱└ 北-默认立面 | 0.80 | ≥0.60 | 满足 |  |
| ├○东向 |  |  | 满足 |  |
| ︱└ 东-默认立面 | 0.80 | ≥0.60 | 满足 |  |
| └○西向 |  |  | 满足 |  |
| └ 西-默认立面 | 0.80 | ≥0.60 | 满足 |  |
| ○天窗 |  |  | 不需要 |  |
| ├ 天窗屋顶比 | 无 | 天窗面积不应大于屋顶总面积的20% | 不需要 |  |
| └ 天窗类型 | 无 | K≤2.6,SHGC≤0.3 | 不需要 |  |
| ○屋顶构造 |  | K应满足表3.3.1-4的规定 | 满足 |  |
| └ 上人屋面 | D=3.92; K=0.31 | K≤0.50 | 满足 |  |
| ○外墙构造 | K=0.28; D=5.06 | K≤0.80[K应满足表3.3.1-4的规定] | 满足 |  |
| ├ 第1个 | 面积:86.40(m2) |  |  |  |
| ├ 第2个 | 面积:45.76(m2) |  |  |  |
| ├ 第3个 | 面积:44.24(m2) |  |  |  |
| ├ 第4个 | 面积:43.06(m2) |  |  |  |
| ├ 第5个 | 面积:41.54(m2) |  |  |  |
| ├ 第6个 | 面积:36.00(m2) |  |  |  |
| ├ 第7个 | 面积:35.88(m2) |  |  |  |
| ├ 第8个 | 面积:34.80(m2) |  |  |  |
| ├ 第9个 | 面积:34.79(m2) |  |  |  |
| └ 第10个 | 面积:33.61(m2) |  |  |  |
| 挑空楼板构造 | 无 | K≤0.70 | 不需要 |  |
| ○外窗热工 |  |  | 满足 |  |
| └○总体热工性能 |  | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.3.1-4的要求 | 满足 |  |
| ├○南向 |  |  | 满足 |  |
| ︱└ 南-默认立面 | K=3.00; SHGC=0.61 | K≤3.50, SHGC(不要求) | 满足 |  |
| ├○北向 |  |  | 满足 |  |
| ︱└ 北-默认立面 | K=3.00; SHGC=0.61 | K≤3.50, SHGC(不要求) | 满足 |  |
| ├○东向 |  |  | 满足 |  |
| ︱└ 东-默认立面 | K=3.00; SHGC=0.33 | K≤3.50, SHGC(不要求) | 满足 |  |
| └○西向 |  |  | 满足 |  |
| └ 西-默认立面 | K=3.00; SHGC=0.33 | K≤3.50, SHGC(不要求) | 满足 |  |
| ○非中空窗面积比 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% | 满足 |  |
| ├○南向 |  |  | 满足 |  |
| ︱└ 南-默认立面 | 0.00 | ≤0.15 | 满足 |  |
| ├○北向 |  |  | 满足 |  |
| ︱└ 北-默认立面 | 0.00 | ≤0.15 | 满足 |  |
| ├○东向 |  |  | 满足 |  |
| ︱└ 东-默认立面 | 0.00 | ≤0.15 | 满足 |  |
| └○西向 |  |  | 满足 |  |
| └ 西-默认立面 | 0.00 | ≤0.15 | 满足 |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |