9.2.4 场地率容绿不低于3.0。（5分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地绿容率计算值不低于3.0 | 3 |  |
| 2 | 场地绿容率实测值不低于3.0 | 5 | 5 |
| 合计 |  | 5 | 5 |

2 评价要点

场地乔木叶面积指数：                 场地乔木投影面积：            m2

场地乔木株数：                          场地灌木占地面积：             m2

草地面积：    2943.5         m2                    场地面积：     8130        m2

场地绿容率：

3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图及设计说明，应包含绿化种植平面图、苗木表等；

2）绿容率计算书或植被叶面积测量报告、当地叶面积调研数据相关证明材料等。

实际提交材料：