| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 采光系数 要求(%) | 内区面积 (m2) | 达标面积 (m2) | 达标率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001 | 展厅 | IV | 混合 | 1.10 | 36.88 | 23.05 | 63 |
|  | 1002 | 陈列室 | IV | 顶部 | 1.10 | 204.75 | 204.75 | 100 |
|  | 1003 | 陈列室 | IV | 混合 | 1.10 | 8.83 | 8.83 | 100 |
|  | 1004 | 库房 | V | 混合 | 0.55 | 6.94 | 6.94 | 100 |
|  | 1005 | 库房 | V | 侧面 | 1.10 | 6.94 | 0.00 | 0 |
|  | 1006 | 展厅 | IV | 侧面 | 2.20 | 47.78 | 0.00 | 0 |
|  | 1007 | 展厅 | IV | 侧面 | 2.20 | 23.64 | 0.00 | 0 |
|  | 1008 | 展厅 | IV | 顶部 | 1.10 | 23.64 | 23.64 | 100 |
|  | 1010 | 展厅 | IV | 侧面 | 2.20 | 23.65 | 0.00 | 0 |
|  | 1011 | 展厅 | IV | 侧面 | 2.20 | 23.66 | 0.00 | 0 |
|  | 1012 | 展厅 | IV | 侧面 | 2.20 | 47.84 | 0.00 | 0 |
|  | 1013 | 库房 | V | 侧面 | 1.10 | 6.95 | 0.00 | 0 |
|  | 1014 | 库房 | V | 侧面 | 1.10 | 6.95 | 0.00 | 0 |
|  | 1015 | 陈列室 | IV | 混合 | 1.10 | 8.84 | 8.84 | 100 |
|  | 1016 | 展厅 | IV | 混合 | 1.10 | 26.26 | 26.26 | 100 |
|  | 1017 | 陈列室 | IV | 顶部 | 1.10 | 451.82 | 451.82 | 100 |
|  | 1018 | 展厅 | IV | 侧面 | 2.20 | 23.64 | 0.00 | 0 |
|  | 1019 | 展厅 | IV | 侧面 | 2.20 | 23.64 | 0.00 | 0 |
|  | 1020 | 展厅 | IV | 侧面 | 2.20 | 23.64 | 0.00 | 0 |
|  | 1021 | 展厅 | IV | 侧面 | 2.20 | 47.78 | 0.00 | 0 |
| 2 | 2083 | 陈列室 | IV | 侧面 | 2.20 | 11.43 | 0.00 | 0 |
|  | 2084 | 库房 | V | 侧面 | 1.10 | 14.29 | 0.00 | 0 |
|  | 2085 | 陈列室 | IV | 混合 | 1.10 | 8.83 | 8.83 | 100 |
|  | 2086 | 库房 | V | 混合 | 0.55 | 6.94 | 6.94 | 100 |
|  | 2087 | 库房 | V | 混合 | 0.55 | 6.94 | 6.94 | 100 |
|  | 2088 | 陈列室 | IV | 侧面 | 2.20 | 23.64 | 0.00 | 0 |
|  | 2089 | 库房 | V | 顶部 | 0.55 | 34.79 | 34.79 | 100 |
|  | 2091 | 陈列室 | IV | 侧面 | 2.20 | 23.64 | 0.00 | 0 |
|  | 2092 | 库房 | V | 侧面 | 1.10 | 23.64 | 0.00 | 0 |
|  | 2093 | 陈列室 | IV | 侧面 | 2.20 | 23.64 | 0.00 | 0 |
|  | 2094 | 陈列室 | IV | 侧面 | 2.20 | 23.64 | 0.00 | 0 |
|  | 2095 | 陈列室 | IV | 侧面 | 2.20 | 23.64 | 0.00 | 0 |
|  | 2096 | 库房 | V | 侧面 | 1.10 | 6.94 | 0.00 | 0 |
|  | 2097 | 库房 | V | 混合 | 0.55 | 6.94 | 6.94 | 100 |
|  | 2098 | 陈列室 | IV | 混合 | 1.10 | 8.83 | 8.83 | 100 |
|  | 2099 | 陈列室 | IV | 侧面 | 2.20 | 23.64 | 0.00 | 0 |
|  | 2100 | 陈列室 | IV | 侧面 | 2.20 | 23.64 | 0.00 | 0 |
|  | 2101 | 库房 | V | 侧面 | 1.10 | 23.64 | 0.00 | 0 |
|  | 2102 | 陈列室 | IV | 侧面 | 2.20 | 23.64 | 0.00 | 0 |
|  | 2103 | 陈列室 | IV | 侧面 | 2.20 | 23.64 | 0.00 | 0 |
| 3 | 3055 | 陈列室 | IV | 混合 | 1.10 | 26.22 | 26.22 | 100 |
|  | 3056 | 陈列室 | IV | 混合 | 1.10 | 8.83 | 8.83 | 100 |
|  | 3057 | 库房 | V | 混合 | 0.55 | 6.94 | 6.94 | 100 |
|  | 3058 | 库房 | V | 混合 | 0.55 | 6.94 | 6.94 | 100 |
|  | 3059 | 库房 | V | 侧面 | 1.10 | 11.56 | 0.25 | 2 |
|  | 3060 | 库房 | V | 侧面 | 1.10 | 11.56 | 0.00 | 0 |
|  | 3061 | 库房 | V | 侧面 | 1.10 | 23.64 | 0.00 | 0 |
|  | 3062 | 库房 | V | 侧面 | 1.10 | 23.64 | 0.00 | 0 |
|  | 3063 | 库房 | V | 侧面 | 1.10 | 23.64 | 0.00 | 0 |
|  | 3064 | 库房 | V | 侧面 | 1.10 | 23.64 | 0.00 | 0 |
|  | 3065 | 展厅 | IV | 侧面 | 2.20 | 34.79 | 0.00 | 0 |
|  | 3067 | 库房 | V | 侧面 | 1.10 | 23.64 | 0.00 | 0 |
|  | 3068 | 库房 | V | 混合 | 0.55 | 6.94 | 6.94 | 100 |
|  | 3069 | 库房 | V | 混合 | 0.55 | 6.94 | 6.94 | 100 |
|  | 3070 | 陈列室 | IV | 混合 | 1.10 | 8.83 | 8.83 | 100 |
|  | 3071 | 库房 | V | 侧面 | 1.10 | 14.29 | 0.00 | 0 |
|  | 3072 | 库房 | V | 侧面 | 1.10 | 11.17 | 0.00 | 0 |
|  | 3074 | 展厅 | IV | 混合 | 1.10 | 11.56 | 11.56 | 100 |
|  | 3075 | 展厅 | IV | 混合 | 1.10 | 11.56 | 11.56 | 100 |
|  | 3076 | 展厅 | IV | 混合 | 1.10 | 11.56 | 11.56 | 100 |
|  | 3077 | 展厅 | IV | 混合 | 1.10 | 11.56 | 11.56 | 100 |
|  | 3078 | 库房 | V | 侧面 | 1.10 | 23.64 | 0.00 | 0 |
|  | 3079 | 库房 | V | 侧面 | 1.10 | 23.64 | 0.00 | 0 |
|  | 3080 | 展厅 | IV | 混合 | 1.10 | 39.98 | 39.98 | 100 |
| 4 | 4028 | 陈列室 | IV | 侧面 | 2.20 | 14.72 | 0.00 | 0 |
|  | 4029 | 陈列室 | IV | 混合 | 1.10 | 919.57 | 651.24 | 71 |
|  | 4030 | 陈列室 | IV | 混合 | 1.10 | 14.70 | 14.70 | 100 |
|  | 4031 | 陈列室 | IV | 顶部 | 1.10 | 16.65 | 16.65 | 100 |
|  | 4032 | 库房 | V | 顶部 | 0.55 | 3.43 | 3.43 | 100 |
|  | 4033 | 陈列室 | IV | 顶部 | 1.10 | 44.76 | 44.76 | 100 |
|  | 4034 | 陈列室 | IV | 顶部 | 1.10 | 55.25 | 55.25 | 100 |
|  | 4035 | 陈列室 | IV | 顶部 | 1.10 | 55.25 | 55.25 | 100 |
|  | 4036 | 陈列室 | IV | 顶部 | 1.10 | 44.76 | 44.76 | 100 |
|  | 4037 | 库房 | V | 顶部 | 0.55 | 3.43 | 3.43 | 100 |
|  | 4038 | 陈列室 | IV | 顶部 | 1.10 | 16.63 | 16.63 | 100 |
|  | 4039 | 库房 | V | 顶部 | 0.55 | 24.29 | 24.29 | 100 |
|  | 4040 | 库房 | V | 顶部 | 0.55 | 24.29 | 24.29 | 100 |
|  | 4045 | 陈列室 | IV | 侧面 | 2.20 | 14.72 | 0.00 | 0 |
|  | 4046 | 陈列室 | IV | 顶部 | 1.10 | 44.76 | 44.76 | 100 |
|  | 4047 | 陈列室 | IV | 顶部 | 1.10 | 44.76 | 44.76 | 100 |
|  | 4048 | 陈列室 | IV | 侧面 | 2.20 | 14.72 | 0.00 | 0 |
|  | 4050 | 陈列室 | IV | 顶部 | 1.10 | 34.29 | 34.29 | 100 |
|  | 4051 | 陈列室 | IV | 顶部 | 1.10 | 34.29 | 34.29 | 100 |
| 5 | 5001 | 陈列室 | IV | 侧面 | 2.20 | 14.72 | 0.00 | 0 |
|  | 5002 | 陈列室 | IV | 混合 | 1.10 | 672.49 | 45.54 | 7 |
|  | 5003 | 陈列室 | IV | 侧面 | 2.20 | 14.70 | 0.00 | 0 |
|  | 5005 | 陈列室 | IV | 顶部 | 1.10 | 16.65 | 16.65 | 100 |
|  | 5006 | 库房 | V | 顶部 | 0.55 | 3.43 | 3.43 | 100 |
|  | 5008 | 陈列室 | IV | 顶部 | 1.10 | 44.76 | 44.76 | 100 |
|  | 5009 | 陈列室 | IV | 顶部 | 1.10 | 55.25 | 55.25 | 100 |
|  | 5010 | 陈列室 | IV | 顶部 | 1.10 | 55.25 | 55.25 | 100 |
|  | 5011 | 陈列室 | IV | 顶部 | 1.10 | 44.76 | 44.76 | 100 |
|  | 5013 | 库房 | V | 顶部 | 0.55 | 3.43 | 3.43 | 100 |
|  | 5014 | 陈列室 | IV | 顶部 | 1.10 | 16.63 | 16.63 | 100 |
|  | 5016 | 库房 | V | 顶部 | 0.55 | 24.29 | 24.29 | 100 |
|  | 5017 | 库房 | V | 顶部 | 0.55 | 24.29 | 24.29 | 100 |
|  | 5018 | 陈列室 | IV | 侧面 | 2.20 | 14.72 | 0.00 | 0 |
|  | 5019 | 陈列室 | IV | 顶部 | 1.10 | 44.76 | 44.76 | 100 |
|  | 5020 | 陈列室 | IV | 顶部 | 1.10 | 44.76 | 44.76 | 100 |
|  | 5021 | 陈列室 | IV | 侧面 | 2.20 | 14.72 | 0.00 | 0 |
|  | 5023 | 陈列室 | IV | 顶部 | 1.10 | 34.29 | 34.29 | 100 |
|  | 5025 | 陈列室 | IV | 顶部 | 1.10 | 34.29 | 34.29 | 100 |