地理条件：
本设计选地位于浙江杭州萧山，是正在蓬勃发展的黄金区域。杭州因运河而起，是一座优美的江南水乡，而萧山临江近海，地理位置优越，水陆交通便利。钱江一桥、二桥、三桥、五桥和六桥飞架钱塘江南北。
杭州城的发展日新月异，在快节奏的开发之下，在钱塘江两岸出现了不少高密度的建筑群。高密度住房密集型街区的存在对于城市气候与居民生活品质十分不利。随着城市气候发生改变，城市通风廊道及周边微气候遭到了破坏。以现代滨河组团为例，虽考虑到了较高的经济效益，但却缺少对城市整体空间微气候及垂直绿化的考量。
本设计选取位于杭州市萧山区的亚运村区块南侧的滨水地块。该地规划为亚运村服务区块，其内包含较高密度的住宅楼，商业综合体和办公楼等高层建筑。所选地块南临河道，沿河高层塔体对整个亚运村微环境有重要影响，在冬夏季节更为显著。
气候条件：
杭州（120.2E，30.2N），最差朝向为290度（北偏西70度）左右。过冷时期太阳辐射最大的方向为207.5度（南偏西32.5度）左右，过热时期太阳辐射量最大的方向为北偏西82.5度左右，年平均太阳辐射量最大的方向为272.5度（南偏西57.5度）左右。红蓝绿三个辐射量由曲线由西南向东北方向递减，西晒影响较为突出。最佳朝向与过冷时期辐射量最大方向接近。可接受朝向范围约为150度－225度。
时事背景：
①“双碳”战略指导
② 2023杭州亚运会
改造挑战：
①碳排放过量引起的热岛效应
②亚运会赛前赛后功能变更
切入点：
①碳排放过量引起的热岛效应——A.高层密度社区+B.风场垂直变化
②亚运会赛前赛后功能变更——商住综合用区→生活公共空间
改造目的：
①改善城市微气候
②舒适、低碳的开放社区
改造理念：
亚运村滨河公建组团微气候优化设计
改造策略：
主动策略：①太阳辐射丰富，太阳能光伏发电；②组织雨水收集，结合湿地进行水处理
被动策略：①最佳朝向为南偏西20°；②加强利用自然通风，尤其夏季东南风
具体要素：A.景观植被 B.建筑空间 C.绿色能源 D.公园广场 E.慢行系统
具体路径：A.室外风环境改造 B.室内通风提升 C.建筑热环境提升 D.建筑采光提升 E.建筑声环境提升 F.绿色交通系统 G.绿地海绵系统 H.人性化街区 I.公共服务设施 J.清洁能源
建筑项目介绍
总体概况
	工程名称
	亚运村滨河公建组团

	工程地点
	浙江-杭州

	地理位置
	北纬：30.23°
	东经：120.17°

	气候分区
	夏热冬冷A区

	建筑面积
	地上192730㎡    地下0㎡

	总用地面积
	61730㎡

	容积率
	3.1

	绿地率
	54.5%

	建筑密度
	19.9%

	建筑层数
	地上11          地下0

	建筑（节能计算）体积
	58228.97

	北向角度
	90

	结构类型
	框架—剪力墙结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


[image: image1.png]



单体建筑概况
	工程名称
	亚运村滨河区块A2号商业办公楼

	工程地点
	浙江-杭州

	地理位置
	北纬：30.23°
	东经：120.17°

	气候分区
	夏热冬冷A区

	建筑面积
	地上16502㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上11          地下0

	建筑高度
	38.5m

	建筑（节能计算）体积
	58228.97

	建筑（节能计算）外表             
	13761.73

	北向角度
	90

	结构类型
	框架—剪力墙结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


[image: image2.png]R

AN,




[image: image3.png]



[image: image4.png]



建筑项目功能
亚运村的功能则分为赛时和赛后。赛时功能：服务2022年杭州亚运会，展示杭州城市形象，形成集体育训练、媒体服务、国际交流、休闲娱乐、生态居住为一体的绿色智能亚运村，可容纳一万余名运动员和随队官员、约五千名媒体人员、近四千名裁判员。赛后功能：以产业创新和文化体验为核心，通过窄密路网高效集聚复合功能区块，形成集商业商务、文化博览、休闲娱乐、生态居住为一体的人居环境样板城区。
项目是2022年杭州亚运会筹办的核心组成部分，按照“绿色、智能、节俭、文明”的亚运办赛理念，以“先谋城、后谋村”的整体规划设计思路，是杭州承办2022年第19届亚运会的重要设施，是成功举办各项赛事的重要保障。商业建筑群采用地面、平台与屋顶垂直绿化相结合的方式，打造立体多层次的复合绿化系统。
基于亚运会的大背景下，建筑则随整个亚运村的变化同样衍生出了赛时和赛后两个阶段的不同功能。赛时作为商业区与服务设施，主要服务于运动员与技术官员，作为配套设施的一部分提供服务，服务功能大于商务功能。而赛后则作为商住-共享办公、公寓、服务一体式的商务综合体，商务功能作为建筑重点，是高效集约、功能复合的社区中心。该建筑底部两层北部为商业区，上部则为办公区域。
区位及交通
[image: image5.png]


[image: image6.png]



[image: image7.png]



区域交通分析
[image: image8.png]— ‘PR ARSSHE800m

~ HhiENs AR ¥ E800m

[T SRS E800m

onmgl
i L35 BRES H2500m
ey TS
| 'w
t=ry

ATipE O OO Hgkib=




总平
[image: image9.png]



单体建筑标准平面
[image: image10.wmf]
[image: image11.wmf]   [image: image12.wmf]
1层平面                                2层平面
[image: image13.wmf]     [image: image14.wmf]
 3~7层平面                           8层平面

[image: image15.wmf]   [image: image16.wmf]
9层平面                          10层平面

[image: image17.wmf]
11层平面

斯维尔BECS建模：单体建筑立面
[image: image18.png]


  [image: image19.png]



西南立面                            东南立面
[image: image20.png]o ==




   [image: image21.png]



东北立面                          西北立面                        
改造前后单体建筑剖面对比[image: image22.jpg]PCBH & B
_mRRL &

39.600

I
T L] 1 s ]
| 2
_ 1
B _ P i =
L Sewr = L &.ﬁ\ L = Aw‘n,ﬁ
| HE ] 5 i A%
—] K 4 o
-t -t ¥
bl | pi fic) B fic) bl <« W Fic)
S IR - & b L SRS - < - < R e L <
e = =% X =2 < e % R
PO -
= = = -] = = <
# 1 # R # { { -] ]
M M TN TR A
| ——
A / / AL A Al { a
= = - = B -] E
# # # # =
—
=
fic) B &
& S i L

r =
o
f 4
o + ]
T _
2 mr € ¢ mr mT||/\|-|/ 2





亚运村总规划面积三平方公里，基地所在区域与世纪新城、奥体博览区共同形成整个区域未来的可持续发展。





亚运村处于杭州萧山区钱江世纪新城中心区以北，通过亚运会为钱塘南岸带来激发和引擎效应，成为国际 体育、博览、会展与居住的城市新中心。    





项目范围





项目范围





赛后





赛时





项目点位





项目范围





1





1








