[image: image2.png]





目录
3一、工程概况


3二、建筑设计


3三、结构设计


3(一)
设计主要依据


4(二)
建筑分类等级


4(三)
上部结构方案


5(四)
基础方案


5(五)
主要结构材料


5四、无障碍设计


5五、工程做法


6六、本工程特点


7七、节能设计


8八、装配式建筑现场施工组织


8（一）选择合作单位


8（二）起吊机械选型


8（三）场内运输道路


8（四）预制构件堆放


9（五）协同设计优化


9（六）预制构件验收


10（七）预制墙板吊装


10（八）叠合梁吊装


10（九）预制楼梯吊装


11（十）套筒灌浆施工


11九、新型材料选用


11（一）酚醛材料（降噪使用）


12（二）新型混凝土材料（基本框架）


12（三）复合材料FＲP（混凝土加固）




1、 工程概况
银川市宁红老年爱心公寓社区活动中心设计公共4层，屋顶檐口标高14.4米，用地面积为2000㎡，总建筑面积3000㎡。




2、 建筑设计
首层：3个楼梯、2个电梯、男女卫生间、健身房、羽毛球室、台球室、休闲放松室、服务咨询室、乒乓球室、服务台、图书阅览空间、档案资料室、配电间、老年活动协会中心
2F：3个楼梯、2个电梯、男女卫生间、棋牌室、象棋室、麻将室、财务室、老龄办公室、若干办公室
3F：3个楼梯、2个电梯、男女卫生间、舞蹈室、书法室、绘画室、民乐室、会议室、若干办公室
4F：3个楼梯、2个电梯、男女卫生间、茶室、秦腔室、交流空间、会议室、若干办公室
层高：各层均为3.6m，屋面顶标高14.4m

3、 结构设计
(1) 设计主要依据
1. 主体结构设计使用年限为50年。

2. 自然条件:

50年一遇的基本风压0.65KN/m
250年一遇的基本雪压0.10KN/m2

抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第一组，特征周期为0.35s,

最大冻土深度:1.00米,设计使用活荷载标准值:

办公，活动室及其他房间2.0KN/m，储藏室3.0KN/m,设备室、机房7.0KN/m，卫生间2.5KN/m'，楼梯间3.5KN/m.门厅、候梯厅、走廊3.5KN/m.非上人屋面0.5KN/m'。
3. 本工程结构设计采用的主要设计规范:

1) 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2008

2) 《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008

3) 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

4) 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

5) 《砌体结构设计规范》G850003-2011

6) 《建筑抗震设计规范)GB50011-2010

7) 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

8) 《建筑地基处理技术规范)JGJ79-2012

9) 《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-2008

(2) 建筑分类等级

1. 建筑结构的安全等级为一级。

2. 地基基础设计等级为丙级。

3. 建筑抗震设防类别:根据建筑使用功能的重要性,本工程均为重点设防类(乙类)建筑。

4. 钢筋混凝土结构的抗震等级:一级。

(3) 上部结构方案

结构采用钢筋混凝土框架结构。
(4) 基础方案

基础采用独立柱基础。
(5) 主要结构材料

1. 混凝土强度等级:垫层C20，基础C30,主体梁、板C30,柱C30.楼梯C30.

2. 构造柱,圈梁等二次构建C25;

3. 钢筋:按照一级抗震等级，其纵向受力钢筋采用普通钢筋时，钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25，钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不小于1.3，钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率。

HPB300fy=270KN/mm2
HPB335fy=300KN/mm2
HRB400fy=36OKN/mm2
4. 钢板、型钢;采用Q235钢

5. 填充墙:要求施工质量控制等级为B级。埋入土中的砌体为MU15实心砖,M10水泥砂浆砌筑;±0.00以上内墙为200厚加气混凝土砌块及轻质墙板，外墙为250厚加气混凝土砌块。

4、 无障碍设计

根据规范要求，各建筑主入口处设有无障碍坡道﹐各层设有无障码专用厕位。楼梯采用无障碍扶手。走廊设无障碍扶手。踏步高宽符合无障碍规定。各楼设无障碍电梯通至各层。其他均按《无障碍设计规范》GB50763-2012严格设计。

5、 工程做法

1. 墙身：体为钢筋混凝土框架结构，外墙为250厚加气混凝土砌块;内墙体采用200厚加气混凝土空砌块。

2. 门窗:外窗采用铝合金单框中空玻璃外平开窗;外门采用铝合金平开门(钢化玻璃);内门为模压套装门或钢制防盗门:防火门采用钢制防火门。

3. 内装修:内墙面采用白色乳胶漆刷面，采用瓷砖墙裙，楼、地面均为塑胶楼、地面。踢脚为铺地砖踢脚,走廊墙面1.2米以下全部姑瓷砖。楼梯踏步为大理石，楼梯扶手为不锈钢扶手.窗台板为大理石。窗帘盒为木制窗帘盒。吊顶，走廊、多媒体教室为矿棉吸音板吊顶，卫生间为PVC板吊顶,其他为矿棉吸音板吊顶,

4. 外装修:外墙面为面砖端面、乳胶漆墙面相结合设计,

5. 屋面:屋面为平屋顶，屋面排水为有组织排水。防水等级为二级，防水层采用4厚SBS防水卷材。

6、 本工程特点
因建筑使用功能的为公共建筑，砼的浇捣与养护等提出了较高的质量要求。本工程质量要求严，为防止出现“裂”、“渗”、“漏”的质量通病应引起足够重视。
绿色建筑指的是在全生命周期内，节约资源，减少污染，保护环境，为人们提供舒适、高效、健康的使用空间，最大限度地实现人与自然和谐共生的高性能建筑。绿色建筑符合当今社会的可持续发展理念，根据建筑业的发展规划，绿色建筑占新建建筑的比例将逐步提升，成为未来建筑行业的主流发展方向。绿色建筑的设计原则主要包括新能源利用、保护环境、以人为本等，力求改变高能耗、高污染的产业现状，尤其是要减少施工过程中的不利影响，实现生产和保护的同时进行。
装配式建筑主要指的是在工厂生产建筑预制构件，然后将其运输到施工现场进行组装而成的建筑。常见的装配式建筑的类型有预制装配式混凝土结构、现代木结构、钢结构等。装配式建筑的实施过程主要包括3个阶段：生产加工阶段、构件运输阶段、起吊安装阶段，具有设计标准化、生产工厂化、施工装配化、管理信息化等特点，成为现代建筑工业化生产的典型代表，由于主要构件在工厂生产，减少了许多外界因素的干扰，能够极大地改善构件的质量，随着工艺的不断成熟，生产过程的自动化、智能化水平将越来越高，在现场施工过程中，施工工序大大简化，施工进度得以提升，而且产生的能源消耗和环境污染也比较少，具有显著的生态环保效益，因此，装配式建筑符合绿色建筑发展理念，对于绿色建筑发展具有积极的推动作用。
7、 节能设计

项目地处寒冷地区，冬季采暖时间长达150天以上，能源消耗高，在本建筑设计中，我们结合宁夏现有的建筑技术条件,进行节能设计:

1. 外墙采用250厚加气混凝土砌块外贴60厚EPS保温板，

2. 外窗采用铝合金单框中空玻璃平开窗（6+12A+6)屋面保温层为100厚EPS保温板。
3. 设计保证建筑物达到冬季保温和夏季隔热需求的同时,降低能耗，达到节能的目的。

4. 尽量采用节能新技术，新工艺，使建筑物单位面积耗能指标达到国家或行业标准水平。

5. 在总体布局中尽量使供电、给水、供暖线路通畅。
6. 在项自实施过程中,尽量使各工种配合到位,保证使用效能。

7. 建筑外墙保温材料防火设计说明

a.外墙外保温材料采用EPS聚苯板保温材料(燃烧等级为E级热塑型保温材料，原生材料、阻燃型)在施工前须做阻燃处理;

b.外保温系统应采用不燃或难燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。首层的防护层厚度不应小于6mm。其他层不应小于3mm。当抹面砂浆作为防火保护层，且厚度超过6mm时，应加强防裂措施,防火保护层不包括外墙饰面层,

c.建筑外墙保温材料每层层高处设置宽度不小于300mm的A级水泥发泡保温板做防火隔离带,防火隔离带与墙面应进行全面积粘贴。防火隔离带与墙面进行全面积粘贴;

d.屋顶与外墙交界处、屋顶开口部位四周的保温层，设置宽度500mm的无机水泥发泡保温板设置水平防火隔离带,

燃烧性能达到A级,屋顶防水层或难燃保温层应采用不燃材料进行覆盖。

8、 装配式建筑现场施工组织
（1） 选择合作单位
预制构件的生产质量至关重要，直接决定着后续工程进展，所以，必须选择可靠的生产厂家，综合考虑生产质量、生产能力、运输路线等方面的因素，全面考察厂家的综合实力，明确要求产品合格率，保证预制构件的供应效率，避免因生产能力不足影响工期。还要详细勘察运输线路，保证在一定距离、一定时间内能够运输到施工现场，防止意外情况的发生，同时，也有利于降低生产成本。安装单位的选择同样重要，需要优先与能力出色、经验丰富的单位建立合作关系，充分重视合同签订，理清责任与义务，明确争议解决方式，避免承受更大的损失。
（2） 起吊机械选型

在不同的装配式建筑项目中，预制构件的重量和大小各不相同，需要选用合适的起吊机械，以顺利进行起吊安装工作，同时，要综合考虑场区道路、结构特点、覆盖范围、成本费用等因素。比如，预制构件重量集中在某段区域，没有较重的预制构件，可以按照吊距和吊重正常选择塔吊型号；如果存在特别少数较重的预制构件，可以采用塔吊加汽车吊组合的方式进行吊装，这样可以避免因少数构件而选择过大塔吊，从而有效节约机械费用。
（3） 场内运输道路

预制构件的运输车辆通常体量比较大，需要充分考虑场内运输道路和线路的合理性，包括道路宽度、回车场地、转弯半径、堆放地点等方面。场区内的道路应该尽可能相互连通，形成行车环路，沿着待建建筑物四周布置，使预制构件能够堆放在靠近安装现场的位置，方便塔吊起吊，防止超出工作幅度范围。根据运输重量，充分考虑道路及地下室顶板的承载能力，如果承载力不足，需要采取针对性的加强加固措施，防止道路和顶板开裂。场内运输道路应该尽可能与永久性道路相结合，做好规划方案，尽可能节约临时道路施工成本。
（4） 预制构件堆放

预制构件的堆放需要占用大量的场地，如果安排位置不合理，可能需要消耗大量的资源进行二次搬运，所以，在进场前需要提前进行规划设计，从尺寸重量、场区道路、吊装顺序、堆场面承载、塔吊工作范围等方面出发，进行综合考量，预制构件堆放场所至少要满足长度、宽度、承载力要求，结合塔吊起重性能，合理安排吊装顺序，避免相互影响，外挂板的吊装顺序应该从东、西、南、北4个面进行考虑，随着吊装面起始不同进行规划。
（5） 协同设计优化

装配式建筑绝大部分作业转移到工厂进行，一旦存在设计漏洞，需要重新生产，严重影响了施工进程，所以，必须做好设计阶段的质量把控，避免出现问题后付出更大的代价。利用BIM技术构建全专业协同的设计平台，实现各专业实时的信息交换，能够让相关人员快速、全面、准确地反馈设计数据，这样能够及时查找出可能存在的设计不合理问题，减少施工过程中的困难。针对预制构件与各种管线进行碰撞检查，模拟施工过程，注意预制结构与现浇结构的冲突，保证在工厂加工时各种预留洞口位置准确、大小合适，避免出现预埋件遗漏问题，防止在关键构件和部位现场钻孔。另外，对于一些尺寸或重量较大的预制构件，可能不利于运输和堆放，尤其是一些数量少且重量大的构件，会影响起吊机械的选择，所以，可以针对这些构件进行优化设计，适当拆分，以满足实际需求，减少费用支出和施工困难，生产厂家与设计单位要保持有效的沟通，将设计、生产、施工过程有效串联，针对存在的问题及时优化调整。
（6） 预制构件验收

预制构件首件进场时，需要进行质量验收，做好相关检查记录，如果产品质量不合格，需要返修整改或报废，及时采取有效的缺陷纠偏措施，对于主控项目，必须全部检查且合格，对于一般项目，需要从外观和尺寸两方面进行检查，必须在允许偏差范围内。首件验收合格并不代表每批构件都是合格产品，所以，要加强进场验收，做好质量把控，进场验收时，需要严格按照设计图纸进行核对，包括构件规格尺寸、预留钢筋大小和长度、焊接长度和质量等，如果遇到问题要及时采取补救措施，防止影响现场施工质量和效率。
（7） 预制墙板吊装

预制墙板吊装施工工艺流程主要包括测量放线、测定标高、起吊准备、确认构件编号、安装揽风绳、吊运、安装定位件、就位安装、微调位置、斜支撑固定、垂直度微调、取钩、防水卷材封缝、连接件安装、完成安装。埋件定位应该准确无误，不得出现较大偏差，那样会影响埋件与墙板之间的有效连接，在预制墙板安装前，需要在结构柱上标记1m控制线，用来调整墙板水平标高，安装固定时，应使用激光仪或吊线锤控制预制墙板的垂直标高，通过靠尺控制相邻预制墙板之间的平整度，防止相邻墙板之间存在裂缝问题，楼层与预制墙板之间的裂缝需要保证灌浆饱满，否则可能会出现渗漏现象，预制墙板的最118终安装定位需要通过转换层垫片和斜支撑进行微调，用以控制整体的垂直度和水平度。
（8） 叠合梁吊装

叠合梁吊装施工工艺流程主要包括测量放线、测定标高、梁夹具和支撑安装、确认构件编号、安装缆风绳、吊运、落位调整、安装就位、支撑固定、质量验收、取钩、完成安装。注意提前熟悉图纸，规划好吊装顺序和堆放场地，根据施工计划合理安排预制构件进场时间，注意上下梁的安放顺序，主次梁前后摆放位置要正确，不能出现主梁摆反的问题，当预制梁与钢筋桁架楼承板之间采用角钢连接时，预制梁两侧的角钢需要现场加工，这样可以有效保证安装精度，预制梁部分底部最好铺设底膜，能够实现有效保护的目的，避免出现损坏，叠合梁吊装可以采用平衡梁进行，也可以使用吊绳吊装，这样比较简单而且速度更快。
（9） 预制楼梯吊装

预制楼梯吊装施工工艺流程主要包括连接部分现浇混凝土养护完成、弹出楼梯段安装边线和端线、楼梯安装面标高测定、选配上下端吊点钢丝绳、确认起吊楼梯段编号、挂钩及吊运、落位安装、调整位置、安装质量验收、取钩、完成安装。楼梯平台板浇筑时，应注意平台标高的控制，特别是与预制楼梯连接部位的标高，防止后期吊装时由于标高较高再去进行凿毛处理，或者因标高太低再去进行二次浇筑，注意预留钢筋的位置，防止安装预制楼梯时预留孔无法套入楼梯平台板预留钢筋，需要做二次处理，将原预留钢筋切除掉，然后重新植筋定位。与预制梁吊装类似，预制楼梯吊装也可以不采用平衡梁，采用钢丝绳吊装更加简单、快速，根据预制楼梯的重量，选择两点对角吊装或者四点平衡吊装的方式进行，吊装安放前，需要注意楼梯下部的坐浆，通过调节垫片对楼梯标高加以控制。
（10） 套筒灌浆施工

灌浆时，需要提前对灌浆面进行洒水湿润处理，但是不得存在明显的积水，采用压浆法，从套筒下孔灌浆，通过水平缝连通腔，一次向多个套筒灌浆，按浆料排出先后使用橡胶塞依次封堵，排浆孔保持灌浆压力，直至所有套筒的上孔排出浆料并封堵牢固为止，最后一个出浆孔封堵后需持压5s，这样能够保证套筒内的浆料密实，如果存在漏浆问题，需要及时进行补充。灌浆料需要在制备后30min内用完，灌浆后24h内，不得使构件和灌浆层受到碰撞、震动干扰。灌浆作业完成后，需要及时进行施工质量检验，根据设计要求制作长方体试块，达到养护标准后进行抗压强度试验，做好相关检查记录和验收资料，为后续工作做好准备。
9、 新型材料选用
（1） 酚醛材料（降噪使用）
作为现在市场上最为常见的热固性塑料之一，具有极佳的阻燃性，且在遇到明火时也不会产生浓烟，对于燃烧的特性满足国家对A级防火性能的要求。将硬质的酚醛保温板进行处理后可以得到具有一定保温性能的酚醛泡沫板材料，由于泡沫板疏松多孔的结构，因此也具备优秀的降噪性能，在建筑设计中也常作为隔音材料应用。酚醛泡沫板的导热系数低至2.5×10-2W/(m•K)，且酚醛树脂作为典型的有机高分子材料，其耐酸性和抗腐蚀性能极佳，相较传统建材而言，酚醛泡沫板的密度小，可以减轻承重材料的负荷，同时酚醛泡沫板的新型生产工艺已经改良，无氟发泡技术使得材料的生产过程安全无污染。然而酚醛泡沫板作为板材，和其他板材相比其力学性能较低，在建筑工程中使用时，通常需要配合无机材料使用，增加了经济成本，且粘结性是酚醛材料的一大痛点，使用酚醛材料后墙体表面的瓷砖贴附较易脱落。值得注意的是，酚醛泡沫板的原材料含有苯酚等有害物质，施工后需要注意通风问题。
（2） 新型混凝土材料（基本框架）
传统的混凝土材料具有高强度、良好的耐腐蚀性和稳定性，且原材料来源广泛，同时具备较好的可塑性和设计性，以及经济成本极低的特点使得其在建筑工程中被广泛应用，而通过对混凝土材料进行改性获得的新型混凝土材料不仅具备水泥基材料高强、稳定、耐火耐腐蚀等特性，同时具备了节能特征，典型的例如砂加气混凝土和陶粒混凝土等。砂加气混凝土顾名思义，是通过在混凝土砌块的生产过程中添加少量的铝粉，经过配料和搅拌工艺，使得铝粉和混凝土中硅酸盐、钙元素发生复合反应，产生大量的气泡，因此在混凝土砌块成型后会产生多孔结构，又称之为加气混凝土。由于砂加气混凝土本质上仍然是混凝土结构，所以具有良好的耐火性和稳定性。但因其结构具有大量的孔隙，使得砂加气混凝土的导热系数比常规的混凝土材料要小得多，一般作为保温系统的一部分应用在建筑物的外墙填充墙。陶粒混凝土是将混凝土中传统的石料骨料替换为陶粒，陶粒一般以粘土和亚粘土加工而成，有效地提升了混凝土的保温性能，且密度较小，建筑框架材料的负荷也因此降低。
（3） 复合材料FＲP（混凝土加固）
复合材料FＲP是一种纤维增强的复合材料，与纤维材料和基本材料按着一定的比例混合而成，而且是经过了一些工艺技术才形成的一种新型绿色建筑材料。常被应用在混凝土结构的加固中，它属于一种新型的绿色节能建筑材料，近些年来得到了非常广泛的应用和关注。FＲP材料具有强度高、质量轻、抗腐蚀性强等优点，所以被应用在建筑工程中。目前常用到的FＲP复合材料主要有碳纤维、玻璃纤维和芳纶纤维，因为它们的化学成分不同，所以在力学性能上也是有一定差异性的，但是FＲP复合材料总体来说密度都是比较小的。
老年社区活动中心项目实施方案








2

