- 1、首选提高结构（局部）或构件的变形能力并同时提高抗震承载力

- 2、仅提高承载力，安全性有相应的提高，但使用上变形要求不一定能满足

- 3、仅提高变形，结构在小震、中震下的损坏情况大致没有改变，但抵御大震倒塌的能力提高

- 4、侧重于通过提高承载力，推迟结构进入塑性工作阶段并减少塑性变形，必要时还需同时提高刚度以满足使用功能的变形要求，而变形能力的要求可根

- 据结构及其构件在中震、大震下进入弹塑性的程度加以调整

- 5、性能设计寻求的是结构或构件在承载力及变形能力的合理平衡点

- 6、考虑地震作用的不确定性，对工程设计中的延性要求宜适当提高

- 7、对混凝土结构，低延性高弹性承载力不建议采用，钢可用