## 住区热环境

## 室外热环境分析数据（改造前)

## 1.1住区指标

| 指标 | 值 |
| --- | --- |
| 地块面积(㎡) | 43001.39 |
| 建筑密度 | 0.23 |
| 室外面积(㎡) | 32928.33 |
| 广场面积(㎡) | 1822.41 |
| 道路面积(㎡) | 5270.33 |
| 绿地面积(㎡) | 9253.19 |
| 水面面积(㎡) | 9707.37 |
| 绿化屋面面积(㎡) | 0.00 |
| 乔木爬藤面积(㎡) | 2886.56 |
| 亭廊面积(㎡) | 560.98 |
| 渗透型硬地面积(㎡) | 6378.32 |
| 地表平均太阳辐射吸收系数 | 0.84 |
| 地面粗糙系数 | 0.30 |
| 平均迎风面积比 | 0.76 |
| CTTC居住区热时间常数(h) | 9.71 |
| 绿化遮阳覆盖率(%) | 9 |
| 构筑物遮阳覆盖率(%) | 2 |
| 平均天空角系数 | 0.74 |
| 通风架空率(%) | 0 |

# 计算结果

| 时刻 | 平均温 度(℃) | 太阳辐 射升温 (℃) | 长波辐 射降温 (℃) | 蒸发换 热降温 (℃) | 居住区 温度 (℃) | 典型气象 温度(℃) | 温差(℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8:00 | 30.4 | 3.0 | 3.6 | 1.2 | 28.6 | 28.5 | 0.14 |
| 9:00 | 30.4 | 5.0 | 3.7 | 1.6 | 30.0 | 30.1 | -0.05 |
| 10:00 | 30.4 | 7.2 | 3.1 | 1.8 | 32.8 | 32.0 | 0.77 |
| 11:00 | 30.4 | 9.5 | 3.3 | 2.0 | 34.6 | 32.5 | 2.12 |
| 12:00 | 30.4 | 11.6 | 3.1 | 2.0 | 36.9 | 33.8 | 3.13 |
| 13:00 | 30.4 | 13.3 | 2.8 | 1.8 | 39.0 | 34.1 | 4.93 |
| 14:00 | 30.4 | 14.4 | 2.5 | 1.5 | 40.7 | 34.8 | 5.89 |
| 15:00 | 30.4 | 14.8 | 2.4 | 1.3 | 41.5 | 34.6 | 6.91 |
| 16:00 | 30.4 | 14.7 | 2.2 | 1.0 | 41.9 | 34.9 | 7.04 |
| 17:00 | 30.4 | 14.1 | 2.0 | 0.7 | 41.9 | 33.9 | 7.96 |
| 18:00 | 30.4 | 13.1 | 2.4 | 0.5 | 40.7 | 32.5 | 8.19 |
| 平均热岛 强度(℃) | 4.28 |  |  |  |  |  |  |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》3.3.1条规定指标，按照5.0.2条的公式计算 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 居住区夏季平均热岛强度不应大于1.5℃ |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |  |

## 室外热环境分析数据（改造后)

## 住区指标

| 指标 | 值 |
| --- | --- |
| 地块面积(㎡) | 43001.39 |
| 建筑密度 | 0.23 |
| 室外面积(㎡) | 33040.12 |
| 广场面积(㎡) | 1822.41 |
| 道路面积(㎡) | 5841.71 |
| 绿地面积(㎡) | 10267.98 |
| 水面面积(㎡) | 9707.37 |
| 绿化屋面面积(㎡) | 8619.39 |
| 乔木爬藤面积(㎡) | 9501.81 |
| 亭廊面积(㎡) | 6344.08 |
| 渗透型硬地面积(㎡) | 7016.57 |
| 地表平均太阳辐射吸收系数 | 0.83 |
| 地面粗糙系数 | 0.30 |
| 平均迎风面积比 | 0.76 |
| CTTC居住区热时间常数(h) | 9.77 |
| 绿化遮阳覆盖率(%) | 28 |
| 构筑物遮阳覆盖率(%) | 15 |
| 平均天空角系数 | 0.74 |
| 通风架空率(%) | 0.35 |

# 计算结果

| 时刻 | 平均温 度(℃) | 太阳辐 射升温 (℃) | 长波辐 射降温 (℃) | 蒸发换 热降温 (℃) | 居住区 温度 (℃) | 典型气象 温度(℃) | 温差(℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8:00 | 30.4 | 2.4 | 3.7 | 2.0 | 27.1 | 28.5 | -1.36 |
| 9:00 | 30.4 | 4.0 | 3.8 | 2.6 | 28.0 | 30.1 | -2.13 |
| 10:00 | 30.4 | 5.8 | 3.2 | 2.9 | 30.1 | 32.0 | -1.87 |
| 11:00 | 30.4 | 7.7 | 3.4 | 3.2 | 31.5 | 32.5 | -0.98 |
| 12:00 | 30.4 | 9.4 | 3.2 | 3.2 | 33.5 | 33.8 | -0.33 |
| 13:00 | 30.4 | 10.8 | 3.0 | 2.9 | 35.4 | 34.1 | 1.31 |
| 14:00 | 30.4 | 11.8 | 2.6 | 2.4 | 37.1 | 34.8 | 2.29 |
| 15:00 | 30.4 | 12.2 | 2.5 | 2.1 | 38.0 | 34.6 | 3.40 |
| 16:00 | 30.4 | 12.1 | 2.3 | 1.6 | 38.7 | 34.9 | 3.79 |
| 17:00 | 30.4 | 11.6 | 2.1 | 1.1 | 38.9 | 33.9 | 5.02 |
| 18:00 | 30.4 | 10.9 | 2.5 | 0.8 | 38.1 | 32.5 | 5.58 |
| 平均热岛 强度(℃) | 1.34 |  |  |  |  |  |  |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》3.3.1条规定指标，按照5.0.2条的公式计算 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 居住区夏季平均热岛强度不应大于1.5℃ |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |