可变换功能空间采用灵活隔断的比例计算书

1.计算概述

1.1.项目概况

大连是作为辽宁沿海经济带中心城市，三面环海：东濒黄海，西临渤海。设计初期，对大连境内各高校周边自然环境，社会环境和其高校建筑所面临的需求进行全面调研和对比，最终选取的设计场地大连海洋大学沙河口校区。

设计场地位于大连东南海岸，是大连海洋大学校沙河口校区内临海的一块场地，东侧连接校区与黑石礁海岸，西靠西尖山公园，南侧面渤海及星海湾大桥。场地入口选择靠近校园，旧有研究所与校园内其他实验基地连成研究片区。建筑选址位于大连海洋大学实验室西侧废弃用地，周边环境较为空旷，适合进行实验与研究工作，并与校园宿舍区、教学区联系紧密，交通便利。场地内景观设计联系沿海景观，并考虑与山体景观进行呼应，弧线型景观带顺应建筑场地自然环境进行设计，并考虑带动黑石礁海岸线整体景观。建筑横跨于峡长型场地之上，采用底层架空的方式，呈山体挑出之势，室内疏散通过中间微藻竖向交通装置以及与山体相连的山间栈道。

1.2.计算目的

判断本项目是否满足《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019第4.2.6条“采取提升建筑适变性的措施”。

1.3.计算依据

《绿色建筑评价技术细则》

《绿色建筑评价技术细则补充说明》（规划设计部分）

业主提供的建筑设计文件

2.计算分析

2.1.可变换功能的室内空间

可变换功能的室内空间为总建筑面积减去不可改变功能的室内空间（如走廊、楼梯、电梯井、卫生间、设备用房、公共管井等），本项目此类区域面积如下表。

|  | 1层 | 2层 | 3层 | 4层 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积（㎡） | 400 | 9651 | 6531 | 4621 |  |
| 不可变换功能空间(㎡) | 400 | 5210 | 3250 | 1230 |  |
| 可变换功能空间(㎡) | 0 | 4441 | 4281 | 3391 |  |
| 可变换功能空间总计(㎡) |  |  | 12113 |  |

2.2.灵活隔断的室内空间

本项目布置了较多的大开间敞开式办公，部分办公室和会议室必须隔断时，采用玻璃隔断。采用灵活隔断的统计面积如下表。

| 楼号 | 1层 | 2层 | 3层 | 4层 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采用灵活隔断的面积(㎡) | 0 | 2564 | 1562 | 841 |
| 总计(㎡) | 4967 |  |  |  |

2.3.灵活隔断的面积比例

灵活隔断的面积比例=5397/7808×100%=69.1%；

非灵活隔断的面积比例=1-69.1%=30.9%。

3.结论

针对《绿色建筑评价标准》GB50378-2019的第4.2.6条“采取提升建筑适变性的措施，评价总分值为18分”，满足第一点“采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施，得7分”。该评分项可得7分。