3 结构/建材
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.2
	建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求
	/
	√

	
	4.1.3
	外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形
	/
	√

	
	7.1.8
	不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构
	/
	√

	
	7.1.9
	建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件，并应符合下列规定：1 住宅建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于 2%；2 公共建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于1%
	/
	√

	
	7.1.10
	选用的建筑材料应符合下列规定：1 500km 以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于 60%；2 现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆
	/
	√

	评分项
	4.2.1
	采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能
	10
	10

	
	4.2.6
	采取提升建筑适变性的措施
	18
	18

	
	4.2.7
	采取提升建筑部品部件耐久性的措施
	10
	10

	
	4.2.8
	提高建筑结构材料的耐久性
	10
	10

	
	4.2.9
	合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料
	9
	9

	
	7.2.14
	建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工
	8
	8

	
	7.2.15
	合理选用建筑结构材料与构件
	10
	6

	
	7.2.16
	建筑装修选用工业化内装部品
	8
	5

	
	7.2.17
	选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材
	12
	9

	
	7.2.18
	选用绿色建材
	12
	8

	评分项合计
	107
	93

	加分项
	9.2.5
	采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件
	10
	10

	
	9.2.9
	采用建设工程质量潜在缺陷保险产品
	20
	10

	加分项合计
	30
	20

	副审条文
	5.2.2
	选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求
	8
	8


4.1.2建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。

1、 达标自评
☑达标    ☐不达标
 
2、 评价要点
  建筑结构、结构构件和围护结构安全
建筑结构、结构构件和围护结构是否出现以下现象：
☐局部损坏（裂缝、缺口、锈蚀、腐蚀、剥落、过度变形等）、☐破坏、☐振动或不稳定、☐地基不均匀沉降或超载使用、☐窗扇开启不便（如不易维修清洗、影响行人通行、存在安全隐患等）、☑以上皆无
简要说明避免出现以上现象的措施。（300字以内）
	1.设计阶段：在建筑物设计阶段，应该考虑到建筑物所处地区的气候、地质条件、土壤类型等因素，采用合理的结构设计方案和材料，以确保建筑物的稳定性和安全性。
2.施工阶段：在建筑物施工过程中，应该采用合适的施工方法和技术，严格按照设计方案和相关标准进行施工，避免施工质量问题导致建筑物结构损坏。
3.维护阶段：在建筑物投入使用后，应该定期进行维护和检查，及时发现和处理可能存在的结构损坏和缺陷，确保建筑物的安全性和稳定性。
4.加强抗震措施：对于处于地震带的建筑物，应该采取加强抗震措施，包括加固结构、设置防震支撑、加强基础等，以增强建筑物的抗震能力。
​​


 

3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑设计图
	应注明标高
	预评价
	居建/公建

	
	结构设计说明书
	应规定明确的标志或限制要求
	 
	 

	
	主体与围护结构计算书
	应说明建筑围护结构详细做法
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	建筑设计图：3建筑设计/ 总平+平面1231.dwg


 

4.1.3外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。

1、 达标自评
☑达标   ☐不达标
 
2、 评价要点
 是否具备后期检修和维护条件
建筑外部内是否有以下设施：
☑检修通道、☐马道、☐吊篮固定端、☑预埋件、☐以上皆无
如无以上设施，简要说明保障安装、检修与维护的措施：（200字以内）
	 


 

3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	建筑设计
	外部设施设计说明
	应体现外部设施的位置、尺寸、构造
	预评价
	居建/公建

	
	外部设施计算书
	应包括承载力极限值、正常使用极限值和耐久性极限值
	预评价
	居建/公建

	结构设计
	外部设施结构设计大样图
	应体现外部设施的位置、尺寸、构造
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	 


 

4.1.4建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。

1、 达标自评
☑达标   ☐不达标
 

2、 评价要点
 是否采取适应主体结构变形的措施
对非结构构件的填充墙：
☑墙高超过一定高度与长度即设腰梁及构造柱，与结构柱之间设拉接筋
对非结构构件的装配式内墙条板：
☑在楼面与梁(板)底连接处设金属限位连接卡，墙板之间设子母槽等
对非结构构件的移动式档案密集柜：
☑楼面刚度足以避免移动档案柜脱轨
建筑部品、非结构构件及附属设备与建筑主体的连接方式：
☑机械固定、☑焊接、☑预埋、☑一体化建造、☐以上皆无
3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	结构设计
	结构设计总说明
	应体现非结构构件和主体构件的连接情况
	预评价
	居建/公建

	
	关键连接构件计算书、施工图
	应包括关键连接构件的位置、功能介绍、承载力和稳定性大小
	预评价
	居建/公建

	
	主要构件连接能力检测报告
	应包括关键连接构件的承载力和稳定性大小
	预评价
	居建/公建

	
	设备及附属设施布置图及设计说明
	应体现设备及附属设施的位置、尺寸、构造
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	 


 

7.1.8不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。

1、  达标自评
☑达标    □不达标
 

2、  评价要点
  建筑形体规则
本项目建筑形体规则性：□规则；□不规则；□特别不规则；□严重不规则；
平面不规则的主要类型判定：
	不规则类型
	定义和参考指标
	指标值（是/否）

	扭转不规则
	在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移或(层间位移)，大于该楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的 1.2 倍
	 

	凹凸不规则
	平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的 30%
	 

	楼板局部不连续
	楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的 50%，或开洞面积大于该层楼面面积的 30%，或较大的楼层错层
	 


竖向不规则的主要类型判定
	不规则类型
	定义和参考指标
	指标值（是/否）

	侧向刚度不规则
	该层的侧向刚度小于相邻上一层的 70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的 25％
	 

	竖向抗侧力构件不连续
	竖向抗侧力构件(柱、抗震墙、抗震支撑)的内力由水平转换构件(梁、桁架等)向下传递
	 

	楼层承载力突变
	抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的 80%
	 


 

其他不规则类型            。
7.1.9建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件，并应符合下列规定：1 住宅建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于 2%；2 公共建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于 1%。

1、  达标自评
☑达标    □不达标
 

2、  评价要点
 建筑装饰性构件使用
本项目是否使用了装饰性构件：□是、□否；
如果使用了具备功能的装饰性构件，其功能是：
装饰性构件的造价：     万元，工程总造价：      万元，装饰性构件造价占工程总造价的比例：       %；
女儿墙高度：      米，是否超过规范要求的2倍：□是、□否。
7.1.1应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。

1、 达标自评
☑达标    □不达标
 

2、 评价要点
 建筑设计参数：
	楼栋编号
	建筑体形
	建筑朝向
	窗墙比

	 
	□条式、
□点式
体形系数：
	是否满足国家或地方节能标准：☑是□否
	 南向
	东向
南向
西向
北向
	是否满足国家或地方节能标准：
☑是□否

	 
	□条式、
□点式
体形系数：
	是否满足国家或地方节能标准：☑是□否
	 南向
	东向
南向
西向
北向
	是否满足国家或地方节能标准：
☑是□否

	 
	□条式、
□点式
体形系数：
	是否满足国家或地方节能标准：☑是□否
	 南向
	东向
南向
西向
北向
	是否满足国家或地方节能标准：
☑是□否


 
建筑的楼间距最小是     和      之间，距离为      m。
简要说明对建筑体形、朝向、楼距、窗墙比等进行的优化设计：
1、  概述项目所在地气候条件特点，在建筑朝向、布局设计时如何考虑冬季获得足够的日照，
避开主导风向，夏季利用自然通风，降低太阳辐射影响及防止暴风雨袭击等。（150字以内）
	 


 
2、概述自然通风效果优化模拟计算结论（100字以内）
	 


3、概述自然采光效果优化模拟计算结论（100字以内）
	 


 

3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑总平面图
	应标明清晰的红线，以及能反映本地块与周边地块及建筑的空间相邻关系，包括建筑的使用功能、距离、高度等
	预评价
	居建/公建

	
	建筑设计说明
	应包括对建筑总平面设计原则的简要阐述，以及对朝向、体形系数、窗墙比的具体说明，并与图纸吻合
	预评价
	居建/公建

	
	建筑立面图
	应体现建筑的窗墙比并与建筑设计说明吻合
	预评价
	居建/公建

	
	建筑效果图
	应包括建筑鸟瞰图、单体效果图，反映建筑的窗墙比并与说明吻合
	预评价
	居建/公建

	
	建筑优化设计报告
	住宅建筑如建筑体形、楼间距、窗墙比不满足要求，或公共建筑窗墙比不低于0.5，需提供建筑优化设计报告，包括对建筑体形、朝向、楼距、窗墙比的优化设计（包括节能设计目标、设计思路、设计效果及有关模拟分析报告，模拟报告应对模拟计算的计算模型、初始条件、计算参数、计算结果进行详细说明）
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	建筑总平面图：3建筑设计/ 总平+平面1231.dwg
建筑设计说明：3建筑设计/ 设计说明.docx
建筑立面图：3建筑设计/ 建筑立面图/
建筑效果图：3建筑设计/ 建筑效果图/


 

7.1.10选用的建筑材料应符合下列规定：1 500km 以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于 60%；2 现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。

1、  达标自评
☑达标    □不达标
 

2、  评价要点
本地化建材使用比例：
施工现场500km以内生产的建筑材料使用重量：吨；所有建筑材料总重量：吨；施工现场500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例：     %

	序号
	建筑材料种类
	运输半径（km）
	建筑材料重量（t）

	1
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 

	合计
	 
	 

	施工现场500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例
	 


 预拌混凝土使用情况：
现浇混凝土是否全部采用预拌混凝土：□是、□否
 预拌砂浆使用情况：
建筑砂浆是否全部采用预拌砂浆：□是、□否
简要说明本项目预拌砂浆使用的部位、用途、厚度及预拌砂浆的使用量占建筑砂浆的比例，且注明本项目使用的预拌砂浆是否符合现行标准《预拌砂浆》GB/T2181及《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223的规定（200字以内）。
	 


4.2.1采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（总分10分）

1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能
	10
	　10

	合计
	10
	　10


 

2、 评价要点
 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能
简要说明基于性能的抗震设计情况及提高建筑抗震性能的措施。（200字以内）。
	 采用抗震性能较好的材料，例如混凝土、钢材等。同时，选用优质材料，确保施工质量，提高建筑物整体的抗震性能。通过采用基础隔震、防震降噪、防震减震等措施，有效减少建筑物受地震影响的程度，提高建筑物的抗震性能。设计合理的安全疏散通道和出口，使人员在地震发生时能够及时、有序地疏散，减少人员伤亡。​


 

3、 证明材料
建议提交材料及技术要点：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	结构设计
	结构设计说明
	　
	预评价
	居建/公建

	
	结构计算说明
	　
	预评价
	居建/公建

	其他材料
	抗震性能分析报告
	　
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	 


 

4.2.6采取提升建筑适变性的措施。（总分18分）

1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施
	7
	　7

	2
	建筑结构与建筑设备管线分离
	7
	　7

	3
	采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式
	4
	　4

	合计
	18
	　18


 
2、 评价要点
 灵活隔断
是否存在可变换功能的室内空间：☑是、☐否；
可变换功能的室内空间采用可重复使用隔断（墙）的比例：      %。
简要说明采取提升建筑适变性的措施（200字以内）。
	 建筑一层设有临时展厅，可以根据具体活动需求灵活改变该空间的功能，通过不同的隔断布置形式来实现该空间不同功能的转换，其次活动报告厅在不同的使用场景下也可以充当不同的角色。


 

3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑设计说明
	应包括项目建筑类型、建筑功能、各功能区域规模的描述
	预评价
	公共建筑

	
	
	应说明隔墙材料及做法
	预评价
	公共建筑

	
	建筑平面图 
	应体现建筑平面布置、隔墙的材料类别
	预评价
	公共建筑

	装修设计
	装修平面图
	应体现建筑平面布置及隔墙（隔断）的设计
	预评价
	公共建筑

	其他材料
	可重复使用隔断（墙）使用比例计算书
	应体现可变换功能的室内空间的位置、采用的可重复使用隔断的类别及安装方式、实际可重复使用隔断（墙）围合的建筑面积与建筑中可变换功能的室内空间面积及其比值(指标要求与自评一致)
	预评价
	公共建筑


实际提交材料：
	建筑设计说明：3建筑设计/ 设计说明.docx
建筑平面图 ：3建筑设计/ 总平+平面1231.dwg


 

4.2.7采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（总分10分）

1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件
	5
	 5

	2
	活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造
	5
	 5

	合计
	10
	 10


 
2、 评价要点
简要说明采取提升建筑部品部件耐久性的措施说明。（200字以内）
	 
选用优质材料，以保证建筑材料具有更好的耐久性和抗腐蚀性。运用合理设计方案，定期对建筑部件进行检查和保养，如定期清洗、涂漆、防腐等，延长建筑部件的使用寿命，提高其耐久性。定期维护保养，降低建筑部件的应力集中程度，减小疲劳破坏的风险，提高建筑部件的耐久性。采用新型材料以及严格的施工管理，如碳纤维增强材料、纳米材料等，可以提高建筑部件的强度、刚度和耐久性。
​


 
3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业
分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	给排水设计
	给排水设计说明
	应包括阀门、管材、管件的选用说明
	预评价
	居建/公建

	电气
设计
	电气设计说明
	应包括项目使用的线缆、电缆、导体材料的的选用说明
	预评价
	居建/公建

	装修
设计
	装修设计说明
	应包括项目使用的各类长寿命配件的使用部位及设计要求
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	 


 

4.2.8提高建筑结构材料的耐久性。（总分10分）

1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	建筑结构材料按 100 年进行耐久性设计
	10
	　10

	2
	采用耐久性能好的建筑结构材料，满足下列条件之一:1) 对于混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久混凝土；2) 对于钢构件，采用耐候结构钢及耐候型防腐涂料；3) 对于木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品
	10
	

	合计
	10
	　10


 

2、 评价要点
 混凝土结构高耐久性混凝土使用情况：
本项目采用的高耐久性混凝土的使用部位、用量及性能参数，以及满足的现行标准要求。
	 


 钢结构耐候结构钢或耐候型防腐涂料使用情况：
本项目采用的耐候结构钢或耐候型防腐涂料的使用部位、用量及性能参数，以及满足的现行标准要求。
	 


 防腐木材、耐久木材或耐久木制品使用情况：
本项目采用的防腐木材、耐久木材或耐久木制品的使用部位、用量及性能参数，以及满足的现行标准要求。
	 


4.2.9合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（总分9分）

1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	采用耐久性好的外饰面材料
	3
	　3

	2
	采用耐久性好的防水和密封材料
	3
	　3

	3
	采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料
	3
	　3

	合计
	9
	　9


 

2、 评价要点
简要说明本项目所采用的装饰装修材料。（200字以内）
	 


 
3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑设计说明
	应说明内外墙水性氟涂料或耐候性相当涂料的使用情况及性能指标要求
	预评价
	居建/公建

	
	
	应说明内耐久性与建筑幕墙设计年限相匹配的饰面材料的使用情况及性能指标要求
	预评价
	居建/公建

	
	
	应说明内外墙主要外露部位清水混凝的使用情况及性能指标要求
	预评价
	居建/公建

	
	
	应说明所使用耐久性好的防水和密封材料的情况及性能指标要求
	预评价
	居建/公建

	
	建筑立面图
	应说明内外墙主要外露部位清水混凝的使用情况及性能指标要求
	预评价
	居建/公建

	
	
	应说明外墙涂料、建筑幕墙等使用耐久性好、易维护的外饰面材料的情况及性能指标要求
	预评价
	居建/公建

	装修设计
	装修材料表
	应包括装修材料种类及用量
	预评价
	居建/公建

	
	装修施工图
	应明确装修材料种类及技术要求
	预评价
	居建/公建

	
	建筑工程造价预算/决算清单
	应体现项目使用的各类装饰装修材料的使用部位、用量等信息
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	建筑设计说明：3建筑设计/ 设计说明.docx
建筑立面图：3建筑设计/ 建筑立面图/


 

7.2.1节约集约利用土地。（总分20分）

1、  得分自评
□住宅建筑
建筑气候区划：□Ⅰ ☑Ⅱ □Ⅲ □Ⅳ □Ⅴ□Ⅵ □Ⅶ
楼层数：☑3层及以下  □4~6层  □7~12层  □13~18层  □19层及以上
	建筑气候区划
	人均住宅用地指标A(m2)
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	
	平均3层及以下
	平均4~6层
	平均7~9层
	平均10~18层
	平均19层及以上
	
	

	Ⅰ、Ⅶ
	33＜A≤36
	29＜A≤32
	21＜A≤22
	17＜A≤19
	12＜A≤13
	15
	

	
	A≤33
	A≤29
	A≤21
	A≤17
	A≤12
	20
	

	Ⅱ、Ⅵ
	33＜A≤36
	27＜A≤30
	20＜A≤21
	16＜A≤17
	12＜A≤13
	15
	

	
	A≤33
	A≤27
	A≤20
	A≤16
	A≤12
	20
	

	Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
	33＜A≤36
	24＜A≤37
	19＜A≤20
	15＜A≤16
	11＜A≤12
	15
	

	
	A≤33
	A≤24
	A≤19
	A≤15
	A≤11
	20
	

	合计
	　
	　


 
☑公共建筑
	公共建筑容积率 R
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	行政办公、商务办公、商业金融、旅馆饭店、交通枢纽等
	教育、文化、体育、医疗、卫生、社会福利等
	
	

	1.0≤R＜1.5
	0.5≤R＜0.8
	8
	12　

	1.5≤R＜2.5
	R≥2.0
	12
	

	2.5≤R＜3.5
	0.8≤R＜1.5
	16
	

	R≥3.5
	1.5≤R＜2.0
	20
	

	合计
	20
	12　


 
2、 评价要点
□住宅建筑
 住区人均居住用地指标：
住宅层数：□低层、□多层、□中高层、□高层
建筑高度：      m。
住宅户数：户；其中3层及以下：户；4-6层户；7-12层户；13-18层：户；19层及以上住宅户数：      户
住区用地面积：      m2
居住人口：      人（若当地有具体规定，应按照当地规定取值，如无统一规定按每户3.2人计算）
人均居住用地指标：      m2/人
 关键技术指标
容积率：     %

人均居住用地面积：     m²/人
 

☑公共建筑
 容积率：
规划用地面积：   9500   m2
地上总建筑面积： 5099     m2
容积率：  54    %

 

3、 证明材料
建议提交材料及技术要点：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑总平面图
	应包括项目总用地面积，总户数、总人口、等技术经济指标
	预评价
	公共建筑

	
	
	
	预评价
	住宅建筑

	
	
	应包括地上总建筑面积、容积率等技术经济指标（指标要求与自评一致）
	预评价
	公共建筑

	其他材料
	人均居住用地指标计算书
	应包括人均居住用地指标计算过程（指标要求与自评一致）
	预评价
	住宅建筑

	
	容积率计算或说明书
	对于参评范围与建筑总平面图不一致的项目需提供（指标要求与自评一致）
	预评价
	公共建筑


实际提交材料：
	建筑总平面图：3建筑设计/ 总平面.jpg


 

 

7.2.14 建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工。（总分8分）

1、  得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工
	8
	　8

	合计
	8
	　8


 
2、  评价要点
□ 住宅建筑
住宅总户数：     
土建与装修一体化设计的户数：     
比例：      %

☑公共建筑
土建与装修一体化设计的部位：□所有部位、☑公共部位、□其他部位。
 

3、  证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	装修设计
	装修设计图
	应包括土建与装修一体化设计部位的装修施工图，应与土建各专业图纸配套
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	 


 
 

7.2.1节约集约利用土地。（总分20分）

1、  得分自评
□住宅建筑
建筑气候区划：□Ⅰ ☑Ⅱ □Ⅲ □Ⅳ □Ⅴ□Ⅵ □Ⅶ
楼层数：☑3层及以下  □4~6层  □7~12层  □13~18层  □19层及以上
	建筑气候区划
	人均住宅用地指标A(m2)
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	
	平均3层及以下
	平均4~6层
	平均7~9层
	平均10~18层
	平均19层及以上
	
	

	Ⅰ、Ⅶ
	33＜A≤36
	29＜A≤32
	21＜A≤22
	17＜A≤19
	12＜A≤13
	15
	

	
	A≤33
	A≤29
	A≤21
	A≤17
	A≤12
	20
	

	Ⅱ、Ⅵ
	33＜A≤36
	27＜A≤30
	20＜A≤21
	16＜A≤17
	12＜A≤13
	15
	

	
	A≤33
	A≤27
	A≤20
	A≤16
	A≤12
	20
	

	Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
	33＜A≤36
	24＜A≤37
	19＜A≤20
	15＜A≤16
	11＜A≤12
	15
	

	
	A≤33
	A≤24
	A≤19
	A≤15
	A≤11
	20
	

	合计
	　
	　


 
☑公共建筑
	公共建筑容积率 R
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	行政办公、商务办公、商业金融、旅馆饭店、交通枢纽等
	教育、文化、体育、医疗、卫生、社会福利等
	
	

	1.0≤R＜1.5
	0.5≤R＜0.8
	8
	12　

	1.5≤R＜2.5
	R≥2.0
	12
	

	2.5≤R＜3.5
	0.8≤R＜1.5
	16
	

	R≥3.5
	1.5≤R＜2.0
	20
	

	合计
	20
	12　


 
2、 评价要点
□住宅建筑
 住区人均居住用地指标：
住宅层数：□低层、□多层、□中高层、□高层
建筑高度：      m。
住宅户数：户；其中3层及以下：户；4-6层户；7-12层户；13-18层：户；19层及以上住宅户数：      户
住区用地面积：      m2
居住人口：      人（若当地有具体规定，应按照当地规定取值，如无统一规定按每户3.2人计算）
人均居住用地指标：      m2/人
 关键技术指标
容积率：     %

人均居住用地面积：     m²/人
 

☑公共建筑
 容积率：
规划用地面积：   9500   m2
地上总建筑面积： 5099     m2
容积率：  54    %

 

3、 证明材料
建议提交材料及技术要点：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑总平面图
	应包括项目总用地面积，总户数、总人口、等技术经济指标
	预评价
	公共建筑

	
	
	
	预评价
	住宅建筑

	
	
	应包括地上总建筑面积、容积率等技术经济指标（指标要求与自评一致）
	预评价
	公共建筑

	其他材料
	人均居住用地指标计算书
	应包括人均居住用地指标计算过程（指标要求与自评一致）
	预评价
	住宅建筑

	
	容积率计算或说明书
	对于参评范围与建筑总平面图不一致的项目需提供（指标要求与自评一致）
	预评价
	公共建筑


实际提交材料：
	建筑总平面图：3建筑设计/ 总平面.jpg


 

 

7.2.15合理选用建筑结构材料与构件。（总分10分）

1、  得分自评
□混凝土结构
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	混凝土结构
	400MPa 级及以上强度等级钢筋应用比例达到 85%
	5
	3

	
	混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于 C50 混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到 50%
	5
	　3


 
□钢结构
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	钢结构
	Q345 及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到 50%
	4
	　2

	
	螺栓连接等非现场焊接节点占现场全部连接、拼接节点的数量比例达到 50%
	4
	3

	
	采用施工时免支撑的楼屋面板
	2
	　1


 
□混合结构
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	混合结构
	对其混凝土结构部分、钢结构部分，分别按本条第 1 款、第 2 款进行评价，得分取各项得分的平均值
	10
	　6

	合计
	10
	6

	
	
	
	


 
2、  评价要点
 混凝土结构高强结构建材使用情况：
混凝土结构建筑的主体结构400Mpa级及以上受力普通钢筋用量：      吨；
钢筋总用量：      吨；
400MPa级及以上受力普通钢筋用量的比例：      %；
混凝土结构建筑的混凝土承重结构中采用强度等级在C50（或以上）混凝土用量：     方；
承重结构中混凝土用量：     方；
强度等级在C50（或以上）混凝土占承重结构中混凝土总量的比例：      %；
 钢结构高强结构建材使用情况：
钢结构建筑的Q345及以上高强钢材用量：      吨；
钢材总用量：      吨；
Q345及以上高强钢材用量的比例：     %。
 混合结构高强结构建材使用情况：
根据混凝土结构和钢结构评价要点，混凝土结构得分：      ；钢结构得分：     ；合计得分：      。
 
3、  证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	结构设计
	结构设计总说明
	应体现高强钢材的设计要求及使用部位等信息
	预评价
	居建/公建

	
	
	应体现混凝土竖向承重结构高强混凝土和高强钢筋的设计要求及使用部位
	预评价
	居建/公建

	其他材料
	建筑工程造价预算/决算清单
	应体现钢材种类及实际用量
	预评价
	居建/公建

	
	
	应体现钢筋及混凝土的种类及实际用量
	预评价
	居建/公建

	
	高强度材料用量比例计算书
	应说明钢结构中高强钢材的用量及使用比例（指标要求与自评一致）
	预评价
	居建/公建

	
	
	应说明高强混凝土、高强度钢筋的用量及使用比例（指标要求与自评一致）
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	 


 

7.2.1节约集约利用土地。（总分20分）

1、  得分自评
□住宅建筑
建筑气候区划：□Ⅰ ☑Ⅱ □Ⅲ □Ⅳ □Ⅴ□Ⅵ □Ⅶ
楼层数：☑3层及以下  □4~6层  □7~12层  □13~18层  □19层及以上
	建筑气候区划
	人均住宅用地指标A(m2)
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	
	平均3层及以下
	平均4~6层
	平均7~9层
	平均10~18层
	平均19层及以上
	
	

	Ⅰ、Ⅶ
	33＜A≤36
	29＜A≤32
	21＜A≤22
	17＜A≤19
	12＜A≤13
	15
	

	
	A≤33
	A≤29
	A≤21
	A≤17
	A≤12
	20
	

	Ⅱ、Ⅵ
	33＜A≤36
	27＜A≤30
	20＜A≤21
	16＜A≤17
	12＜A≤13
	15
	

	
	A≤33
	A≤27
	A≤20
	A≤16
	A≤12
	20
	

	Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
	33＜A≤36
	24＜A≤37
	19＜A≤20
	15＜A≤16
	11＜A≤12
	15
	

	
	A≤33
	A≤24
	A≤19
	A≤15
	A≤11
	20
	

	合计
	　
	　


 
☑公共建筑
	公共建筑容积率 R
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	行政办公、商务办公、商业金融、旅馆饭店、交通枢纽等
	教育、文化、体育、医疗、卫生、社会福利等
	
	

	1.0≤R＜1.5
	0.5≤R＜0.8
	8
	12　

	1.5≤R＜2.5
	R≥2.0
	12
	

	2.5≤R＜3.5
	0.8≤R＜1.5
	16
	

	R≥3.5
	1.5≤R＜2.0
	20
	

	合计
	20
	12　


 
2、 评价要点
□住宅建筑
 住区人均居住用地指标：
住宅层数：□低层、□多层、□中高层、□高层
建筑高度：      m。
住宅户数：户；其中3层及以下：户；4-6层户；7-12层户；13-18层：户；19层及以上住宅户数：      户
住区用地面积：      m2
居住人口：      人（若当地有具体规定，应按照当地规定取值，如无统一规定按每户3.2人计算）
人均居住用地指标：      m2/人
 关键技术指标
容积率：     %

人均居住用地面积：     m²/人
 

☑公共建筑
 容积率：
规划用地面积：   9500   m2
地上总建筑面积： 5099     m2
容积率：  54    %

 

3、 证明材料
建议提交材料及技术要点：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑总平面图
	应包括项目总用地面积，总户数、总人口、等技术经济指标
	预评价
	公共建筑

	
	
	
	预评价
	住宅建筑

	
	
	应包括地上总建筑面积、容积率等技术经济指标（指标要求与自评一致）
	预评价
	公共建筑

	其他材料
	人均居住用地指标计算书
	应包括人均居住用地指标计算过程（指标要求与自评一致）
	预评价
	住宅建筑

	
	容积率计算或说明书
	对于参评范围与建筑总平面图不一致的项目需提供（指标要求与自评一致）
	预评价
	公共建筑


实际提交材料：
	建筑总平面图：3建筑设计/ 总平面.jpg


 

 

7.2.16建筑装修选用工业化内装部品。（总分8分）

1、  得分自评
	序号
	评价内容
	　
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	建筑装修选用工业化内装部品占同类部品用量比例达到 50% 以上的部品种类
	达到 1 种
	3
	 5

	
	
	达到 3 种
	5
	

	
	
	达到 3 种以上
	8
	

	合计
	 
	8
	　5


 
2、  评价要点
  工业化内装部品使用情况
是否采用了工业化内装部品：☐是、□否；
工业化内装部品占同类部品50%以上的部品类别：      种
 
3、  证明材料
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	结构设计
	结构设计总说明
	应体现项目采用的工业化内装部品的种类
	预评价
	居建/公建

	
	结构平面布置图
	应体现内装部品的位置、尺寸、构造
	预评价
	居建/公建

	装修设计
	装修设计图
	应包括土建与装修一体化设计部位的装修施工图，应与土建各专业图纸配套
	预评价
	居建/公建

	其他材料
	工业化内装部品用量比例计算书
	应体现项目采用的工业化内装部品的种类和工程量
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	 


 

7.2.1节约集约利用土地。（总分20分）

1、  得分自评
□住宅建筑
建筑气候区划：□Ⅰ ☑Ⅱ □Ⅲ □Ⅳ □Ⅴ□Ⅵ □Ⅶ
楼层数：☑3层及以下  □4~6层  □7~12层  □13~18层  □19层及以上
	建筑气候区划
	人均住宅用地指标A(m2)
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	
	平均3层及以下
	平均4~6层
	平均7~9层
	平均10~18层
	平均19层及以上
	
	

	Ⅰ、Ⅶ
	33＜A≤36
	29＜A≤32
	21＜A≤22
	17＜A≤19
	12＜A≤13
	15
	

	
	A≤33
	A≤29
	A≤21
	A≤17
	A≤12
	20
	

	Ⅱ、Ⅵ
	33＜A≤36
	27＜A≤30
	20＜A≤21
	16＜A≤17
	12＜A≤13
	15
	

	
	A≤33
	A≤27
	A≤20
	A≤16
	A≤12
	20
	

	Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
	33＜A≤36
	24＜A≤37
	19＜A≤20
	15＜A≤16
	11＜A≤12
	15
	

	
	A≤33
	A≤24
	A≤19
	A≤15
	A≤11
	20
	

	合计
	　
	　


 
☑公共建筑
	公共建筑容积率 R
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	行政办公、商务办公、商业金融、旅馆饭店、交通枢纽等
	教育、文化、体育、医疗、卫生、社会福利等
	
	

	1.0≤R＜1.5
	0.5≤R＜0.8
	8
	12　

	1.5≤R＜2.5
	R≥2.0
	12
	

	2.5≤R＜3.5
	0.8≤R＜1.5
	16
	

	R≥3.5
	1.5≤R＜2.0
	20
	

	合计
	20
	12　


 
2、 评价要点
□住宅建筑
 住区人均居住用地指标：
住宅层数：□低层、□多层、□中高层、□高层
建筑高度：      m。
住宅户数：户；其中3层及以下：户；4-6层户；7-12层户；13-18层：户；19层及以上住宅户数：      户
住区用地面积：      m2
居住人口：      人（若当地有具体规定，应按照当地规定取值，如无统一规定按每户3.2人计算）
人均居住用地指标：      m2/人
 关键技术指标
容积率：     %

人均居住用地面积：     m²/人
 

☑公共建筑
 容积率：
规划用地面积：   9500   m2
地上总建筑面积： 5099     m2
容积率：  54    %

 

3、 证明材料
建议提交材料及技术要点：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑总平面图
	应包括项目总用地面积，总户数、总人口、等技术经济指标
	预评价
	公共建筑

	
	
	
	预评价
	住宅建筑

	
	
	应包括地上总建筑面积、容积率等技术经济指标（指标要求与自评一致）
	预评价
	公共建筑

	其他材料
	人均居住用地指标计算书
	应包括人均居住用地指标计算过程（指标要求与自评一致）
	预评价
	住宅建筑

	
	容积率计算或说明书
	对于参评范围与建筑总平面图不一致的项目需提供（指标要求与自评一致）
	预评价
	公共建筑


实际提交材料：
	建筑总平面图：3建筑设计/ 总平面.jpg


 

 

7.2.17选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材。（总分12分）

1、  得分自评
	序号
	　
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	可再循环材料和可再利用材料用量比例
　
	住宅建筑达到 6% 或公共建筑达到 10%
	3
	　6

	
	
	住宅建筑达到 10% 或公共建筑达到 15%
	6
	

	2
	利废建材选用及其用量比例
　
	采用一种利废建材，其占同类建材的用量比例不低于50%
	3
	　3

	
	
	选用两种及以上的利废建材，每一种占同类建材的用量比例均不低于30%
	6
	

	合计
	12
	　9


 
2、  评价要点
 可再利用材料和可再循环材料使用情况：
建筑可再利用材料使用重量：     t；
建筑可再循环材料使用重量：     t；
本项目所有建筑材料总重量：     t；
可再利用材料和可再循环材料使用重量占所有建筑材料总重量的比例：     %。
 

3、  证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	建筑设计
	设计说明书
	　
	预评价
	居建/公建

	
	施工图
	　
	预评价
	居建/公建

	
	工程概预算材料清单
	　
	预评价
	居建/公建

	
	各类材料用量比例计算书
	　
	预评价
	居建/公建

	其他材料
	可再利用材料和可再循环材料使用比例计算书
	应体现项目实际采用的可再利用材料和可再循环材料的种类、使用部位、用量及使用比例（指标要求与自评一致）
	预评价
	居建/公建

	
	建筑工程造价预算/决算清单
	应体现项目选用的全部材料种类、名称，使用部位、用量等信息，应与土建及装修设计图纸对应
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	建筑设计说明书：3建筑设计/ 设计说明.docx


 

7.2.1节约集约利用土地。（总分20分）

1、  得分自评
□住宅建筑
建筑气候区划：□Ⅰ ☑Ⅱ □Ⅲ □Ⅳ □Ⅴ□Ⅵ □Ⅶ
楼层数：☑3层及以下  □4~6层  □7~12层  □13~18层  □19层及以上
	建筑气候区划
	人均住宅用地指标A(m2)
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	
	平均3层及以下
	平均4~6层
	平均7~9层
	平均10~18层
	平均19层及以上
	
	

	Ⅰ、Ⅶ
	33＜A≤36
	29＜A≤32
	21＜A≤22
	17＜A≤19
	12＜A≤13
	15
	

	
	A≤33
	A≤29
	A≤21
	A≤17
	A≤12
	20
	

	Ⅱ、Ⅵ
	33＜A≤36
	27＜A≤30
	20＜A≤21
	16＜A≤17
	12＜A≤13
	15
	

	
	A≤33
	A≤27
	A≤20
	A≤16
	A≤12
	20
	

	Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
	33＜A≤36
	24＜A≤37
	19＜A≤20
	15＜A≤16
	11＜A≤12
	15
	

	
	A≤33
	A≤24
	A≤19
	A≤15
	A≤11
	20
	

	合计
	　
	　


 
☑公共建筑
	公共建筑容积率 R
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	行政办公、商务办公、商业金融、旅馆饭店、交通枢纽等
	教育、文化、体育、医疗、卫生、社会福利等
	
	

	1.0≤R＜1.5
	0.5≤R＜0.8
	8
	12　

	1.5≤R＜2.5
	R≥2.0
	12
	

	2.5≤R＜3.5
	0.8≤R＜1.5
	16
	

	R≥3.5
	1.5≤R＜2.0
	20
	

	合计
	20
	12　


 
2、 评价要点
□住宅建筑
 住区人均居住用地指标：
住宅层数：□低层、□多层、□中高层、□高层
建筑高度：      m。
住宅户数：户；其中3层及以下：户；4-6层户；7-12层户；13-18层：户；19层及以上住宅户数：      户
住区用地面积：      m2
居住人口：      人（若当地有具体规定，应按照当地规定取值，如无统一规定按每户3.2人计算）
人均居住用地指标：      m2/人
 关键技术指标
容积率：     %

人均居住用地面积：     m²/人
 

☑公共建筑
 容积率：
规划用地面积：   9500   m2
地上总建筑面积： 5099     m2
容积率：  54    %

 

3、 证明材料
建议提交材料及技术要点：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑总平面图
	应包括项目总用地面积，总户数、总人口、等技术经济指标
	预评价
	公共建筑

	
	
	
	预评价
	住宅建筑

	
	
	应包括地上总建筑面积、容积率等技术经济指标（指标要求与自评一致）
	预评价
	公共建筑

	其他材料
	人均居住用地指标计算书
	应包括人均居住用地指标计算过程（指标要求与自评一致）
	预评价
	住宅建筑

	
	容积率计算或说明书
	对于参评范围与建筑总平面图不一致的项目需提供（指标要求与自评一致）
	预评价
	公共建筑


实际提交材料：
	建筑总平面图：3建筑设计/ 总平面.jpg


 

 

7.2.18选用绿色建材。（总分12分）

1、  得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	绿色建材应用比例
	不低于 30%
	4
	　8

	
	
	不低于 50%
	8
	

	
	
	不低于 70%
	12
	

	合计
	 
	12
	　8


 
2、  评价要点
  绿色建材使用情况
是否采用了绿色建材：☑是、□否；
绿色建材用量：     t

绿色建材应用比例：      %

 
3、  证明材料
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	其他材料
	工程概预算材料清单
	　
	预评价
	居建/公建

	
	绿色建材应用比例分析报告
	　
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	 


 

9.2.5采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（总分10分）

1、  得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	主体结构采用钢结构、木结构
	10
	　10

	2
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例
	达到 35%
	5
	　5

	
	
	达到50%
	10
	

	合计
	 
	10
	　15


 
2、  评价要点
主体结构采用：☐钢结构、☐木结构、☑装配式混凝土结构、☐以上皆无
主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例：     %

 
3、  证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	结构设计
	预制构件统计统计和占比计算书
	　
	预评价
	居建/公建

	
	钢结构的楼梯详图
	　
	预评价
	居建/公建

	
	木结构的屋架、檩条、拉条、支撑等布置图
	　
	预评价
	居建/公建

	
	装配式混凝土结构的预制构件设计说明
	　
	预评价
	居建/公建

	其他材料
	工程竣工质量报告
	　
	预评价
	居建/公建

	
	工程概况表
	　
	预评价
	居建/公建

	
	设计变更文件
	　
	预评价
	居建/公建


9.2.9采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。（总分20分）
1、  得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题
	10
	10

	2
	保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程的质量问题
	10
	

	合计
	30
	10


2、  评价要点
是否采用建设工程质量潜在缺陷保险产品：☐是、☐否
保险承保范围包括：☐地基基础工程、☐主体结构工程、☐屋面防水工程、☐其他土建工程的质量问题、☐以上皆无
保险承保范围包括：☐装修工程、☐电气管线、☐上下水管线的安装工程、☐供热、供冷系统工程的质量问题、☐以上皆无
3、  证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	其他材料
	建设工程质量保险产品投保计划
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	保险产品保单
	　
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：
	 


 

5.2.2选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。（总分8分）
1、得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	选用满足要求的装饰装修材料
	达到 3 类及以上
	5
	　

	
	
	达到 5 类及以上
	8
	

	合计
	8
	　


2、评价要点
· 满足要求的装饰装修材料
是否选用了满足要求的装饰装修材料：□是、□否
选用满足要求的装饰装修材料的种类及相应的名称：
	序号
	装饰装修材料名称

	
	

	
	

	
	

	
	


3、证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	装修设计
	内装施工图、相关说明
	应体现所选用的装饰装修材料的使用部位
	预评价
	居建/公建

	其他材料
	计算分析报告
	应体现所选用的装饰装修材料的中有害物质的散发对室内空气的影响
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


