一、实验目的 1、掌握楼板撞击声隔声的测试方法 2、对比不同楼板隔声的效果。

二、主要实验仪器及设备 撞击隔声测量时，传入受声室的噪声能量必须以撞击楼板的辐射声能为主，我国的国家标准GBJ75-84《建筑隔声测量规范》规定要采用撞击器提供的标准撞击声源，测试用设备装置应包括撞击器和测声装置。 撞击器是一个激发固体声的声源，利用撞击器撞击楼板源激发楼板振动，向受声室辐射噪声。对标准撞击器的要求是：撞击箱内装有五个金属锤，锤距为100mm,每个锤子的有效重量为0.5kg，呈直线布置，当电动机带动杆使锤从40mm高处以无自由落体方式下落时，顺次打击楼板，每锤与地面接触时间为0.05s，击后即提起，造成每秒钟10次的撞击声。撞击器在楼板上至少放置在四个无规分布的地点，锤子的连线应与梁或肋的走向成45度角，撞击器与楼板边界的距离至少为0.5m。若撞击器放在一个具有弹性的面层上，则需要在撞击器的支脚下放一层硬垫以保证锤子下落距离不变。

三、实验原理说明 撞击声是物体在建筑结构上撞击，使之产生振动，沿着结构辐射到空中形成的噪声。 由于撞击产生的能量很大，而振动在结构中衰减量很小，所以撞击产生的振动能沿着连续的结构很远。在建筑中，由于楼板的整体性能比较好，因此各种结构水平方向的声衰减差异不大。由于结构的不同，垂直方向的衰减量差异很大，高频衰减量大，而低频衰减量小。轻薄墙衰减量大而厚重墙衰减量小。内墙衰减量大而外墙衰减量小。这些撞击声的衰减量的大小需要进行测量。

四、实验内容及操作步骤 1.撞击隔声的现场测量要选择上下相连的两个房间，上边一间为声源室，在房间的楼板上放置撞击器，下边一间为受声室。在现场测量中，试件面积和房间体积及形状可不加限制。 2.撞击器要离开墙边0.5米以上。 3.在受声室至少选择6个测点，距地面1.5米高，每个测点要测量每个倍频的声压级，每隔5秒钟，读一次数，共读5个数，取平均值。

五、实验数据记录 记录每个测点的，倍频处的声压级 倍频 测点; 125HZ; 250HZ; 500HZ; 1000HZ; 2000HZ; 4000HZ. 1; 59.5; 60.7; 72.6; 69.8; 66.7; 68.8; 66.9; 69.5; 61.3; 63.6; 54.4; 56.0. 62.2; 68.5; 73.8; 75.3; 66.6; 55.7. 60.3; 68.2; 65.8; 66.4; 62.9; 57.8. 2; 78.9; 72.0; 68.6; 68.3; 67.8; 65.5; 64.8; 64.5; 59.0; 59.8; 53.0; 53.7. 72.6; 69.5; 65.6; 63.4; 60.6; 53.5. 64.4; 66.8; 63.1; 65.4; 59.7; 54.5. 3; 61.5; 60.2; 69.3; 67.6; 70.4; 68.4; 63.7; 63.9; 59.0; 58.4; 53.5; 53.6. 58.5; 66.4; 68.1; 64.4; 58.4; 54.0. 60.5; 67.0; 66.7; 63.7; 57.9; 53.4. 4; 58.6; 59.1; 64.6; 65.6; 64.3; 64.3; 64.5; 65.5; 58.9; 58.3; 52.9; 53.1. 61.6; 66.7; 63.8; 66.1; 57.7; 53.5. 57.1; 65.5; 64.7; 66.0; 58.4; 52.8. 5; 61.1; 64.7; 67.0; 67.6; 65.0; 63.6; 64.1; 64.1; 56.5; 57.0; 53.4; 53.1. 60.8; 68.0; 62.4; 63.2; 57.3; 52.9. 63.2; 67.9; 63.4; 65.1; 57.1; 53.0. 6; 55.9; 59.3; 65.3; 65.6; 62.9; 63.7; 63.2; 63.0; 59.4; 59.1; 54.1; 53.8. 60.5; 65.0; 64.0; 63.5; 58.6; 53.5. 61.6; 66.4; 64.2; 63.0; 59.5; 53.7.

六、数据分析与处理（包括计算过程、曲线绘制等） 计算出每个倍频处的撞击声压级，并将数据填入表格。 倍频; 125HZ; 250HZ; 500HZ; 1000HZ; 2000HZ; 4000HZ. 平均撞击声压级; 65.8; 67.7; 66.3; 65.7; 59.9; 54.

七、实验结论及思考 实验室的平均声压级符合教学楼的撞击声隔声标准。 提高楼板的撞击声隔声性能，通常有三种办法： ①铺设弹性面层材料②浮筑楼板③隔声吊顶