## 4.14 住区热环境设计分析

### 4.14.1 住区概况

| 工程名称 | 邂逅连续 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 长沙 |  |
| 地理位置 | 北纬：28.20° | 东经：112.98° |
| 建筑气候区 | IIIB |  |
| 主导风向 | 南 |  |

图 1.1 场地鸟瞰图

图 1.2 场地平面图

### 4.14.2 设计依据

《城市居住区热环境设计标准》  (JGJ 286-2013)

### 4.14.3 计算规定

《城市居住区热环境设计标准》的指标体系包括必须满足的强制性条文，在

此基础上采用规定性设计或评价性设计。

强制条文

(1) 4.1.1 居住区的夏季平均迎风面积比应符合表 4．1．1 的规定。

表 4．1．1 居住区的夏季平均迎风面积比 ( ζs ) 限值

| 建筑气候区 | I、II、VI、VII | III、V | IV |
| --- | --- | --- | --- |
| 平均迎风面积比 | ≤0.85 | ≤0.80 | ≤0.70 |

(2)4.2.1 居住区夏季户外活动场地应有遮阳，遮阳覆盖率不应小于表 4．2．1

的规定。

表 4．2．1 居住区活动场地的遮阳覆盖率限值(％)

| 场地 | 建筑气候区 |  |
| --- | --- | --- |
|  | I、II、VI、VII | III、IV、V |
| 广场 | 10 | 25 |
| 游憩场 | 15 | 30 |
| 停车场 | 15 | 30 |
| 人行道 | 25 | 50 |

规定性设计

(1) 4.1.4：在Ⅲ 、Ⅳ 、Ⅴ建筑气候区，当夏季主导风向上的建筑物迎风面宽度 超过80m 时，该建筑底层的通风架空率不应小于 10％。

(2) 4.2.3：绿化遮阳体的叶面积指数不应小于 3.0。

(3) 4.3.1：居住区户外活动场地和人行道路地面应有雨水渗透与蒸发能力，渗

透与蒸发指标不应低于表 4.3.1 的规定。

表 4．3．1 居住区地面渗透蒸发指标

| 地面 | I、II、VI、VII 气候区 |  |  | III、IV、V 气候区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 渗透面积比 率 β (%) | 地面透水系 数 k (mm/s) | 蒸发量m (kg/ ㎡ ·d) | 渗透面积比 率 β (%) | 地面透水系 数 k (mm/s) | 蒸发量m (kg/㎡ ·d) |
| 广场 | 40 | 3 | 1.6 | 50 | 3 | 1.3 |
| 游憩场 | 50 |  |  | 60 |  |  |
| 停车场 | 60 |  |  | 70 |  |  |
| 人行道 | 50 |  |  | 60 |  |  |

(4) 居住区内建筑屋面的绿化面积不应低于可绿化屋面面积的50％。

当以上 4 条有任意一条不能满足时候，需要进行评价性设计。

评价性设计

当进行评价性设计时，应采用逐时湿球黑球温度和平均热岛强度作为居住区 热环境的设计指标，设计指标应符合下列规定：

1 居住区夏季逐时湿球黑球温度不应大于33℃；

2 居住区夏季平均热岛强度不应大于 1.5℃。

### 4.14.4 计算参数

典型气象日气象参数

| 时刻 | 干球温度 (℃) | 相对湿度 (%) | 水平总辐 射照度 (W/㎡) | 水平散射 辐射照度 (W/㎡) | 风速(m/s) | 主导风向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 27.3 | 84 | 0.00 | 0.00 | 1.8 | 南 |
| 1 | 26.9 | 85 | 0.00 | 0.00 | 1.8 |  |
| 2 | 26.7 | 86 | 0.00 | 0.00 | 1.7 |  |
| 3 | 26.3 | 87 | 0.00 | 0.00 | 1.7 |  |
| 4 | 26.1 | 87 | 0.00 | 0.00 | 1.7 |  |
| 5 | 26.0 | 87 | 0.00 | 0.00 | 1.7 |  |
| 6 | 26.2 | 87 | 0.00 | 0.00 | 1.8 |  |
| 7 | 26.6 | 85 | 92.00 | 65.00 | 2.0 |  |
| 8 | 27.3 | 82 | 214.00 | 145.00 | 2.1 |  |
| 9 | 28.4 | 78 | 366.00 | 220.00 | 2.5 |  |
| 10 | 29.5 | 73 | 504.00 | 266.00 | 2.8 |  |
| 11 | 30.4 | 69 | 612.00 | 307.00 | 3.1 |  |
| 12 | 31.2 | 66 | 674.00 | 317.00 | 3.3 |  |
| 13 | 31.7 | 65 | 662.00 | 320.00 | 3.4 |  |
| 14 | 32.0 | 63 | 604.00 | 318.00 | 3.6 |  |
| 15 | 32.2 | 63 | 522.00 | 279.00 | 3.4 |  |
| 16 | 32.2 | 63 | 401.00 | 213.00 | 3.3 |  |
| 17 | 31.8 | 64 | 268.00 | 149.00 | 3.1 |  |
| 18 | 31.1 | 67 | 126.00 | 78.00 | 2.8 |  |
| 19 | 30.2 | 71 | 5.00 | 5.00 | 2.4 |  |
| 20 | 29.3 | 76 | 0.00 | 0.00 | 2.0 |  |
| 21 | 28.5 | 79 | 0.00 | 0.00 | 2.0 |  |
| 22 | 27.9 | 81 | 0.00 | 0.00 | 1.9 |  |
| 23 | 27.6 | 83 | 0.00 | 0.00 | 1.8 |  |
| 日平均 | 28.9 | 76 | 210.42 | 111.75 | 2.4 |  |

渗透面夏季逐时蒸发量

| 时刻 | 水面 (kg/(㎡.h)) | 绿地 (kg/(㎡.h)) | 渗透型硬地 (kg/(㎡.h)) | 绿化屋面 (kg/(㎡.h)) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.09 | 0.24 | 0.07 | 0.19 |
| 1 | 0 10 | 0 19 | 0 06 | 0 15 |
| 2 | 0.08 | 0.15 | 0.06 | 0.12 |
| 3 | 0.08 | 0.14 | 0.05 | 0.11 |
| 4 | 0.09 | 0.13 | 0.05 | 0.11 |
| 5 | 0.07 | 0.16 | 0.05 | 0.13 |

| 6 | 0 18 | 0 22 | 0 08 | 0 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 0.34 | 0.33 | 0.09 | 0.26 |
| 8 | 0.52 | 0.43 | 0.10 | 0.34 |
| 9 | 0.75 | 0.53 | 0.10 | 0.42 |
| 10 | 0 89 | 0 55 | 0 10 | 0 44 |
| 11 | 1.05 | 0.54 | 0.10 | 0.43 |
| 12 | 1.11 | 0.50 | 0.09 | 0.40 |
| 13 | 1.03 | 0.43 | 0.09 | 0.35 |
| 14 | 0 92 | 0 34 | 0 06 | 0 27 |
| 15 | 0.78 | 0.29 | 0.04 | 0.23 |
| 16 | 0.60 | 0.22 | 0.04 | 0.17 |
| 17 | 0.39 | 0.16 | 0.02 | 0.13 |
| 18 | 0.28 | 0.12 | 0.02 | 0.09 |
| 19 | 0 20 | 0 10 | 0 01 | 0 08 |
| 20 | 0.15 | 0.07 | 0.01 | 0.06 |
| 21 | 0.14 | 0.07 | 0.00 | 0.05 |
| 22 | 0.11 | 0.07 | 0.01 | 0.05 |
| 23 | 0 11 | 0 05 | 0 00 | 0 04 |
| 日累计 (kg/(㎡.d)) | 10.06 | 6.03 | 1.30 | 4.80 |

### 4.14.5 住区指标概览

| 指标 | 值 |
| --- | --- |
| 地块面积(㎡) | 8376.68 |
| 建筑密度 | 0.26 |
| 室外面积(㎡) | 6171.33 |
| 广场面积(㎡) | 8376 68 |
| 道路面积(㎡) | 6868.05 |
| 绿地面积(㎡) | 0.00 |
| 水面面积(㎡) | 0.00 |
| 绿化屋面面积(㎡) | 1183 53 |
| 乔木爬藤面积(㎡) | 6046.23 |
| 亭廊面积(㎡) | 5663.77 |
| 渗透型硬地面积(㎡) | 15244.74 |
| 地表平均太阳辐射吸收系数 | 0.81 |
| 地面粗糙系数 | 0 30 |
| 平均迎风面积比 | 0.00 |
| CTTC 居住区热时间常数(h) | 9.51 |
| 绿化遮阳覆盖率(%) | 98 |

| 构筑物遮阳覆盖率(%) | 92 |
| --- | --- |
| 平均天空角系数 | 0.90 |
| 通风架空率(%) | 0 |

### 4.14.6 规定性设计指标

平均迎风面积比

| 建筑名称 | 迎风面积(㎡) | 最大可能 迎风面积(㎡) | 最大可能 迎风方向(°) | 迎风面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平 均 迎 风面 积 比 | 0 |  |  |  |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》4.1.1 条 |  |  |  |
| 标准要求 | 平均迎风面积比≤0.80 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

活动场地遮阳覆盖率

| 场地 | 遮阳面积(㎡) | 场地面积(㎡) | 遮阳覆盖率(%) | 覆盖率限值(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广场 | 7335.6 | 8376.7 | 88 | 25 |
| 人行道 | 6496.2 | 6868.1 | 95 | 50 |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》4.2.1 条 |  |  |  |
| 标准要求 | 各类活动场地遮阳覆盖率不得低于标准要求限值 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

底层通风架空率

| 建筑名称 | 底层架空面积 (㎡) | 基底面积(㎡) | 迎风面宽度(m) | 底层通风架空 率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.0 | 2205.4 | 57.5 | 0 |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》4 1 4 条 |  |  |  |
| 标准要求 | III、IV、V 气候区，夏季主导风向迎风面积宽度超过 80m 时，底层通 风架空率不应小于 10% |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

绿化遮阳体叶面积指数

| 遮阳体类型 | 叶面积指数 | 面积(㎡) |
| --- | --- | --- |
| 乔木 | LAI>3 | 4098 |
|  | 2.0<LAI<=3.0 | 0 |
|  | 1.0<LAI<=2.0 | 0 |
|  | 0 5<LAI<=1 0 | 0 |
|  | LAI<=0.5 | 0 |

| 爬藤棚架 | LAI>3 | 2205 |
| --- | --- | --- |
|  | 2.0<LAI<=3.0 | 0 |
|  | 1.0<LAI<=2.0 | 0 |
|  | 0.5<LAI<=1.0 | 0 |
|  | LAI<=0 5 | 0 |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》4.2.3 条 |  |
| 标准要求 | 绿化遮阳体叶面积指数不应小于 3.0 |  |
| 结论 | 满足 |  |

渗透蒸发指标

| 地面 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 地面透水系数 k(mm/s) | 蒸发量m (kg/(㎡ ·d)) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广场 | 8377 | 0.549 | 3.00 | 1.32 |
| 人行道 | 6868 | 0 451 | 3 00 | 1 32 |
| 合计 | 15245 | 1.0 | 3.00 | 1.32 |

| 地面 | 渗透面积比率(%) | 限值(%) |
| --- | --- | --- |
| 广场 | 100 | 50 |
| 人行道 | 100 | 60 |
| 渗透与蒸发指标 |  |  |
| 指标 | 值 | 限值 |
| 地面透水系数 k(mm/s) | 3.00 | 3 |
| 蒸发量 m(kg/(㎡ ·d)) | 1.32 | 1.3 |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》4.3.1 条 |  |
| 标准要求 | 渗透面积比率、透水系数及蒸发量不应低于标准规定限值 |  |
| 结论 | 满足 |  |

屋面绿化率

| 建筑名称 | 屋面轮廓面积 (㎡) | 屋顶绿化面积 (㎡) | 可绿化屋面 面积(㎡) | 屋面绿化率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2205.4 | 1183.5 | 2205.4 | 54 |
| 合计 | 2205 4 | 1183 5 | 2205 4 | 54 |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》4.4.2 条 |  |  |  |
| 标准要求 | 建筑屋面的绿化面积不应低于可绿化屋面面积的50% |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

### 4.14.7 评价性设计

平均热岛强度

| 时刻 | 平均温 度(℃) | 太阳辐 射升温 (℃) | 长波辐 射降温 (℃) | 蒸发换 热降温 (℃) | 居住区 温度 (℃) | 典型气 象 温度 (℃) | 温差 (℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9:00 | 28.9 | 2.1 | 3.7 | 1.3 | 26.0 | 28.4 | -2.377 |
| 10:00 | 28.9 | 3.6 | 3.7 | 1.3 | 27.5 | 29.5 | -1.973 |
| 11:00 | 28 9 | 5 2 | 3 6 | 1 3 | 29 3 | 30 4 | -1 144 |
| 12:00 | 28.9 | 6.9 | 3.6 | 1.1 | 31.1 | 31.2 | -0.083 |
| 13:00 | 28.9 | 8.4 | 3.5 | 1.1 | 32.7 | 31.7 | 0.999 |
| 14:00 | 28.9 | 9.6 | 3.5 | 0.8 | 34.2 | 32.0 | 2.198 |
| 15:00 | 28.9 | 10.4 | 3.5 | 0.5 | 35.2 | 32.2 | 2.968 |
| 16:00 | 28 9 | 10 7 | 3 6 | 0 5 | 35 5 | 32 2 | 3 323 |
| 17:00 | 28.9 | 10.6 | 3.7 | 0.3 | 35.6 | 31.8 | 3.775 |
| 18:00 | 28.9 | 10.1 | 3.7 | 0.3 | 35.1 | 31.1 | 3.953 |
| 19:00 | 28.9 | 9.3 | 3.8 | 0.2 | 34.3 | 30.2 | 4.070 |
| 平 均 热 岛 强 度 (℃) | 1.43 |  |  |  |  |  |  |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》3.3.1 条规定指标，按照 5.0.2 条的公式计 算 |  |  |  |  |  |  |
| 标 准 要 求 | 居住区夏季平均热岛强度不应大于 1.5℃ |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

湿球黑球温度

| 时刻 | 居住区温度 (℃) | 空气相对湿 度 | 太阳辐射照 度 (W/㎡) | 地表短波辐 射 (W/㎡) | 湿球黑球温 度 (℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9:00 | 26 0 | 0 9 | 213 2 | 64 9 | 25 8 |
| 10:00 | 27.5 | 0.8 | 297.6 | 90.6 | 26.5 |
| 11:00 | 29.3 | 0.7 | 364.7 | 111.1 | 27.3 |
| 12:00 | 31.1 | 0.7 | 405.0 | 123.3 | 28.3 |
| 13:00 | 32 7 | 0 6 | 395 3 | 120 4 | 29 2 |
| 14:00 | 34.2 | 0.6 | 357.3 | 108.8 | 29.8 |
| 15:00 | 35.2 | 0.5 | 306.3 | 93.3 | 30.4 |
| 16:00 | 35.5 | 0.5 | 232.1 | 70.7 | 30.4 |
| 17:00 | 35 6 | 0 5 | 151 5 | 46 1 | 30 1 |
| 18:00 | 35.1 | 0.5 | 69.8 | 21.3 | 29.6 |
| 19:00 | 34.3 | 0.6 | 2.9 | 0.9 | 28.9 |
| 最大湿球 | 30.40 |  |  |  |  |

| 黑 球 强 度 (℃) |  |
| --- | --- |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》3.3.1 条规定指标，按照 5.0.1 条的公式 计算 |
| 标准要求 | 居住区逐时湿球黑球温度不应大于33℃ |
| 结论 | 满足 |

### 4.14.8 结论

| 类别 | 检查项 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 强条 | 平均迎风面积比 | 满足 | 强制条文，必须满足 |
|  | 活动场地遮阳覆盖率 | 满足 |  |
| 规定性设计 | 底层通风架空率 | 满足 | 不满足任意一条时，进行 评价性设计 |
|  | 绿化遮阳体叶面积指数 | 满足 |  |
|  | 渗透蒸发指标 | 满足 |  |
|  | 屋面绿化率 | 满足 |  |
| 评价性设计 | 平均热岛强度 | 满足 | 需同时满足强制条文 |
|  | 湿球黑球温度 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |