### (8) 外窗热工

### 外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 太阳得 热系数 | 可见光 透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断 热 铝 合 金 Low-E 中 空 钢 化 玻璃 6+9A+6 | 18 | 2.60 | 0.40 | 0.650 | 选 自《吉 J2011-772》 ，仅作 为设计参考，实际选用时应以 生产企业的实测数据为准。 |

### 外窗外遮阳

| 朝向 | 立面编号 | 外遮阳 | 外遮阳 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面 1 | 有 | 有外遮阳 | 满足 |
| 东向 | 立面 3 | 有 | 有外遮阳 | 满足 |
| 西向 | 立面 4 | 有 | 有外遮阳 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021 第 3.1.15 条 |  |  |
| 标准要求 |  | 甲类建筑东、西、南向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施 |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向最多列出 10 项

### 外遮阳类型

#### 平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑 出 Ah (m) | 距离上 沿 Eh (m) | 垂直挑 出 Av (m) | 距离边 沿 Ev (m) | 挡板高 Dh (m) | 挡板透 射 η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板遮阳 0 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

### 平均传热系数

1. 南向：

立面 1

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 (㎡) | 总面积 (㎡) | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2130 | 1 | 2 | 7.560 | 15.120 | 18 | 2.600 |
| 2 | C2136 | 3 | 2 | 7.560 | 15.120 | 18 | 2.600 |
| 3 | C4230 | 1,3,5 | 5 | 15.120 | 75.600 | 18 | 2.600 |
| 4 | C6336 | 3 | 1 | 22.680 | 22.680 | 18 | 2.600 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 128.520 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.600 |

2. 北向：

立面 2

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 (㎡) | 总面积 (㎡) | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2130 | 1,3,5 | 3 | 7.560 | 22.680 | 18 | 2.600 |
| 2 | C4230 | 1 | 1 | 15.120 | 15.120 | 18 | 2.600 |
| 3 | C4230 | 1,3 | 2 | 15.120 | 30.240 | 18 | 2.600 |
| 4 | C4236 | 3 | 1 | 15.120 | 15.120 | 18 | 2.600 |
| 5 | C4830 | 3 | 1 | 17.280 | 17.280 | 18 | 2.600 |
| 6 | C6030 | 5 | 1 | 21.600 | 21.600 | 18 | 2.600 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 122.040 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.600 |

3. 东向：

立面 3

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 (㎡) | 总面积 (㎡) | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2130 | 1 | 2 | 7.560 | 15.120 | 18 | 2.600 |
| 2 | C4230 | 1,3 | 2 | 15.120 | 30.240 | 18 | 2.600 |
| 3 | C6030 | 3,5 | 2 | 21.600 | 43.200 | 18 | 2.600 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 88.560 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.600 |

4. 西向：

立面 4

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 (㎡) | 总面积 (㎡) | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2130 | 1,3 | 4 | 7.560 | 30.240 | 18 | 2.600 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 30.240 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.600 |

### 综合太阳得热系数

1. 南向：

立面 1

| 序号 | 门窗编 号 | 楼层 | 数量 | 单个面 积(㎡) | 总面积 (㎡) | 构造 编号 | 窗太阳 得热系 数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太 阳得热 系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2130 | 1 | 2 | 7.560 | 15.120 | 18 | 0.400 | 平 板 遮 阳 0 | 0.989 | 0.396 |
| 2 | C2136 | 3 | 2 | 7.560 | 15.120 | 18 | 0.400 | 平 板 遮 阳 0 | 0.989 | 0.396 |
| 3 | C4230 | 1,3,5 | 5 | 15.120 | 75.600 | 18 | 0.400 | 平 板 遮 阳 0 | 0.989 | 0.396 |
| 4 | C6336 | 3 | 1 | 22.680 | 22.680 | 18 | 0.400 | 平 板 遮 阳 0 | 0.989 | 0.396 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 128.52 0 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.989 | 0.396 |

2. 北向：

立面 2

| 序号 | 门窗编 号 | 楼层 | 数量 | 单个面 积(㎡) | 总面积 (㎡) | 构造 编号 | 窗太阳 得热系 数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太 阳得热 系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2130 | 1,3,5 | 3 | 7.560 | 22.680 | 18 | 0.400 | 平 板 遮 阳 0 | 0.992 | 0.397 |

| 2 | C4230 | 1 | 1 | 15.120 | 15.120 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | C4230 | 1,3 | 2 | 15.120 | 30.240 | 18 | 0.400 | 平 板 遮 阳 0 | 0.992 | 0.397 |
| 4 | C4236 | 3 | 1 | 15.120 | 15.120 | 18 | 0.400 | 平 板 遮 阳 0 | 0.992 | 0.397 |
| 5 | C4830 | 3 | 1 | 17.280 | 17.280 | 18 | 0.400 | 平 板 遮 阳 0 | 0.992 | 0.397 |
| 6 | C6030 | 5 | 1 | 21.600 | 21.600 | 18 | 0.400 | 平 板 遮 阳 0 | 0.992 | 0.397 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 122.04 0 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.993 | 0.397 |

3. 东向：

立面 3

| 序号 | 门窗编 号 | 楼层 | 数量 | 单个面 积(㎡) | 总面积 (㎡) | 构造 编号 | 窗太阳 得热系 数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太 阳得热 系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2130 | 1 | 2 | 7.560 | 15.120 | 18 | 0.400 | 平 板 遮 阳 0 | 0.990 | 0.396 |
| 2 | C4230 | 1,3 | 2 | 15.120 | 30.240 | 18 | 0.400 | 平 板 遮 阳 0 | 0.990 | 0.396 |
| 3 | C6030 | 3,5 | 2 | 21.600 | 43.200 | 18 | 0.400 | 平 板 遮 阳 0 | 0.990 | 0.396 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 88.560 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.990 | 0.396 |

4. 西向：

立面 4

| 序号 | 门窗编 号 | 楼层 | 数量 | 单个面 积(㎡) | 总面积 (㎡) | 构造 编号 | 窗太阳 得热系 数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太 阳得热 系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2130 | 1,3 | 4 | 7.560 | 30.240 | 18 | 0.400 | 平 板 遮 阳 0 | 0.990 | 0.396 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 30.240 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.990 | 0.396 |

### 总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳 得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面 1 | 128.52 | 2.60 | 0.40 | 0.23 | K ≤ 2.60, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 北向 | 立面 2 | 122.04 | 2.60 | 0.40 | 0.21 | K ≤ 2.60, | 满足 |

|  |  |  |  |  |  | SHGC≤0.45 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 立面 3 | 88.56 | 2.60 | 0.40 | 0.20 | K ≤ 3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 西向 | 立面 4 | 30.24 | 2.60 | 0.40 | 0.06 | K ≤ 3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 综合平均 |  | 369.36 | 2.60 | 0.40 | 0.18 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021 第 3.1.10 条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表 3.1.10-4 的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

### (9) 非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面 积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面 1 | 0.00 | 128.52 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面 2 | 0.00 | 122.04 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面 3 | 0.00 | 88.56 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面 4 | 0.00 | 30.24 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021 第 3.1.13 条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的 15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

### (10) 可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1002( 最 不 利房间) | 办公-普通办公室 | 外窗 | C4230 | 0.30 | 有 |
|  |  |  | 外窗 | C4230 | 0.30 |  |
|  |  |  | 外窗 | C4230 | 0.30 |  |
| 通风换气装置 |  | 无 |  |  |  |  |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021 第 3.1.14 条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

### (11) 规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 3 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 4 | 挑空楼板构造 | 满足 |  |
| 5 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 6 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 7 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

说明：本工程所有规定性设计指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021 的要求。