## 4.15 住区热岛强度分析

### 4.15.1 标准依据

《城市居住区热环境设计标准》  (JGJ 286-2013) 3.3.1 条： 当进行评价性 设计时，居住区夏季平均热岛强度不应大于 1.5℃。

平均热岛强度——居住区逐时空气温度与同时刻当地典型气象 日空气干球 温度差值的平均值， ℃。

### 4.15.2 计算方法

依据《城市居住区热环境设计标准》  (JGJ 286-2013) ，采用 CTTC 集总参

数模型进行计算。计算公式如下：

(1) 居住区夏季平均热岛强度应按下式进行计算：

T2

ta夏季 =  [ta (T)  ta TMD (T)] / 11

T1

式中：

ta (T) ——北京时T 时刻居住区设计的空气温度 (℃) ，按本标准附录 B

的方法计算；

ta TMD (T) ——北京时T 时刻居住区所在城市或气候区的典型气象日空气干 球温度 (℃) ，按本标准附录 A 的规定取值；

T1  、T2  ——平均热岛强度统计时段的起、止时刻 (北京时h) ，平均热岛 强度的统计时段应为当地的地方太阳时 (8:00~18:00) h，所对应的北京时的统 计时段T1 ~T2  按本标准附录 C 取用。

(2) 居住区逐时平均空气温度应按下式进行计算：

ta (T) = taTMD + tsol (T)  tlw (T)  tlat (T)      (B.0.1)

式中：

taTMD ——居住区所在城市或气候区的典型气象 日空气干球温度的平均值

(℃) ，按本标准附录 A 的规定取值；

tsol (T) ——T 及之前时刻太阳辐射阶跃量引起的相邻时刻空气干球温度变

化量 (℃) ，按本标准式 (B.0.2-1) 的方法计算；

tlw (T) ——T 时刻长波辐射引起的本时刻空气干球温度变化量 (℃) ，按本

标准式 (B.0.3-1) 的方法计算；

tlat (T) ——T 时刻蒸发换热引起的本时刻空气干球温度变化量 (℃) ，按本 标准式 (B.0.4-1) 的方法计算。

### 4.15.3 计算参数

### (1) 典型气象日气象参数

| 时刻 | 干球温度 (℃) | 相对湿度 (%) | 水平总辐 射照度 (W/㎡) | 水平散射 辐射照度 (W/㎡) | 风速(m/s) | 主导风向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 27 3 | 84 | 0 00 | 0 00 | 1 8 | 南 |
| 1 | 26.9 | 85 | 0.00 | 0.00 | 1.8 |  |
| 2 | 26.7 | 86 | 0.00 | 0.00 | 1.7 |  |
| 3 | 26.3 | 87 | 0.00 | 0.00 | 1.7 |  |

| 4 | 26.1 | 87 | 0.00 | 0.00 | 1.7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 26.0 | 87 | 0.00 | 0.00 | 1.7 |  |
| 6 | 26.2 | 87 | 0.00 | 0.00 | 1.8 |  |
| 7 | 26.6 | 85 | 92.00 | 65.00 | 2.0 |  |
| 8 | 27.3 | 82 | 214.00 | 145.00 | 2.1 |  |
| 9 | 28.4 | 78 | 366.00 | 220.00 | 2.5 |  |
| 10 | 29.5 | 73 | 504.00 | 266.00 | 2.8 |  |
| 11 | 30.4 | 69 | 612.00 | 307.00 | 3.1 |  |
| 12 | 31.2 | 66 | 674.00 | 317.00 | 3.3 |  |
| 13 | 31.7 | 65 | 662.00 | 320.00 | 3.4 |  |
| 14 | 32.0 | 63 | 604.00 | 318.00 | 3.6 |  |
| 15 | 32.2 | 63 | 522.00 | 279.00 | 3.4 |  |
| 16 | 32.2 | 63 | 401.00 | 213.00 | 3.3 |  |
| 17 | 31.8 | 64 | 268.00 | 149.00 | 3.1 |  |
| 18 | 31.1 | 67 | 126.00 | 78.00 | 2.8 |  |
| 19 | 30.2 | 71 | 5.00 | 5.00 | 2.4 |  |
| 20 | 29.3 | 76 | 0.00 | 0.00 | 2.0 |  |
| 21 | 28.5 | 79 | 0.00 | 0.00 | 2.0 |  |
| 22 | 27.9 | 81 | 0.00 | 0.00 | 1.9 |  |
| 23 | 27.6 | 83 | 0.00 | 0.00 | 1.8 |  |
| 日平均 | 28.9 | 76 | 210.42 | 111.75 | 2.4 |  |

### (2) 渗透面夏季逐时蒸发量

| 时刻 | 水面 (kg/(㎡.h)) | 绿地 (kg/(㎡.h)) | 渗透型硬地 (kg/(㎡.h)) | 绿化屋面 (kg/(㎡.h)) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.09 | 0.24 | 0.07 | 0.19 |
| 1 | 0 10 | 0 19 | 0 06 | 0 15 |
| 2 | 0.08 | 0.15 | 0.06 | 0.12 |
| 3 | 0.08 | 0.14 | 0.05 | 0.11 |
| 4 | 0.09 | 0.13 | 0.05 | 0.11 |
| 5 | 0.07 | 0.16 | 0.05 | 0.13 |
| 6 | 0 18 | 0 22 | 0 08 | 0 18 |
| 7 | 0.34 | 0.33 | 0.09 | 0.26 |
| 8 | 0.52 | 0.43 | 0.10 | 0.34 |
| 9 | 0.75 | 0.53 | 0.10 | 0.42 |
| 10 | 0 89 | 0 55 | 0 10 | 0 44 |
| 11 | 1.05 | 0.54 | 0.10 | 0.43 |
| 12 | 1.11 | 0.50 | 0.09 | 0.40 |
| 13 | 1.03 | 0.43 | 0.09 | 0.35 |

| 14 | 0 92 | 0 34 | 0 06 | 0 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0.78 | 0.29 | 0.04 | 0.23 |
| 16 | 0.60 | 0.22 | 0.04 | 0.17 |
| 17 | 0.39 | 0.16 | 0.02 | 0.13 |
| 18 | 0 28 | 0 12 | 0 02 | 0 09 |
| 19 | 0.20 | 0.10 | 0.01 | 0.08 |
| 20 | 0.15 | 0.07 | 0.01 | 0.06 |
| 21 | 0.14 | 0.07 | 0.00 | 0.05 |
| 22 | 0 11 | 0 07 | 0 01 | 0 05 |
| 23 | 0.11 | 0.05 | 0.00 | 0.04 |
| 日累计 (kg/(㎡.d)) | 10.06 | 6.03 | 1.30 | 4.80 |

### 4.15.4 指标概览

建筑列表

| 建筑名称 | 基底面积 (㎡) | 建筑高度(m) | 屋顶绿化 面积(㎡) | 迎风面积比 | 通风架空率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

住区指标

| 指标 | 值 |
| --- | --- |
| 地块面积(㎡) | 8376.68 |
| 建筑密度 | 0.26 |
| 室外面积(㎡) | 6171.33 |
| 广场面积(㎡) | 8376 68 |
| 道路面积(㎡) | 6868.05 |
| 绿地面积(㎡) | 0.00 |
| 水面面积(㎡) | 0.00 |
| 绿化屋面面积(㎡) | 1183 53 |
| 乔木爬藤面积(㎡) | 6046.23 |
| 亭廊面积(㎡) | 5663.77 |
| 渗透型硬地面积(㎡) | 15244.74 |
| 地表平均太阳辐射吸收系数 | 0.81 |
| 地面粗糙系数 | 0 30 |
| 平均迎风面积比 | 0.00 |
| CTTC 居住区热时间常数(h) | 9.51 |
| 绿化遮阳覆盖率(%) | 98 |
| 构筑物遮阳覆盖率(%) | 92 |
| 平均天空角系数 | 0.90 |
| 通风架空率(%) | 0 |

### 4.15.5 计算结果

| 时刻 | 平均温 度(℃) | 太阳辐 射升温 (℃) | 长波辐 射降温 (℃) | 蒸发换 热降温 (℃) | 居住区 温度 (℃) | 典型气 象 温度 (℃) | 温差 (℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9:00 | 28.9 | 2.1 | 3.7 | 1.3 | 26.0 | 28.4 | -2.377 |
| 10:00 | 28.9 | 3.6 | 3.7 | 1.3 | 27.5 | 29.5 | -1.973 |
| 11:00 | 28 9 | 5 2 | 3 6 | 1 3 | 29 3 | 30 4 | -1 144 |
| 12:00 | 28.9 | 6.9 | 3.6 | 1.1 | 31.1 | 31.2 | -0.083 |
| 13:00 | 28.9 | 8.4 | 3.5 | 1.1 | 32.7 | 31.7 | 0.999 |
| 14:00 | 28.9 | 9.6 | 3.5 | 0.8 | 34.2 | 32.0 | 2.198 |
| 15:00 | 28.9 | 10.4 | 3.5 | 0.5 | 35.2 | 32.2 | 2.968 |
| 16:00 | 28 9 | 10 7 | 3 6 | 0 5 | 35 5 | 32 2 | 3 323 |
| 17:00 | 28.9 | 10.6 | 3.7 | 0.3 | 35.6 | 31.8 | 3.775 |
| 18:00 | 28.9 | 10.1 | 3.7 | 0.3 | 35.1 | 31.1 | 3.953 |
| 19:00 | 28.9 | 9.3 | 3.8 | 0.2 | 34.3 | 30.2 | 4.070 |
| 平 均 热 岛 强 度 (℃) | 1.43 |  |  |  |  |  |  |