## 4.9 建筑节能设计分析

### 4.9.1 建筑概况

| 工程名称 | 邂逅连续 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 | 湖南-长沙 |  |  |
| 地理位置 | 北纬：28.00° |  | 东经：113.08° |
| 气候分区 | 夏热冬冷 A 区 |  |  |
| 建筑面积 | 地上 2164 ㎡ 地下 0 ㎡ |  |  |
| 建筑层数 | 地上 3 | 地下 0 |  |
| 建筑高度 | 12.2m |  |  |
| 建筑 (节能计算) 体积 | 8655.58 |  |  |
| 建筑 (节能计算) 外表面 积 | 5407.74 |  |  |
| 北向角度 | 90 |  |  |
| 结构类型 | 框架结构 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0 75 |  |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |

### 4.9.2 设计依据

1.  《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2.  《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3.  《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4.  《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

### 4.9.3 建筑大样

立面图例

1 层平面

2 层平面

3 层平面

### 4.9.4 规定性指标检查

### (1) 工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系 数 u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa ) |  |

91

| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源： 《民用建筑 热 工 设 计 规 范 》 GB50176-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岩棉板 | 0.037 | 0.750 | 114.0 | 1289.2 | 0.0000 |  |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源： 《民用建筑 热 工 设 计 规 范 》 GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源： 《民用建筑 热 工 设 计 规 范 》 GB50176-2016 |
| 碎 石 、 卵石 混 凝 土 ( ρ =2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源： 《民用建筑 热 工 设 计 规 范 》 GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 (带表皮) | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源： 《民用建筑 热 工 设 计 规 范 》 GB50176-2016 ， 蒸 汽渗透系数没有给 出 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土 (ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源： 《民用建筑 热 工 设 计 规 范 》 GB50176-2016 |
| 砂加气制品 (B05 级) 200 厚 | 0.180 | 2.730 | 1800.0 | 316.3 | 0.0010 |  |
| 混凝土多孔砖(190 六孔 砖) | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |

### (2) 围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：  (由上到下)

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(带表皮) 100mm ＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 30mm＋钢筋混凝土 120mm ＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙构造：外墙构造一：  (由外到内)

水泥砂浆 20mm＋岩棉板 100mm＋水泥砂浆 20mm＋砂加气制品(B05 级) 200 厚 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：  (由上到下)

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋岩棉板 50mm＋水泥砂浆 20mm

4. 外窗构造：断热铝合金 Low-E 中空钢化玻璃 6+9A+6： 传热系数 2.600W/m^2.K，太阳得热系数 0.400

### (3) 体形系数

| 外表面积 | 5407.74 |
| --- | --- |

| 建筑体积 | 8655.58 |
| --- | --- |
| 体形系数 | 0.62 |

### (4) 窗墙比

| 朝向 |  | 立面 |  | 窗面积(㎡) |  |  | 墙面积(㎡) |  |  | 窗墙比 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 |  | 立面 1 |  | 128.52 |  |  | 548.56 |  |  | 0.23 |  |
| 北向 |  | 立面 2 |  | 122.04 |  |  | 583.12 |  |  | 0.21 |  |
| 东向 |  | 立面 3 |  | 88.56 |  |  | 440.32 |  |  | 0.20 |  |
| 西向 |  | 立面 4 |  | 30.24 |  |  | 466.12 |  |  | 0.06 |  |
| 朝向 | 立面 |  | 编号 |  | 尺寸 | 楼层 |  | 数量 | 单个面积 (㎡) |  | 合计面积 (㎡) |
| 南向 | 立面 1 128.52 |  | C2130 |  | 2.10×3.60 | 1 |  | 2 | 7.56 |  | 15.12 |
|  |  |  | C2136 |  | 2.10×3.60 | 3 |  | 2 | 7.56 |  | 15.12 |
|  |  |  | C4230 |  | 4.20×3.60 | 1,3, 5 |  | 5 | 15.12 |  | 75.60 |
|  |  |  | C6336 |  | 6.30×3.60 | 3 |  | 1 | 22.68 |  | 22.68 |
| 北向 | 立面 2 122.04 |  | C2130 |  | 2.10×3.60 | 1,3, 5 |  | 3 | 7.56 |  | 22.68 |
|  |  |  | C4230 |  | 4.20×3.60 | 1 |  | 1 | 15.12 |  | 15.12 |
|  |  |  | C4230 |  | 4.20×3.60 | 1,3 |  | 2 | 15.12 |  | 30.24 |
|  |  |  | C4236 |  | 4.20×3.60 | 3 |  | 1 | 15.12 |  | 15.12 |
|  |  |  | C4830 |  | 4.80×3.60 | 3 |  | 1 | 17.28 |  | 17.28 |
|  |  |  | C6030 |  | 6.00×3.60 | 5 |  | 1 | 21.60 |  | 21.60 |
| 东向 | 立面 3 88.56 |  | C2130 |  | 2.10×3.60 | 1 |  | 2 | 7.56 |  | 15.12 |
|  |  |  | C4230 |  | 4.20×3.60 | 1,3 |  | 2 | 15.12 |  | 30.24 |
|  |  |  | C6030 |  | 6.00×3.60 | 3,5 |  | 2 | 21.60 |  | 43.20 |
| 西向 | 立面 4 30.24 |  | C2130 |  | 2.10×3.60 | 1,3 |  | 4 | 7.56 |  | 30.24 |

### (5) 屋顶构造

| 材料名称 (由上到下) | 厚度 δ | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 修正系 数 | 热阻 R | 热惰性指 标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡ K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 (带表皮) | 100 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 2.778 | 1.133 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 30 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.167 | 0.517 |

| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 330 | － | － | － | 3.086 | 3.736 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数 K=1/(0 16+∑R) | 0 31 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《 建筑 节 能 与可 再 生 能源利用通用规 范》 GB55015-2021 第 3.1.10 条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

### (6) 外墙构造

### 外墙相关构造

#### 外墙构造一

| 材料名称 (由外到内) | 厚度 δ | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 修正系 数 | 热阻 R | 热惰性指 标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡ K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板 | 100 | 0.037 | 0.750 | 1.00 | 2.703 | 2.027 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 砂加气制品 (B05 级) 200 厚 | 200 | 0.180 | 2.730 | 1.00 | 1.111 | 3.033 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 360 | － | － | － | 3.882 | 5.798 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数 K=1/(0.16+∑R) | 0.25 |  |  |  |  |  |

#### 热桥柱构造一

| 材料名称 (由外到内) | 厚度 δ | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 修正系 数 | 热阻 R | 热惰性指 标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡ K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板 | 100 | 0.037 | 0.750 | 1.00 | 2.703 | 2.027 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 360 | － | － | － | 2.885 | 4.742 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数 K=1/(0.16+∑R) | 0.33 |  |  |  |  |  |

### 外墙主断面传热系数的修正系数ψ

### 外墙平均热工特性

1.  南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积 (㎡) | 面积所 占比例 | 传热系数 K W / (㎡ K) | 热惰性指 标 D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 417.52 | 1.000 | 0.25 | 5.80 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后 K | 0.25 × 1.10 = 0.28 |  |  |  |  |  |

2.  北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积 (㎡) | 面积所 占比例 | 传热系数 K W / (㎡ K) | 热惰性指 标 D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 446.38 | 1.000 | 0.25 | 5.80 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后 K | 0.25 × 1.10 = 0.28 |  |  |  |  |  |

3.  东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积 (㎡) | 面积所 占比例 | 传热系数 K W / (㎡ K) | 热惰性指 标 D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 343.36 | 1.000 | 0.25 | 5.80 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后 K | 0.25 × 1.10 = 0.28 |  |  |  |  |  |

4.  西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积 (㎡) | 面积所 占比例 | 传热系数 K W / (㎡ K) | 热惰性指 标 D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 424.12 | 1.000 | 0.25 | 5.80 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后 K | 0.25 × 1.10 = 0.28 |  |  |  |  |  |

5.  总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积 (㎡) | 面积所 占比例 | 传热系数 K W / (㎡ K) | 热惰性指 标 D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1631.38 | 1.000 | 0.25 | 5.80 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后 K | 0.25 × 1.10 = 0.28 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021 第 3.1.10 条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K 应满足表 3.1.10-4 的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

### (7) 挑空楼板构造

| 材料名称 (由上到下) | 厚度 δ | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 修正系 数 | 热阻 R | 热惰性指 标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡ K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 岩棉板 | 50 | 0.037 | 0.750 | 1.00 | 1.351 | 1.014 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 210 | － | － | － | 1.463 | 2.689 |
| 传热系数 K=1/(0.16+∑R) | 0.62 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《 建筑 节 能 与可 再 生 能源利用通用规 范》 GB55015-2021 第 3.1.10 条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.70 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

### (8) 外窗热工

### 外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 太阳得 热系数 | 可见光 透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断 热 铝 合 金 Low-E 中 空 钢 化 玻璃 6+9A+6 | 18 | 2.60 | 0.40 | 0.650 | 选 自《吉 J2011-772》 ，仅作 为设计参考，实际选用时应以 生产企业的实测数据为准。 |

### 外窗外遮阳

| 朝向 | 立面编号 | 外遮阳 | 外遮阳 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面 1 | 有 | 有外遮阳 | 满足 |
| 东向 | 立面 3 | 有 | 有外遮阳 | 满足 |
| 西向 | 立面 4 | 有 | 有外遮阳 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021 第 3.1.15 条 |  |  |
| 标准要求 |  | 甲类建筑东、西、南向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施 |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向最多列出 10 项

### 外遮阳类型

#### 平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑 出 Ah (m) | 距离上 沿 Eh (m) | 垂直挑 出 Av (m) | 距离边 沿 Ev (m) | 挡板高 Dh (m) | 挡板透 射 η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板遮阳 0 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

### 平均传热系数

1. 南向：

立面 1

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 (㎡) | 总面积 (㎡) | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2130 | 1 | 2 | 7.560 | 15.120 | 18 | 2.600 |
| 2 | C2136 | 3 | 2 | 7.560 | 15.120 | 18 | 2.600 |
| 3 | C4230 | 1,3,5 | 5 | 15.120 | 75.600 | 18 | 2.600 |
| 4 | C6336 | 3 | 1 | 22.680 | 22.680 | 18 | 2.600 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 128.520 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.600 |

2. 北向：

立面 2

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 (㎡) | 总面积 (㎡) | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2130 | 1,3,5 | 3 | 7.560 | 22.680 | 18 | 2.600 |
| 2 | C4230 | 1 | 1 | 15.120 | 15.120 | 18 | 2.600 |
| 3 | C4230 | 1,3 | 2 | 15.120 | 30.240 | 18 | 2.600 |
| 4 | C4236 | 3 | 1 | 15.120 | 15.120 | 18 | 2.600 |
| 5 | C4830 | 3 | 1 | 17.280 | 17.280 | 18 | 2.600 |
| 6 | C6030 | 5 | 1 | 21.600 | 21.600 | 18 | 2.600 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 122.040 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.600 |

3. 东向：

立面 3

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 (㎡) | 总面积 (㎡) | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2130 | 1 | 2 | 7.560 | 15.120 | 18 | 2.600 |
| 2 | C4230 | 1,3 | 2 | 15.120 | 30.240 | 18 | 2.600 |
| 3 | C6030 | 3,5 | 2 | 21.600 | 43.200 | 18 | 2.600 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 88.560 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.600 |

4. 西向：

立面 4

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 (㎡) | 总面积 (㎡) | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2130 | 1,3 | 4 | 7.560 | 30.240 | 18 | 2.600 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 30.240 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.600 |

### 综合太阳得热系数

1. 南向：

立面 1

| 序号 | 门窗编 号 | 楼层 | 数量 | 单个面 积(㎡) | 总面积 (㎡) | 构造 编号 | 窗太阳 得热系 数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太 阳得热 系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2130 | 1 | 2 | 7.560 | 15.120 | 18 | 0.400 | 平 板 遮 阳 0 | 0.989 | 0.396 |
| 2 | C2136 | 3 | 2 | 7.560 | 15.120 | 18 | 0.400 | 平 板 遮 阳 0 | 0.989 | 0.396 |
| 3 | C4230 | 1,3,5 | 5 | 15.120 | 75.600 | 18 | 0.400 | 平 板 遮 阳 0 | 0.989 | 0.396 |
| 4 | C6336 | 3 | 1 | 22.680 | 22.680 | 18 | 0.400 | 平 板 遮 阳 0 | 0.989 | 0.396 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 128.52 0 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.989 | 0.396 |

2. 北向：

立面 2

| 序号 | 门窗编 号 | 楼层 | 数量 | 单个面 积(㎡) | 总面积 (㎡) | 构造 编号 | 窗太阳 得热系 数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太 阳得热 系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2130 | 1,3,5 | 3 | 7.560 | 22.680 | 18 | 0.400 | 平 板 遮 阳 0 | 0.992 | 0.397 |

| 2 | C4230 | 1 | 1 | 15.120 | 15.120 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | C4230 | 1,3 | 2 | 15.120 | 30.240 | 18 | 0.400 | 平 板 遮 阳 0 | 0.992 | 0.397 |
| 4 | C4236 | 3 | 1 | 15.120 | 15.120 | 18 | 0.400 | 平 板 遮 阳 0 | 0.992 | 0.397 |
| 5 | C4830 | 3 | 1 | 17.280 | 17.280 | 18 | 0.400 | 平 板 遮 阳 0 | 0.992 | 0.397 |
| 6 | C6030 | 5 | 1 | 21.600 | 21.600 | 18 | 0.400 | 平 板 遮 阳 0 | 0.992 | 0.397 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 122.04 0 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.993 | 0.397 |

3. 东向：

立面 3

| 序号 | 门窗编 号 | 楼层 | 数量 | 单个面 积(㎡) | 总面积 (㎡) | 构造 编号 | 窗太阳 得热系 数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太 阳得热 系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2130 | 1 | 2 | 7.560 | 15.120 | 18 | 0.400 | 平 板 遮 阳 0 | 0.990 | 0.396 |
| 2 | C4230 | 1,3 | 2 | 15.120 | 30.240 | 18 | 0.400 | 平 板 遮 阳 0 | 0.990 | 0.396 |
| 3 | C6030 | 3,5 | 2 | 21.600 | 43.200 | 18 | 0.400 | 平 板 遮 阳 0 | 0.990 | 0.396 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 88.560 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.990 | 0.396 |

4. 西向：

立面 4

| 序号 | 门窗编 号 | 楼层 | 数量 | 单个面 积(㎡) | 总面积 (㎡) | 构造 编号 | 窗太阳 得热系 数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太 阳得热 系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2130 | 1,3 | 4 | 7.560 | 30.240 | 18 | 0.400 | 平 板 遮 阳 0 | 0.990 | 0.396 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 30.240 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.990 | 0.396 |

### 总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳 得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面 1 | 128.52 | 2.60 | 0.40 | 0.23 | K ≤ 2.60, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 北向 | 立面 2 | 122.04 | 2.60 | 0.40 | 0.21 | K ≤ 2.60, | 满足 |

|  |  |  |  |  |  | SHGC≤0.45 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 立面 3 | 88.56 | 2.60 | 0.40 | 0.20 | K ≤ 3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 西向 | 立面 4 | 30.24 | 2.60 | 0.40 | 0.06 | K ≤ 3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 综合平均 |  | 369.36 | 2.60 | 0.40 | 0.18 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021 第 3.1.10 条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表 3.1.10-4 的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

### (9) 非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面 积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面 1 | 0.00 | 128.52 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面 2 | 0.00 | 122.04 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面 3 | 0.00 | 88.56 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面 4 | 0.00 | 30.24 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021 第 3.1.13 条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的 15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

### (10) 可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1002( 最 不 利房间) | 办公-普通办公室 | 外窗 | C4230 | 0.30 | 有 |
|  |  |  | 外窗 | C4230 | 0.30 |  |
|  |  |  | 外窗 | C4230 | 0.30 |  |
| 通风换气装置 |  | 无 |  |  |  |  |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021 第 3.1.14 条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

### (11) 规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 3 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 4 | 挑空楼板构造 | 满足 |  |
| 5 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 6 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 7 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

说明：本工程所有规定性设计指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021 的要求。