绿色幼儿园设计工程说明

作品名称：稚此青绿——绿色幼儿园设计

作品编号：BKA50990

设计单位：江苏省常州工学院土木建筑工程学院

20建二 （胡雪琪 刘帆 时欣瑜 仰思琪 朱小影）

一、设计依据：

1.《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

2.《民用建筑绿色设计规范》JGJ／T 229-2010

3.《建筑采光设计标准》 GB50033-2001

4.《建筑照明设计标准》 GB50034-2004

5.《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

6.《民用建筑节水设计标准》 GB 50555-2010

7.《建筑幕墙》 GB/T 21086-2007

8.《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2010

9.《公共建筑节能设计标准》 DGJ32J96-2010

10.国家、省、市现行的相关法律、法规、规范性文件

二、工程概况

1.项目用地面积：9253㎡

2.项目建筑面积：4594㎡

3.是否有旧建筑：无

本项目绿色建筑的目标为达到《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019的绿色建筑至少二星级要求，并获得二星级的绿色公共建筑标识。

三、绿色建筑设计技术措施

1．1 本项目位于江苏省常州新北区新景花园四期东南角，东临龙六路，南临云河路。东面邻近三江口公园与新澡港河。场地较为平整，无需要保护的当地文物、基本农田、森林，无可利用的水系、湿地、植被等自然资源，工程建设未非法占用及破坏需特殊保护的区域。

1.2.地块地形较平缓，高程在17.90m~18.16m，相对高差0.26m，场地内无崩塌、滑坡、泥石流等不良地质现象，无易燃易爆、无化学品和放射物质等危险源的威胁。抗震设防烈度七度,场地属建筑抗震一般地段。场区整体稳定,适宜进行工程的建设。

1.3.外立面未采用镜面玻璃及抛光金属板等材料。玻璃幕墙用玻璃反射比为≤0.23，外围护材料满足国家标准《玻璃幕墙光学性能》GB18091-2000 的相关要求并严格控制室外景观照明，避免对周边建筑造成光污染。

1.4场区地质构造简单,水文地质条件简单，无排放超标的污染源。

1.5.施工过程中需制定井实施保护环境的具体措施,如控制扬尘、减少施工噪音,控制由于施工引起各种工污染以及对场地周边区域的影响。

1.6. 本项目周边为城市道路,场地环境噪声要求符合现行国家标准《城市区域环境噪声标准》GB3096的规定。通过区域周边绿化配置形成噪声防护屏障。

1.7.建筑朝向为南偏东3.2度，建筑总平面的布置和设计有利于室内自然通风，使建筑周围人行区风速低于5m/s，不影响室外活动的舒适性。通过绿化配置，减少室外局部风力放大广场砖采用透水型地砖，减少场地内部的热效应。

1.8绿化物种优先选择适宜当气候和土壤条件的乡土植物，如广玉兰、紫薇等，采用包含养灌木、乔木相结合的复式绿化。

1.9.本工程车行道路采用透水沥青路面，高出两侧绿化地面井不设路缘石，车位采用嵌草砖(草皮砖)铺装地面。人行道采用透水砖铺装地面。透水地面面积比大于55%.

2.1建筑依照《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)对围护结构热工性能的相关要求对外墙、屋面、窗墙比、外窗及遮阳进行设计井同时满足《江苏幼儿园建筑设计规范的要求》。

2.2本工程设计中从以下方面入手对建筑采取了节能措施：

1)从建筑设计上采取的节能措施:

建筑总平设计选择当地适宜方向作为建筑朝向，建筑综合考虑日照、通风与采光。有利于冬季日照，并避开冬季主导风向，夏季利于通风。利用数值模拟软件对建筑造型和形体模拟,进行优化设计,如体型控制。

控制窗墙比,窗墙比均满足《江苏省公共建筑节能设计标准》。活动教室门窗设置的位置能方便组织穿堂风,窗口设计有利于进风气流深入房间,减少空调的使用。

2)从材料的选择上采取得节能指施：

外墙采用浅色墙面，减少对热辐射的吸收。外墙出挑构件及附墙部件均已采取隔断热桥和保温措施，详《公共建筑规定性指标计算报告书》：变型缝内应填满保温材料或采取其他保温措施。

屋顶保温层的选用：公建屋面保温层均选用115厚憎水性膨胀珍岩板，教室屋面保温层均选用65厚憎水性膨胀珍珠岩板,屋面的维护构造满足《江苏省公共建筑节能设计标准》。

3)设备节能：

均选用节能低噪产品,层可能减少能量损失:卫生洁具均为低噪节水型洁具

2.3实施屋顶绿化

一是美观。灰屋顶变绿，扩大城市可视绿量，整体提升城市园林景色，优化美化环境。
二是净化空气，优化生态环境。屋顶绿化可吸收空气中的污染物，减少大气飘尘，降低城市二氧化碳浓度。屋顶简式草坪平均滞尘率为21.53%。
三是节省能源。进行屋顶绿化后房屋空调耗能节约了70%。

2.4天井引入景观；
考虑到需要给幼儿营造舒适环境，避免出现建筑体块开间进深导致采光通风不便的情况，在中心部位开放作为天井，庭园景观引入中庭；天井营造可以为幼儿园设计解决了一系列的声光热问题，改善了居住热环境；亦保证了幼儿园的包容性，营造生态达到生态治愈效果