目录

幼儿园设计

设计	1

1.建筑设计说明	1

1.1工程概况	1

1.2 建筑结构	1

1.3 建筑要求	1

1.4 设计技术要求	1

1.5 设计标高	1

1.6 墙体设计	1

2.结构布置	1

3.荷载标准值计算	2

3.1屋面楼面	2

3.2墙体荷载标准值计算	3

3.3风荷载	3

3.4.墙体荷载计算	3

4.15号梁上墙体荷载计算	3

5.13号楼板计算书	3

5.1基本资料：	3

5.2计算结果：	4

5.3.跨中挠度验算：	4

5.4.裂缝宽度验算：	5

6.15号梁计算书	7

6.1基本资料：	7

6.2计算结果：	8

6.3跨中挠度验算：	9

6.4裂缝宽度验算：	9

6.5S/R验算	10

7.1号柱计算书	11

7.1基本资料：	11

7.2计算结果：	11

7.3裂缝宽度验算：	12

8.梁式楼梯设计	12

8.1基本资料：	12

8.2计算过程：	13

8.3计算结果：	15

8.4跨中挠度验算：	15

8.5梯梁裂缝宽度验算：	17

8.6跨中挠度验算：	17

8.7裂缝宽度验算：	19

9. 基础设计	20

1建筑设计说明

- 1.1工程概况

1.1.1本建筑为常州市新北区稚此青绿幼儿园。

1.1.2基地地势平整，水、电、暖、道路等公用条件已准备好。

1.1.3 0.8m厚覆土，下部是强风化岩，地耐力450KPa，无地下水。

1.1.4 基本风压0.6KM/m，基本雪压0.25KN/m。

- 1.2 建筑结构

1.2.1总建筑层数2层。

1.2..2结构类型：框架结构，首层层高4.4m,顶层层高4.2m，女儿墙高1m。

- 1.3 设计技术要求

1.3.1常州市新北区建筑抗震设防烈度：六度。

建筑场地类别属类，近震，设计地震分组为第二组。

1.4.2设计使用年限：50年。

- 1.4 设计标高

1.4.1建筑物室内外高差为600mm,基础顶面至室外距离0.2m。

- 1.5 墙体设计

1.5.1墙体均采用普通机制砖填充墙，墙厚都为200mm。

1.5.2墙体均由混合砂浆砌筑。

1.6设计注意事项

1.6.1活动室和音体活动室净高分别不应小于2.8m和3.6m。

1.6.2卫生间应临近活动室和寝室，厕所和盥洗应分间或分隔，并应有直接的自然通风。生活用房的最小使用面积m2
 规模    大型    中型    小型    备注
房间名称                
活动室    50      50      50    指每班面积
寝室      50      50      50    指每班面积
卫生间    15      15      15    指每班面积
衣帽贮藏室  9      9       9      指每班面积
音体活动室 150     120     90    指全园共用面积

- 2.结构布置

梁截面尺寸根据h=(1/15--1/10)l0,统一按6.6m跨计算梁截面高度，h取500mm，宽取250mm，部分梁因只起减小楼板与屋面裂缝宽度作用采用，故取截面尺寸为250mm*400mm，柱子尺寸取400mm*400mm，100厚现浇钢筋混凝土板，按双向板计算。

- 2-1   首层平面图

- 3.荷载标准值计算

- 3.1屋面楼面

3.1.1屋面恒荷载标准值                      屋面均布恒荷载

35厚C20细石混凝土找平层                   0.035×25=0.875 KN/m²

聚合物砂浆粘贴保温层，挤塑聚苯板             0.35KN/m²

1.5厚合成高分子防水涂料                     0.15KN/m²

刷基层处理剂一道

20厚1：3水泥砂浆找平                       0.02×20=0.4KN/m²

素水泥浆一道

100钢筋混凝土屋面板                         0.10×25=2.5KN/m²

总计：        4.275KN/m²

3.1.2楼面恒荷载标准值计算

做法水泥砂浆楼面

20厚1:2水泥砂浆压实赶光面                 0.02×20=0.4KN/m²

100厚现浇钢筋混凝土楼板                    0.10×25=2.5KN/m²

60厚LC7.5轻骨料混凝土填充层               0.06×20=1.2KN/m²

素水泥浆一道

7厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛

7厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平            0.26KN/m²

内墙涂料

总计：       4.36KN/m²

3.1.3屋面活荷载                            0.5KN/m²

3.1.4楼面活荷载                            2.0KN/m²

- 洗手间楼面活荷载                       2.5KN/m²

- 3.2墙体荷载标准值计算

3.2.1.墙体荷载标准值计算

首层                                      0.2*（3.6-0.5）*19=11.78KN/m

顶层                                      0.2*(4.2-0.5）*19=14.06KN/m

粉刷                                      2*0.02*（3.6-0.5）*17=1.84KN/m

3.2.1门窗荷载标准值计算

铝合金玻璃窗                                0.25KN/m2

木门                                        0.20KN/m2

- 3.3风荷载

基本风压0.6KN/m2.

- 15号梁上墙体计算

本计算书以15梁上墙体自重为例计算，其他墙体自重类似。

窗自重                                       3.6*2.4*0.25=2.16KN

窗下墙体自重                                 0.2*0.6*6.2*19=14.14KN                    粉刷                              2*0.02*6.2*0.6*17=2.53KN             窗间墙自重     （0.2*2.6*（4.2-0.5-0.6）+3.6*0.2*（4.2-0.5-0.6-2.4)）*19=40.2KN     粉刷   （0.02*2.6*（4.2-0.5-0.6）+3.6*0.02*（4.2-0.5-0.6-2.4)）*2*19=7.19KN          总计                                                  66.22KN

梁上粉刷                                   2*0.4*0.02*6.2=0.1KN

- 5.13号楼板计算书

说明：楼板全部按双向板计算，此计算书以13房间为例计算首层13房间楼板配筋，其他房间类似。

5.1基本资料：

1、房间编号：13

2、边界条件（左端/下端/右端/上端）：固定/固定/固定/固定/

3、荷载：

永久荷载标准值：g ＝  4.36kN/M2

可变荷载标准值：q ＝  2.00 kN/M2

计算跨度　Lx =  6600 mm　；计算跨度　Ly =  3700 mm

板厚H =100 mm.砼强度等级：C30；纵筋和分布筋钢筋强度等级分别;HRB400，HRB335

4、计算方法：弹性算法。

5、泊松比：μ＝1/5.

6、考虑活荷载不利组合。

7、程序自动计算楼板自重。

5.2计算结果：

Mx =(0.00605+0.03809/5)*(1.20*4.36+1.40*1.0)* 3.7^2 =1.24kN·M

考虑活载不利布置跨中X向应增加的弯矩：

Mxa =(0.02173+0.08757/5)*(1.4* 1.0)* 3.7^2 =0.75kN·M

Mx= 1.24 + 0.75 =1.99kN·M

α1fcbh02αs=M

αs=0.02

ξ=1-√1-2*αs=0.02<ξb=0.518

α1fcbξh0=fyAs

Asx=60mm2

实配8@200 (As＝251.mm2)

ρmin *h/h0＝ min{0.250%,0.45ft/fy=0.225%}， ρ＝As/bh0=0.313%

满足

My =(0.03809+0.00605/5)*(1.20*4.36+1.40*1.0)* 3.7^2= 3.57kN·M

考虑活载不利布置跨中Y向应增加的弯矩：

Mya =(0.08757+0.02173/5)*(1.4*1.0)* 3.7^2 = 1.76kN·M

My=3.57+1.76=5.28kN·M

α1fcbh02αs=M

αs=0.058

ξ=1-√1-2*αs=0.06<ξb=0.518

α1fcbξh0=fyAs

Asy=191mm2

实配8@200(As＝251.mm2)

ρmin *h/h0＝ min{0.250%,0.45ft/fy=0.225%}， ρ＝As/bh0=0.313%

满足

Mx' =0.05710*(1.20* 4.36+1.40* 2.0)* 3.7^2 =5.23kN·M

Asx'= 185mm2，实配8@200 (As＝251.mm2,)

ρmin *h/h0＝ min{0.250%,0.45ft/fy=0.225%}， ρ＝As/bh0=0.313%

满足

My' =0.08092*(1.20* 4.36+1.40*2.0)* 3.7^2 = 8.9kN·M

Asy'= 265mm2，实配8@180 (As ＝ 279.mm2)

ρmin *h/h0＝ min{0.250%,0.45ft/fy=0.225%}， ρ＝As/bh0=0.349%%

满足

分布筋都采用8@200，其截面面积为50.3*1000/200=251.5mm2,>0.15%*1000*100=150mm2,且15%Asmax=42mm2，满足。

5.3跨中挠度验算：

Mk --------  按荷载效应的标准组合计算的弯矩值

Mq --------  按荷载效应的准永久组合计算的弯矩值

(1)、挠度和裂缝验算参数：

Mk =(0.00605+0.03809/5)*(1.0* 4.36+1.0* 2.0)*3.7^2= 0.98kN·M

Mq =(0.00605+0.03809/5)*(1.0*4.36+0.4*2.0)*3.7^2 = 0.76kN·M

Es ＝ 200000.N/mm2     Ec ＝ 29791.N/mm2

Ftk ＝2.01N/mm2      Fy＝360.N/mm2

(2)、在荷载效应的标准组合作用下，受弯构件的短期刚度 Bs：

①、裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数 ψ，按下列公式计算：

ψ ＝ 1.1 - 0.65 * ftk / (ρte * σsk)

H0=h-4-15=81mm

σsq＝ Mq / (0.87 * ho * As)

σsq ＝   0.76*106/(0.87*  81* 251.) = 42..97N/mm

矩形截面，Ate＝0.5*b*h＝0.5*1000*100.= 50000.mm2

ρte ＝ As / Ate

ρte ＝ 251./ 50000.=0.00503<0.01 取ρte=0.01

ψ ＝ 1.1 - 0.65* 2.01/(0.01*42.97) = -2.04

当 ψ＜0.2 时，取ψ ＝ 0.2

②、钢筋弹性模量与混凝土模量的比值 αE：

αE ＝Es / Ec ＝200000.0/ 29791.5 =6.713

③、受压翼缘面积与腹板有效面积的比值 γf'：

矩形截面，γf'＝0

④、纵向受拉钢筋配筋率 ρ＝As /b/ho＝251./1000/80=0.00314

⑤、钢筋混凝土受弯构件的 Bs 按下式计算:

Bs=Es*As*ho^2/[1.15ψ+0.2+6*αE*ρ/(1+ 3.5γf')]

Bs＝ 200000.* 251.*  812/[1.15*0.200+0.2+6*6.713*0.00314/(1+3.5*0.00)]=  5.62*1011N/mm2

(3)、考虑荷载长期效应组合对挠度影响增大影响系数θ：

当ρ'＝0时，θ＝2.0

(4)、受弯构件的长期刚度 B，可按下列公式计算：

B ＝ Mk / [Mq * (θ - 1) + Mk] * Bs

B＝   0.98/[   0.76*(2-1)+   0.98]*5.62*1011=3.16*1011kN·M

(5)、挠度 f ＝κ * Qk * L ^ 4 / B

f ＝0.00244* 5.24* 3.70^4/ 301=6.35mm

f / L ＝3700/6.35=583>200，满足规范要求！

5.4裂缝宽度验算：

①、X方向板带跨中裂缝：

裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数 ψ，  按下列公式计算：

ψ ＝ 1.1 -0.65*ftk /(ρte*σsq)

σsq ＝ Mq / (0.87 * ho * As)

σsq ＝ 0.76*10^6/(0.87* 81* 251.) =42.97N/mm

矩形截面，Ate＝0.5*b*h＝0.5*1000*100.=50000.mm2

ρte ＝ As / Ate

ρte ＝ 251/ 50000.= 0.005

当 ρte ＜0.01 时，取ρte ＝ 0.01

ψ ＝ 1.1 - 0.65* 2.01/( 0.01* 45.2) = -1.74

当 ψ＜0.2 时，取ψ＝0.2

ωmax ＝ αcr*ψ*σsq/Es*(1.9cs+0.08*Deq/ρte)

ωmax ＝2.1*0.200* 42.97/200000.*(1.9*15.+0.08* 8.00/0.01000) =0.008mm，满足规范要求！

②、Y方向板带跨中裂缝：

裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数 ψ,按下列公式计算：

ψ ＝ 1.1 - 0.65 * ftk / (ρte * σsq)

σsq ＝ Mq / (0.87 * ho * As)

σsq ＝   2.82*10^6/(0.87*  81* 251) = 159.19N/mm

矩形截面，Ate＝0.5*b*h＝0.5*1000*100= 50000mm2

ρte＝As /Ate

ρte＝251/50000=0.005

当 ρte ＜0.01 时，取ρte ＝ 0.01

ψ＝1.1-0.65*2.01/(0.01*159.19)=0.281

ωmax ＝ αcr*ψ*σsq/Es*(1.9c+0.08*Deq/ρte)

ωmax ＝2.1*0.281*159.2/200000.*(1.9*15.+0.08* 8.00/0.01000) =   0.043mm，满足规范要求！

③、左端支座跨中裂缝：

裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数 ψ，  按下列公式计算：

ψ ＝ 1.1 - 0.65 * ftk / (ρte * σsq)

σsq ＝ Mq / (0.87 * ho * As)  （

σsq ＝   4.10*10^6/(0.87*  81.* 251.) = 231.27N/mm

矩形截面，Ate＝0.5*b*h＝0.5*1000*100.= 50000.mm2

ρte ＝ As / Ate

ρte ＝ 251./ 50000.=  0.005

当 ρte ＜0.01 时，取ρte ＝ 0.01

ψ ＝ 1.1 - 0.65* 2.01/( 0.01* 231.27) =  0.536

ωmax ＝ αcr*ψ*σsq/Es*(1.9c+0.08*Deq/ρte)

ωmax ＝2.1*0.536*231.3/200000.*(1.9*15.+0.08* 8.00/0.01000) = 0.12mm，满足规范要求！

④、下端支座跨中裂缝：

裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数 ψ，按下列公式计算：

ψ ＝ 1.1 - 0.65 * ftk / (ρte * σsq)

σsq ＝ Mq/ (0.87 * ho * As)

σsq ＝ 5.81*10^6/(0.87*  81.* 279.) = 294.99N/mm

矩形截面，Ate＝0.5*b*h＝0.5*1000*100.= 50000.mm2

ρte ＝ As / Ate

ρte ＝ 279./ 50000.=  0.006

当 ρte ＜0.01 时，取ρte ＝ 0.01

ψ ＝ 1.1 - 0.65* 2.01/( 0.01* 294.99) =  0.658

ωmax ＝ αcr*ψ*σsq/Es*(1.9c+0.08*Deq/ρte)

ωmax ＝2.1*0.658*295.0/200000.*(1.9*15.+0.08* 8.00/0.01000) = 0.19mm满足规范要求！

⑤、右端支座跨中裂缝：

裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数 ψ，  按下列公式计算：

ψ ＝ 1.1 - 0.65 * ftk / (ρte * σsq)

σsq＝ Mq/ (0.87 * ho * As)

σsq＝   4.10*10^6/(0.87*  81.* 251.) = 231.27N/mm

矩形截面，Ate＝0.5*b*h＝0.5*1000*100.= 50000.mm2

ρte ＝ As / Ate

ρte ＝ 251./ 50000.=  0.005

当 ρte ＜0.01 时，取ρte ＝ 0.01

ψ ＝ 1.1 - 0.65* 2.01/( 0.01* 231.27) =  0.536

ωmax ＝ αcr*ψ*σsq/Es*(1.9c+0.08*Deq/ρte)

ωmax ＝2.1*0.536*231.3/200000.*(1.9*15.+0.08* 8.00/0.01000) =0.12mm，满足规范要求！

⑥、上端支座跨中裂缝：

裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数 ψ，按下列公式计算：

ψ ＝ 1.1 - 0.65 * ftk / (ρte * σsq)

σsq ＝ Mq / (0.87 * ho * As)

σsq ＝   5.81*10^6/(0.87*  81.* 279.) = 294.99N/mm

矩形截面，Ate＝0.5*b*h＝0.5*1000*100.= 50000.mm2

ρte ＝ As / Ate

ρte ＝ 279./ 50000.=  0.006

当 ρte ＜0.01 时，取ρte ＝ 0.01

ψ ＝ 1.1 - 0.65* 2.01/( 0.01* 294.99) =  0.658

ωmax ＝ αcr*ψ*σsq/Es*(1.9c+0.08*Deq/ρte)

ωmax ＝2.1*0.658*295.0/200000.*(1.9*15.+0.08* 8.00/0.01000) = 0.19mm，满足规范要求！

图5-1  一号楼板平面

6.15号梁计算书

梁计算书以首层15号梁为例计算配筋，此例梁两端均为固结，连续梁端约束为铰接，所有梁端弯矩调幅系数均为0.85，不考虑梁的受扭。

图6-1  十五号梁图

6.1基本资料：

1、梁编号： 15

2、边界条件（左端/右端）：固定/固定

3、荷载组合系数：

编号 恒载 活载 x方向风荷载  y方向风荷载 x方向地震荷载 y方向地震荷载 z向地震荷载

1  1.35  0.98      0.00        0.00        0.00             0.00        0.00

2  1.20  1.40      0.84        0.00        0.00             0.00        0.00

3  1.20  1.40      0.00        0.84        0.00             0.00        0.00

4  1.20  0.60      0.00        0.00        1.30             0.00        0.00

5  1.20  0.60      0.00          0.00        0.00            1.30        0.00

计算跨度　Lx =  6600 mm　；计算跨度　Ly =  3700 mm

梁截面b*h=250*500mm；  砼强度等级：C30；纵向钢筋强度等级：HRB400；箍筋及腰筋强度等级：HRB335；保护层厚度c=20mm；弯矩调幅系数：0.85。.

4、计算方法：弹性算法。

6.2计算结果

经pkpm计算该梁端弯矩分别为左-112KN.m，-109KN.m，该梁跨中弯矩为100KN.m。该梁左右端剪力分别为95KN，-99KN，按右端剪力配置箍筋。

1.纵筋配筋计算：

端部统一按112KN.m配筋：

α1fcbh02αs=M

αs=0.148

ξ=1-√1-2*αs=0.161<ξb=0.518

α1fcbξh0=fyAs

As=745mm2

实配220+2218，As ＝1137mm2

ρmin *h/h0＝ min{0.250%,0.45ft/fy=0.225%}， ρ＝As/bh0=0.99%

满足

跨中

α1fcbh02αs=110*106

αs=0.145

ξ=1-√1-2*αs=0.157<ξb=0.518

α1fcbξh0=fyAs

实配222，As ＝760mm2

ρmin *h/h0＝ min{0.250%,0.45ft/fy=0.225%}， ρ＝As/bh0=0.66%

满足

2.箍筋计算：

截面验算：hw/b=460/250<4

0.25βcfcbh0=411.2KN>99KN,满足。

验算是否按计算配置箍筋

0.7ftbh0=115.12KN>99KN

按构造配置箍筋，配置双肢箍筋8@100/200

加密区长750mm。

ρsv=2*50.3/250/200=2.01%>ρsv,min=0.28ft/fyv=0.13%,满足。

3钢筋截断:

上部纵筋只截断直径18钢筋。由于V<0.7ftbh0,，所以钢筋截断点据充分利用点的距离应大于1.2la=1.2*35.5*18=766.8mm，据不需要点的距离应大于20d=360mm，由第一条件控制。

5抗扭钢筋：由于扭矩很小，故不考虑扭转作用。

6腰筋：因主梁的腹板高度大于450mm，需在梁侧设置纵向构造钢筋，每侧纵向构造钢筋的截面面积不小于腹板面积的0.1%，且其间距不大于200mm，现每侧配置214,308/250/500=0.25%>0.1%

6.3挠度验算

活荷载准永久值系数ψq = 0.40

截面尺寸b*h = 250mm*500mm

底筋:2C22,As = 760.3mm2.

左支座筋:2C20+2C18,As = 1137.3mm2.

右支座筋:2C20+2C18,As = 1137.3mm2.

跨中Mk=60KN.m,Mq=53.1KN.m

在荷载效应的标准组合作用下，受弯构件的短期刚度 Bs：

①、裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数 ψ，  按下列公式计算：

ψ ＝ 1.1 - 0.65 * ftk / (ρte * σsk)

h0=h-8-11-20=461mm

σsq＝Mq / (0.87 * ho * As)

σsq＝53.1*106/(0.87*  461* 760.3.)=174.1N/mm

矩形截面，Ate＝0.5*b*h＝0.5*250*500.=62500.mm2

ρte＝As / Ate

ρte＝760.3./ 62500.=0.012>0.01 取ρte=0.012

ψ＝1.1 - 0.65* 2.01/(0.012* 174.1)=0.475

②、钢筋弹性模量与混凝土模量的比值αE：

αE ＝Es / Ec ＝200000.0/ 29791.5 = 6.713

③、受压翼缘面积与腹板有效面积的比值γf'：

矩形截面，γf'＝0

④、纵向受拉钢筋配筋率 ρ＝As/b/ho＝760.3./250/460=0.0066

⑤、钢筋混凝土受弯构件的 Bs 按下式计算:

Bs=Es*As*ho^2/[1.15ψ+0.2+6*αE*ρ/(1+ 3.5γf')]

Bs＝ 200000.* 760.3*  4602/[1.15*0.475+0.2+6*6.713*0.0066/(1+3.5*0.00)]=  3.18*1013N/mm2

(3)、考虑荷载长期效应组合对挠度影响增大影响系数 θ：

当ρ'＝0时，θ＝2.0

(4)、受弯构件的长期刚度 B，可按下列公式计算：

B＝Mk / [Mq * (θ - 1) + Mk] * Bs

B＝60/[53.1*(2-1)+ 60]*3.18*1013 =1.69*1013kN·M

(5)、挠度 f ＝9.7mm(pkpm计算得到）

f /L ＝6600/9.7=680>200，满足规范要求！

6.4裂缝验算

左支座处上表面裂缝计算:

不考虑轴力作用，Mk=-106.7KN.m,Mq=-88.2KN.m

实配钢筋: 2C20+2C18,As = 1137.3 mm*mm, Es = 200000 N/(mm*mm), deq = 19.05 mm.

c = 28mm, h0 = 457.5 mm, b = 250 mm, Ate = 62500.0 mm*mm.

ρte = 0.018, σsk = 235.8 N/(mm*mm), ftk = 2.01 N/(mm*mm), ψ = 0.796.

裂缝宽度ω = 0.278 mm < 0.300 mm,满足限值要求.

右支座处上表面裂缝计算:

不考虑轴力作用.Mk=-97.6KN.m,Mq=-80.4KN.m.

实配钢筋: 2C20+2C18,As = 1137.3 mm*mm, Es = 200000 N/(mm*mm), deq = 19.05 mm.

c =28 mm, h0 = 462.5 mm, b = 250 mm, Ate = 62500.0 mm*mm.

ρte = 0.018>0.01,取ρte =0.01, σsq = 215.7 N/(mm*mm), ftk = 2.01 N/(mm*mm), ψ = 0.768.

裂缝宽度ω = 0.245 mm < 0.300 mm,满足限值要求.

下表面裂缝计算:

不考虑轴力作用.不考虑轴力作用.

实配钢筋: 2C22,As = 760.3 mm*mm, Es = 200000 N/(mm*mm), deq = 22.00 mm.

c = 28mm, h0 = 461 mm, b = 250 mm, Ate = 62500.0 mm*mm.

ρte = 0.012, σsq= 198.4 N/(mm*mm), ftk = 2.01 N/(mm*mm), ψ = 0.560.

裂缝宽度ω = 0.235 mm < 0.300 mm,满足限值要求.

跨中上表面裂缝计算:

不考虑轴力作用.不需验算裂缝.

6.5 S/R验算

若设计内力是地震作用组合,则S/R < 1/γRE = 1.33即可满足要求!

左支座处负弯矩验算:

截面尺寸: B = 250mm, H = 500mm, c = 20mm.

设计内力: M  = 112 kNm, N = 0.0 kN.

混凝土: C30 , Fc = 14.3 N/mm2, α1 = 1.00, β1 = 0.80, εcu = 0.00330 .

受拉钢筋: 2C20+2C18, As = 1137.3 mm2, fy = 360 N/mm2, a = 39.6 mm, ξb = 0.350(抗震控制).

受压钢筋:  2C22, As' = 760.3 mm2, fy' = 360 N/mm2, a' = 41.0 mm.

受压区高度: x = (fy*As - fy'*As')/(α1*fc*b) = 37.9 mm, ξ= x/h0 = 0.082.

x < 2a', 承载力 Mr = fy*As*(h0-a') = 171.7 kNm.

S/R = M/Mr = 0.65.

右支座处负弯矩验算:

截面尺寸: B = 250mm, H = 500mm, c=20mm.

设计内力: M  = 109.0 kNm, N = 0.0 kN.

混凝土: C30 , Fc = 14.3 N/mm2, α1 = 1.00, β1 = 0.80, εcu = 0.00330 .

受拉钢筋: 2C20+2C18, As = 1137.3 mm2, fy = 360 N/mm2, a = 39.6 mm, ξb = 0.350(抗震控制).

受压钢筋:  2C22, As' = 760.3 mm2, fy' = 360 N/mm2, a'= 41.0 mm.

受压区高度: x = (fy*As - fy'*As')/(α1*fc*b) = 37.9 mm, ξ= x/h0 = 0.082.

x < 2a', 承载力 Mr = fy*As*(h0-a') = 171.7 kNm.

S/R = M/Mr = 0.63.

跨中正弯矩验算:

截面尺寸: B = 250mm, H = 500mm, c =20mm.

设计内力: M  = 100.0 kNm, N = 0.0 kN.

混凝土: C30 , Fc = 14.3 N/mm2, α1 = 1.00, β1 = 0.80, εcu = 0.00330 .

受拉钢筋: 2C22, As = 760.3 mm2, fy = 360 N/mm2, a = 41.0 mm, ξb = 0.518.

受压钢筋: 2C20, As' = 628.3 mm2, fy' = 360 N/mm2, a' = 40.0 mm.

满足

x < 2a', 承载力 Mr = fy*As*(h0-a') = 114.7 kNm.

S/R = M/Mr = 0.87.

7.1号柱计算书

说明：柱子计算书以首层一号柱为例计算配筋。

7.1基本资料：

1、柱编号： 1

2、边界条件（上端/下端）：固定/固定

3、荷载组合系数：

编号 恒载 活载 x方向风荷载  y方向风荷载 x方向地震荷载 y方向地震荷载 z向地震荷载

1  1.35  0.98      0.00        0.00        0.00             0.00        0.00

2  1.20  1.40      0.84        0.00        0.00             0.00        0.00

3  1.20  1.40      0.00        0.84        0.00             0.00        0.00

4  1.20  0.60      0.00        0.00        1.30             0.00        0.00

5  1.20  0.60      0.00          0.00        0.00            1.30        0.00

柱截面b*h=250*500mm；砼强度等级：C30；纵向钢筋强度等级：HRB400；箍筋强度等级：HRB335；保护层厚度c=20mm。.

4、计算方法：弹性算法。

7.2计算结果

根据pkpm软件计算分析，柱截面x方向配筋以第五组合最不利，y方向以第一组合最不利。

按对称配筋布置钢筋。

（第一组）N= -253. Mx=-11. My=48.

(第五组) N= -192. Mx=29. My=20.

X方向：

α1fcbx=N

x=33.6mm<ξb=o.518*460=238.3mm且小于2as/=80mm

按大偏压计算。

e0=M/N=151mm,ea=max{20,400/30}=20mm

ei=e0+ea=171mm

fyAs(h0-as/）=N*（ei+as/-h/2)

As=18mm2

As/=18mm2

各边分别配置316，As=As/=603mm2

则每一侧配筋率 ρ＝As/bh0=0.52%>ρmin =0.2%， 满足。

Y方向

α1fcbx=N

x=44.2mm<ξb=o.518*460=238.3mm且小于2as/=80mm

按大偏压计算。

e0=M/N=190mm,ea=max{20,400/30}=20mm

ei=e0+ea=210mm

fyAs(h0-as/）=N*（ei+as/-h/2)

As=109.8mm2

As/=109.8mm2

各边分别配置316，As=As/=603mm2

则每一侧配筋率 ρ＝As/bh0=0.52%>ρmin =0.2%， 满足。

全截面配筋As+As//Ac=8*201.1/400*400=1%<5%，满足

Pkpm按双偏压验算配筋符合要求。由于扭矩很小，故不考虑柱子的受扭作用。

箍筋配置双肢箍筋8@100/150。

7.3裂缝宽度验算：

由于e0max/h0=0.53<0.55，所以可验算该柱的裂缝宽度。

- 梁式楼梯设计

8.1基本资料

1．依据规范：

《混凝土结构设计规范》（GB 50010－2010）

2．几何参数：

楼梯类型： 梁式楼梯（ ╱￣ 型）		支座条件： 两端铰支

斜梯段水平长度：  2970 mm			上平台长度： 1000 mm

梯段净跨：  2970＋1000 = 3970 mm

楼梯高度：	H = 1800mm					楼梯宽度：W = 1480 mm

梯板厚：	t = 100 mm					楼梯级数：n = 12(阶)

踏步宽度：	b = 270 mm					踏步高度：h = 150 mm

上平台楼梯梁宽度:  = 200 mm				下平台楼梯梁宽度:  = 200 mm

楼梯梁高度： = 300 mm					楼梯梁宽度：  = 200 mm

水平段楼板厚度：  = 100 mm

3．荷载标准值：

可变荷载：q = 3.50kN/					面层荷载： = 1.70kN/

栏杆荷载： = 0.20kN/m

永久荷载分项系数:  = 1.20			    可变荷载分项系数:  = 1.40

准永久值系数:  = 0.30

4．材料信息：

混凝土强度等级: C25

梯梁纵筋强度等级: HRB335

受拉区纵向钢筋类别：带肋钢筋

其余钢筋选用HPB300钢

保护层厚度: c = 20 mm

顶棚厚度    c＝ 20mm

梯段板纵向受力钢筋合力点至近边距离	as=20 mm

梯梁纵向受力钢筋合力点至近边距离	as=40 mm

8.2计算过程：

说明：本计算书中所有的剪力、弯矩、挠度均由《建筑结构静力计算手册》中

单跨梁的内力及变位计算公式所得。

1．楼梯几何参数：

梯段倾角余弦值：cosα = b/sqrt(b2＋h2) = 270.00/sqrt(270.002＋150.002) =0.87

梯梁计算跨度:	L0 = Ln = 3970 mm

梯段板计算跨度:	B0 = W－2*b3 = 1480－2*200 =1080 mm

梯段板平均厚度:	ht = (h＋2t/cosα)/2 = (150.00＋2*100.00/0.87)/2 = 189.40 mm

2．荷载设计值：

(1)  梯段板荷载设计值（取一个踏步宽板带）：

自重：gkb = Rc*ht*b = 25.0*0.19*0.27 = 1.28 kN/m

面层：gkm = qm*(h＋b) = 1.70*(0.15＋0.27) = 0.71 kN/m

抹灰：gks = Rs*c1*b/cosα = 20.0*0.02*0.27/0.87 = 0.12 kN/m

恒荷标准值：Pkb = gkb＋gkm＋gks = 1.28＋0.71＋0.12 = 2.12 kN/m

恒荷控制：

Pb(G) = 1.35*Pkb＋γQ*0.7*b*q

= 1.35*2.12＋1.40*0.7*0.27*3.50 = 3.78 kN/m

活荷控制：

Pb(L) = γG*Pkb＋γQ*b*q = 1.20*2.12＋1.40*0.27*3.50 = 3.86 kN/m

荷载设计值：Pb = max{ Pb(G) , Pb(L) } = 3.86 kN/m

(2)  斜梯段梯梁荷载设计值：

自重放大系数（考虑面层）:λb=1.1

自重：gkl = λb*Rc*b3*h3/cosα = 1.1*25.0*0.20*0.30/0.87 = 1.89 kN/m

恒荷标准值：

Pkl = Pkb/b*W/2＋gkl＋qf  = 2.12/0.27*1.48/2＋1.89＋0.20 = 7.89 kN/m

恒荷控制：

Pl(G) = 1.35*Pkl＋γQ*0.7*q*W/2

= 1.35*7.89＋1.40*0.7*3.50*1.48/2 = 13.19 kN/m

活荷控制：

Pl(L) = γG*Pkl＋γQ*q*W/2 = 1.20*7.89＋1.40*3.50*1.48/2 = 13.09 kN/m

荷载设计值：Pl = max{ Pl(G) , Pl(L) } = 13.19 kN/m

(3)  平台板荷载设计值（取 B = 1m 宽板带）：

自重：gkb' = Rc*h4*B = 25.0*0.07*1.0 = 1.75 kN/m

面层：gkm' = qm*B = 1.70*1 = 1.70 kN/m

抹灰：gks' = Rs*c1*B = 20.0*0.02*1 = 0.40 kN/m

恒荷标准值：Pkb' = gkb'＋gkm'＋gks' = 1.75＋1.70＋0.40 = 3.85 kN/m

恒荷控制：

Pb(G)' = 1.35*Pkb'＋γQ*0.7*B*q

= 1.35*3.85＋1.40*0.7*1.0*3.50 = 8.63 kN/m

活荷控制：

Pb(L)' = γG*Pkb'＋γQ*B*q = 1.20*3.85＋1.40*1.0*3.50 = 9.52 kN/m

荷载设计值：Pb' = max{ Pb(G)' , Pb(L)' } = 9.52 kN/m

(4)  平台段梯梁荷载设计值：

自重放大系数（考虑面层）:λb=1.1

自重：gkl' = λb*Rc*b3*h3 = 1.1*25.0*0.20*0.30 = 1.65 kN/m

恒荷标准值：

Pkl' = Pkb'/B*W/2＋gkl'＋qf  = 3.85/1.0*1.48/2＋1.65＋0.20 = 4.70 kN/m

恒荷控制：

Pl(G)' = 1.35*Pkl'＋γQ*0.7*q*W/2

= 1.35*4.70＋1.40*0.7*3.50*1.48/2 = 8.88 kN/m

活荷控制：

Pl(L)' = γG*Pkl'＋γQ*q*W/2 = 1.20*4.70＋1.40*3.50*1.48/2 = 9.26 kN/m

荷载设计值：Pl' = max{ Pl(G)' , Pl(L)' } = 9.26 kN/m

3．梯梁斜截面受剪承载力计算：

Vmax = 25.68 kN

Vmax≤0.7*ft*b3*(h3－as2)

= 0.7*1270.00*0.20*(0.30－0.04)

= 46.23 kN

按构造配置箍筋。

4．正截面受弯承载力计算：

(1)  梯段斜板计算：

计算高度：H = (t+h*cosα)/2 = 115.56 mm

计算宽度：b0 = b/cosα = 308.87 mm

Mmax = Pb*B02/8 = 3.86*1.082/8 = 0.56 kN·m    ρ = 0.0654%

ρ＜ρmin = max{0.002,(0.45*ft/fyv)} = 0.2721%    ρ = ρmin = 0.2721%

纵筋⑥/⑦计算面积：As = 75.55 mm2

(2)  梯梁计算：

M中 =  25.00 kN·m    ρ = 0.1909%

ρ＜ρmin = max{0.002,(0.45*ft/fy)} = 0.2000%    ρ = ρmin = 0.2000%

纵筋①计算面积：As = 397.00 mm2

左支座：

按构造配筋。钢筋②计算面积：As = 120.00 mm2

右支座：

按构造配筋。钢筋⑤计算面积：As = 120.00 mm2

8.3计算结果：

1．纵筋①计算结果：

计算面积：397.00 mm2

采用方案：412

实配面积：Ag = 452mm2

实际配筋率：ρ = 0.8700%

2．钢筋②计算结果：

计算面积：120.00 mm2

采用方案：212

实配面积：Ag = 226mm2

实际配筋率：ρ = 0.4350%

3．箍筋③计算结果：

采用方案：26@150

4．钢筋④计算结果：

采用方案：212

5．钢筋⑤计算结果：

计算面积：120.00 mm2

采用方案：212

实配面积：Ag = 226mm2

6．纵筋⑥/⑦计算结果：

计算面积：As = 75.55 mm2

采用方案：6@90

实配面积：Ag = 97mm2

8.4跨中挠度验算：

Mk --------  按荷载效应的标准组合计算的弯矩值

Mq --------  按荷载效应的准永久组合计算的弯矩值

取准永久值系数 ψq = 0.3

梯段梯梁标准荷载：Qk =Pkl＋q*W/2=7.89＋3.50*1.48/2=10.48 kN/m

梯段梯梁准永久荷载：Qq =Pkl＋ψq*q*W/2=7.89＋0.3*3.50*1.48/2=9.18 kN/m

平台梯梁标准荷载：Qk' =Pkl'＋q*W/2=4.70＋3.50*1.48/2=7.29 kN/m

平台梯梁准永久荷载：Qq' =Pkl'＋ψq*q*W/2=4.70＋0.3*3.50*1.48/2=5.99 kN/m

(1)  挠度验算参数：

Mk = 19.84 kN·m

Mq = 17.29 kN·m

(2)  短期刚度Bs与长期刚度B：

按下列公式计算：

ψk ＝ 1.1－0.65*ftk/(ρte*σsk)

ψq ＝ 1.1－0.65*ftk/(ρte*σsq)

σsk = Mk/(0.87*h0*AS)

σsq = Mq/(0.87*h0*AS)

ρte = (As＋Ap)/Ate

Bsk = Es*As*h02/[1.15ψk＋0.2＋6*αE*ρ/(1＋3.5γf')]

B = Mk/[Mq*(θ－1)＋Mk]*Bsk

Bsq = Es*As*h02/[1.15ψq＋0.2＋6*αE*ρ/(1＋3.5γf')]

B = Bsq/θ

B = min(Bsk,Bsq)

σsk = Mk/(0.87*h0*Ag) = 19.84*106/(0.87*260*452)  = 193.92 N/mm

ρte = Ag/(0.5h3*b3) = 452/(0.5*300*200) = 1.51%

σsq = Mq/(0.87*h0*Ag) = 17.29*106/(0.87*260*452)  = 168.99 N/mm

ρte = Ag/(0.5h3*b3) = 452/(0.5*300*200) = 1.51%

ψk = 1.1－0.65*ftk/(ρte*σsk) = 1.1－0.65*1.78/(1.51%*193.92) = 0.70

ψq = 1.1－0.65*ftk/(ρte*σsq) = 1.1－0.65*1.78/(1.51%*168.99) = 0.65

钢筋弹性模量与混凝土模量的比值αE = Es/Ec = 7.50

受拉翼缘面积与腹板有效面积的比值：γf'＝ 0

纵向受拉钢筋配筋率 ρ = 0.8700%

Bsk = Es*Ag*h02/[1.15ψk＋0.2＋6*αE*ρ/(1＋3.5γf'')]

= 210*452*0.262/[1.15*0.70＋0.2＋6*7.50*0.8700%/(1＋3.5*0)]

= 4582.39 kN·m2

Bsq = Es*Ag*h02/[1.15ψq＋0.2＋6*αE*ρ/(1＋3.5γf'')]

= 210*452*0.262/[1.15*0.65＋0.2＋6*7.50*0.8700%/(1＋3.5*0)]

= 4812.94 kN·m2

荷载长期作用对挠度增大的影响系数θ：当 ρ' = 0 时，θ = 2.0

Bk = Mk/[Mq*(θ－1)＋Mk]*Bs

= 19.84/[17.29*(2－1)＋19.84]*4582.39

= 2448.60 kN·m2

Bq = Bs/θ

= 4812.94/2

= 2406.47 kN·m2

B = min(dBk,dBq) = min(2406.47,2406.47) = 2406.47

(3)  跨中挠度：f = 13.23 mm

梯梁计算长度L0 = 3.97m

f/L0 = 1/300 ≤ 1/200，满足要求。

8.5梯梁裂缝宽度验算:

1.计算荷载效应

Mq = 17.29

2.C = 20 mm

3.计算按荷载荷载效应的准永久组合作用下，构件纵向受拉钢筋应力

σsq = Mq/(0.87*h0*As)  混规(7.1.4-3)

= 17.29×106/(0.87*260*452)

= 168.985 N/mm

4.计算按有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率

矩形截面积: Ate = 0.5*b3*h3 = 0.5*200*300= 30000 mm2

ρte = As/Ate   混规(7.1.2-4)

= 452/30000

= 1.508%

5.计算裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数ψ

ψ = 1.1-0.65*ftk/(ρte*σsq)    混规(7.1.2-2)

= 1.1-0.65*1.78/(1.508%*168.985)

= 0.646

6.计算最大裂缝宽度

ωmax =αcr*ψ*σsq/ES*(1.9*C+0.08*deq/ρte) (混规(7.1.2-1)

= 1.9*0.646*168.985/2.0×105*(1.9*20+0.08*12/1.508%)

= 0.1210 mm

≤ 0.30 mm满足规范要求

8.6跨中挠度计算:

Mk --------  按荷载效应的标准组合计算的弯矩值

Mq --------  按荷载效应的准永久组合计算的弯矩值

1.计算标准组合弯距值Mk:

Mk = Mgk+Mqk

= (qgk + qqk)*L02/8

= (2.12 + 3.500)*1.082/8

= 0.819 kN*m

2.计算永久组合弯距值Mq:

Mq = Mgk+ψMqk

= (qgk + ψq*qqk)*L02/8

= (2.12 + 0.30*3.500)*1.082/8

= 0.462 kN*m

3.计算受弯构件的短期刚度 Bs

1) 计算按荷载荷载效应的两种组合作用下，构件纵向受拉钢筋应力

σsk = Mk/(0.87*h0*As)  混规(7.1.4-3)

= 0.819×106/(0.87*96*97)

= 101.497 N/mm

σsq = Mq/(0.87*h0*As)  混规(7.1.4-3)

= 0.462×106/(0.87*96*97)

= 57.219 N/mm

2) 计算按有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率

矩形截面积: Ate = 0.5*b*h = 0.5*1000*116= 57781 mm2

ρte = As/Ate   混规(7.1.2-4)

= 97/57781

= 0.168%

3) 计算裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数ψ

ψk = 1.1-0.65*ftk/(ρte*σsk)    混规(7.1.2-2)

= 1.1-0.65*1.78/(0.168%*101.497)

= -5.688

ψq = 1.1-0.65*ftk/(ρte*σsq)    混规(7.1.2-2)

= 1.1-0.65*1.78/(0.168%*57.219)

= -10.941

因为ψk < 0.2，所以取ψk = 0.2

因为ψq < 0.2，所以取ψq = 0.2

4) 计算钢筋弹性模量与混凝土模量的比值 αE

αE = ES/EC

= 2.00×105/(2.80×104)

= 7.143

5) 计算受压翼缘面积与腹板有效面积的比值 γf

矩形截面，γf = 0

6) 计算纵向受拉钢筋配筋率ρ

ρ = As/(b*h0)

= 97/(1000*96)

= 0.102%

7) 计算受弯构件的短期刚度 BS

BSk = ES*As*h02/[1.15*ψk+0.2+6*αE*ρ/(1+ 3.5*γf)](混规(7.2.3-1))

= 2.00×105*97*962/[1.15*0.200+0.2+6*7.143*0.102%/(1+3.5*0.0)]

= 3.743×102 kN*m2

BSq = ES*As*h02/[1.15*ψq+0.2+6*αE*ρ/(1+ 3.5*γf)](混规(7.2.3-1))

= 2.00×105*97*962/[1.15*0.200+0.2+6*7.143*0.102%/(1+3.5*0.0)]

= 3.743×102 kN*m2

4.计算受弯构件的长期刚度B

1) 确定考虑荷载长期效应组合对挠度影响增大影响系数θ

当ρ`=0时，θ=2.0  混规(7.2.5)

2) 计算受弯构件的长期刚度 B

Bk = Mk/(Mq*(θ-1)+Mk)*BSk (混规(7.2.2-1))

= 0.819/(0.462*(2.0-1)+0.819)*3.743×102

= 2.393×102 kN*m2

Bq = BSq/θ (混规(7.2.2-2))

= 0.819/0.5×102

= 1.871×102 kN*m2

B = min(Bk,Bq)

= min(2.393,1.871

= 1.871×102 kN*m2

5.计算受弯构件挠度

fmax = 5*(qgk+qqk)*L04/(384*B)

= 5*(2.12+3.500)*1.084/(384*1.871×102)

= 0.532 mm

6.验算挠度

挠度限值f0=L0/200=1080.00/200=5.400 mm

fmax=0.532mm≤f0=5.400mm，满足规范要求!

8.7裂缝宽度验算:

1.计算标准组合弯距值Mk:

Mk = Mgk+ψMqk

= (qgk + ψqqk)*L02/8

= (2.12 + 0.30×3.500)*1.082/8

= 0.462 kN*m

2.带肋钢筋,所以取值Vi=1.0

3.C =20

4.计算按荷载荷载效应的准永久组合作用下，构件纵向受拉钢筋应力

σsq = Mq/(0.87*h0*As)  混规(7.1.4-3)

= 0.462×106/(0.87*96*97)

= 57.219 N/mm

5.计算按有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率

矩形截面积: Ate = 0.5*b*h = 0.5*1000*116= 57781 mm2

ρte = As/Ate   混规(7.1.2-4)

= 97/57781

= 0.168%

因为ρte < 1.000%，所以取ρte = 1.000%

6.计算裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数ψ

ψ = 1.1-0.65*ftk/(ρte*σsq)    混规(7.1.2-2)

= 1.1-0.65*1.78/(1.000%*57.219)

= -0.922

因为ψ < 0.2，所以取ψ = 0.2

7.计算单位面积钢筋根数n

n = 1000/s

= 1000/90

= 11

8.计算受拉区纵向钢筋的等效直径deq

deq= (∑ni*di2)/(∑ni*Vi*di)

= 11*62/(11*1.0*6)

= 6

9.计算最大裂缝宽度

ωmax =αcr*ψ*σsq/ES*(1.9*C+0.08*deq/ρte) (混规(7.1.2-1)

= 1.9*0.200*57.219/2.0×105*(1.9*20+0.08*6/1.000%)

= 0.0093 mm≤ 0.30 mm,满足规范要求

- 基础设计

9.1 基础类型：独立柱基础，以一号柱为例，具体尺寸见施工图。经pkpm验算，基础受冲切承载力满足要求。

图9-1 一号柱图