节能设计计算书

- 工程信息

- 数据提取

- 节能检查

- 规范指标

| 检查项 | 计算值 | 标准要求 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数 | 0.17 | s≤0.40 [严寒和寒冷地区体形系数应符合表3.2.1的规定] | 满足 |  |
| ⊙窗墙比 |  | 寒冷地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70 | 适宜 |  |
| ⊙可见光透射比 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; | 满足 |  |
| ⊙天窗 |  |  | 不需要 |  |
| ⊙屋顶构造 |  | K≤0.45,S≤0.30或K≤0.40,0.30<S≤0.50 | 满足 |  |
| ⊙外墙构造 | K=0.48 | K≤0.50,S≤0.30或K≤0.45,0.30<S≤0.50 | 满足 |  |
| 挑空楼板构造 | 无 | K≤0.50,S≤0.30或K≤0.45,0.30<S≤0.50 | 不需要 |  |
| 采暖与非采暖隔墙 | 无 | K≤1.5 | 不需要 |  |
| 地下车库与供暖房间之间的楼板 | 无 | K≤1.0 | 不需要 |  |
| ⊙外窗热工 |  |  | 满足 |  |
| ○周边地面构造 |  | R≥0.60 | 不满足 | 可 |
| └ 周边地面构造一 | R=0.00 |  | 不满足 | 可 |
| 采暖地下室外墙构造 | 无 | R≥0.60 | 不需要 |  |
| 变形缝 | 无 | R≥0.9 | 不需要 |  |
| ⊙有效通风换气面积 | 有通风换气装置 | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% | 适宜 |  |
| ⊙非中空窗面积比 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% | 满足 |  |
| ⊙外窗气密性 |  |  | 满足 |  |
| ⊙外门气密性 |  |  | 满足 |  |
| 结论 |  |  | 不满足 | 可 |

- 性能指标

| 检查项 | 计算值 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 体形系数 | 0.17 | s≤0.40 [严寒和寒冷地区体形系数应符合表3.2.1的规定] | 满足 |
| ⊙可见光透射比 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; | 满足 |
| ⊙屋顶构造 |  | K≤0.55 | 满足 |
| ⊙外墙构造 | K=0.48 | K≤0.60 | 满足 |
| ⊙外窗热工 |  |  | 满足 |
| ⊙有效通风换气面积 | 有通风换气装置 | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% | 适宜 |
| ⊙非中空窗面积比 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% | 满足 |
| ⊙外窗气密性 |  |  | 满足 |
| ⊙外门气密性 |  |  | 满足 |
| ⊙综合权衡 | Ed=36.13; Er=36.17 | 设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗 | 满足 |
| 结论 |  |  | 满足 |

- 窗墙比

- 平均窗墙比

| 朝向 | 窗面积 | 墙面积(包括洞) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东 | 602.1 | 1627.2 | 0.37 |
| 南 | 731.7 | 2044.8 | 0.358 |
| 西 | 583.2 | 1627.2 | 0.358 |
| 北 | 691.2 | 2044.8 | 0.338 |
| 平均 | 2608.2 | 7344 | 0.355 |
| 屋顶 | 0 | 2359.44 | 0 |

- 开间窗墙比

| 朝向/房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 | 窗墙比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ○南 |  |  |  |  |
| ├ 1002 | 16.2 | 46.8 | 0.35 |  |
| ├ 1005 | 16.2 | 37.8 | 0.43 |  |
| ├ 1010 | 8.1 | 25.2 | 0.32 |  |
| ├ 1011 | 8.1 | 25.2 | 0.32 |  |
| ├ 1014 | 8.1 | 25.2 | 0.32 |  |
| ├ 1015 | 8.1 | 21.6 | 0.38 |  |
| ├ 2002 | 16.2 | 46.8 | 0.35 |  |
| ├ 2005 | 16.2 | 37.8 | 0.43 |  |
| ├ 2010 | 8.1 | 25.2 | 0.32 |  |
| ├ 2011 | 8.1 | 25.2 | 0.32 |  |
| ├ 2014 | 8.1 | 25.2 | 0.32 |  |
| ├ 2015 | 8.1 | 21.6 | 0.38 |  |
| ├ 8002 | 16.2 | 46.8 | 0.35 |  |
| ├ 8004 | 16.2 | 37.8 | 0.43 |  |
| ├ 8010 | 8.1 | 25.2 | 0.32 |  |
| ├ 8011 | 8.1 | 25.2 | 0.32 |  |
| ├ 8014 | 8.1 | 25.2 | 0.32 |  |
| └ 8015 | 8.1 | 21.6 | 0.38 |  |
| ○东 |  |  |  |  |
| ├ 1003 | 16.2 | 43.2 | 0.38 |  |
| ├ 1016 | 8.1 | 21.6 | 0.38 |  |
| ├ 1019 | 8.1 | 21.6 | 0.38 |  |
| ├ 1021 | 8.1 | 21.6 | 0.38 |  |
| ├ 1022 | 8.1 | 21.6 | 0.38 |  |
| ├ 1025 | 8.1 | 21.6 | 0.38 |  |
| ├ 1028 | 8.1 | 21.6 | 0.38 |  |
| ├ 2003 | 16.2 | 43.2 | 0.38 |  |
| ├ 2016 | 8.1 | 21.6 | 0.38 |  |
| ├ 2019 | 8.1 | 21.6 | 0.38 |  |
| ├ 2020 | 8.1 | 21.6 | 0.38 |  |
| ├ 2023 | 8.1 | 21.6 | 0.38 |  |
| ├ 2025 | 8.1 | 21.6 | 0.38 |  |
| ├ 2028 | 8.1 | 21.6 | 0.38 |  |
| ├ 8003 | 16.2 | 43.2 | 0.38 |  |
| ├ 8016 | 8.1 | 21.6 | 0.38 |  |
| ├ 8019 | 8.1 | 21.6 | 0.38 |  |
| ├ 8020 | 8.1 | 21.6 | 0.38 |  |
| ├ 8023 | 8.1 | 21.6 | 0.38 |  |
| ├ 8025 | 8.1 | 21.6 | 0.38 |  |
| └ 8028 | 8.1 | 21.6 | 0.38 |  |
| ○西 |  |  |  |  |
| ├ 1006 | 13.5 | 34.2 | 0.39 |  |
| ├ 1018 | 8.1 | 21.6 | 0.38 |  |
| ├ 1020 | 8.1 | 21.6 | 0.38 |  |
| ├ 1023 | 8.1 | 21.6 | 0.38 |  |
| ├ 1024 | 8.1 | 21.6 | 0.38 |  |
| ├ 1027 | 8.1 | 21.6 | 0.38 |  |
| ├ 1029 | 8.1 | 21.6 | 0.38 |  |
| ├ 1031 | 2.7 | 10.8 | 0.25 |  |
| ├ 1032 | 2.7 | 10.8 | 0.25 |  |
| ├ 1035 | 2.7 | 9 | 0.3 |  |
| ├ 2006 | 13.5 | 34.2 | 0.39 |  |
| ├ 2018 | 8.1 | 21.6 | 0.38 |  |
| ├ 2021 | 8.1 | 21.6 | 0.38 |  |
| ├ 2022 | 8.1 | 21.6 | 0.38 |  |
| ├ 2024 | 8.1 | 21.6 | 0.38 |  |
| ├ 2027 | 8.1 | 21.6 | 0.38 |  |
| ├ 2029 | 8.1 | 21.6 | 0.38 |  |
| ├ 2031 | 2.7 | 10.8 | 0.25 |  |
| ├ 2032 | 2.7 | 10.8 | 0.25 |  |
| ├ 2035 | 2.7 | 9 | 0.3 |  |
| ├ 8006 | 13.5 | 34.2 | 0.39 |  |
| ├ 8017 | 8.1 | 21.6 | 0.38 |  |
| ├ 8021 | 8.1 | 21.6 | 0.38 |  |
| ├ 8022 | 8.1 | 21.6 | 0.38 |  |
| ├ 8024 | 8.1 | 21.6 | 0.38 |  |
| ├ 8027 | 8.1 | 21.6 | 0.38 |  |
| ├ 8029 | 8.1 | 21.6 | 0.38 |  |
| ├ 8031 | 2.7 | 10.8 | 0.25 |  |
| ├ 8032 | 2.7 | 10.8 | 0.25 |  |
| └ 8035 | 2.7 | 9 | 0.3 |  |
| ○北 |  |  |  |  |
| ├ 1001 | 2.7 | 9 | 0.3 |  |
| ├ 1004 | 16.2 | 37.8 | 0.43 |  |
| ├ 1007 | 13.5 | 34.2 | 0.39 |  |
| ├ 1008 | 8.1 | 25.2 | 0.32 |  |
| ├ 1009 | 8.1 | 25.2 | 0.32 |  |
| ├ 1012 | 8.1 | 25.2 | 0.32 |  |
| ├ 1013 | 8.1 | 25.2 | 0.32 |  |
| ├ 1026 | 8.1 | 21.6 | 0.38 |  |
| ├ 1030 | 2.7 | 10.8 | 0.25 |  |
| ├ 1033 | 2.7 | 10.8 | 0.25 |  |
| ├ 1034 | 2.7 | 9 | 0.3 |  |
| ├ 2001 | 2.7 | 9 | 0.3 |  |
| ├ 2004 | 16.2 | 37.8 | 0.43 |  |
| ├ 2007 | 13.5 | 34.2 | 0.39 |  |
| ├ 2008 | 8.1 | 25.2 | 0.32 |  |
| ├ 2009 | 8.1 | 25.2 | 0.32 |  |
| ├ 2012 | 8.1 | 25.2 | 0.32 |  |
| ├ 2013 | 8.1 | 25.2 | 0.32 |  |
| ├ 2026 | 8.1 | 21.6 | 0.38 |  |
| ├ 2030 | 2.7 | 10.8 | 0.25 |  |
| ├ 2033 | 2.7 | 10.8 | 0.25 |  |
| ├ 2034 | 2.7 | 9 | 0.3 |  |
| ├ 8001 | 2.7 | 9 | 0.3 |  |
| ├ 8005 | 16.2 | 37.8 | 0.43 |  |
| ├ 8007 | 13.5 | 34.2 | 0.39 |  |
| ├ 8008 | 8.1 | 25.2 | 0.32 |  |
| ├ 8009 | 8.1 | 25.2 | 0.32 |  |
| ├ 8012 | 8.1 | 25.2 | 0.32 |  |
| ├ 8013 | 8.1 | 25.2 | 0.32 |  |
| ├ 8026 | 8.1 | 21.6 | 0.38 |  |
| ├ 8030 | 2.7 | 10.8 | 0.25 |  |
| ├ 8033 | 2.7 | 10.8 | 0.25 |  |
| └ 8034 | 2.7 | 9 | 0.3 |  |

- 结露检查

| 热桥部位 | 热桥类型 | 热惰性指标 | 室外计算温度(℃) | 内表面最低温度(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙－屋顶 | OW-R5 | 1.7 | -10.36 | 15.84 | 不结露 |
| 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 1.7 | -10.36 | 12.58 | 不结露 |
| 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 1.7 | -10.36 | 12.58 | 不结露 |
| 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 1.7 | -10.36 | 13.58 | 不结露 |
| 外墙－凸墙角 | OW-C1 | 1.7 | -10.36 | 16.03 | 不结露 |
| 外墙－楼板 | OW-F1 | 1.7 | -10.36 | 16.85 | 不结露 |
| 外墙－内隔墙 | OW-P1 | 1.7 | -10.36 | 16.85 | 不结露 |

- 防潮验算

| 类型 | 构造 | 增量限值(%) | 实际增量(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 10 | 0 | 满足 |
| 外墙 | 外墙构造一 | 10 | 0 | 满足 |
| 阳台隔墙 | 阳台隔墙构造一 | 10 | 0 | 满足 |

- 隔热计算

- 遮阳比例

- 模型观察