1.建筑风环境

1.1设计依据

①《绿色建筑评价标准》GB/T 50378—2019

②《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T 309—2013

③《绿色建筑评价技术细则》

1.2标准详细

室外风环境评价依据为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378—2019中有关室外风环境的条目要求。具体要求如下：

8.2.8场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。评分规则如下：

1冬季典型风速和风向条件下，建筑物周围人行区距地高1.5m处风速低于5m/s，户外休息区、儿童娱乐区风速小于2m/s,且室外风速放大系数小于2，得3分；除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不超过5Pa，得2分。

2 过渡季、夏季典型风速和风向条件下，场地内人活动区不出现涡旋或无风区，得3分；50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa，得2分。

1.3模拟设置

1.3.1模拟条件

表2.2.1冬季网格划分信息

| 网格总数（个） | 网格类型 | 网格尺寸 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 849159 | 普通网格 | 分弧精度(m) | 0.24 |
|  |  | 初始网格(m) | 8.0 |
|  |  | 最小细分级数 | 1 |
|  |  | 最大细分级数 | 2 |
|  | 地面网格 | 远场细分级数 | 1 |
|  |  | 近场细分级数 | 2 |
|  | 附面层 | 地面附面层数 | 2 |
|  |  | 建筑附面层数 | 0 |

表2.2.2夏季网格划分信息

| 网格总数（个） | 网格类型 | 网格尺寸 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 881859 | 普通网格 | 分弧精度(m) | 0.24 |
|  |  | 初始网格(m) | 8.0 |
|  |  | 最小细分级数 | 1 |
|  |  | 最大细分级数 | 2 |
|  | 地面网格 | 远场细分级数 | 1 |
|  |  | 近场细分级数 | 2 |
|  | 附面层 | 地面附面层数 | 2 |
|  |  | 建筑附面层数 | 0 |

1.3.2参数设置

1.3.2.1工况表

本结果基于以下几个工况进行计算：

表2.2.3工况表

| 序号 | 季节 | 风速(m/s) | 风向 | 风向（°） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冬季 | 3.30 | N | 90.0 |
| 2 | 夏季 | 2.90 | SW | 225.0 |

说明：风向逆时针为正，正东为0°，正北为90°，正西为180°，正南为270°。

1.4模拟分析

1.4.1冬季工况

本项目冬季工况的入口边界风速为3.30m/s，风向为N。

1.4.1.1人行区域风速达标分析

下图为本项目整个计算域风速分布云图，依据《绿色建筑评价标准》要求，重点关注人行走区域风场，分析下列图数据，整个计算域的最大风速为3.46m/s，可知人行区域风速小于5m/s，满足绿标要求。

图2.2.1人行区域1.5米高度水平面风速云图（冬季）

1.4.1.2人行区域风速放大系数达标分析

下图为本项目整个计算域风速放大系数分布云图，依据《绿色建筑评价标准》要求，重点关注人行走区域风场，分析下列云图数据，整个计算域的最大风速放大系数为1.78，因此可知人行区域风速放大系数小于2，满足绿标要求。

图2.2.2人行区域1.5米高度水平面风速放大系数云图（冬季）

1.4.2夏季工况

本项目夏季工况的入口边界风速为2.90m/s，风向为SW。

根据前述《绿色建筑评价标准》对于夏季工况的要求，夏季典型风速和风向条件下，场地内人活动区不出现涡旋或无风区。通过该项标准指导设计确保合理的建筑布局，在夏季形成有效的巷道风，优化街区自然通风环境，避免夏季人行区有明显的气流旋涡和无风区，从而造成闷热不适感。因此本项目需要分析建筑周围人行区的风速和风速放大系数分布，并作出判断。

无风区的定义通常当人行区域风速≤0.2m/s时，该区域风向标处于静止状态，在此区域活动的人会有明显的无风感，则该区域为无风区。

注：无风区的定义参考《建筑设计资料集》第一分册，第二版。2.4.1.1人行区域风速达标分析。

1.4.2.1无风区计算

下图为整个计算域内风速分布云图，参考图中速度分布可以对项目中建筑布局进行优化。分析下图，建筑红线内存在较多无风区，因此未满足绿标要求，需调整建筑布局优化区域内风速分布。

图2.2.3人行区域1.5米高度水平面风速云图（夏季）

1.4.2.2漩涡区分析

下图为计算域内的风速矢量图，分析下图可知，计算域内没有明显的旋涡产生，本项目建筑布局基本合理。

图2.2.4人行区域1.5米高度水平面风速放大系数矢量图（冬季）

1.4.2.3人行区域旋涡区/无风区达标判定

表2.2.4夏季无风区/旋涡区达标分析汇总

| 评价量 | 标准要求 | 是否有无风区/旋涡区 | 达标判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无风区 | 无风区面积为0 | 是 | 否 |
| 旋涡区 | 旋涡区面积为0 | 否 | 是 |

1.5结论

1.5.1冬季工况达标判断

表2.2.5冬季工况达标判断表

| 评价项目 | 标准要求 | 项目计算结果 | 达标判定 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 建筑物周围人行区距地高1. 5m处风速小于5m/s, 户外休息区、儿童娱乐区风速小于2m/s, 且室外风速放大系数小于2, 得3分； | 人行区没有出现风速大于5m/s的区域，户外休息区、儿童娱乐区没有出现风速大于2m/s的区域 | 达标 | 3分 |
| 风速放大系数 |  | 人行区没有出现风速放大系数大于等于2的区域 |  |  |
| 建筑迎风面/背风面风压值 | 除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不超过5Pa，得2分 | 本项目没有出现建筑迎风面与背风面表面风压差大于5Pa的建筑 | 不参评 | 不参评 |

1.5.2过渡季、夏季工况达标判断

表2.2.6过渡季、夏季工况达标判断表

| 评价项目 | 标准要求 | 项目计算结果 | 达标判定 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无风区 | 场地内人活动区不出现涡旋或无风区，得3分 | 人行区无无风区 | 未达标 | 0分 |
| 旋涡区 |  | 人行区无旋涡区 |  |  |
| 外窗室内外表面的风压差 | 50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa，得2分。 | 可开启外窗室内外表面的风压差满足标准要求 | 不参评 | 不参评 |

综上述达标判断表的信息，可知本项目得分为3分。